| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Hana Hyánková |  |
| Vypracoval | Ing. Hana Hyánková |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 03/2019 | Zakázkové číslo | 1483417-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, HAVLENOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | B |  | 0 |

B.1	Popis území stavby	5

B.1.1	CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ	5

B.1.2	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem	5

B.1.3	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	5

B.1.4	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	5

B.1.5	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	5

B.1.6	VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ	5

B.1.7	OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	6

B.1.8	POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ	6

B.1.9	VLIVY STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ	6

B.1.10	POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN	6

B.1.11	POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA	7

B.1.12	ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY	7

B.1.13	VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE	7

B.1.14	SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ	8

B.1.15	SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVISTOTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRENNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO	8

B.1.16	STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA	8

B.2	Celkový popis stavby	8

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	8

B.2.1.1	NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY	8

B.2.1.2	ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY	9

B.2.1.3	TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA	9

B.2.1.4	IMFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	9

B.2.1.5	INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ	9

B.2.1.6	OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	9

B.2.1.7	NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY	9

B.2.1.8	ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY	10

B.2.1.9	ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY	10

B.2.2	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	10

B.2.2.1	Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	10

B.2.2.2	Architektonické řešení	10

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	10

B.2.4	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	11

B.2.5	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY	11

B.2.6	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ	11

B.2.6.1	STAVEBNÍ ČÁST – KANALIZACE	11

B.2.6.2	STAVEBNÍ ČÁST - VODOVOD	14

B.2.6.3	STAVEBNÍ ČÁST – KOMUNIKACE	16

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	16

B.2.8	ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ	17

B.2.9	ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA	17

B.2.10	HYGIENICKÉ POŽADAVKY STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ	17

B.2.11	ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ	17

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	18

B.3.1	NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	18

B.3.2	PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONNÉ KAPACITY A DÉLKY	18

B.4	Dopravní řešení	18

B.4.1	POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNISTÍ POHYBU A ORIENTACE	18

B.4.2	NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU	19

B.4.3	NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU	19

B.4.4	PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY	19

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	19

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	19

B.6.1	Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	19

B.6.2	VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU	21

B.6.3	VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000	21

B.6.4	NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	22

B.6.5	NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	22

B.7	Ochrana obyvatelstva	22

B.8	Zásady organizace výstavby	22

# Popis území stavby

## CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ

Stavba je situována ve městě Brně v MČ Brno – střed, na ulici Havlenova. Stavba se nachází v zastavěném území.

Na ulici Havlenova se nachází obytná zóna tvořena převážně řadovými bytovými domy, několika rodinnými domy 
a areálem Gymnázia Brno, Vídeňská.

V ulici je obousměrný provoz od Renneské třídy po ulici Gallašova, dále je jednosměrná až po ústí do ulice Vojtova ve směru k této ulici. Po celé délce jsou po obou stranách komunikace asfaltové chodníky. Chodníky jsou přilehlé k plotům předzahrádek řadových bytových a rodinných domů, případně areálů gymnázia, Business centra a sportovního areálu.

V ulici se nachází stávající jednotná kanalizace z let 1932 a 1938. Je uložena přibližně v ose komunikace.

Vodovodní řad z roky 1929 - 1951 DN 80 z LT je uložen na straně lichých čísel v chodníku.

Trasa rekonstruované kanalizace a rekonstruovaného vodovodu je vedena po veřejných pozemcích ve zpevněných plochách v místní komunikaci. Stavba respektuje zástavbu města a v co nejmenší míře zasahuje do polohy stávajících inženýrských sítí.

Nadmořská výška řešeného území se pohybuje okolo 210,30 – 211,00 m. n. m.

## Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem

Návrh rekonstrukce kanalizační stoky a vodovodního řadu je v souladu s Územním plánem města Brna. Trasy jsou navrženy ve stávající zástavbě.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu záměru BVK a.s. (číslo stavby 132 544, 5/2014) a je s ním v souladu.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města.

## Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nejsou vydána.

## Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Vyjádření dotčených orgánů a organizací k této dokumentaci jsou součástí dokladové části této dokumentace a požadavky jsou zapracovány do dokumentace.

## VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ

V rámci stavby se prováděl inženýrsko – geologický průzkum.

V rámci IGP bylo provedeno 5 vrtaných sond a 4 odvrty pro zjištění konstrukce stávající komunikace. Mocnost skladby vozovky se pohybuje od 0-0,7 m. Zatřídění dle třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050  je následující:

Pro kanalizaci:

| Zemina | třída těžitelnosti | % |
| --- | --- | --- |
| navážka – zásypová zemina | 3 | 20 |
| sprašová hlína | 3 | 70 |
| hlinito-písčitý štěrk | 4 | 10 |

Pro vodovod

| Zemina | třída těžitelnosti | % |
| --- | --- | --- |
| navážka – zásypová zemina | 3 | 40 |
| sprašová hlína | 3 | 60 |

Ustálená hladina podzemní vody nebyla zachycena v žádném vrtu.

Stavba se nenachází v žádné kulturně ani historicky významné oblasti, tudíž se neprováděl další průzkum. V těsné blízkosti se nachází území s archeologickými nálezy, lze tedy předpokládá, že při provádění stavební činnosti pod povrchem terénu může dojít k narušení nebo odkrytí archeologických nálezů, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

## OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Na území dotčeném plánovanou stavbou není podle právních předpisů vyhlášeno žádné chráněné území.

## POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ

Rekonstruovaná kanalizace a vodovod neprochází záplavovým ani poddolovaným územím.

## VLIVY STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ

Navržená rekonstrukce nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. Vodovod a kanalizace se nachází pod úrovní terénu.

Realizací stavby v dané lokalitě se zlepší stavebně technický stav předmětných sítí.

Před zahájením prací zhotovitel zajistí provedení pasportizace budov oprávněnou osobou (soudním znalcem) a následně repasport stejných objektů.

## POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

Během stavby dojde k zásahu do stávajících stok, tudíž budou prováděny bourací práce. Stávající stoky v trasách nově navrhovaných stok budou fyzicky odstraněny – vykopání ze země, odvoz a uložení na skládku.

Stávající stoky a vodovod ležící mimo trasy nově navrhovaných potrubí budou ponechány v zemi a vyplněny cementovo-popílkovou směsí. Dále bude provedena likvidace stávajících dešťových vpustí, které budou nahrazeny novými.

V rámci rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek bude stávající potrubí vybouráno a to v místě uložení nového potrubí. Přípojky mimo trasy navrhovaných rekonstrukcí budou zafoukány cementovo-popílkovou směsí.

Navrhovaná stoka a vodovodní řad jsou situovány ve zpevněných plochách. Výjimku tvoří vodovodní a kanalizační přípojky procházející nezpevněnými zelenými plochami.

Byla zpracována inventarizace zeleně. V rámci projektu dojde ke kácení 1 ks stávajících stromů (viz C.3.1. Koordinační situace). Důvodem je realizace místa pro přecházení v návaznosti na výstavby nových bytových domů.

Stávající vozovky i chodníky jsou s krytem živičným, při akci budou kompletně odstraněny.

## POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Stavbou nedojde k novým záborům pozemků ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Budou dotčeny pozemky ZPF v rámci rekonstrukce vodovodních přípojek. Jedná se o pozemky 542, 543 k.ú. Štýřice.

## ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Napojení na komunikace, příjezdy

Přístup pro zajištění provozu a údržby vodovodního řadu a armatur bude z veřejných komunikací. Nároky na dopravní systém se nezvyšují.

Přeložky inženýrských sítí

V souvislosti s opravou vodovodu se nepředpokládají žádné přeložky jiných inženýrských sítí.

## VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

Termín výstavby bude závislý na výběru zhotovitele stavby – předpokládá se v roce 2021.

Podmiňující, vyvolané ani související investice nejsou nyní známy.

Při provádění kanalizace a vodovodu v komunikacích a v jejich blízkosti dojde k určitému omezení dopravy. Vlastní dopravní řešení během stavby bude součástí projektu pro stavební povolení.

Před započetím stavebních prací je nutné, aby zhotovitel stavby zajistil vytýčení veškerých podzemních sítí a při vlastní stavbě byly respektovány veškeré požadavky správců jednotlivých zařízení.

V místech, kde se při výstavbě zjistí, že jsou stávající sítě uloženy oproti předpokladu tak, že by nebylo možné položit kanalizaci nebo vodovod, bude nutné vyhodnocení takové situace přímo na stavbě za přítomnosti projektanta 
a případné provedení přeložky.

Ve zpevněných plochách bude po uložení potrubí provedena rekonstrukce celého uličního profilu (vozovka, odstavné pruhy, chodníky, zelené plochy). Kanalizační poklopy a poklopy vodovodních armatur budou výškově osazeny do nové nivelety komunikace.

Dle informací známých v době zpracovávání této projektové dokumentace jsou ve fázi projektu níže uvedené stavby, které byly s touto stavbou koordinovány:

- Rekonstrukce HV přípojky pro BD UNION (investor Teplárny Brno, a.s.) – trasa přípojky je mimo trasu vodovodu  kanalizace na ul. Havlenova, zakresleno v C.3 Koordinační situaci.

- Brno, OS Vojtova, úprava TS, NN (investor E.ON Distribuce, a.s.) - zakresleno v C.3 Koordinační situaci.

- Optická trasa SMART Comp: Vinohrady-Vsetínská (investor SMART Comp. a.s.) - zakresleno v C.3 Koordinační situaci.

- Generální oprava veřejného osvětlení, Havlenova (investor TSB) – koordinováno: nové řešení komunikace je předáno zpracovateli PD, který přizpůsobí polohu VO.

- Bytové domy Vojtova (investor Statutární město Brno) – přípojky kanalizace, vodovodu a teplovodu respektovány, řešení komunikace zapracováno.

- Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Sobotkova, investor BVK, a. s. – dle předaných podkladů koordinováno napojení

- Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Grmelova, investor BVK a.s. – nemá vliv na projekt v ul. Havlenova, nutná časová koordinace staveb s ohledem na objízdné trasy

- Oprava kanalizace a rekonstrukce vodovodu Vojtova, investor BVK, a. s. – v čase odevzdání této PD nebylo zahájeno projektování

- Oprava chodníků Havlenova, Vojtova, Grmelova, investor BKOM a. s. – chodníky na ul. Havlenova budou opraveny v rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu

- Přístavba a novostavba - ubytovna Morenda Brno“, ul. Vojtova 12, investor pan Pavel Kozubík, 1. května 1051, 763 31 Brumov-Bylnice – nebude ovlivněna stavbou na ul. Havlenova

- Brno, Gallašova - drobná rekonstrukce na kanalizaci, investor BVK, a.s. – jedná se o zapravení komunikace v křižovatce Gallašova – Vídeňská, předpokládaná realizace 3-4/2019, nemá na projektovanou akci vliv

## SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ

Viz příloha H3. této projektové dokumentace.

## SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVISTOTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO

Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem je totožný s tabulkou H.3. Navíc je dotčen pozemek 1501/35, který není dotčen stavbou, ale pouze ochranným pásmem kanalizace.

## STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

Stavbou dojde k zásahu do ochranných pásem následujících stávajících zařízení a vedení:

- stávající vodovod				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské komunikace a.s.

- stávající plynovod NTL			- RWE GasNet, a.s.

- podzemní vedení NN,VN			- E.ON, a.s.,

- podzemní vedení VO				- Technické sítě Brno, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Dial Telecom, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- SMART comp, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- UPC Česká republika, a.s.

- podzemní vedení 				- DPMB, a.s.

- horkovod					- Teplárny Brno, a.s.

- místní komunikace				- Brněnské komunikace a.s.

Trasy stávajících podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci a dále zhotovitel ověří jejich polohu pomocí ručně kopaných sond. O vytyčení jednotlivých zařízení bude proveden zápis do stavebního deníku, podepsaný oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem). Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost.

Stavba zasahuje do ochranného pásma tramvajové tratě (30 m od osy krajní koleje).

# Celkový popis stavby

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Havlenova, následně rekonstrukce komunikace.

Předmětem této dokumentace je i rekonstrukce stávajících domovních přípojek kanalizace a vodovodu.

### ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Účelem stavby je rekonstrukce kanalizačního potrubí v ulici Havlenova z let 1932 a 1938. Kanalizace je v současné době ve špatném stavebním stavu. Bude provedena její rekonstrukce včetně zálivů do ulice Sobotkova a do vnitrobloku. Zároveň budou zrekonstruovány všechny kanalizační přípojky pod veřejným prostranstvím.

Souběžně s kanalizací se provede i rekonstrukce stávajícího vodovodního potrubí z let 1929 – 1951. Všechny vodovodní přípojky budou rekonstruovány po vodoměr.

Následně bude provedena rekonstrukce uličního prostoru – vozovky a chodníků.

### TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

Jedná se o stavbu trvalou.

### IMFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou aplikovány.

### INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů k této dokumentaci jsou v přiložené Dokladové části a všechny požadavky jsou zapracovány do dokumentace.

### OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Budovaná komunikace je dle zákona 13/1997 Sb. místní komunikací funkční skupiny C – obslužná komunikace, pro kterou není stanoveno ochranné pásmo.

### NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY

Kanalizační potrubí				Celkem [m]

Kamenina DN 400 (stoka Havlenova – 1. část)	290,00 m

Kamenina DN 400 (stoka Havlenova – 3. část)	37,30 m

Kamenina DN 400 (propoj Sobotkova)		12,50 m

Kamenina DN 400 (propoj vnitroblok)		8,50 m

Kamenina DN 300 (stoka Havlenova – 2. část)	91,05 m

Kanalizační přípojky				Celkem [m]

Kamenina DN 200				84,45 m

Kamenina DN 150				73,50 m

Kamenina DN 100				1,50 m

Vodovodní potrubí TLT				Celkem [m]

DN 80						393 m

Vodovodní přípojky PE 100

d 32 x 3,0 mm					celkem 77,5 m

d 40 x 3,7 mm 					celkem 29,5 m

d 63 x 5,8 mm					celkem 47,0 m

d 90 x 5,4 mm					celkem 6,0 m

Celkový počet uličních vpustí			30 ks

Celková plocha rekonstruované vozovky 	 	3300 m2 (vč. parkovacích stání)

### ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY

Celková potřeba vody

Vlastní rekonstruovaný vodovod slouží pro veřejné zásobování pitnou vodou. Rekonstrukcí vodovodu se stávající potřeba vody nezmění.

Celková potřeba elektrické energie

V rámci této stavby nejsou navrženy žádné elektrospotřebiče.

Odhad produkce splaškových vod

Řešené objekty neprodukují žádné splaškové odpadní vody.

Odpady

Objekty jako takové odpady neprodukují.

### ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY

Termín výstavby bude záviset výběru zhotovitele stavby – předpokládá se v roce 2021.

Komunikace bude po provedení rekonstrukcí těchto sítí rekonstruována v celé šíři veřejného prostoru s ohledem na vytvoření vazby přechodů pro chodce, vytvoření parkovacích míst, minimalizaci šířek jízdních pruhů.

## CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Potrubní řady a obslužné objekty respektují urbanistické řešení území.

### Architektonické řešení

Potrubní řady a obslužné objekty jsou objekty podzemního charakteru bez požadavků na architektonické řešení.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

Rekonstrukce potrubí nebude mít vliv na stávající provozní řešení kanalizační a vodovodní sítě a neobsahuje žádnou technologii výroby.

## BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

V akci je rekonstruována vlastní vozovka i přilehlé chodníky. Základní zásadou řešení jsou úpravy, které zajistí bezbariérový pohyb chodců v předmětných ulicích. Navržené řešení je v souladu s platnými předpisy pro zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v zájmové lokalitě. Jedná se zejména o použití snížených obrubníků v místech pro přecházení, a provedení hmatových úprav dle vyhlášky 398/2009 Sb. v celém rozsahu stavby.

## BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Při provozu kanalizace a vodovodu je nutné respektovat požadavky na bezpečnost a hygienu práce. V provozním řádu kanalizace a vodovodu se musí uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je třeba zdůraznit ochranu před fyzickým zraněním. Z hlediska hygienického je nutné upozornit na nebezpečí infekce.

Pro provoz kanalizace a vodovodu platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

- Zákon č. 55/1975 Sb., Zákoník práce

- Pokyny BOZ při práci ve vodohospodářských objektech sv. 3, díl 4 - Kanalizace

- Směrnice č. 46 Sb. Hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí sv. 39/l978

- Vyhl. SUBP č. 59/l982 Sb. na základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce na hygienických zařízeních

- Zákon č. 65/61 Sb. č. 20/66 Sb.

- Vyhl. MZd č. 207/58

- Hygienické předpisy sv. č. 39/78, 51/81

- nařízení vlády 101/2005 Sb.

Na komunikaci platí obecně zákon o provozu na pozemních komunikacích (361/2000Sb) a další, které provoz upravují (30/2001Sb) a kterými se musí účastníci provozu řídit.

## ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Havlenova a následně rekonstrukce komunikací.

Důvodem rekonstrukce kanalizačního potrubí je špatný stavební stav – havarijní.

Rekonstrukcí stávajícího vodovodu, který vede v současnosti v chodníku a je ve špatném technickém stavu, dojde ke kvalitnímu zabezpečení ulice pitnou vodou.

Předmětem této dokumentace jsou i domovní přípojky, přípojky od uličních vpustí a opravy povrchů komunikací a chodníků.

### STAVEBNÍ ČÁST – KANALIZACE

SO 01 – KANALIZACE

V rámci tohoto stavebního objektu se uvažuje s rekonstrukcí jednotné stoky na ulici Havlenova. Rekonstrukce se týká kanalizace v téměř celém úseku ulice Havlenova, vyjma křižovatky Havlenova – Gallašova, která byla zrekonstruována v rámci rekonstrukce ulice Gallašova. A dále propoje do ulice Sobotkova, vnitrobloku a krátké stoky k bytovým domům 
č. o. 20 a 22.

Kanalizace na ulici Havlenova je vedena částečně ve stávající trase a částečně v nové trase. V úseku Renneská třída – Gallašova se v současné době kanalizace nachází téměř pod vedením horkovodu. V tomto úseku je proto trasa odsunuta dále od horkovodu. Odsun trasy je také u ulice Vojtova, kde kanalizace uhýbá nově navržené trase vodovodu. Ve zbylých úsecích je trasa kanalizace totožná se stávající.

Stoka „Havlenova“ je v současné době zaústěna do šachty 1075 v ulici Renneská třída (BET DN 1000) a její poslední úsek jde rovnoběžně se stokou vedenou v uličce z ulice Vídeňské kolem Lidlu (BET DN 500/750), která je zaústěna do stejné šachty. Aby se zjednodušila stoková síť a odtokové poměry, dojde nově k napojení stoky „Havlenova“ přímo do stoky „u Lidlu“ (BET DN 500/750) v nové šachtě Š1. Úsek mezi šachtami 903938 a 1075 bude zrušen a vyplněn cemento-popílkovou směsí a otvor v šachtě 1075 bude zazděn.

Stoka „Havlenova“ je rozdělena do dvou částí podle směru odtoku – šachta Š10 tvoří rozvodí:

- Stoka „Havlenova – 1. část“ – úsek mezi šachtami Š1 – Š10, který odtéká do stoky „Renneská třída“. Rekonstruován bude mezi šachtami Š1 – Š5 a Š6 – Š10.

- Stoka „Havlenova – 2. část“ – úsek mezi šachtami 1270 – Š10, který odtéká do stoky „Vojtova“. Rekonstruován bude v celém úseku, vyjma šachty 1270, která je opravená.

Nově navržená niveleta potrubí je shodná se stávajícím stavem. Dimenze potrubí je také shodná se stávajícím stavem – stoka „Havlenova – 1. část“ kamenina DN 400 a stoka „Havlenova – 2. část“ kamenina DN 300.

Stoka „Havlenova – 3. část“ odvádí splaškové vody z bytových domů Havlenova 73/20 a 75/22 a z přilehlých ploch. Navržená trasa stoky v prvním šachtovém úseku kopíruje stávající trasu, ve druhém je mírně odsunuta. Začátek stoky se nachází v šachtě Š2b, do které je napojena přípojka KP-H20. Stoka se napojuje do kanalizace „Havlenova – 1. část“ v šachtě Š2.

Propoje do bočních ulic budou rekonstruovány následovně:

- Propoj „Sobotkova“ – kameninová trouba DN 400 – stejná trasa i niveleta.

- Propoj „vnitroblok“ – kameninová trouba DN 400 – stejná trasa i niveleta.

Materiál

Stoka „Havlenova – 1. část“ je navržena z kameninového potrubí DN 400 s obetonováním a stoka „Havlenova – 2. část“ je navržena z kameninového potrubí DN 300 s obetonováním. Oba propoje a stoka „Havlenova – 3. část“ jsou navrženy z kameninového potrubí DN 400 s obetonováním (viz příloha D.1.7.1 Vzorové uložení potrubí kruhového profilu – kamenina).

Revizní šachty

Přednostně jsou na rekonstruované stoce navrhovány prefabrikované šachty. Jedná se o betonové prefabrikáty šachtových komínů a den. Na stoce „Havlenova“ jsou navrženy šachty s prefabrikovaným dnem DN 1000 (viz příloha D.1.7.2 – Vzorová prefabrikovaná revizní šachta DN 1000). V místech, kde nelze z technických důvodů použít prefabrikovaná dna (napojení na stávající kanalizaci, soutok s další kanalizací), jsou navržena atypická monolitická dna se zákrytovou deskou – staveništní prefabrikát (viz příloha D.1.3.3 – Vzorová revizní šachta s monolitickým dnem).

Spoje mezi jednotlivými prefabrikovanými díly jsou na integrovaný pryžový kroužek. Vstupní komíny šachet budou zakončeny kónickým přechodovým kusem 600/1000. Na každé šachtě bude minimálně jeden vyrovnávací prstenec. Zhlaví šachet musí mít poklopy výškově osazeny přesně v úrovni vozovky. Přípustná tolerance +0 -5 mm.

Poklopy v komunikaci budou celokovové z šedé litiny, typ Brno, třída D400. Stupadla v revizních šachtách budou ze systému KASI (ocelové jádro s PE povlakem). Kyneta v šachtách bude opevněna čedičovou (kameninovou) dlažbou 
v závislosti na použitém materiálu potrubí na odtoku z šachty.

Na kruhových profilech DN 400 bude podesta výšky 400 mm. Vyskládání žlábku kameninou – viz vzorové výkresy šachet.

Zkouška vodotěsnosti

Na potrubí budou provedeny zkoušky vodotěsnosti po úsecích v plném rozsahu rekonstruovaných stok za účasti zástupce BVK a.s. Přípojky se před prováděním zkoušky dočasně zaslepí.

Kontrola spádu kanalizace bude prováděna při montáži laserem. Hotové dílo bude prověřeno kamerou a zaměřeno. Náklady na provedení zkoušek vodotěsnosti, prověrku kamerou, zaměření kanalizace a na zkušební provoz jsou zahrnuty do rozpočtových nákladů stavby.

Čerpání

Vzhledem k rekonstrukci kanalizace za provozu bude nutné zajistit přečerpávání odpadních vod přes rekonstruované úseky.

Inženýrské sítě

Při rekonstrukci kanalizace dojde ke křížení s inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací budou všechny inženýrské sítě vytýčeny. Podmínky jednotlivých správců budou dodrženy. V místech, kde není možno dodržet vzdálenost ochranného pásma NN, bude požádán správce o vypnutí úseku v době prací.

Nové stoky:

| Název stoky | Kamenina |  | Délka celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN 400 | DN 300 |  |
| Stoka „Havlenova – 1. část“ | 290,00 | - | 290,00 |
| Stoka „Havlenova – 2. část“ | - | 91,05 | 91,05 |
| Stoka „Havlenova – 3. část“ | 37,30 | - | 37,30 |
| Propoj „Sobotkova“ | 12,50 | - | 12,50 |
| Propoj „vnitroblok“ | 8,50 | - | 8,50 |
| Délka celkem | 348,30 | 91,05 | 439,35 |

RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH OBJEKTŮ

Navrhované stoky jsou vedeny z části ve stávajících trasách a z části mimo trasy stávajícího potrubí. Likvidace stávajících stok je proto navržena takto:

- Stávající stoky v trasách nově navrhovaných stok – fyzické odstraněním – vykopání ze země, odvoz a uložení na skládku.

- Stávající stoky mimo trasy nově navrhovaných stok – ponechání v zemi a jejich vyplnění cemento-popílkovou suspenzí.

Základní údaje o délkách stávajících stok dle jejich dimenzí jsou uvedeny v následující tabulce.

Likvidované stoky:

| Název stoky | Bourání |  |  | Zalití |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN 300 | DN 400 | DN 500/750 | DN 300 | DN 400 |
| Stoka „Havlenova“ | 66,95 | 201,55 | - | 24,10 | 96,75 |
| Stoka „Sobotkova“ | - | 13,05 | - | - | - |
| Stoka „vnitroblok“ | - | 9,05 | - | - | - |
| Stoka „Bytové domy 20 a 22“ | - | 31,40 | - | - | 5,65 |
| Stoka „U Lidlu“ | - | - | 1,50 | - | - |
| Délka celkem | 66,95 | 255,05 | 1,50 | 24,10 | 102,40 |

Na stávajících stokách a přípojkách bude vybouráno 16 ks stávajících šachet a 1 revizní šachta bude zalita cemento-popílkovou směsí s vybouráním poklopu a horní přechodové skruže.

Odvoz nevhodného materiálu

Odvoz konstrukčních vrstev vybouraných vozovek – recyklační linka Dufonev – 6 km.

Odvoz vybouraného kanalizačního potrubí a dalších konstrukcí – recyklační linka Dufonev – 6 km.

Odvoz vytěžené zeminy:

Navážka – recyklační linka Dufonev – 6 km

Hlinitý materiál – recyklační linka Dufonev – 6 km

Všechny vzdálenosti jsou uvedeny pouze pro jeden směr jízdy.

SO 02 – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Součástí tohoto stavebního objektu bude přepojení všech domovních přípojek napojených na stávající uliční stoku v ulici Havlenova a to včetně dešťových svodů. Přípojky budou rekonstruovány od uliční stoky po hranici pozemku.

Poloha přípojek a jejich dimenze byly do PD zakresleny na základě kamerového průzkumu a pochůzek v terénu na základě dotazů u jednotlivých majitelů připojených nemovitostí. V případě absence podkladů bylo nutno použít odborný odhad. Rozsah délky přepojení přípojky se předpokládá od napojení do stoky až po hranici veřejného pozemku tj. pod konstrukci chodníku v původní poloze. Dešťové svody budou napojeny do domovních přípojek odpovídajících nemovitostí.

Napojení na uliční stoku bude realizováno pomocí odbočného kusu na potrubí DN 400 a DN 300. Potrubí přípojek je navrženo v provedení kamenina s obetonováním. Přechod mezi přípojkovým potrubím stávající a nově realizovaným bude řešen opět individuálně po prověření skutečné dimenze té které přípojky. Předpokládá se využití některé z univerzálně použitelných pryžových manžet.

Poznámka:

Při zemních pracích na domovních přípojkách dojde ke křížení s inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací budou všechny inženýrské sítě vytýčeny. Podmínky jednotlivých správců budou dodrženy. V zájmu investora je provést zkoušky vodotěsnosti jednotlivých přípojek.

V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, je třeba před započetím prací nechat od provozovatele vytýčit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.

### STAVEBNÍ ČÁST - VODOVOD

SO 03	VODOVODNÍ ŘADY

Potrubí v ulici Havlenova je navrhováno z hrdlových tlakových trub z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou v profilech DN 80 s tloušťkou stěny minimálně 4,7 mm, které bude ve vzdálenosti 50 m od kolejí tramvajové dráhy v ulici Renneská tř. opatřeno vnější těžkou protikorozní ochranou.

Propoj v ul. Sobotkova bude z tvárné litiny s vnitřní cementovou vystýlkou DN 80 s tloušťkou stěny minimálně 4,7 mm.

| Název řadu | TVÁRNÁ LITINA | TLT S TĚŽKOU PROTIKOROZNÍ OCHRANOU | Délka celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN 80 | DN 80 |  |
| Vodovodní řad Havlenova – 1. část | 217 |  | 217 |
| Vodovodní řad Havlenova – 2. část | 100 | 63 | 163 |
| Propoj č.1 (ul. Sobotkova) | 13 |  | 13 |
| Délka celkem [m] | 330 | 63 | 393 |

Potrubí z tvárné litiny bude ukládáno v souladu s běžnými zvyklostmi pro tento materiál do rýhy šířky 1,1 m do zhutnělého lůžka tl. 100 mm ze štěrkopísku. Stěny výkopů budou zajištěny příložným pažením (resp. pažícími boxy).

Po uložení realizován hutněný obsyp z přesáté zeminy po povrch potrubí a pak bude zasypáno náhradním zásypovým materiálem. Před provedením zásypu bude ve výšce 40 cm nad potrubím uložena trasovací páska s nápisem „ Pozor vodovod“ signalizující při případných pozdějších výkopových pracech existenci vodovodního potrubí. K pozdějšímu vyhledání bude k potrubí před provedením obsypu připevněn identifikační vodič 2x4Cu, jehož volné konce budou vyvedeny do poklopů armatur a hydrantů.

Nad potrubím, ve vzdálenosti max. 30 m od sebe, u odboček a v lomových bodech bude max. 10 cm nad potrubím osazeno identifikační zařízení typu „marker“.

K odvzdušnění a odkalení potrubí budou na trase rozmístěny podzemní hydranty, jejich umístění viz D.3.2 Situace stavby.

V místech napojení propojů na boční ulice budou osazeny sekční ovládané zemní teleskopickou soupravou, chráněnou šoupátkovým poklopem. Okolí poklopu bude bez zvláštních úprav. Jejich rozmístění viz D.3.2 Situace stavby.

Umístění hydrantů a sekčních uzávěrů budou signalizovat orientační tabulky osazené na nejbližším pevném podkladu.

V místech křížení vodovodního řadu s teplovodem bude vodovodní potrubí uloženo do ocelové chráničky DN 150. Chránička bude přesahovat 1m na každou stranu od teplovodu. Celkem budou osazeny 2 ks chrániček v celkové délce 6m.

RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH OBJEKTŮ

Rušené vodovodní potrubí bude zalito cementopopílkovou směsí a konce zrušených vodovodů (včetně každého přerušení a odbočky) budou zaslepeny popř. zabetonovány.

V místě propojů bude stávající potrubí vytěženo při výstavbě nového propoje a odvezeno na skládku.

| Název řadu | Tvárná litina |
| --- | --- |
|  | DN 80 |
| Vodovodní řad Havlenova | 378 |
| Propoj č.3 (ul. Sobotkova) | 9 |
| Délka celkem [m] | 387 |

Stávající hydranty, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek příp. sloupků.

Na požádání obvodního technika BVK a.s. budou stávající armatury vráceny.

Rušené potrubí stávajících vodovodních přípojek bude vytaženo při výstavbě nové vodovodní přípojky a potrubí bude odvezeno k likvidaci. Stávající uzávěry, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek.

Odvoz nevhodného materiálu

Odvoz konstrukčních vrstev vybouraných vozovek – recyklační linka Dufonev – 6 km

Odvoz vybouraného kanalizačního potrubí a dalších konstrukcí – recyklační linka Dufonev – 6 km

Odvoz vytěžené zeminy:

Navážka – recyklační linka Dufonev – 6 km

Hlinitý materiál – recyklační linka Dufonev – 6 km

Všechny vzdálenosti jsou uvedeny pouze pro jeden směr jízdy.

Poznámka:

Při zemních pracích na domovních přípojkách dojde ke křížení s inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací budou všechny inženýrské sítě vytýčeny. Podmínky jednotlivých správců budou dodrženy. V zájmu investora je provést zkoušky vodotěsnosti jednotlivých přípojek.

V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, je třeba před započetím prací nechat od provozovatele vytýčit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.

SO 04	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Výměna přípojek doprovází výměnu vodovodního řadu v ulici. Vyměňovat se bude přípojka po uzávěr před vodoměrem. Trasa domovních přípojek bude sledovat trasu přípojek stávajících, protože napojení na domovní instalace (vodoměrné soupravy) bude stejné. Podélný profil by měl být dodržen vzestupný od rekonstruovaného řadu k domu (vodoměrné šachtě).

Potrubí z polyetylénu bude ukládáno na pískový podsyp tl. 100 mm (šířka dna rýhy 1,1 m). Obsyp potrubí bude sahat 300 mm nad vrchol potrubí. Další zásyp může být z hutněného původního materiálu hutněného na hodnotu 90% PS. Výjimku tvoří část přípojky uložená ve vozovce, která musí být zasypána dle zásady uvedené u vodovodního potrubí tj. na 95 % PS cizím materiálem.

Materiálem potrubí bude u přípojek 32 x 3,0 mm a 40 x 3,7 mm  HDPE 100, potrubí vodovodní přípojky bude na vodovodní řad napojeno navrtávacím pasem, za kterým bude osazen uzávěr se zemní teleskopickou soupravou a poklopem pro domovní přípojku. Napojení na vodoměrnou sestavu bude řešeno ISO spojkou. Podrobně viz přílohu D.4.4.3.

Materiálem potrubí bude u přípojek 63 x 5,8 mm a 75 x 4,3 mm rovněž HDPE 100, potrubí vodovodní přípojky bude ale na vodovodní řad napojeno odbočkou, za kterou bude osazen uzávěr se zemní teleskopickou soupravou a poklopem pro domovní přípojku. Napojení na vodoměrnou sestavu bude řešeno ISO spojkou. Podrobně viz přílohu D.4.4.3.

Rušené potrubí stávajících vodovodních přípojek bude vytaženo při výstavbě nové vodovodní přípojky a potrubí bude odvezeno k likvidaci. Stávající uzávěry, zemní soupravy a poklopy budou demontovány a to včetně orientačních tabulek.

### STAVEBNÍ ČÁST – KOMUNIKACE

SO 05 - KOMUNIKACE

V rámci stavebního objektu SO 05 – Komunikace, je řešena rekonstrukce stávající místní komunikace III. třídy – ul. Havlenova, v městské části Brno-střed. S ohledem na nedávno realizovanou rekonstrukci křižující komunikace ulice Gallašova (včetně celé křižovatky ulic Havlenova-Gallašova), a dopravní uspořádání v zájmové lokalitě je pro potřeby projektu ul. Havlenova rozdělena na dvě části. Větev K1 v úseku mezi ulicemi Vojtova a Gallašova a Větev K2 v úseku mezi Gallašovou a Renneskou třídou. Navržené řešení respektuje původní dopravní uspořádání obou komunikačních větví, přičemž Větev K1 je jednopruhová jednosměrná ve směru Gallašova – Vojtova a Větev K2 dvoupruhová obousměrná. Na místo současného parkování na jízdním pásu při okraji vozovky, jsou podél jízdního pásu navrženy parkovací zálivy pro podélné a parkovací pásy pro šikmé stání.

Větev K1

je jednopruhová jednosměrná komunikace délky 221,68 m, průjezdná ve směru Gallašova – Vojtova. Od začátku úseku po křižovatku s ulicí Sobotkova je Větev K1 navržena v šířce 4,75 m s oboustrannými parkovacími pásy. Přičemž levostranný parkovací pás pro kolmé stání je již povolen a bude proveden v rámci jiné stavby – „BYTOVÉ DOMY VOJTOVA, BRNO“. Na navržená parkovací stání se bude najíždět couváním. Křižovatka ulic Havlenova-Sobotkova, bude v souladu s výhledovým záměrem zřízení zóny 30 v širším okolí provedena jako zvýšená dopravní plocha. Pojížděné části této zvýšené plochy budou od přilehlých komunikací pro pěší odděleny betonovými dělícími sloupky výšky cca 1,0 m.  Úsek mezi křižovatkami s ulicemi Sobotkova a Gallašova je navržen v šířce 3,50 m s oboustrannými parkovacími pruhy pro podélné stání šířky 2,0 m. Šířka pravostranného chodníku cca 2,45 zůstává zachována v celé délce Větve K1, levostranný chodník bude za křižovatkou Havlenova-Sobotkova zúžen na 2,0 m z důvodu zajištění dostatečné šířky parkovacích pruhů.

Větev K2

je dvoupruhová obousměrná komunikace délky 150,93 m a šířky 5,50 m. K jízdnímu pásu zleva přiléhá parkovací pruh pro podélné stání šířky 2,0 m. Stávající oboustranné chodníky zůstanou zachovány. Pravostranný v původních šířkách cca 2,50 a 2,25 m, levostranný chodník bude zúžen na cca 2,0 m z důvodu zajištění dostatečné šířky přilehlého parkovacího pruhu. Větev K2 je v podélném směru vymezena dvojicí stávajících zvýšených křižovatkových ploch, přičemž povrch zvýšené dopravní plochy v křižovatce Havlenova-Renneská třída, bude po provedení výkopů pro kanalizaci rekonstruován v původním rozsahu a výškách. Do zvýšené křižovatkové plochy Havlenova-Gallašova není nutné stavebně zasahovat.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Kanalizační stoky a vodovodní řady budou realizovány v otevřeném výkopu. Navrhují se výkopy se svislými stěnami pažené prioritně pažícími boxy. Pouze v opodstatněných případech, v místech kolize s jinými inženýrskými sítěmi, bude použito příložné/zátažné pažení.

Zemina vytěžená z rýh bude odvezena na recyklační linku Dufonev – 6 km. Odvozová vzdálenost je 6 km.

V projektové dokumentaci, části komunikace je uvažováno s běžnými technologiemi užívanými pro výstavbu inženýrských sítí a blíže se nepopisují:

- Výkopy pro konstrukci vozovky.

- Konstrukční vrstvy vozovky a chodníků (stmelené a nestmelené).

- Dokončovací práce.

Zhotovitel před započetím prací zpracuje přesný technologický postup provádění a organizace dopravy a manipulace s materiálem na staveništi pro jednotlivé výše uvedené technologie.

## ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Kanalizaci a vodovod je možné charakterizovat jako stavbu bez požárního rizika. Jedná se o potrubí z nehořlavého materiálu uložené v zemi, navíc prakticky všude v kontaktu s pitnou nebo odpadní vodou.

K odběru požární vody pro ul. Havlenova je určen nadzemní hydrant umístěn v chodníku na ul. Vídeňská u parčíku v křižovatce s ul. Vojtova. Podzemní hydrant určený k odběru požární vody na část uvažované ulice je na ul. Renenská tř. u vjezdu zásobovacích vozidel do objektu OC Union (Vídeňská 77).

Potřeby požární ochrany po dokončení stavby budou respektovány.  Během stavby bude dodavatel udržovat staveniště sjízdné pro pohotovostní vozidla hasičů a bude udržovat přístupné požární hydranty. Během výstavby jsou povinni dodavatel a investor dodržovat veškerá požární opatření, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost odpovídá dodavatel. V místě stavebního dvora v případě nebezpečí budou použity ochranné požární prostředky (hasící přístroje, voda) - je věcí budoucího dodavatele stavby.

Budované komunikace umožňují protipožární zásah vedený vnějškem objektu, umožňují příjezd požárních vozidel. Dopravní prostor (základního rozměru 3,5x4,10 m) není nikde omezen.

## ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Pro stavbu během užívání není potřeba využití energií, proto dokumentace neřeší hospodaření s energiemi.

## HYGIENICKÉ POŽADAVKY STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Zařízení a výrobky, přicházející do styku s pitnou vodou, instalované v rámci této stavby a používané při provozu, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Řešení navrženého vodovodního řadu odpovídá v současné době platným bezpečnostním a hygienickým předpisům a normám.

## ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vodovodní řady jsou stavby podzemní, bez nutnosti ochrany proti pronikání radonu.

Ochrana před bludnými proudy

Ve vzdálenosti 50 m od tramvajové tratě v ul. Renneská bude použito vodovodní potrubí z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou.

Ochrana před technickou seizmicitou

V zájmové oblasti se nepředpokládá výskyt technické seizmicity.

Ochrana před hlukem

Navrhované inženýrské sítě nejsou zdrojem hluku.

Protipovodňová opatření

Pro podzemní inženýrské sítě se nenavrhují protipovodňová opatření.

Ostatní účinky – vliv poddolování

Zájmová oblast se nenachází v poddolovaném území.

# Připojení na technickou infrastrukturu

## NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Navržená stavba nemá požadavky na napojovací místa.

## PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONNÉ KAPACITY A DÉLKY

Navržená stavba neřeší připojovací rozměry a kapacity.

# Dopravní řešení

## POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNISTÍ POHYBU A ORIENTACE

Rekonstruovaná ulice Havlenova je místní komunikací III. třídy. S ohledem na nedávno realizovanou rekonstrukci křižující komunikace ulice Gallašova (včetně celé křižovatky ulic Havlenova-Gallašova), a dopravní uspořádání v zájmové lokalitě je pro potřeby projektu ul. Havlenova rozdělena na dvě části. Větev K1 v úseku mezi ulicemi Vojtova a Gallašova a Větev K2 v úseku mezi Gallašovou a Renneskou třídou. Navržené řešení respektuje původní dopravní uspořádání obou komunikačních větví, přičemž Větev K1 je jednopruhová jednosměrná ve směru Gallašova – Vojtova a Větev K2 dvoupruhová obousměrná. Na místo současného parkování na jízdním pásu při okraji vozovky, jsou podél jízdního pásu navrženy parkovací zálivy pro podélné a parkovací pásy pro šikmé stání.

Větev K1

je jednopruhová jednosměrná komunikace délky 221,68 m, průjezdná ve směru Gallašova – Vojtova. Od začátku úseku po křižovatku s ulicí Sobotkova je Větev K1 navržena v šířce 4,75 m s oboustrannými parkovacími pásy. Přičemž levostranný parkovací pás pro kolmé stání je již povolen a bude proveden v rámci jiné stavby – „BYTOVÉ DOMY VOJTOVA, BRNO“. Na navržená parkovací stání se bude najíždět couváním. Křižovatka ulic Havlenova-Sobotkova, bude v souladu s výhledovým záměrem zřízení zóny 30 v širším okolí provedena jako zvýšená dopravní plocha. Pojížděné části této zvýšené plochy budou od přilehlých komunikací pro pěší odděleny betonovými dělícími sloupky výšky cca 1,0 m.  Úsek mezi křižovatkami s ulicemi Sobotkova a Gallašova je navržen v šířce 3,50 m s oboustrannými parkovacími pruhy pro podélné stání šířky 2,0 m. Šířka pravostranného chodníku cca 2,45 zůstává zachována v celé délce Větve K1, levostranný chodník bude za křižovatkou Havlenova-Sobotkova zúžen na 2,0 m z důvodu zajištění dostatečné šířky parkovacích pruhů.

Větev K2

je dvoupruhová obousměrná komunikace délky 150,93 m a šířky 5,50 m. K jízdnímu pásu zleva přiléhá parkovací pruh pro podélné stání šířky 2,0 m. Stávající oboustranné chodníky zůstanou zachovány. Pravostranný v původních šířkách cca 2,50 a 2,25 m, levostranný chodník bude zúžen na cca 2,0 m z důvodu zajištění dostatečné šířky přilehlého parkovacího pruhu. Větev K2 je v podélném směru vymezena dvojicí stávajících zvýšených křižovatkových ploch, přičemž povrch zvýšené dopravní plochy v křižovatce Havlenova-Renneská třída, bude po provedení výkopů pro kanalizaci rekonstruován v původním rozsahu a výškách. Do zvýšené křižovatkové plochy Havlenova-Gallašova není nutné stavebně zasahovat.

Navržené řešení je v souladu s platnými předpisy pro zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v zájmové lokalitě. Jedná se zejména o použití snížených obrubníků v místech pro přecházení, a provedení hmatových úprav dle vyhlášky 398/2009 Sb. v celém rozsahu stavby.

## NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Řešené komunikace jsou součástí dopravní infrastruktury, jsou používány k zajištění dopravní obsluhy objektů (většinou obytné domy). Z tohoto hlediska se nic nezmění, i nadále budou součástí místních komunikací a dopravního systému města.

Při realizaci vzhledem k umístění stavby je zřejmé, že stavba bude mít dopad na dopravní infrastrukturu. Dopravní situace bude ovlivněna při výstavbě v daném konkrétním úseku ulice Havlenova, a to úplnou uzavírkou po etapách. Podrobně viz. přílohu F.3 této dokumentace.

## NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU

Navržené řešení respektuje původní dopravní uspořádání obou komunikačních větví včetně rozmístění parkovacích stání. Na místo současného parkování na jízdním pásu při okraji vozovky, jsou však podél jízdního pásu navrženy parkovací zálivy pro podélné a parkovací pásy pro šikmé stání.

Větev K1

Od začátku úseku po křižovatku s ulicí Sobotkova bude Větev K1 doplněna s oboustrannými parkovacími pásy, přičemž levostranný parkovací pás pro kolmé stání je již povolen a bude proveden v rámci jiné stavby – „BYTOVÉ DOMY VOJTOVA, BRNO“. Pravostranný pás pro šikmé stání pod úhlem 45° je navržen v kolmé šířce 4,30 m. Základní kolmá šířka jednotlivých parkovacích stání je pak 3,55 m, krajní stání jsou rozšířena na 3,75 m. Na navržená parkovací stání se bude najíždět couváním z přilehlého jízdního pásu šířky 4,75 m. V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Sobotkova a Gallašova jsou navrženy oboustranné parkovací pruhy pro podélné stání šířky 2,0 m.

Větev K2

Po celé délce obousměrného jízdního pásu větve K2 šířky 5,50 m přiléhá zleva parkovací pruh pro podélné stání šířky 2,0 m.

## PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY

Navržené řešení respektuje původní dopravní uspořádání obou komunikačních větví včetně zajištění pěší a cyklistické dopravy. V místě křížení tras pro pěší s vozovkou jsou v souladu s platnou legislativou doplněna a prostřednictvím hmatových a kontrastních prvků vyznačena místa pro přecházení. Levostranné chodníky v úseku mezi křižovatkami Havlenova-Sobotkova a Havlenova-Renneská budou zúženy z původních cca 2,40 na cca 2,0 m z důvodu zajištění dostatečné šířky parkovacích pruhů. Cyklistická doprava bude vedena společně s automobily v hlavním dopravním prostoru po zklidněné komunikaci, která bude v blízké době součástí rozsáhlé zóny 30 zřízené v širším okolí.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Navrhovaná stoka a vodovodní řad jsou situovány převážně ve zpevněných plochách. Většina domovních přípojek však prochází přes nezpevněné zelené pásy.

Je zpracována inventarizace zeleně. Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby budou navržené opatření pro její ochranu v průběhu stavby.

Nezpevněné plochy po výkopech přípojek se uvedou do původního stavu.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné.

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný.

Vzhledem k poměrně malému množství produkovaných odpadů při realizaci stavby se nepředpokládá ani v této oblasti závažný vliv na kvalitu životního prostředí, zhotovitel stavby zajistí zneškodnění odpadů mimo plochu provádění stavby.

Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Dojde ke zlepšení kvality životního prostředí v zájmové lokalitě, zejména ke zlepšení sociálně-zdravotních a hygienických podmínek obyvatel.

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující:

- ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí

- mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou odstraňovány před vjezdem na veřejnou komunikaci

- bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby

- zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla

- bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti

- stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době

- produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou

- výkopová zemina bude pravidelně odvážena

Obnovovaná komunikace nahrazuje stávající, která bude narušena výkopovými pracemi souvisejícími s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu. Komunikace je v řadové zástavbě domů a je navržena o minimálních šířkách, aby byla tímto opatřením snižována rychlost vozidel a i byla vyloučena průjezdní doprava, proto i nadále bude mít větší vliv na úroveň zejména hluku a prašnosti v území okolní veřejné komunikace. Navrhovaná konstrukce vozovky je s krytem z asfaltového betonu, kde je hlučnost minimální a předpokládá se úprava území tak, aby nedocházelo k znečisťování vozovky a tím i nárůstu prašnosti vlivem provozu na komunikaci (ohumusování a zatravnění všech volných ploch v území).

ŘEŠENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ

Navrhovaná stavba neprodukuje při svém provozu žádné emise do ovzduší a není zdrojem znečišťování ovzduší.

Pouze období provádění stavby představuje dočasnou zátěž pro dotčenou lokalitu. Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a nákladní dopravy, především prašnost (tuhé znečisťující látky) a emise ze spalovacích motorů stavebních strojů, tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky).

Toto zatížení bude vždy krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci, celkově je možno říct, že vliv stavby na kvalitu ovzduší je zanedbatelný.

Z hlediska komunikace nutný předpoklad k tomuto problému je, že veškerá vozidla pohybující se po komunikacích vyhovují emisním požadavkům. Pohyb vozidel v ulici bude minimální, není zde průjezdná doprava.

ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI HLUKU

Ve fázi provádění stavby lze předpokládat zvýšenou úroveň hluku, a to v důsledku dopravy a dále stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Běžně se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou prováděny v denní době od 6,00 hod. a maximálně do 22,00 hod..

Opatření dodavatele stavby z hlediska rizika expozice hluku musí směřovat k minimalizaci - je to sledování úrovně a doby expozice hluku, kontrola hlukových emisí strojů, uvážlivé používaní technologií, které mohou zvyšovat nebezpečí poškození sluchu, informování zaměstnanců o rizicích i výsledcích zdravotního sledování a důsledné používání osobních ochranných prostředků – kvalitních chráničů sluchu. Je nutno dbát na dodržování bezpečnostních přestávek u pracovníků, kteří nepřetržitě používají ochranné prostředky proti hluku.

V ulici je minimální průjezdní doprava a ani po rekonstrukci (kdy se zlepší povrchové vlastnosti) se neočekává její nárůst, žádné opatření není navrhováno.

ŘEŠENÍ LIKVIDACE ODPADŮ

Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č.93/2016 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady:

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi

| Číslo odpadu | Název odpadu | Kat. | Množství [t] | Způsob nakládání s odpadem (návrh - oprávněná osoba pro převzetí odpadu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 2550 | Recyklace, využití. (Např. DUFONEV R.C., a.s.) |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | 950 | Recyklace, využití. (Např. DUFONEV R.C., a.s.) |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 4,5 | Odvoz do zařízení ke sběru a výkupu těchto odpadů. (Např. Demont Servis s.r.o. ) |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 5780 | Recyklace, využití. (Např. Pískovna Černovice, spol. s r.o.) |
| 20 03 06 | Odpad z čištění stok a dešťových vpustí | O | 1 | Odvoz do zařízení ke sběru ČOV Brno - Modřice |

Podle zákona 185/2001 Sb., ve znění zákona 154/2010 Sb. není tato zemina považována za odpad.

## VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU

U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne žádných významných krajinných prvků.

Vliv na rozsah a způsob využívání půdy se proti současnému stavu nezmění. Povrchy narušené stavební činností budou uvedeny do původního stavu v plném rozsahu.

Ovlivnění vod v místě provádění stavby, především podzemních se nepředpokládá. Negativní vliv na podzemní vody při provozu je možný pouze v případě havárie. Tato možnost je však naprosto minimální už s ohledem na charakter navržené stavby.

Ke snížení nepříznivých dopadů zajistí zhotovitel stavby následující:

- skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, bude provádět v předepsaných obalech 
a kontejnerech

- bude mít k dispozici na staveništi sanační prostředky (sorbety) pro zachycení případného úkapu či úniku nebezpečné látky

- v případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede okamžitě sanaci úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa

- stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností

Stavba je navrhována pro možnost obsluhy rodinných domů jako nezbytná nutnost a nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí. Negativní vliv na podzemní vody při provozu je možný pouze v případě havárie. Postup v těchto situacích je uveden v provozním řádu kanalizace.

## VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000

Stavba je svou lokalizací mimo chráněné území soustavy Natura 2000.

## NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Navrhovaná stavba nemá významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a nepodléhá zjišťovacímu řízení.

## NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Budovaná komunikace je dle zákona 13/1997 Sb místní komunikací skupiny C – obslužná komunikace, pro kterou není stanoveno ochranné pásmo.

Výstavbou kanalizace a vodovodu dojde ke styku s těmito vedeními:

- stávající vodovod				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské komunikace a.s.

- stávající plynovod NTL			- RWE GasNet, a.s.

- podzemní vedení NN,VN			- E.ON, a.s.,

- podzemní vedení VO				- Technické sítě Brno, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Dial Telecom, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- SMART comp, a.s.

- podzemní vedení 				- DPmB, a.s.

- horkovod					- Teplárny Brno, a.s.

- místní komunikace				- Brněnské komunikace a.s.

Trasy stávajících podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Zhotovitel si před započetím stavby nechá přesnou polohu inženýrských sítí vytýčit.

Případné oprávněné požadavky jednotlivých správců a majitelů sítí a zařízení uvedené ve vyjádření (viz E. Dokladová část) je nutné respektovat v rámci realizace stavby.

# Ochrana obyvatelstva

Výstavbou navržených IS nedojde ke zhoršení hygienických podmínek ve městě oproti současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné omezit nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před výjezdem ze staveniště, apod.

# Zásady organizace výstavby

Podrobně zpracované viz příloha F. Zásady organizace výstavby.

V Brně, listopad 2018							Vypracoval: 	Ing. Hana Hyánková

Bc. Štěpán Vlach

Ing. Ondřej Běloušek