Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Technická specifikace židle typ A – židle kancelářská pojízdná

(referenční výrobek – firma ANTARES, model: 1380 ASYN + područky BR 06 – foto viz níže) *

Požadovaný počet pojízdných kancelářských židlí: 126 ks.

Židle s područkami.

Rozměry (tolerance +20 mm):	celková výška: 		990–1140 mm

celková šířka:		660 mm

celková hloubka:	600 mm

šířka sedáku:		510 mm

hloubka sedáku:	440 mm

výška sedáku:		470–560 mm

šířka opěráku:		470 mm

výška opěráku:		510–580 mm

- pojízdná kancelářská židle s čalouněným sedákem a opěrákem,

- výška vnitřní výplně čalounění sedáku i opěráku min. 50 mm,

- vnitřek sedáku dřevěný – pro zvýšení nosnosti židle,

- opěrák kvadratický, s výškově stavitelný mechanismem up-down s bederní podpěrou

- možnost doplnění pevného podhlavníku (na opěráku),

- moderní (pyramidový) plastový kříž, barva černá

- plynový píst,

- mechanismus asynchronní s nezávislým nestavením sklonu sedáku a opěráku (ovládání    asynchronního mechanismu dvěma nezávislými pákami),

- kolečka s průměrem cca 60 mm

- barva sedáku, opěráku a područek – černá

- potah sedáku a opěráku: 		100% polyester

otěruvzdornost: 		min. 150 000 cyklů

barevná stálost na světle: 	6 dle ČSN EN ISO 105-B02

barevná stálost v otěru: 	4-5 dle ČSN EN ISO 105-X12

ohnivzdornost: 			CRIB 5, ČSN EN 1021/1-2

- výškově stavitelné područky kovové s měkkou polyuretanovou dotykovou plochou,

- minimální nosnost židle: 150 kg

- minimální záruka: 36 měsíců

Zadavatel požaduje v rámci nabídky doložit Prohlášení o shodě a Certifikát ergonomie.

Vybraný dodavatel předloží vzorek židle (včetně vzorku materiálů sedáku a opěráku) ke schválení.

Zadavatel trvá na dodržení všech výše uvedených požadovaných technických parametrů židle.

* Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.