Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Technická specifikace židle typ B – židle jednací čalouněná

Stohovatelná jednací židle na čtyřech nohách s konstrukcí odděleného sedáku a zádové opěry.

(referenční výrobek – firma ANTARES, např. model: 1120 TN – foto viz níže) *

Požadovaný počet jednacích židlí: 384 ks.

Židle bez područek.

Rozměry (tolerance + 20 mm):	celková výška: 		830 mm

celková šířka:		530 mm

celková hloubka:	570 mm

šířka sedáku:		470 mm

hloubka sedáku:	425 mm

výška sedáku:		460 mm

šířka opěráku:		485 mm

výška opěráku:		330 mm

- jednací kancelářská židle s čalouněným sedákem a opěrákem,

- stohovatelnost: min. 5 ks,

- ocelový rám oválného průřezu, povrchová úprava – barva černá,

- vnitřek sedáku a opěráku dřevěný pro zvýšení nosnosti židle,

- sedák i opěrák přichycen k ocelovému rámu šrouby,

- krycí černé plasty zespodu sedáku a zezadu opěráku, plast u opěráku přichycen 4 vruty,

- výška vnitřní výplně čalounění sedáku i opěráku min. 40 mm,

- barva sedáku a opěráku – černá

- potah sedáku a opěráku: 			100% polyester

otěruvzdornost: 		min. 150 000 cyklů

barevná stálost na světle: 	6 dle ČSN EN ISO 105-B02

barevná stálost v otěru: 	4-5 dle ČSN EN ISO 105-X12

ohnivzdornost: 			CRIB 5, ČSN EN 1021/1-2

- minimální nosnost židle: 150 kg

- minimální záruka: 36 měsíců

Zadavatel požaduje v rámci nabídky doložit Prohlášení o shodě.

Vybraný dodavatel předloží vzorek židle (včetně vzorku materiálů sedáku a opěráku) ke schválení.

Zadavatel trvá na dodržení všech výše uvedených požadovaných technických parametrů židle.

* Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.