TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava sociálního zařízení -3patro ženy  a sprcha

Husova 3,  Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava sociálního zařízení 3.patro-ženy a sprcha, Husova 3  Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro  stavební práce na WC.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- město. Záchody - s předsíňkou pro ženy a sprchou jsou přístupné z chodby. Tyto prostory neodpovídají současnému standartu.

ROZPIS OPRAV

Dámské WC

Demontáž:2x WC kombi, 1x umyvadla, sprchového koutu, baterií, 1x zrcadla, 2x zásobníků na

papír, mýdlenky, osoušeče rukou, koše, dveří včetně zárubní 60/197cm -5ks, příčky mezi 1 a 5,

skříňky, světel..

-vybourá se dlažba, odstraní obklady, vybourá se nový otvor z chodby do místnosti č.5, osadí se

překlad, zárubeň a nové dveře. Otvor pro dveře z chodby na WC se posune. Otvor se dozdí, osadí

se překlad, zárubeň a nové dveře.

-vybourá se zárubeň mezi místnostmi 1-2,osadí překlad, posune se otvor, rozšíří se  na 700/2100mm

dle výkresu, otluče se omítka stěn do 30% .Dementuje se SDK podhled.

Oprava a montáž:

-oprava stávajících omítek stěn, osazení nových kovových, hranatých zárubní, barva – perlová bílá

polo mat– 4ks, nový SDK podhled – výška podhledu do vlhkého prostředí – v kabinkách WC, ve

sprše 260cm, v umyvárně a předsíňce 270cm (kvůli oknu),

-přizdívka z Ytong tvárnic pro osazení zavěšeného záchodu, včetně síťky vtlačené do tmelu, omítky

a obkladu, nové obklady po strop (SANEO-typ Hall),barva béžová+antracit leštěný

-Provede se posunutí příčky u sprchy z tvárnic Ytong, včetně síťky vtlačené do tmelu, omítky

a obkladu.

-oprava  podlahy, stěrková izolace a nová dlažba je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x

600 mm(SANEO-typ Hall), barva béžová mat.

-dodávka a montáž  dveří plných včetně kování,klik a WC zámku 60/197 cm do kabinek-2ks .

-dodávka a montáž  dveří plných včetně zárubně,kování,klik a zámku 60/197 cm do m. č.1 vč. ozn.

WC ženy.

-dodávka a montáž  dveří plných včetně zárubně,kování,klik a zámku 60/197 cm do m. č.5 vč. ozn.

sprcha.

-demontáž, nátěr a opětovná montáž radiátoru po provedení obkladu, oprava kanalizace, elektro a

rozvodu vody – v rámci místnosti

-dodání a osazení 2 závěsných záchodů  se sprškou včetně zazdění (WC mísa JIKA pure)

-dodání a osazení 1x umyvadlo (JIKA CUBITO asymetrické 750x450x165mm) včetně baterie

zapuštěné do otvoru uprostřed.

-osazení světel do podhledu-světla vestavěné LED 13W/3000K, těleso AL bezrámečková

konstrukce, difuzor barva černá,optika vyzařování 55 stupňů,dále instalační rámeček a proudový

napaječ 230V - 12ks

-dodávka a montáž 1x sprchové skleněné zástěny s dveřmi včetně sprchové baterie, podlahové

vpusti, výměna 3 x ventilátorů a kontr. Funkčnosti (pod obkladem se provede stěrková izolace.)

-dodání a osazení 1x zrcadla na šířku místnosti  nad umyvadlo osazené do obkladu v=1000mm, 2x

zásobníků na toal. papír, 1x  mýdlenky, 1x osoušeče rukou – (dyson),zásobník papírových ručníků -

(dyson), 1x zavěšený kýbl u umyvadla, 2x u WC, 2x štětku na WC, dodání a osazení v každé

kabince WC háček  - 2 ks.

-v předsíňce se osadí skříň s 18ti úložnými uzamykatelnými boxy cca 900/300/2000mm tmavě

hnědé barvy.

-malba a nátěr zárubně barva perlová bílá polo mat.

V Loděnicích 3.2024