TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava sociálního zařízení pro muže

Husova 3,  Brno – město

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava sociálního zařízení-muži 3.patro Husova 3  Brno- město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno-město

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro  stavební práce na WC.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- město.

Záchody -oddělené WC s předsíňkou pro muže jsou přístupné z chodby. Tyto prostory neodpovídají současnému požadovanému standartu.

ROZPIS OPRAV

2. Pánské WC

Demontáž:2x WC kombi, umyvadla, baterie, zrcadla, 2x zásobníků na papír, dveří 4x 60/197 cm ,

SDK podhledy, vybourá se dlažba, odstraní obklady, zárubně 4x, otluče se omítka stěn do 30%

Oprava a montáž:

-osazení nových kovových, hranatých zárubní, barva zárubní – perlová bílá polo mat - 3ks

-nový  SDK podhled – výška SDK podhledu do vlhkého prostředí - v kabinkách WC 260cm,

umyvárně a pisoárech 2,7m (kvůli oknu), oprava stávajících omítek stěn, přizdívka z tvárnic Ytongu

pro osazení závěsných WC, včetně síťky vtlačené  do  tmelu, omítky a obkladu, nové obklady po

strop ( SANEO - typ Hall),barva béžová+antracit leštěný

-oprava  podlahy, stěrková izolace a nová dlažba je navržena z velkoform.dlaždic 600 x600 mm

(SANEO-typ Hall) ,barva béžová mat

- dodávka a montáž  2x dveře plné  60/197 cm včetně kování,klik a WC zámku do kabinek.

-demontáž, nátěr a opětovná montáž radiátoru po provedení obkladu

-mezi 1-2 místností se obloží průchod šířky 800/2100mm a do chodby se osadí dveře plné  60/197

cm včetně kování,klik a  zámku, všechny dveře budou od země 2–3 cm, zaměřit na stavbě,na

dveřích bude označení WC muži

- oprava kanalizace, rozvodu vody a elektro – v rámci místnosti

-dodání a osazení 2x závěsného WC (WC mísa JIKA pure) včetně zazdění, budou se sprškou

-dodání a osazení 1x umyvadlo (JIKA CUBITO asymetrické 750x450x165mm) včetně baterie

zapuštěné do otvoru uprostřed.

-dodávka a montáž 2x pisoárů na čidlo, mezi pisoáry deska-tlak. laminát až do stropu,nožky dole

i nahoře -500 x 240. Nad pisoárem deska ve výšce 1,80, tlak.laminát tm. Hnědý, šířka 20cm. Po

celé délce stěny.

-Svítidla vestavěné LED 13W/3000K, těleso AL bezrámečková konstrukce, difuzor barva černá,

optika vyzařování 55 stupňů, dále instalační rámeček a proudový napaječ 230V - 11ks

-výměna ventilátorů a kontrola  funkčnosti

-dodání a osazení 1x zrcadla na šířku místnosti  nad umyvadlo osazené do obkladu výšky 1000mm ,

2x zásobníků na toaletní papír, 1x mýdlenky, 1x osoušeče rukou - (dyson), zásobník,  papírových

ručníků -( dyson),1x kýbl u umyvadla, 2x štětku na WC.

-háčky u pisoáru 2x, v každé kabince WC háček-2  ks

-malba SDK a nátěr zárubně barva perlová bílá polo mat

V Loděnicích 3.2024