#### Objekt školy-Lipová 18, Brno

a)	Identifikační údaje

Stupeň:			Technická dokumentace

Místo stavby:			Lipova 18, Brno

Investor:		Magistrát města Brna, Odbor správy majetku

Husova 3, 601 67, Brno

Vlastník:			Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 601 67, Brno

Projektant stavební části:	Radka Volková, Loděnice 50, 671 75, IČO: 724 50 347

mob.: 739 569 316

1)	Popis oprav učebny v prvním patře vedle tělocvičny

V prostoru učebny bude provedeno odstranění dřevěného obložení, odstranění skříní, školní tabule, vybavení, školních lavic a židlí. Budou odstraněny dvě vrstvy PVC z celé podlahové plochy učebny a umyvadlo v učebně.

V rámci rozvodů elektro a datových rozvodů bude provedeno jejich přeložení z odstaňovaného obložení na zeď. A zásuvky elektro budou umístěny nově do zásuvkové lišty. Budou demontována původní stropní světla a dodána nová dle normy.

Budou provedeny opravy omítek v učebně (včetně omítek za skříněmi) a provedena výmalba místnosti na bílo. V místech odstraňovaného obložení a skříní bude provedeno přeštukování stěn.

Po odstranění stávajícího PVC bude provedena oprava podlahy a položení nového PVC včetně PVC lišt v dekoru šedého betonu. Bude vyměněn práh ve dveřích, bude proveden nový obklad v prostoru za nově osazovaným umyvadlem. Osadí se nové umyvadlo včetně baterie, u umyvadla bude provedena nová kapotáž odpadního vedení. U umyvadla bude osazen dávkovač mýdla a závěsný, nerezový odpadkový koš. Po skončení prací bude vráceno vybavení, školní lavice a židle na své místo.

2)	Výměna PVC v chodbě vedoucí k chemickým laboratořím

Provede se odstranění původního PVC a opravy podlahy. Položí se nové PVC včetně PVC lišt v dekoru šedého betonu. Ve dveřích budou osazeny přechodové lišty.

3)	Výměna PVC ve farmaceutických laboratořích a skladu ve 3.NP.

Bude provedena demontáž stávajících vestavěných regálů, tyto regály budou po skončení prací vráceny na místo. Bude provedeno odstranění stávajících dvou vrstev PVC včetně hliníkových lišt. Opraví se podlaha, bude položeno nové PVC v barvě šedého betonu včetně PVC lišt a hliníkových lišt, které kryjí instalační kanálky na vedení kabelů k počítačům a přístrojům.

Budou vyměněny prahy ve dveřích.

Před podáním cenové nabídky je nutná prohlídka na stavbě.

Vypracovala:                                                                                                             dne:

Radka Volková                                                                                                          04.2024