#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava  sociálního zařízení v bytě č.21, Orlí 7 v Brně

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: oprava sociálního zařízení v bytě č.21, Orlí 7, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347

Účel PD: Položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Byt je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno, v současné době je obydlen. Jedná se o zděný bytový dům. Byt disponuje rozvody vody, odpadů, elektřina a plynu.

ROZPIS OPRAV

Koupelna:

Demontáž: dlažby, obkladů, zařizovacích předmětů-vany, umyvadla se skříňkou, baterií, zrcadla, osvětlení, dveří včetně zárubně. Dveře se zárubní se vybourají šetrně a uschovají se na půdě pro případné použití jinde. Osadí se překlad, v příčce mezi koupelnou a pokojem původně pro služku. Touto úpravou vznikne průchod mezi těmito místnostmi o š. cca 870mm, a v.2100mm. Otvor po dveřích z ložnice se zazdí a zapraví. V původním pokojíku se odstraní lamino, prkna, povaly, částečně násyp. Násyp se srovná, provede se mazanina v tl. 60mm vyztužena sítí, stěrková vodovzdorná izolace a nová dlažba.

Nové práce: V rámci nově zvětšeného prostoru koupelny budou provedeny nové rozvody elektro pro: stropní světla, osvětlení skříňky nad umyvadlem, dvou zásuvku u umyvadla, dvou zásuvku pro pračku a sušičku.

Oprava podlahy v nově vzniklé koupelně, sjednocení výšky, stěrková izolace a dlažba 600/600mm.

Před provedením obkladů se odstraní jeden ze dvou radiátorů a po provedení obkladů se osadí stejný, ale nový včetně thermo hlavice. Druhý radiátor, který se nenachází v místě nového obkladu se pouze umyje a ponechá původní. Provede se nový SDK podhled do vlhkého prostředí.

Oprava omítky, kolem vany a sprchového koutu se provede stěrková izolace, nové obklady 600/300mm dle projektové dokumentace do v=2100mm, jen u  kotle, bude snížený obklad. Nový rozvod vody a kanalizace v rámci místnosti. Osadí se nový sprchový kout na zvýšeném schodku, aby byl zajištěn dostatečný spád kanalizace. Dvou umyvadlo s horní a dolní skříňkou, baterie, příprava na pračku a sušičku. Vymalovat na bílo.

WC:

Demontáž: obkladu, dlažby, WC kombi, výměna ventilátoru, kontrola uzávěrů vody.

Montáž: -oprava podlahy, stěrková izolace, dlažba 300/300mm, oprava omítky, obklad do v=2100mm, nové WC kombi, nový SDK podhled do vlhkého prostředí, stropní světlo, výmalba na bílo. Oprava dveří, zavírání, nátěr dveří a zárubně.

V Brně 5.2024                                                                                     vypracovala: Radka Volková