#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.446- Jabloňova 22, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.446, Jabloňova 28, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání.  Seřídí se okna v celém bytě. Byt je po bývalých nájemcích vybydlen a velmi poškozen.

POPIS OPRAV

Celý byt: Vyklizení a vyčištění celého bytu. Odvoz 3 židlí, 2x stůl, sušák na prádlo, kola, klece na ptáky, 2x postel, 4x skříňka, skříň, křeslo, stolek, polic, garnýže, ledničky, nádobí, kuchyňské linky, digestoře, vařiče, světel, vyklizení vestavěné skříně, zrcadla… Výměna domácího telefonu, výměna kuchyňské linky, bude stejná, jen vařič bude zabudovaný se sklokeramickou deskou, sprchového koutu, 2x baterií, výměna dveří do koupelny, oprava dveří do pokoje a vstupních dveří,vyklizení terasy, vyčištění žlabu pod dlažbou, vyklizení sklepa,oprava schránky.

1.Předsíň:

Demontáž: dveří na WC,  klíčenky

Montáž: osadí se nové dveře na WC-plné včetně větracích otvorů, kování, klik a WC zámku, nátěr zárubně.  Umýt vchodové dveře, oprava dveří- výměna kování, klika-koule, bezpečnostní zámek,a dveře do pokoje, oprava dveří-lišt, nové kování klika-klika,zámek, nátěr zárubně, umýt dlažbu, sokl a otopné těleso a výměna termo hlavice, výměna stropního světla,oprava, umytí a vyklizení vestavěných skříní, oprava omítky a výmalba na bílo .

2. WC a koupelna

Demontáž: sprchového koutu, světla, baterií, dveří-viz předsíň, zrcadla,šroubků,háčků

Montáž: čištění dlažby a obkladů, vyčištění WC kombi, výměna rohového ventilu, hadice,desky,  vyčištění radiátoru a  výměna termo hlavice, výměna přípojky na na pračku, čištění okna, ovládacích prvků,výměna pákového mechanizmu, seřízení. Čištění umyvadla, výměna sifonu, baterie, kontrola nebo výměna uzávěrů vody. Výměna sprchového koutu se zástěnou, zapravení -zaměřit na stavbě. Osazení nového světla do vlhkého prostředí-2x, výměna sprchové baterie a umvadlové, oprava omítky, výmalba, nové dveře, nátěr zárubně-viz předsíň.

3. Kuchyň, pokoj

Demontáž: vařiče, digestoře, světla, kuchyňské linky, ledničky, PVC  lišt, domácího telefonu, přechodové lišty, garnýží.

Montáž:   oprava omítky, výmalba, vyčištění podlahy, položení nových PVC lišt u podlahy, výměna přechodové lišty, vyčištění radiátorů a výměna termo hlavic, výměna domácího telefonu včetně zapojení, vyčistit obklad za kuchyňskou linkou, nová kuchyňská linka – bude stejná, včetně digestoře vč. napojení, dřezu a stojánkové baterie,a dvoukolového zabudovaného elektrického vařiče se sklokeramickou deskou.Nová kuchyňská linka bude stejně uspořádaná jako původní linka. Pracovní deska bude osvětlena  osvětlením pod horními skříňkami. Vyčištění oken, ovládacích prvků, pákový mechanizmus a seřízení.  Osvětlení bytu bude doplněno třemi objímkami se žárovkou.

4. Balkon

Vyklizení, vyčištění včetně žlabu pod dlažbou.

V Brně 2.2024                                                                   vypracovala : R. Volková