-1-

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Název akce:                       OPRAVA STŘECHY  NA ZUŠ

Místo stavby:                      Brno, Charbulova 84-ZUŠ

Investor:                             Statutární město Brno, Odbor správy majetku,

Husova 3, Brno, 601 67

Vypracovala:                      Ing. Eva Ševelová, Loděnice 50, 671 75

-2-

Technická dokumentace byla vytvořena za účelem rozpočtu  a výkazu výměr na výměnu  střešní krytiny.

Místo stavby:

Stávající objekt je  na ulici  Charbulova  84, v Brně.

Výchozí podklady

Majitel předal vypsanou objednávku prací a výchozí projektovou dokumentaci stavby. Projektant provedl prohlídku střechy.

1.POPIS STAVBY A ZÁVAD

Objekt je tvořen uličním a dvorním traktem ve tvaru „L“. Objekt je částečně podsklepený, má dvě nadzemní podlaží, v podkroví jsou nevyužívané půdní prostory. Objekt je klasický postavený z pálených cihel, s dřevěnými trámovými stropy s omítnutým podhledem.

Střecha je v předním traktu domu sedlová, ve dvorním traktu s pultovou konstrukcí krovu. Krov obou traktů budovy je proveden jako původní klasická tesařská dřevěná konstrukce z masivních trámů, krokví, laťováním a krytinou z keramických pálených tašek. Půdní prostor je v současnosti nevyužívaný a prázdný. Nad přístavbou je lepenková krytina.

Střecha je na domě původní a v minulosti neprošla doposud žádnou větší opravou.

V několika místech díky špatné střešní krytině zatéká. Samotné hlavní trámy plných vazeb nosné konstrukce krovu a pozednice jsou však poměrně zachovalé, a pouze lokálně, na pár místech, kde jsou poškozené delším zatékáním, vyžadují opravu. Po demontáži krytiny, latování, kontrole krovu se provede nové 2 x laťování, v části bednění, hydroizolace a položení nové keramické tašky- brněnka včetně doplňků.

Bude provedena demontáž a montáž nového oplechování, závětrné lišty, žlabů, svodů z Pz a střešních oken.

Opraví se komíny nad úrovní střechy včetně krycích desek.

Střecha na přístavbě-po očištění podkladu se provede penetrace a přitavení nového asfaltového pásu Elastodek 40speciál.

##### Vypracovala                                                                             Datum

Ing. Eva Ševelová                                                                     v Brně 04.2020