Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Technická specifikace pro jednu sadu zvedacích vaků s příslušenstvím

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jedné sady zvedacích vaků s příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry.

- Sada zvedacích vaků slouží ke zvedání či nadzvedávaní různých břemen. Velmi se osvědčují při záchranných činnostech při průmyslových haváriích, kalamitách, živelných pohromách, nehodách v železniční a silniční dopravě, v závalech a v mnoha dalších oblastech.

- Sada vaků je plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití

- Jedna sada zvedacích vaků obsahuje minimálně:

| Počet ks | Název |
| --- | --- |
| 2 | zvedací vak s maximální zvedací silou minimálně 6,5 tun |
| 1 | ovládací jednotka |
| 2 | propojovací hadice s uzavíracím ventilem minimální délky 5 m (různé barvy) |
| 2 | propojovací hadice minimální délky 6 m (různé barvy) |

- Minimální technické parametry:

| Počet ks | Název |
| --- | --- |
| 2 | Zvedací vak s maximální zvedací silou minimálně 6,5 tun - pracovní tlak maximálně 2 bary - průměr je maximálně 950 mm, - výška ve vyfouknutém stavu je maximálně 60 mm, - maximální výška zdvihu vaku je minimálně 600 mm, - hmotnost vaku je maximálně 25 kg. |
| Počet ks | Ovládací jednotka |
| 1 | - pracovní tlak minimálně 2 bary, - umožňuje regulovat tlak minimálně ve dvou zvedacích vacích nezávisle na sebe, - je v bezpečnostním provedení např. pojistné ventily, - po uzavření jednotky nesmí docházet k poklesu tlaku ve vacích, - ovládací jednotka je v kovovém provedení nebo podobně odolném materiálu. |
| Počet ks | Propojovací hadice |
| 2 | - odlišené barvami, - délka je minimálně 5 metrů, - umožňují propojení mezi ovládací jednotkou a zvedacím vakem - součástí hadice je uzavírací a přetlakový ventil, - jsou plně kompatibilní se stabilizační sadou Paratech, která je používána u HZS JHM. |

| Počet ks | Propojovací hadice |
| --- | --- |
| 2 | - odlišené barvami, - délka je minimálně 6 metrů, - umožňují propojení mezi ovládací jednotkou a zvedacím vakem, - jsou plně kompatibilní se stabilizační sadou Paratech, která je používána u HZS JHM. |

- Další požadavky:

- vaky jsou nové, nepoužité a při dodání nejsou starší 12 měsíců, požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců, - součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce, a to v tištěné i elektronické formě, - součástí podané nabídky bude rozpis požadovaných revizí a zkoušek po dobu životnosti zvedacích vaků, včetně uvedení adresy, kde bude záruční a pozáruční servis prováděn, - součástí nabídky bude dodavatelem i řádné zaškolení obsluhy, a to na HZS JHM, HS Lidická (adresa: Lidická 61, 602 00 Brno).