Příloha č. 8 Zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY PRO ČÁST A) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – HYDRAULICKÉ VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO HASIČE

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení agregátů a příslušenství k doplnění a rozšíření stávající sady hydraulického vyprošťovacího zařízení „Holmatro“ (dále jen „HVZ“). - Pořízení HVZ je v souladu s vytvořením podmínek pro plnění základních úkolů stanovených požárním jednotkám v § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a prováděcími předpisy. Potřeba požadované požární techniky je pro konkrétní typy stanic HZS kraje stanovena přílohou č. 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. HVZ je určeno do zásahové techniky k vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Tyto agregáty a příslušenství jsou určeny k doplnění a rozšíření stávající sady Holmatro umístěné na zásahovém vozidle TA-S2T přeurčeném k vyprošťování osob z havarovaných vozidel. - Agregáty splňují normu ČSN EN 13204:2016 a jsou plně kompatibilní se stávající sadou „Holmatro“ – jsou kompatibilní s vysokotlakými hadicovými spojkami a stávajícími pohonnými jednotkami od firmy Holmatro.

- Agregáty:

| Počet | Název komponentu | Požadované minimální parametry | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ks | Nástroj rozpínací s čelistmi | rozpínací vzdálenost min. 800 mm |  |  |
|  |  | maximální rozpínací síla min. 500 kN |  |  |
|  |  | minimální rozpínací síla 60 kN |  |  |
|  |  | hmotnost max. 20 kg |  |  |
|  |  | ČSN EN 13204:2016 - minimálně BS60/800-20.0 (hm. max.) |  |  |
|  |  | kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO |  |  |
| 1 ks | Sada tažných přípojek k nástroji rozpínacímu | kompatibilita s čelistmi rozpínacího nástroje od firmy HOLMATRO |  |  |
| Počet | Název komponentu | Požadované minimální parametry | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 1 ks | Sada tažných řetězů | kompatibilita s rozpínacími nástroji od firmy HOLMATRO |  |  |
| 1 ks | Nástroj stříhací | čelisti zahnuté |  |  |
|  |  | rozevření čelistí min. 200 mm |  |  |
|  |  | střihací síla min. 1700 kN |  |  |
|  |  | schopnost střihu tyčové oceli o průměru min. 45 mm |  |  |
|  |  | hmotnost max. 20 kg |  |  |
|  |  | ČSN EN 13204:2016 - minimálně – CC200K-20 (hm. max.) |  |  |
|  |  | kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO |  |  |
| 1 ks | Nástroj rozpínací přímočarý, teleskopický | rozpínací síla prvního pístu min. 210 kN |  |  |
|  |  | rozpínací síla druhého pístu min. 100 kN |  |  |
|  |  | typ pístu teleskopický |  |  |
|  |  | celková délka v zasunutém stavu max. 340 mm |  |  |
|  |  | celková délka při plném vysunutí min. 600 mm |  |  |
|  |  | hmotnost max. 10 kg |  |  |
|  |  | ČSN EN 13204:2016 - minimálně TR210/150-100/120-10 (hm. max.) |  |  |
|  |  | kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO |  |  |
| 1 ks | Nástroj rozpínací přímočarý, teleskopický | rozpínací síla prvního pístu min. 200 kN |  |  |
|  |  | rozpínací síla druhého pístu min. 100 kN |  |  |
|  |  | typ pístu teleskopický |  |  |
|  |  | celková délka v zasunutém stavu max. 600 mm |  |  |
|  |  | celková délka při plném vysunutí min. 1200 mm |  |  |
|  |  | hmotnost max. 15,0 kg |  |  |
|  |  | ČSN EN 13204:2016 - minimálně TR200/350-100/350-15 (hm. max.) |  |  |
|  |  | kompatibilita s vysokotlakými hadicovými spojkami od firmy HOLMATRO |  |  |
| Počet | Název komponentu | Požadované minimální parametry | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 1 ks | Mini nůžky, akumulátorové | čelist zahnuté |  |  |
|  |  | rozevření čelistí min. 55 mm |  |  |
|  |  | hmotnost bez akumulátoru max. 5,0 kg |  |  |
|  |  | schopnost střihu tyčové oceli o průměru min. 16 mm |  |  |
|  |  | ČSN EN 13204:2016 - minimálně – AC55B-5 (hm. max.) |  |  |
|  |  | součástí dodávky je nabíječka včetně 2 ks baterií |  |  |
|  |  | kompatibilita s akumulátorem od firmy HOLMATRO |  |  |
| 1 ks | Příslušenství k TR 40,50,70 | Prodloužení 250 mm |  |  |
| 1 ks |  | Prodloužení 450 mm |  |  |
| 1 ks | Příslušenství k PTR 40,50 | Prodloužení 220 mm |  |  |
| 1 ks |  | Prodloužení 440 mm |  |  |
| 4 ks | Adaptér nabíjecí | kompatibilita s vysokotlakými spojkami na zařízeních od firmy Holmatro |  |  |
| 4 ks | Hydraulické hadice | kompatibilita s vysokotlakými spojkami na zařízeních od firmy Holmatro |  |  |
|  |  | kompatibilita s akumulátorem od firmy HOLMATRO |  |  |
| 2 ks | Víceúčelový otevírač dveří | multifunkční nářadí – lze jej použít jako nůžky, klín, rozpínák, kladivo, zvedák, otevírač |  |  |
| 2 ks | Křížová opěrka XRS01 – sada | k podepření rozpěrného válce na atypickém povrchu |  |  |
| 2 ks | Podpěra | zatížení min. 15 kN |  |  |
|  |  | celková délka v zasunutém stavu max. 1100 mm |  |  |
|  |  | celková délka při plném vysunutí min. 1700 mm |  |  |
|  |  | počet otvorů min. 20 |  |  |
| 26 ks | Počet kusů celkem |  |  |  |
| Další technické podmínky: |  |  |  |  |
| - součástí předání sady je seznámení s obsluhou hydraulického vyprošťovacího zařízení na HZS JHM, HS Lidická (adresa: Lidická 61, 602 00 Brno). |  |  |  |  |