Příloha č. 9 Zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY PRO ČÁST B) VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZVEDACÍ VAKY 
S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO HASIČE

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| - Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jedné sady zvedacích vaků s příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry. - Sada zvedacích vaků slouží ke zvedání či nadzvedávaní různých břemen. Velmi se osvědčují při záchranných činnostech při průmyslových haváriích, kalamitách, živelných pohromách, nehodách v železniční a silniční dopravě, v závalech a v mnoha dalších oblastech. - Sada vaků je plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití |  |  |
| - Jedna sada zvedacích vaků obsahuje minimálně: |  |  |

| Počet ks |  | Název |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | zvedací vak s maximální zvedací silou minimálně 6,5 tun |  |  |
| 1 |  | ovládací jednotka |  |  |
| 2 |  | propojovací hadice s uzavíracím ventilem minimální délky 5 m (různé barvy) |  |  |
| 2 |  | propojovací hadice minimální délky 6 m (různé barvy) |  |  |
| - Minimální technické parametry: |  |  |  |  |
| Počet ks | Název |  |  |  |
| 2 | Zvedací vak s maximální zvedací silou minimálně 6,5 tun - pracovní tlak maximálně 2 bary - průměr je maximálně 950 mm, - výška ve vyfouknutém stavu je maximálně 60 mm, - maximální výška zdvihu vaku je minimálně 600 mm, - hmotnost vaku je maximálně 25 kg. |  |  |  |

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |

| Počet ks | Název |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ovládací jednotka - pracovní tlak minimálně 2 bary, - umožňuje regulovat tlak minimálně ve dvou zvedacích vacích nezávisle na sebe, - je v bezpečnostním provedení např. pojistné ventily, - po uzavření jednotky nesmí docházet k poklesu tlaku ve vacích, - ovládací jednotka je v kovovém provedení nebo podobně odolném materiálu. |  |  |
| 2 | Propojovací hadice - odlišené barvami, - délka je minimálně 5 metrů, - umožňují propojení mezi ovládací jednotkou a zvedacím vakem - součástí hadice je uzavírací a přetlakový ventil, - jsou plně kompatibilní se stabilizační sadou Paratech, která je používána u HZS JHM. |  |  |
| 2 | Propojovací hadice - odlišené barvami, - délka je minimálně 6 metrů, - umožňují propojení mezi ovládací jednotkou a zvedacím vakem, - jsou plně kompatibilní se stabilizační sadou Paratech, která je používána u HZS JHM. |  |  |

  - Další požadavky:

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| - vaky jsou nové, nepoužité a při dodání nejsou starší 12 měsíců, požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců, |  |  |
| - součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce, a to v tištěné i elektronické formě, |  |  |
| - součástí podané nabídky bude rozpis požadovaných revizí a zkoušek po dobu životnosti vaků, včetně uvedení adresy, kde bude záruční a pozáruční servis prováděn, |  |  |
| - součástí nabídky bude dodavatelem i řádné zaškolení obsluhy, a to na HZS JHM HS Lidická (adresa: Lidická 61, 602 00 Brno). |  |  |