POŽADAVKY NA AREÁL A JEDNOTLIVÁ SPORTOVIŠTĚ

POŽADAVKY NA AREÁL:

Při návrhu a realizaci celého areálu je třeba dbát zejména na památkovou ochranu stávajících staveb, dále pak na ekologicky a esteticky významný biotop - údolní nivu řeky Svratky - a v neposlední řadě hodnotnou a kvalitní vzrostlou zeleň, která tvoří esteticky příznivý plynulý přechod mezi intravilánem města Brna a okolními pohledovými zalesněnými svahy a zelenými horizonty.

Požadavky na urbanistické a technické řešení:

- Vytvořit multifunkční areál, který zajistí jak relativní autonomii jednotlivých sportovních činností, tak podmínky pro jejich možnou synergii a sdílení objektů a sportovišť při různých akcích během roku.

- Sportoviště umístit do území s ohledem na minimalizaci terénních prací a zásahů do kvalitní zeleně.

- Zkvalitnit prostupnost územím, která zajistí jak přístup k jednotlivým sportovištím a objektům tak pestrost spojení mezi současnými vstupy do území.

- Vytvořit hlavní veřejný prostor mezi objektem bývalé střelnice a střeleckou stěnou ve směru sever – jih jako centrální pohledovou a komunikační osu areálu.

- Rekonstruované památkově chráněné objekty funkčně zapojit do nového uspořádání.

- Nezatížit území automobilovou dopravou nad nutnou míru.

- Všechny inženýrské sítě musí být provedeny jako veřejné, tj. prodloužení hlavních řádů s příslušnými odbočkami k jednotlivým stávajícím i nově vzniklým objektům.

- Připravit objekt horního parkoviště kapacitně odpovídající celkovému počtu min. 200 uživatelů v běžném provozním režimu areálu a nad rámec této parkovací kapacity dalších minimálně 25 parkovacích míst pro stávající objekty, které nejsou předmětem Smlouvy. Připravit objekt spodního parkoviště v maximální kapacitě, kterou umožní prostorové uspořádání.

- Celý areál musí být vybaven veřejným osvětlením a kamerovým systémem monitorujícím všechna sportoviště a přístupové cesty s ovládacím centrem umístěným v Hlavní budově.

Požadavky na dopravní řešení:

- Zachovat navrhovaný sjezd k hornímu parkovišti dle přiložené projektové dokumentace pro provádění stavby, a to zejména s ohledem na další připravované navazující stavby.

- Parkovací plochy umístit do ploch po vybouraných objektech co nejblíže křižovatky.

- Nezvyšovat počet parkovacích stání na stávajících obslužných komunikacích východně od tělocvičny (Pisárecká 268/7, 603 00 Brno), aby se nezvýšil počet vjezdů na jejich napojení z ulice Pisárecké.

- Od nových a stávajících parkovišť k novým objektům a sportovištím v hloubce území navrhnout komunikace s preferencí pěších a vjezdem pouze pro zásobování.

- Zkvalitnit pěší a cyklistickou dopravu širšího území propojením hlavních stávajících vstupů a vjezdů do území.

Koncepční východiska pro návrh zeleně a ochranu životního prostředí:

- Eliminovat kácenou zeleň umístěním sportovišť a parkovišť v plochách bouraných objektů.

- Zachovat lesoparkový charakter zeleně v západní části areálu a doplnit ji rekreačními funkcemi.

- Zachovat dostatečný pás zeleně mezi parkem Anthropos a lesoparkem, propojující oba prvky.

POŽADAVKY NA VŠECHNA SPORTOVIŠTĚ OBECNĚ:

Všechna sportoviště musí splňovat jednotlivé parametry pro pořádání soutěží a utkání dle konkrétního sportu. důraz musí být kladen na kvalitu jednotlivých povrchů, dostatečné normové osvětlení, přístupové cesty, zázemí a zejména na prostorové uspořádání sportovišť s dostatkem přípojných míst potřebných při pořádání soutěží.

1. In-line okruhy

a) technické požadavky - okruh 200m pro rychlobruslení s klopenými zatáčkami

- musí splňovat normové závodní parametry, tak aby zde bylo možno pořádat ME nebo MS. Klopení zatáček, rozměry dráhy a požadavky na osvětlení musí odpovídat standardům World Skate, organizace uznávané Mezinárodním olympijským výborem,

- šířka 7 m a délka 200 m,

- plocha uvnitř tohoto okruhu bude ponechána volná pro umístění mobilního zázemí při větších sportovních akcích,

- v cílové rovince budou umístěny krabice se silnoproudými a slaboproudými zásuvkami pro připojení rozhodčích a vývody vody pro umytí a napití,

- na druhé straně klopeného oválu bude krabice pro připojení mobilní informační obrazovky,

- okruh bude uměle osvětlen a monitorován bezpečnostními kamerami, osvětlení musí splňovat parametry dle standardů organizace World Skate,

- koordinovat umístění sportoviště tak, aby nemohlo docházet v běžném provozu ke kolizi s bruslařskou veřejností na 200m i 500m in-line okruhu, s veřejností na Pumptracku, s chodci a cyklisty pohybující se po cyklostezce podél řeky Svratky, popřípadě s dalšími sportovci uvnitř areálu.

Minimální konstrukční řešení:

- speciální probarvený nátěr s vysokou odolností proti obrusu - materiál na bázi styren-akrylové pryskyřice na vodní bázi s antikorozními pigmenty. Povrchová úprava dráhy musí být provedena z jednokomponentního nátěru na vodní bázi ve dvou vrstvách na sebe kolmých,

- asfaltový beton ACO 8+ min. tl. 40 mm,

- obalové kamenivo ACP 16+ min. tl. 60 mm,

- kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 min. tl. 150 mm,

- štěrkodrť ŠDA min. tl. 150 mm,

- separační geotextílie,

- při návrhu a realizaci je nutno použití kameniva bez obsahu železitých složek tak, aby nedocházelo k prostupu železa a degradaci povrchového nátěru, tvorbě a praskání bublin.

b) technické požadavky - okruh 500m pro in-line bruslení

- musí splňovat parametry pro pohyb cyklistů, chodců i bruslařů, parametry pro pojezd obslužných vozidel,

- šířka 8 m a délka 500 m,

- plochy in-line 200m okruhu a 500m okruhu na sebe musí navazovat, tak aby 500m okruh v případě pořádání soutěží mohl sloužit k rozbruslení,

- v cílové rovince bude umístěna krabice se silnoproudými a slaboproudými zásuvkami pro připojení rozhodčích a vývod vody pro umytí a napití,

- okruh bude uměle osvětlen a monitorován bezpečnostními kamerami, osvětlení musí splňovat parametry dle standardů organizace World Skate,

Minimální konstrukční řešení:

- min. 40 mm asfaltový beton ACO 8+,

- min. 60 mm asfaltový beton podkladní ACP 16+,

- min. 150 mm kamenivo zpevněné cementem SC C8/10,

- min. 150 mm štěrkodrť ŠDA,

- separační geotextilie.

2. MTB okruh

a) technické požadavky

- bude vybudován okruh sloužící pro příjezd a dojezd ze stávajících cross-country okruhů ve svahu jižně od areálu,

- šířka min. 4m,

- okruh bude mít cílovou rovinku,

- v cílové rovince budou umístěny krabice se silnoproudými a slaboproudými zásuvkami pro připojení rozhodčích a vývody vody pro umytí a napití

- koordinovat umístění sportoviště tak, aby nemohlo docházet v běžném provozu ke kolizi s bruslařskou veřejností na 200m i 500m in-line okruhu, s veřejností na Pumptracku, s chodci a cyklisty pohybující se po cyklostezce podél řeky Svratky, popřípadě s dalšími sportovci uvnitř areálu,

Minimální konstrukční řešení:

- min. 40 mm asfaltový beton ACO 8+,

- min. 60 mm asfaltový beton podkladní ACP 16+,

- min. 150 mm kamenivo zpevněné cementem SC C8/10,

- min. 150 mm štěrkodrť ŠDA,

- separační geotextilie.

3. Pump Track okruh

a) technické požadavky

- bude vybudován Pump Track okruh o min. délce 200m a šířce 2,5m,

- součástí Pump tracku bude min. 8 klopených zatáček a 35 vln, výška vln bude v rozmezí 0,5 – 1,3 m a výška klopených zatáček 1,3 m,

- dráha musí být vhodná k pořádání mezinárodních závodů dle pravidel PUMP TRACK WORLD CHAMPIONSHIPS.

Minimální konstrukční řešení:

- min. 100mm asfaltový beton ACO 8 50/70,

- min. 100mm štěrkodrť fr. 0-32 mm,

- min. 100mm štěrkodrť fr. 32-63 mm.

4. Lezectví

Celé lezecké centrum musí být z důvodu bezpečnosti oploceno, osvětlení bude navrženo s ohledem na umístění, běžný provoz i závodní parametry. Všechny stěny musí odpovídat materiálům a parametrům dle IFSC - Mezinárodní federace sportovního lezení. Koordinovat umístění sportoviště tak, aby nemohlo docházet v běžném provozu ke kolizi s bruslařskou veřejností na 200m i 500m in-line okruhu, s veřejností na MTB okruhu, s chodci a cyklisty pohybující se po cyklostezce podél řeky Svratky, popřípadě s dalšími sportovci uvnitř areálu.

a) technické požadavky na boulderovou stěnu

- bude vybudována boulderová stěna o délce 50m,

- součástí bude zastřešení, které tvoří potřebné, pravidly předepsané, převisy pro lezení a také ochranu stěny před atmosférickými srážkami,

- součástí boulderové stěny musí být půjčovna vybavení, skladovací prostory a zázemí pro technickou obsluhu centra - sklad lezeckých chytů s prostorem pro parkování vysokozdvižného vozíku a pracovní plošiny, dále myčka chytů a smíšená šatna pro max. 5 zaměstnanců s hygienickým zázemím (objekt bude koncipován jako sezónní, prostory pro zaměstnance budou pouze temperované),

- do prostoru stěny vyřešit možnost příjezdu plošiny o hmotnosti až 7,5 t (jedná se o plošinu pro venkovní použití),

- boulderová stěna musí svými parametry, materiálovým a dispozičním provedením odpovídat parametrům dle IFSC - Mezinárodní federace sportovního lezení.

Minimální konstrukční řešení:

- výška: 4,5 až 5 metru lezeckého povrchu (z horní hrany matrace po vrchol „TOP“),

- délka: 50m,

- převis: různé dle profilu (odklonu),

- odklon: průměrný odklon blízký 20 ° (min. +5 °, max. 60 °),

- orientace: východ,

- zakrytí: matrace s překrytím na okap pod uhlem 15 °, velikost matrace 2,5 metru na všechny strany od nejvzdálenějšího chytu (dle EN 12572-2), tloušťka min. 0,4 m,

- podium: výška: min. 0,5 m, max. 1,5 m, šířka: o 1,0 m širší než matrace min. 0,5 m.

b) technické požadavky na lezeckou stěnu – obtížnost

- výška:17 metrů,

- šířka: cca 18,5 metrů (min. 12 m, tj. 4 dráhy na jednou, jedna dráha je min. 3 metry široká),

- převis = cca 9-10,5 metrů,

- odklon: průměrný odklon blízký 20° (min. 10 °, max. 60 °),

- zakrytí: min. 1 metr + okap 15 °,

- lezecká stěna na obtížnost musí svými parametry, materiálovým a dispozičním provedením odpovídat parametrům dle IFSC - Mezinárodní federace sportovního lezení,

- opláštění bude zhotoveno z březové překližky tl. 21 mm, formátů 1250x2500 mm,

- panely budou opatřeny povrchovou úpravou pro zdrsnění povrchu-“pískováním“,

- hustota matic (t-nuts) pro umístění horolezeckých chytů bude min. 39ks na 1m2. Matice budou upevněny z rubu stěny pomocí 3 vrutů,

- součástí dodávky s opláštěním bude i jeho nosná ocelová podkonstrukce vynášející toto opláštění, koncové řetězy a postupové body,

- chyty a struktury – nejsou předmětem smlouvy,

c) technické požadavky na sportovní lezeckou stěnu

- výška: 15 metrů,

- šířka: celková šířka všech sportovních stěn 35m,

- převis: min. 1,3 metru,

- odklon: 5°,

- opláštění bude zhotoveno z březové překližky tl. 21 mm, formátů 1250x2500 mm,

- panely budou opatřeny povrchovou úpravou pro zdrsnění povrchu-“pískováním“,

- hustota matic (t-nuts) pro umístění horolezeckých chytů bude min. 39ks na 1m2. Matice budou upevněny z rubu stěny pomocí 3 vrutů,

- součástí dodávky s opláštěním bude i jeho nosná ocelová podkonstrukce vynášející toto opláštění, koncové řetězy a postupové body,

- chyty a struktury – nejsou předmětem smlouvy,

5. Hřiště na futsal

a) technické požadavky

ROZMĚR: 40 x 20m, výběhové plochy 3m na straně střídaček 4m.

VYBAVENÍ: hliníkové fotbalové branky pro futsal 3x2m,

2x krytá střídačka pro 10-12 hráčů.

MIN. SKLADBA PODLOŽÍ:

- umělý zásypový trávník viz POVRCH – UMĚLÝ ZÁSYPOVÝ TRÁVNÍK,

- systémová podložka viz POVRCH – SYSTÉMOVÁ PODLOŽKA

- zakalovací vrstva min. tl. 20 mm z hutněného drceného kameniva 0/4mm utažené, Edf2 min. 45MPa, tř. A,

- vyrovnávací vrstva min. tl. 30 mm z hutněné štěrkodrti frakce 4/8mm, tř. A,

- stabilizační vrstva min. tl. 50 mm z hutněné štěrkodrti frakce 8/16mm, tř. A,

- nosná vrstva min. tl. 100 mm z hutněného drceného kameniva frakce 16/32mm, tř. A,

- nosná vrstva min. tl. 100 mm z hutněného drceného kameniva frakce 0/63mm, tř. A.

POVRCH – SYSTÉMOVÁ PODLOŽKA:

- tloušťka min. 10 mm, šířka role min. 2 m,

- hustota min. 50 kg/m3,

- nebude použitý recyklovaný materiál.

POVRCH – UMĚLÝ ZÁSYPOVÝ TRÁVNÍK:

- povrch (multisport) – umělý trávník, písek,

- struktura vlákna: PE monofilament (texturovaný), podkladová textilie 100%PP,

- barva: zelená (bíle lajny),

- Dtex: minimálně 11 000 dtex,

- počet stehů na 10cm (délka): minimálně 20,

- počet vpichů/m2: minimálně ≥ 22000,

- výška vlákna: minimálně 18mm,

- šířka vlákna: 1mm,

- tloušťka vlákna: minimálně 180μm,

- plošná hmotnost vlasu (g/m2): minimálně ≥ 1100,

- celková plošná hmotnost (g/m2): minimálně ≥ 2100,

- odolnost proti UV záření: vlákno musí být testováno na testy UVB (hodnota ≥5000h),

- vodopropustnost (mm/h): minimálně ≥500.

6. Hřiště na malou kopanou

Hřiště musí být umístěno směrem ke světovým stranám tak, aby bylo zamezeno oslunění brankářům v průběhu utkání.

U hřiště musí být umístěna 1 stálá tribuna s kapacitou 400 diváků a kolem hřiště musí být dostatek prostoru pro umístění mobilních tribun v celkové kapacitě 3500 diváků.

Požadavek na osvětlení hřiště je min. 1500 lux.

a) technické požadavky

ROZMĚR: 48 x 28m, výběhové plochy 4m na straně střídaček 6m.

VYBAVENÍ: hliníkové fotbalové branky pro malou kopanou 4x2m,

2x krytá střídačka pro 10-12 hráčů.

MIN. SKLADBA PODLOŽÍ:

- umělý zásypový trávník viz POVRCH – UMĚLÝ ZÁSYPOVÝ TRÁVNÍK

- systémová podložka viz POVRCH – SYSTÉMOVÁ PODLOŽKA

- zakalovací vrstva min. tl. 20 mm z hutněného drceného kameniva 0/4mm utažené, Edf2 min. 45MPa, tř. A,

- vyrovnávací vrstva min. tl. 30 mm z hutněné štěrkodrti frakce 4/8mm, tř. A,

- stabilizační vrstva min. tl. 50 mm z hutněné štěrkodrti frakce 8/16mm, tř. A,

- nosná vrstva min. tl. 100 mm z hutněného drceného kameniva frakce 16/32mm, tř. A,

- nosná vrstva min. tl. 100 mm z hutněného drceného kameniva frakce 0/63mm, tř. A.

POVRCH – SYSTÉMOVÁ PODLOŽKA:

- tloušťka min. 10 mm, šířka role min. 2 m,

- hustota min. 50 kg/m3,

- nebude použitý recyklovaný materiál.

POVRCH – UMĚLÝ ZÁSYPOVÝ TRÁVNÍK:

- povrch (Malá kopaná) – umělý trávník, písek,

- struktura vlákna: monofilní rovné vlákno 100% PE,

- barva: zelená (bíle lajny),

- Dtex: minimálně 14 000 dtex,

- tloušťka vlákna: min. 400μ,

- výška vlákna: min. 48 mm,

- počet vpichů/ m2: 7 875 na m2,

- odolnost proti UV záření: vlákno musí být testováno na testy UVB (UVB lampy 313 um x 2,550 hodin),

- vodopropustnost (mm/h): 2 160mm/h,

umělý trávník musí splňovat parametry dle certifikace pro Malou kopanou (World Minifootball).

PÍSEK:

- přírodní bílý sušený křemičitý písek, certifikovaný pro použití jako zásyp do umělých trávníků,

- zdravotně nezávadný pro použití na sportoviště,

- frakce 0,6/1,2 mm, dodání v balení big bag,

- přesná hmotnost křemičitého písku musí být určena podle technického listu umělé trávy výrobce, tak aby dodávaná umělá tráva splnila požadovanou certifikaci pro mezinárodní utkání v Malé kopané.

GRANULÁT:

- šedý gumový granulát,

- frakce 1-3 mm,

- přesná hmotnost granulátu musí být určena podle technického listu umělé trávy výrobce, tak aby dodávaná umělá tráva splnila požadovanou certifikaci pro mezinárodní utkání v Malé kopané.

7. Hlavní budova

a) technické požadavky

Budova bude sloužit jako zázemí pro sportovce, a to s ohledem na požadavky jednotlivých sportů. Některé šatny a sociální zázemí je možno koncipovat jak sdílené, a to šatny a hygienické zázemí pro sportovce In-line okruhů, MTB okruhu, Pump Track okruhu, Lezectví a Futsalu.

Musí být navržena tak, aby funkčně obsloužila jak sportoviště In-line, MTB, Lezectví, Pump Track, Futsal, tak i Malý fotbal a byla vstupem přímo propojená s hlavní tribunou Malé kopané.

Budova musí obsahovat:

- 1x šatny vč. vybavení šatními skříňkami, WC a sprchy pro muže a ženy v rozměru odpovídajícímu celkovému počtu min. 200 sportovců,

- 4x profesionální šatny (Malá kopaná) cca 60m2 rozměr šatny + WC a sprchy (2 šatny mohou být dělitelné posuvnou příčkou a využívané v běžném provozu ostatními sporty),

- 2x masérna k profesionálním šatnám cca 25m2 (vždy 2 šatny mohou mít sdílenou masérnu),

- 1x vstupní recepci vč. pokladního sytému a turniketů,

- 1x občerstvení v kapacitě odpovídající odbavení 50 návštěvníků,

- 1x dopingová místnosti vč. WC a sprchy cca 30 m2,

- 1x prádelna a sušárna cca 15m2,

- 2x zázemí pro 2 trenéry vč. WC a sprchy (Malá kopaná) cca 30 m2,

- 2x šatna rozhodčích vč. WC a sprchy (Malá kopaná) cca 30 m2,

- 1x zázemí pro 2 trenéry vč. WC a sprchy (Futsal) cca 30 m2,

- 2x kancelář pro 2 osoby cca 20m2 (Malá kopaná),

- 1x kancelář pro 2 osoby cca 20 m2 (pro Futsal),

- 2x kancelář pro 2 osoby cca 20 m2 (pro MTB),

- 1x kancelář pro 2 osoby cca 20m2 (Lezectví),

- 1x školící místnost cca 180m2 rozdělitelná na 3 samostatně provozovatelné části,

- 2x místnost pro média (každá cca 30 m2) - 1x video místnost pro potřeby TV přenosů, TV produkce a 1 x místnost pro média (sociální sítě, grafika aj.),

- 1x místnost pro správce budovy - ovládací centrum kamerového systému cca 25m2,

- 1x místnost pro údržbu budovy cca 25m2,

- 1x sklad vybavení (Futsal) min. 6m2,

- 1x sklad vybavení (Malá kopaná) min. 40m2,

- 1x sklad vybavení (MTB) cca 50m2 (dopravně obslužný automobilem),

- 1x sklad vybavení pro provoz sportovišť a budovy cca 50m2,

- 2x sklad strojů a techniky cca 40m2,

- budova musí být napojena na všechny inženýrské sítě vč. slaboproudých rozvodů, musí obsahovat kamerový a EZS systém vč. dálkového přístupu kontroly (z místnosti správce budovy),

- 1x cvičební sál cca 60 m2 pro všechny sporty.

Předpokládané investiční náklady na budovu jsou ve výši 150 mil. Kč.

8. Budova Střelnice

a) technické požadavky

Budova musí být zrekonstruována zejména s ohledem na opětovné zařazení do seznamu budov s plnou památkovou ochranou.

Budova bude obsahovat šatny a sociální zázemí pro sportovce z řad veřejnosti, sportující na jednotlivých sportovištích, a to v maximální možné kapacitě vzhledem k dispozičnímu uspořádání objektu (do této kapacity se nezapočítává požadavek na šatny pro min. 200 sportovců v hlavní budově).

9. Střelecká zeď

a) technické požadavky

Zeď musí být zrekonstruována zejména s ohledem na opětovné zařazení do seznamu budov s plnou památkovou ochranou.