OBSAH: 	str.

B.1	popis území stavby	2

B.2	celkový popis stavby	4

B.2.1	základní charakteristika stavby a jejího užívání	4

B.2.2	celkové urbanistické a architektonické řešení	6

B.2.3	celkové provozní řešení, technologie výroby	6

B.2.4	bezbariérové užívání stavby	6

B.2.5	bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6	základní CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ	6

B.2.6.1	ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ STAVBY	6

B.2.6.2	POPIS KONCEPCE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	6

B.2.6.3	SO 110 VOZOVKY	6

B.2.6.4	SO 120 Odvodnění KOMUNIKACÍ	10

B.2.6.5	SO 130 Parkoviště	10

B.2.6.6	SO 140 CHODNÍKy	12

B.2.6.7	SO 330 Vodovod	13

B.2.6.8	SO 340 Vodovodní přípojky	14

B.2.6.9	SO 810 NÁHRADNÍ výsadba ZELENĚ	14

B.2.7	základní popis technických a technologických zařízení	14

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	14

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	14

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	14

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	15

B.3	připojení na technickou infrastrukturu	16

B.4	dopravní řešení	16

B.5	řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	16

B.6	popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	16

B.7	ochrana obyvatelstva	17

B.8	zásady organizace výstavby	17

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	21

popis území stavby

- Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Řešená stavba se nachází v ul. Kosmákově.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Z územního rozhodnutí nevyplývají zvláštní požadavky. Všechny požadavky a podmínky budou dle možností (technických a ekonomických) do PD zapracovány.

- Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Navržená stavba je v souladu se záměrem Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. a s Územním plánem města Brna.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Netýká se.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V dokladové části.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- Posouzení stávající zeleně (Ing. Klára Dufková)

- Inženýrskogeologický průzkum (symbiotechnika s.r.o. - Ing. Kříž)

- Průzkum stávající kanalizace (BVK a.s., JV PROJEKT VH s.r.o.)

- Průzkum stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek (JV PROJEKT VH s.r.o.)

- Ochrana území podle jiných právních předpisů

Netýká se.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Stavba se nachází mimo záplavového a poddolované území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv staveb na okolí bude jiný během realizace a po dobu provozování. Během realizace se okolní prostředí bude potýkat se zhoršenými provozními podmínkami. Míra zhoršení bude závislá na kvalitě organizace výstavby, stavebním dozoru a schopnostech a kázni dodavatele.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci přípravy dojde k vykácení stávajících stromů, které jsou v trase resp. v ochranném pásmu rekonstruovaných vedení a nejsou v bezpečné vzdálenosti od těchto vedeních. Přehled kácených dřevin je zpracován v příloze K. Posouzení stávající zeleně.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé).

Netýká se.

- Územně technické podmínky

Netýká se.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Dle nám dostupných informací:

- ze střednědobého koordinačního harmonogramu výkopových prací pro rok 2021–2024 (aktualizace k 1. 3. 2020) se v současnosti připravují k realizaci akce:

| číslo akce | název akce | termín realizace |
| --- | --- | --- |
| 7984 | Oprava komunikace | 1. 3. 2021 – 30. 11. 2021 |
| 11864 | Rekonstrukce vodovodu | 1. 3. 2021 – 30. 11. 2021 |
| 36006 | Reko MS Brno - Kosmákova + 1 | 1. 3. 2021 – 30. 11. 2021 |
| 35620 | Touškova, Svatoplukova I. reko. kanal. a vodovodu | 1.10. 2022 – 30. 11. 2023 |

- z ročního koordinačního harmonogramu výkopových prací pro rok 2020 (aktualizovaný k 1. 3. 2020 se v současnosti připravují k realizaci akce:

| číslo akce | název akce | termín realizace |
| --- | --- | --- |
| 35331 | Reko MS Brno - Kosmákova + 3 | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2020 |

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje

| Číslo parcely | Číslo LV | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| 5947/2 | 10001 | Statutární město Brno |
| 6044/1 | 10001 | Statutární město Brno |
| 6091 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8208/1 | 10001 | Statutární město Brno |
| 6034/1 | 10001 | Statutární město Brno |
| 6031/8 | 10001 | Statutární město Brno |
| 6027/1 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8144 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8145/1 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8088 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8087 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8152 | 10001 | Statutární město Brno |
| 6147 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8093 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8101 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8106 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8109 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8110 | 10001 | Statutární město Brno |
| 6162/1 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8146/1 | 10001 | Statutární město Brno |

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

| Číslo parcely | Číslo LV | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| 5947/2 | 10001 | Statutární město Brno |
| 6044/1 | 10001 | Statutární město Brno |
| 6027/1 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8145/1 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8087 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8152 | 10001 | Statutární město Brno |
| 6147 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8109 | 10001 | Statutární město Brno |
| 6162/1 | 10001 | Statutární město Brno |
| 8146/1 | 10001 | Statutární město Brno |

celkový popis stavby

základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby.

Účel užívání stavby

Stavba má jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí, protože po jejím dokončení se zvýší kvalita zásobování pitnou vodou resp. se sníží riziko poruch.

Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Netýká se rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Návrh obnovy komunikace splňuje požadavky na bezbariérové užívání.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V dokladové části.

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Netýká se.

Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.

| SO | Název stavebního objektu |  |
| --- | --- | --- |
| SO 100 | Objekty pozemních komunikací |  |
| SO 110 | Vozovky |  |
|  | - živičná vozovka – plná konstrukce | 1332,0 m2 |
|  | - živičná vozovka – obnova živičných vrstev | 17,0 m2 |
|  | - dlážděné zpomalovací prahy | 870,0 m2 |
| SO 120 | Odvodnění komunikací |  |
|  | - přípojka UV z kameninových trub DN 150 | 33,8 m |
|  | - uliční vpusti | 11 ks |
| SO 130 | Parkoviště |  |
|  | - dlážděné parkovací plochy | 315,0 m2 |
|  | - dlážděné plochy před vjezdy | 62,0 m2 |
| SO 140 | Chodníky |  |
|  | - dlážděné chodníky | 1370,0 m2 |
|  | - dlážděné chodníky – zapravení | 13,0 m2 |
|  | - dlážděné vjezdy | 253,00 m2 |
| SO 300 | Vodohospodářské objekty |  |
| SO 330 | Vodovod |  |
|  | - vodovod I - tvárná litina DN 100 | 278,00 m |
|  | - vodovod II - tvárná litina DN 100 | 19,00 m |
|  | - vodovod III - tvárná litina DN 80 | 25,00 m |
|  | - vodovod IV - tvárná litina DN 100 | 19,00 m |
|  | - provizorní přeložka HDPE-PE100, SDR 11, De 63 | 341,00 m |
| SO 340 | Vodovodní přípojky |  |
|  | - HD-PE DN 25 | 211,40 m |
|  | - HD-PE DN 40 | 10,50 m |
| SO 810 | Náhradní výsadba zeleně |  |
|  | - výsadba stromů | 5 ks |

Základní bilance stavby

Pro návrh byla použita studie Generel odvodnění města Brna.

Základní předpoklady výstavby

Údaje o době realizace stavby vyjdou z plánu staveb města Brna.

Orientační náklady stavby

Informace o nákladech stavby jsou uvedeny v samostatné příloze pro potřebu investora.

celkové urbanistické a architektonické řešení

Netýká se.

celkové provozní řešení, technologie výroby

Netýká se.

bezbariérové užívání stavby

Návrh technického řešení obnovy vozovky je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

bezpečnost při užívání stavby

Při provozování vodovodních zařízení je nutné dbát na bezpečnostní a hygienická hlediska. Provoz se bude řídit platným provozním řádem BVK, a.s.

základní CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ STAVBY

Navržená stavba řeší rekonstrukci stávajícího vodovodu v ul. Kosmákově, která byla vybudována v roce 1925 minulého století a je ve špatném stavebním stavu. Součástí stavby je i rekonstrukce stávajících vodovodních přípojek.

POPIS KONCEPCE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Rekonstrukce vodovodu bude probíhat od rekonstruovaného vodovodu v ul. Kosmákově (viz. akce „Brno, Hradilova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu) až po rekonstruovaný vodovod v ul. Svatoplukově (viz. akce „Brno, Touškova, Svatoplukova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“). Po dokončení rekonstrukce vodovodu dojde k obnově komunikace vč. odvodnění v rozsahu rekonstruovaných vedení.

SO 110	VOZOVKY

- Vymezení objektu

Součástí akce, řešící rekonstrukci vodovodu v ulici Kosmákova, je rovněž rekonstrukce dotčených komunikačních ploch. Rekonstruovaný vodovod je navržen převážně ve vozovce místní obslužné komunikace. Tato komunikace je součástí stávající „ZÓNY 30“. V souladu s platnou metodikou je snaha realizovat ZÓNY 30 nejen formou dopravního značení, ale i vhodnými stavebními úpravami. Tyto stavební úpravy jsou podrobně popsány v TP 218 „Navrhování zón 30“.

- Základní charakteristika:

- Navržené komunikační úpravy v řešeném území jsou navrženy tak, aby odpovídaly svými parametry požadavkům pro Zónu 30 (včetně souvisejících chodníků, vjezdů, parkovacích ploch)

- Navržené řešení zásadně nesníží parkovací kapacitu v ulici

Zájmové území se nachází v intravilánu. Komunikace v ulici Kosmákova a v přilehlých ulicích Svatoplukova, Taussigova, Skopalíkova a Hradilova jsou součástí „Zóny 30“. Jedná se o místní komunikace, sloužící převážně pro dopravní obsluhu. Komunikace v ulici Kosmákova je obousměrná místní obslužná komunikace.  V rámci rekonstrukce jsou navrženy úpravy, které odpovídají požadavkům TP218 při zachování stávajícího systému dopravy (jednosměrný a obousměrný provoz v ulicích bude zachován jako stávající).

- Pro navržené řešení platí:

- Rozsah komunikačních úprav je předurčen předpokládaným rozsahem rekonstrukce vodovodu.  V rámci akce je komplexně řešen uliční prostor ulice, tedy vozovky s odvodněním, chodníky a vjezdy, parkovací plochy a uliční zeleň, včetně zásahu v křižovatkách nápojných ulic.

- Návrh splňuje základní platné normy pro dopravní projektování a vychází z TP 218 „Navrhování zón 30“.

- V ulici Kosmákova je zachován stávající obousměrný provoz.

- Řešení hlavního dopravního prostoru je v souladu s TP 218 (vozovka 2 x 2,75 = 5,50m, podélné parkování š.2,00m)

- Parkování je navrženo pro osobní vozidla v rozměrech, které jsou v souladu s ČSN 73 6056, podélná stání nebudou pro jednotlivá vozidla značena, pouze materiálově odlišena.

- V rámci „zóny 30“ nejsou navrhovány přechody pro pěší (pouze bezbariérová místa pro přecházení).

- V rámci plošného zklidnění dopravy, zajištění omezení rychlosti na 30km/h a zajištění bezbariérového pohybu chodců jsou navrženy zvýšené prvky – zpomalovací prahy.

- V celé zóně 30 platí přednost zprava, dopravní značení bude minimální, parkovací plochy budou v rámci řešení dopravního prostoru od vozovky materiálově odlišeny – dojde tak k optickému zúžení hlavního dopravního prostoru a na úkor dopravního významu se posílí funkce obsluhy. Kombinací stavebních úprav a snížením rychlosti se zvýší bezpečnost chodců a cyklistů.

- Je zachována stávající jednosměrka v ulici Taussigova a Svatoplukova a obousměrný provoz v ulici Skopalíkova, systém dopravy zůstane stávající.

- Vysazením chodníkových ploch v křižovatkách jsou zlepšeny rozhledové poměry a je zamezeno nežádoucímu parkování vozidel v rozhledových plochách křižovatek.

- Veškeré komunikace pro pěší budou bezbarierové s vyznačením linií pro nevidomé a slabozraké.

- Požadavkem PČR DI KRPB je, s odkazem na bezpečnost, zajistit rozhledové poměry v křižovatkách a stávajících vjezdech. Pro splnění požadavku PČR DI KRPB je nutno odstranit 4 stávající stromy, situované ve vjezdech nebo v rozhledových polích, které byly v původním návrhu projektanta zachovány.

- V TP 218 se nedoporučuje segregovat cyklistickou dopravu od motorové a proto není v prostoru místní komunikace navrhován samostatný cyklopruh, cyklisté jsou vedeni ve společném jízdním pruhu s automobily.

- Ulice stoupá ve smyslu staničení trasy v mírném podélném sklonu, který umožňuje bezbariérový provoz osob s pohybovým postižením. Příčné sklony souvisejících chodníků nepřesáhnou hodnotu 2%. V rámci zóny 30 nejsou navrhovány přechody pro pěší.

- Popis technického řešení

Směrové řešení

Navržená trasa má délku 281,73m. Je složena z přímých úseků a prostých kruhových oblouků o poloměrech R=60m, R=2000m, R=100m a R=80m. Vedení trasy je patrné z výkresu situace.  Začátek úseku má staničení KM 0,165 74 (navazuje na staničení trasy, navržené v rámci související akce v ul. Hradilova). Konec úseku má staničení KM 0,447 47.

Výškové řešení

Výškové řešení vychází ze stávajících terénních poměrů a respektuje vazby na okolní upravené terény, vjezdy a navazující komunikace. Výškové vedení nivelety je navrženo tak, aby bylo možno na sousedních chodnících dodržet sklon v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

Niveleta vozovky stoupá směrem od ul. Hradilova plynule po ulici Svatoplukovu.  Minimální podélný sklon je 0,5%, maximální podélný sklon má hodnotu 1,0%. Ve výškových lomech jsou navrženy parabolické zakružovací oblouky.

V rámci dalšího stupně PD budou v křižovatkách všech ulic, v místě zpomalovacích prahů, doloženy vrstevnicové plánky, prokazující dodržení minimálních sklonů, potřebných pro odvodnění komunikací.

Šířkové uspořádání a příčné sklony

Je navrženo v souladu s TP 218 následovně:

Živičná vozovka má šířku 5,50m, parkovací podélná stání jsou široká 2,00m.

V křižovatkách jsou jízdní pruhy a spojovací oblouky navrženy s ohledem na obrysové křivky vozidel (programem AUTO TURN).

Příčné sklony v jednotlivých úsecích jsou patrné ze vzorových a charakteristických příčných řezů. Změny klopení budou vyznačeny v podélném profilu a situačních výkresech v dalším stupni projektové dokumentace. Základní příčný sklon vozovky je 2,5% střechovitý.

Navržené konstrukce a materiály:

Vozovka bude olemována jednovrstvými betonovými stojatými obrubníky ABO 2-15 (100/25/15cm), osazenými do betonového lože s boční betonovou opěrou. V místě vjezdů a místa pro přecházení se provede plynulé zapuštění obruby pomocí přechodových a nájezdových typových obrub. Náběh obruby bude proveden na délku 1m, osazení snížených obrub v místě pro přecházení se provede bezbarierově … max.2cm výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem. Základní výška osazení stojaté obruby nad přilehlou vozovku mimo vjezdy a místa pro přecházení je 0,12m.

| Konstrukce 1 – živičná vozovka |  |
| --- | --- |
| Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ | 50 mm |
| spojovací postřik 0,2 kg/m2 PS-E |  |
| Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ | 70 mm |
| Infiltrační postřik do 0,5 kg/m2 PI-EK |  |
| Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | 180 mm |
| Štěrkodrť 0-63 mm ŠDA | 200 mm |
| celkem | 500 mm |
| Konstrukce 2b – dlážděná vozovka na zpomalovacích prazích |  |
| Betonová dlažba „Íčko“ přírodní DL. I barva na rampách červená | 80 mm |
| Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | 40 mm |
| Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | 180 mm |
| Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | 300 mm |
| celkem | 600 mm |

Ve vrstvě SC C8/10 budou u vozovky k-ce č.1, k-ce č.2b a 2c provedeny dilatační spáry. Na rozhraní prahů a živičné vozovky bude osazena zapuštěná betonová stojatá obruba 100/25/10 do betonu C12/15. Odvodnění lože pod dlažbou zajistí odvodňovací žebro před zapuštěnou obrubou, vyplněné drceným kamenivem.

Odvodnění vozovky bude zajištěno nově navrženými vpustmi s přípojkami (podrobněji viz SO 120). Voda bude svedena k hranám vozovky nebo do úžlabí, odkud bude odtékat do nových uličních vpustí, napojených do stávající kanalizace. Vpusti budou navrženy dle městských standartů s plastovou mříží pro zatížení D400 s hlubokým kalištěm a zápachovou uzávěrou na přípojce. Přípojky budou z obetonované kameniny DN150. Pro odvodnění zemní pláně pod komunikací je uvažováno se zřízením podélných trativodů s drenážní trubkou PVC DN 110, obsypanou drceným kamenivem fr. 8/16mm, které budou napojeny do odboček, vysazených na přípojkách od uličních vpustí za zápachovou uzávěrou.

Bezpečnostní zařízení

V rámci SO 110 není navrhováno. Zahrazovací sloupky v křižovatkách jsou předmětem souvisejícího SO 140.

Dopravní značení

Systém dopravy bude prakticky zachován. Budou demontovány a zpětně instalovány stávající dopravní značky.

Zabezpečení inženýrských sítí

Bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí. Žádné speciální zabezpečení sítí se nenavrhuje. V případě, že stávající sítě zasahující pod vozovku nejsou chráněny, budou uloženy do chrániček dle požadavků příslušných správců těchto sítí. Poloha všech stávajících inženýrských sítí v koordinační situaci stavby je vyznačena pouze informativně.

Zemní práce a další úpravy

Převážnou část prací představuje bourání a frézování stávajících ploch. V rámci provádění hutněných zásypů rýh pro vodovod je potřeba dodržet požadavky na dokonalé zhutnění zásypového materiálu a eliminovat možné poklesy a prosedání při nedostatečném hutnění těchto rýh.  Je uvažováno s výměnou zeminy v podloží vozovky v tl.40cm (náhrada se provede ze stěrkodrti). Požadovaný modul deformace na pláni je 45 MPa.

Aktivní zóna a zemní pláň – vozovky

Příčný sklon pláně vozovky v plné konstrukci musí dosahovat min. 3%. Požadavky na rovinatost a dodržení podélného a příčného sklonu vyplývají z TKP. Dokončení a přejímka zemní pláně vč. potřebných zkoušek je možná až po realizaci všech výkopových prací v rámci souvisejících objektů.

Pro zeminy v aktivní zóně platí dále následující požadavky:

- ověřená míra zhutnění 102% PS

- modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 (dle platné ČSN  73 6133 - Zemní těleso) a TP 170 – Navrhování vozovek tab.1 a tab.4 pro předpokládanou a  uvažovanou tř. zatížení je min.45 MPa.

Při provádění zemních prací je nutno zamezit zvodnění zeminy v podloží a zabránit zbytečnému pojíždění mechanizmů po budoucí pláni.

Pro zásyp rýhy přípojek (včetně aktivní zóny komunikace) bude použit takový materiál, který bude splňovat požadavky správce komunikace. Zásypový materiál bude ukládán a hutněn po vrstvách 0,20-0,30m.

Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní požadavky v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ vydaných MDS ČR.

Doprava v klidu

Parkování je předmětem SO 130. V ulici Kosmákova jsou navržena podélná parkovací stání. Kolmá a šikmá stání rozměrů dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o bezbarierovém užívání staveb jsou navržena v rámci navazujících staveb, v ulicích Svatoplukova a Hradilova.

SO 120	Odvodnění KOMUNIKACÍ

- Vymezení objektu

Předmětem SO 120 je navržení nových uličních vpustí včetně přípojek, napojených do stávající kanalizace.

- Popis technického řešení

Odvodnění komunikací bude zajištěno pomocí nově navržených uličních vpustí, napojených do kanalizace přípojkami DN150 z obetonované kameniny.  Dešťová voda z komunikace (živičné vozovky) a přilehlých ploch bude svedena podél obrubníků do  uličních vpustí s plastovou mříží pro zatížení D400 – mříž M 508D. Přípojky jsou navrženy z obetonované kameniny DN150. Obetonování betonem C12/15-XO v min. tl. 150mm. U vpustí se na přípojce provede zápachová uzávěra kombinací kolen 90°a 60°(místo 1x60° se použijí 2x30°, kolena 60°se běžně nevyrábějí).  Spodní část vpustí se obetonuje prostým betonem C16/20-XO. Kombinace prstenců vpustí (a tím spády přípojek) budou přizpůsobeny potřebě křížení se sítěmi v ulici. Vpusti musí mít předepsané kaliště a na přípojce bude provedena zápachová uzávěra. Drenáže DN110 z perforovaného PVC, odvodňující pláň, jsou napojeny do přípojek uličních vpustí. Veškeré provedené přípojky budou obetonovány prostým betonem C 12/15-XO.

Navržené stavební řešení SO 120 obsahuje:

- vybourání stávajících vpustí … 11 ks

- vybourání stávajících přípojek rušených vpustí

- zřízení nových typových uličních vpustí  …. 11 ks

- výšková úprava stávajících vpustí … 2ks

- zřízení přípojek nových vpustí z obetonované kameniny DN150 (vpusti se napojí do stávající stoky pomocí jádrového vývrtu s utěsněním nebo budou napojeny do místa stávajícího napojení na stoku, po vybourání staré přípojky)

SO 130	Parkoviště

- Vymezení objektu

V ulici Kosmákova jsou navržena ve smyslu staničení trasy levostranná podélná parkovací stání.

- Technické řešení

Směrové, výškové poměry, příčné uspořádání

Jsou podrobně popsány v SO 110. Základní příčný sklon vozovky je 2.5%.

Navržené konstrukce a materiály

Vozovka bude olemována jednovrstvými betonovými stojatými obrubníky ABO 2-15 (100/25/15cm), osazenými do betonového lože s boční betonovou opěrou.  U vjezdů se provede plynulé zapuštění obruby pomocí přechodových a nájezdových typových obrub.

| Konstrukce 2 – dlážděná vozovka parkoviště mimo vjezdy |  |
| --- | --- |
| Betonová dlažba „Íčko“ přírodní DL. I Šedá přírodní barva 1. jakost | 80 mm |
| Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | 40 mm |
| Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | 180 mm |
| Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | 150 mm |
| celkem | 450 mm |
| Konstrukce 2a – dlážděná vozovka parkoviště před vjezdy |  |
| Betonová dlažba „Íčko“ přírodní DL. I Šedá přírodní barva 1. jakost | 80 mm |
| Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | 40 mm |
| Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | 180 mm |
| Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | 150 mm |
| celkem | 450 mm |

Ve vrstvě SC C8/10 budou provedeny dilatační spáry. Na rozhraní živičné vozovky SO 110 a parkovacích ploch bude proveden dvouřádek dlažby 20/10/8 do betonu C12/15. Odvodnění lože pod dlažbou parkovacích ploch zajistí odvodňovací žebro, vyplněné kamenivem.

Odvodnění parkovacích ploch bude zajištěno nově navrženými vpustmi s přípojkami (podrobněji viz SO 120). Voda bude svedena k hranám vozovky nebo do úžlabí, odkud bude odtékat do nových uličních vpustí, napojených do rekonstruované kanalizace. Vpusti budou navrženy dle městských standartů s plastovou mříží pro zatížení D400 s hlubokým kalištěm a zápachovou uzávěrou na přípojce. Přípojky budou z obetonované kameniny DN150.

Pro odvodnění zemní pláně pod komunikací je uvažováno se zřízením podélných trativodů s drenážní trubkou PVC DN 110, obsypanou kamennou drtí fr. 8/16, které budou napojeny do odboček, vysazených na přípojkách od uličních vpustí za zápachovou uzávěrou. Trativody jsou zahrnuty do SO 110.

Bezpečnostní zařízení

Nové není navrhováno. Zahrazovací sloupky jsou předmětem souvisejícího SO 140.

Zemní práce a další úpravy.

Převážnou část prací představuje bourání stávajících ploch. V rámci provádění hutněných zásypů rýh pro vodovod je potřeba dodržet požadavky na dokonalé zhutnění zásypového materiálu a eliminovat možné poklesy a prosedání při nedostatečném hutnění těchto rýh.  Je uvažováno s výměnou zeminy v podloží vozovky v tl.40cm (náhrada se provede ze stěrkodrti fr.0-63mm ve dvou vrstvách tl.200mm). Požadovaný modul deformace na pláni je 45 MPa.

Aktivní zóna a zemní pláň – vozovky

Příčný sklon pláně vozovky v plné konstrukci musí dosahovat min. 3%. Požadavky na rovinatost a dodržení podélného a příčného sklonu vyplývají z TKP. Dokončení a přejímka zemní pláně vč. potřebných zkoušek je možná až po realizaci všech výkopových prací v rámci souvisejících objektů.

Pro zeminy v aktivní zóně platí dále následující požadavky

- ověřená míra zhutnění 102% PS

- modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 (dle platné ČSN  73 6133 - Zemní těleso) a TP 170 – Navrhování vozovek tab.1 a tab.4 pro předpokládanou a  uvažovanou tř. zatížení je min.45 MPa.

Při provádění zemních prací je nutno zamezit zvodnění zeminy v podloží a zabránit zbytečnému pojíždění mechanizmů po budoucí pláni.

SO 140	CHODNÍKy

- Vymezení objektu

Objekt SO 140 řeší obnovu chodníků a vjezdů, které jsou ve správě společnosti BKOM a.s. Obnova chodníků je navržena v rozsahu obnovy vozovky nad rekonstruovaným vodovodem a jeho přípojkami.

- Technické řešení

Směrové, výškové poměry, příčné sklony

Jsou podrobně popsány v SO 110.

Směrové řešení

Je patrné z výkresové dokumentace. Oproti stávajícímu stavu jsou navrženy drobné úpravy chodníkových ploch v nárožích křižovatek a stávajících vjezdech za účelem zlepšení rozhledových poměrů a zřízení míst pro přecházení. Vysazením chodníkových ploch se zamezí nežádoucímu parkování vozidel v rozhledových polích křižovatek a umožní se plynulý pohyb chodců. Chodníky jsou řešeny bezbariérově.

Šířkové uspořádání

Chodníky mají šířku min.1,50m.

Příčné sklony

Příčný sklon chodníků je navržen v intervalu 1% až 2% ve směru od zástavby do vozovky. Podélný sklon je předurčen podélným sklonem přilehlé vozovky a upravenými terény u zástavby.

Navržené konstrukce a materiály

Od nezpevněných ploch budou chodníky odděleny záhonovou betonovou stojatou obrubou 100/10/25cm, osazenou do betonového lože s boční betonovou opěrou. V rámci rozsahu objektu budou provedeny drobné terénní úpravy, ohumusování v tl.10cm a zatravnění.

| Konstrukce č. 4 – dlážděné chodníky |  |
| --- | --- |
| Betonová dlažba 20/20/6cm DL. I Šedá přírodní 1. jakost | 60 mm |
| Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | 40 mm |
| Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDA | 100 mm |
| Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | 150 mm |
| celkem | 350 mm |

Výška osazení obrub je popsána ve výkresech. Od samostatných vjezdů budou chodníky odděleny proužkem červené dlažby 20/20/6 ob jeden prvek. Schéma kladení dlažby je vyznačeno ve vzorových řezech.

| Konstrukce č. 3 – před vjezdy do nemovitostí |  |
| --- | --- |
| Betonová dlažba 20/10/8cm DL. I Šedá přírodní 1. jakost | 80 mm |
| Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | 40 mm |
| Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | 150 mm |
| Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | 150 mm |
| celkem | 420 mm |

Vjezd ke stanici HZS (č.p.47) bude zesílen na celkovou tl.500mm. Zesílení se provede ve vrstvě SC C8/10 o 30mm na 180mm a ve vrstvě ŠD o 50mm na 200mm. Ve vrstvě SC C8/10 budou provedeny dilatační spáry. Odvodnění lože pod dlažbou ploch vjezdů zajistí odvodňovací žebro, vyplněné drceným kamenivem fr.8-16mm.

Odvodnění

Voda z chodníků a vjezdů bude stékat na přilehlou vozovku, kde bude svedena do nově navržených typových vpustí, napojených na kanalizaci, nebo bude vsakovat do zatravněných ploch.

Bezpečnostní zařízení

V křižovatkách ulic Taussigova a Skopalíkova jsou navrženy zahrazovací pružné sloupky např. JISLON CITY.

Dopravní značení

Systém dopravy bude v ulici prakticky zachován.  DZ je předmětem SO 110.

Zemní práce a další úpravy

Převážnou část prací představuje bourání stávajících ploch. V rámci provádění hutněných zásypů pro vodovod je potřeba dodržet požadavky na dokonalé zhutnění zásypového materiálu a eliminovat možné poklesy a prosedání při nedostatečném hutnění těchto rýh. Pláň chodníků po zhutnění musí vykazovat modul deformace min.30MPa.  Při provádění zemních prací je nutno zamezit zvodnění zeminy v podloží a zabránit zbytečnému pojíždění mechanizmů po budoucí pláni.

Pro zásyp rýhy přípojek bude použit takový materiál, který bude splňovat požadavky správce komunikace. Zásypový materiál bude ukládán a hutněn po vrstvách 0,20-0,30m.

Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní požadavky v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ vydaných MDS ČR.

SO 330	Vodovod

Rekonstrukce vodovodu I profilu DN 100 v ul. Kosmákově bude probíhat od rekonstruovaného vodovodu profilu DN 100 v ul. Kosmákově až po rekonstruovaný vodovod profilu DN 100 v ul. Svatoplukově. Dále bude provedena rekonstrukce vodovodů II a IV profilu DN 100 vedoucích k panelákové zástavbě ul. Kosmákovy. Součástí stavby je i rekonstrukce vodovodu III profilu DN 80 do ul. Taussigovy. Na rekonstruovaném vodovodu I bude osazen podzemní hydrant H1, H2, H4 a požární hydrant H3. Na rekonstruovaném vodovodu II, III a IV bude osazen podzemní hydrant H5, H6 a H7.

Stávající vodovod profilu DN 80 z roku 2004 v ul. Skopalíkově bude přepojen na rekonstruovaný vodovod I.

Po dobu stavby rekonstrukce vodovodu I, II, III a IV bude náhradní zásobování vodou zajištěno prostřednictvím provizorního vodovodu. Provizorní vodovod bude uložen do minimální nezámrzné hloubky. Stávající vodovody budou odstaveny z provozu, vodovodní přípojky budou přepojeny na provizorní vodovod. Po dokončení rekonstrukce vodovodu dojde k zaplnění provizorního vodovodu popílkocementovou suspenzí (např. KOPOS I).

SO 340	Vodovodní přípojky

V rámci rekonstrukce vodovodu budou rekonstruovány i vodovodní přípojky. Stávající přípojky z HD-PE se v rámci rekonstrukce pouze přepojí. Stávající přípojky z PE, oceli, olova budou vyměněny za potrubí z HD-PE v původním profilu.

SO 810 NÁHRADNÍ výsadba ZELENĚ

Při rekonstrukci vodovodu na ulici Kosmákově bude nutné odstranit několik dřevin (viz projekt Posouzení stávající zeleně). Za tyto dřeviny se v návrhu počítá s výsadbou pěti stromů, z toho do stávající aleje lip s výsadbou tří stromů. Po dohodě se zástupcem VzmB půjde znovu o lípy, a to o lípy malokorunné, které se zde budou výhledově vysazovat, protože na straně před řadou rodinných domů musí být stávající lípy pro svůj mohutný růst opakovaně seřezávány radikálním řezem. Navržena je výsadba kultivaru lípy malolisté Tilia cordata “Green globe”, který si uchová svůj tvar koruny bez nutnosti řezu. Vysazeny budou na ulici Kosmákově před domem č.o. 37 a  29 (lokalita 1) a před domem č.o.21 (lokalita 2).

Další dva stromy jsou navrženy na rohu ulic Kosmákovy a Svatoplukovy před domem č.o.49, kde se plánuje vytvoření menšího kruhového objezdu s plochou zeleně před rohovým domem. Prostor dovoluje výsadbu dvou středně velkých stromů, okrasných třešní Prunus avium „Plena“.

Návrh náhradní výsadby vychází především z prostorových možností, které jsou dány uložením podzemních inženýrských sítí, umístěním sloupů veřejného osvětlení, dopravního značení a provozních vstupů.

základní popis technických a technologických zařízení

Netýká se.

Požárně bezpečnostní řešení

Viz. Samostatná příloha PD, která je součástí dokladové části.

Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se.

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Vlastním prováděním stavebních prací dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí (prašnost, hluk), ale zhotovitel musí zhoršení eliminovat na co nejmenší míru. Hlučná výstavba nesmí probíhat v nočních hodinách. Výkopy musí být zabezpečeny zábradlím a v noci osvětleny.

Při provádění stavby, zejména zemních prací, budou dopravní prostředky zhotovitele před výjezdem z obvodu staveniště na veřejnou komunikaci očištěny. Plochy staveniště budou průběžně po skončení výkopových prací zbavovány nečistot a zbytků zeminy. Zhotovitel rovněž zajistí eliminaci prašnosti vnitrostaveništních komunikací jejich kropením a čištění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště. Pracovní prostory musí být po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu, objekty odstraněny.

Na zhotoviteli je požadováno, aby k zahájení prací na kontraktu uspořádal proškolení z hlediska BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví) a protipožární ochrany veškerého personálu svého i svých podzhotovitelů. Důraz musí být kladen na celkový bezpečnostní program, který bude obsahovat mezi jiným: úklid, prevenci nehod, hlášení, ochranu životního prostředí, nošení bezpečnostních přileb a speciálního bezpečnostního vybavení. Účast na tomto školení veškerého staveništního personálu bude potvrzena na prezenční listině podpisy jednotlivých pracovníků. Tato proškolení budou opakována v intervalech stanovených platnými předpisy.

Zhotovitel bude:

- Dodržovat veškeré platné a aplikovatelné bezpečnostní předpisy.

- Dbát na zajištění bezpečnosti všech osob, které mají právo pobývat na staveništi.

- Vynakládat rozumné úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob.

- Poskytovat potřebné oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí, zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně provizorních cest, stezek, zábran, krytů a plotů), které jsou nezbytné při realizaci stavby a souběžném užívání stávajících zařízení, příp. ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.

- Stavební jámy musí být zajištěny podle předpisů uvedených v následujícím textu. Objekty budou zakládány v pažených jamách. Při provádění stavby je zhotovitel povinen dodržovat všechny normy a předpisy, platné při provádění zemních prací a podmínky příslušných orgánů a organizací, jež jsou zřejmé z dokladové části projektu.

- Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 1,5 m opatřený zábradlím a vodícími prvky pro osoby se sníženou pohyblivostí, na stavbách a zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy.

- Před vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady na konstrukci pažení.

- Křížení s podzemními sítěmi musí být provedeno tak, aby nenastávalo vzájemné ohrožení jednotlivých sítí nebo jejich funkce a aby se mohly provádět případné opravy.

Během stavby budou respektována všechna stávající podzemní i nadzemní vedení, která je potřeba nechat zhotovitelem stavby před zahájením zemních prací vytýčit jejich správci – v případě pochybností je nutno polohu jednotlivých sítí ověřit kopanými sondami.

Nedílnou součástí BOZP a hygieny pracovního prostředí je zásada důsledného dodržování čistoty a pořádku na pracovišti.

Podle zákona č. 309/2006.Sb. je povinností zadavatele stavby (stavebníka, investora) posoudit stavbu a jmenovat koordinátora BOZP pro přípravu a pro realizaci stavby, odeslat oznámení o zahájení stavby a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi.

Zadavatel stavby (stavebník, investor) je povinen před zahájením prací na staveništi zajistit zpracování plánu BOZP v souladu s limity rozsahu stavby dle § 15 tohoto zákona, tzn. u staveb povinně hlášených OIP a tehdy, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb.).

Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Netýká se.

Ochrana před bludnými proudy

Netýká se.

Ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se.

Ochrana před hlukem

Stavbou bude z hlediska hlučnosti dočasně zhoršeno životní prostředí, což se projeví v bezprostředním okolí staveniště a dopravních tras a nebude mít dopad na širší okolí stavby. Lze je hodnotit jako málo významné až nevýznamné dočasné zhoršení faktoru pohody. Vliv na obyvatelstvo musí být minimalizován při dodržení základních hygienických normativů pro jednotlivé druhy prací a nasazení strojů. Hlučná výstavba nesmí probíhat v nočních hodinách.

Protipovodňová opatření

Netýká se.

Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Netýká se.

připojení na technickou infrastrukturu

Rekonstruovaná vedení inženýrských sítí se napojují na jejich stávající rozvody.

dopravní řešení

Po rekonstrukci vodovodu dojde k celoplošné obnově stávajících komunikačních ploch.

řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Netýká se.

popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Během realizace se okolní prostředí bude potýkat se zhoršenými provozními podmínkami. Není však možné, aby zhotovitel dopustil svým počínáním kontaminaci podzemí například ropnými látkami, nebo překračoval přípustné normy hlučnosti, prašnosti atd. Míra zhoršení bude závislá na kvalitě organizace výstavby, stavebním dozoru a schopnostech a kázni zhotovitele.

S odpady vzniklými při stavbě je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou ČR.

Dle § 4 písmene (p) zákona č. 185/2001 Sb. je původcem odpadu právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů.

Vliv na přírodu a krajinu

Na staveništi se vyskytují stávající stromy, které je nutné během stavby chránit před poškozením deštěním (viz. ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Jedná se o ochranu celkem 25 ks stávajících stromů.

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se.

Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru závěru na životní prostředí, je-li podkladem

Netýká se.

V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení bylo-li vydáno

Netýká se.

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Výstavbou kanalizace a vodovodu vzniknou pro případnou pozdější stavební činnost v blízkosti těchto vedení nová omezení v podobě ochranných pásem.

Pro ochranná pásma dle zákona č. 274/2001Sb., Hlavy VI, §23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok platí:

(1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma").

(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona tímto nejsou dotčena.

(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m.

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměr nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,50 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

(4) Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační stoky a k technicko-bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.

(5) V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze:

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

- vysazovat trvalé porosty,

- provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,

- provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. dle výše uvedeného zákona.

ochrana obyvatelstva

Netýká se.

zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Netýká se.

- Odvodnění staveniště

Netýká se.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště se nachází na veřejně dostupných pozemcích. Před zahájením stavby si dodavatel projedná připojení na infrastrukturu (např. stokovou síť, vodovodní řad a elektrickou energii) se správci jednotlivých sítí pro potřeby stavby. Veškeré tyto sítě se v této oblasti nacházejí.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Po dobu stavby musí být zajištěn přístup k nemovitostem, a to dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí být také zajištěn příjezd a výjezd pro vozidla IZS a musí být umožněn svoz komunálního odpadu.

Omezení dopravy je podrobně zpracováno v příloze F.5 Dočasné dopravní značení.

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Vliv staveb na okolí bude jiný během realizace a po dobu provozování. Během realizace se okolní prostředí bude potýkat se zhoršenými provozními podmínkami. Míra zhoršení bude závislá na kvalitě organizace výstavby, stavebním dozoru a schopnostech a kázni dodavatele.

Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Netýká se.

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Zabráním staveniště se ovlivní pohyb chodců, paraplegiků a cyklistů. Výkopy budou opatřeny lávkami (ocelovými nebo dřevěnými) minimální šířky 1,5 m s pevným zábradlím. Provoz chodců musí stavba zajistit v duchu nařízení vlády 591/2006 Sb.

Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S odpady vzniklými při stavbě je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou ČR.

S odpady vzniklými při stavbě je nutno nakládat v souladu s následujícími zákony a vyhláškami.

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

- Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů

takto:

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení;

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů;

- nespalitelný odpad bude uložen na řízené skládce.

Dle § 4 písmene (x) zákona č. 185/2001 Sb. je původcem odpadů právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady …….

V rámci konečného nakládání s odpadem je nutno dodržet hierarchii způsobů nakládání s odpady stanovenou § 9a zákona o odpadech (materiálové využití, energetické využití, odstranění).

Zařazení odpadů (dle katalogu odpadů vyhlášky č. 93/2016 Sb.) vznikajících po dobu výstavby je uvedeno v následující tabulce.

| Skupina druhu odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Předpokládané produkované množství | Koncové nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,080 t | energetické využití |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,090 t | energetické využití |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 0,050 t | odstranění |
| 17 01 01 | Beton | O | 5,0 t | materiálové využití |
| 17 01 02 | Cihly | O | 1,0 t | materiálové využití |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | 0,5 t | materiálové využití |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 1,0 t | energetické využití |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi | O | 2,0 t | materiálové využití |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 0,5 t | materiálové využití |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 800,0 t | materiálové využití |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 4,0 t | materiálové využití |

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při zemních pracích bude vytěžený materiál odvážen a pro zásyp bude použit nesoudržný dobře hutnitelný materiál (vhodný dle TP146, do zpětných zásypů IS).

Ochrana životního prostředí při výstavbě

Během realizace se okolní prostředí bude potýkat se zhoršenými provozními podmínkami. Není však možné, aby zhotovitel dopustil svým počínáním kontaminaci podzemí například ropnými látkami, nebo překračoval přípustné normy hlučnosti, prašnosti atd. Míra zhoršení bude závislá na kvalitě organizace výstavby, stavebním dozoru a schopnostech a kázni zhotovitele.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Dodržování všech platných zákonů, nařízení, vyhlášek, výnosů, směrnic vytváří předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všeobecně nebo se zaměřením na jednotlivé úkony.

Ve zpracovaném návrhu jsou respektovány platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Při některých činnostech mohou pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými látkami. Při dodržování zásad osobní hygieny a bezpečnostních předpisů, pro něž jsou projektem vytvořeny předpoklady, nedojde za běžných provozních stavů k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Při veškerých pracích je nutné dodržovat všechny požadavky vyplývající zejména z následujících zákonů, nařízení vlády a souvisejících:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích);

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. (O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky);

- Zákon č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);

- Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce).

Pro všechny provozy musí být vypracovány bezpečnostní pokyny, se kterými se musí každý zaměstnanec seznámit a prokázat jejich znalost. Při realizaci výstavby na kanalizační síti musí být splněny zejména následující podmínky:

- podmínky bezpečnosti práce při provádění výstavby;

- dodržování vyhlášky města Brna o výkopových pracích;

- podmínky zabezpečení obvodu staveniště, přístupu na staveniště, označení výstražnými značkami aj. (oplocení atd.);

- zajištění čištění vozidel vyjíždějících z obvodu staveniště na komunikace;

- zajištění max. omezení hluku při provádění stavebních prací;

- omezení prašnosti při provádění zemních prací;

- nutnost zajištění kvality prováděných prací.

Zhotovitel stavby je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavby nemohlo dojít ke kontaminaci povrchových ani podzemních vod ropnými ani jakýmikoliv jinými látkami, které by mohly negativně ovlivnit jejich jakost v lokalitě stavby. Skladování paliv a mazadel, nátěrových hmot apod. je možné pouze v bezpečnostních vanách zamezujícím eventuálnímu úniku při rozlití či úkapu hmot.

Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních kabelů musí být prováděny ručně, zvýšenou pozornost je nutno věnovat stávajícím kabelům. Pracovníci musí být prokazatelně poučeni, že pracují na trase kabelů pod napětím. V případě nutnosti je třeba jejich vypnutí dohodnout s příslušným energetickým podnikem.

Prostředky pro poskytování první pomoci musí být snadno dosažitelné a přístupné. Při práci je nezbytné používat veškerých předepsaných ochranných pomůcek a prostředků.

Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s platnými předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Během stavby musí být zachován bezbariérový přístup ke kterékoliv nemovitosti.

Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Dopravní trasa pro odvoz materiálu ze staveniště na skládku do Černovic je vzdálena do 8 km a vede po následujících ulicích:

Kosmákova – Koperníkova – Bubeníčkova – Gajdošova – Otakara Ševčíka – Černovická – Vinohradská – skládka a zpět.

Maximální tonáž staveništní dopravy je 18 t.

Dopravní trasa pro odvoz materiálu (tj. např. poklopy) ze staveniště do skladu BVK a.s., Hády 1a (areál kanalizačního provozu) je vzdálena do 4,0 km.

Vytěžený materiál komunikačních ploch (tj. např. kamenné obrubníky, kamenná dlažba, zámková dlažba, betonová dlažba 30/30-dle stavebního stavu) bude odvážen do skladu BKOM a.s. na ul. Porážka 3. Dopravní trasa pro odvoz materiálu ze staveniště na skládku BKOM a.s. je vzdálena do 5,0 km.

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Viz. příloha F. Zásady organizace výstavby.

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Viz. příloha F. Zásady organizace výstavby.

Celkové vodohospodářské řešení

Bude zachován stávající způsob odvodnění. Dešťová voda bude svedena do uličních vpustí, napojených do jednotné kanalizace. Obnovou komunikace nedojde ke změně odtokových poměrů v řešeném území.

V Brně, červenec 2020	Ing. Tomáš Frajt