A/ Identifikační údaje

Název stavby :

„Brno, Kosmákova – rekonstrukce vodovodu“

(Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby DSP+PS)

Místo stavby :

Město Brno

Kraj Jihomoravský

Katastrální území Židenice

Předmět projektové dokumentace:   D.3 – Stavební část – objekty pozemních komunikací

D.3.2 – SO 120 Odvodnění komunikací

Investor

Název:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Hlavní projektant

Název:                                    JV PROJEKT VH s.r.o.

Adresa:			 Kosmákova 1050/49,  615 00 Brno

Vedoucí projektant:		 Ing. Tomáš Frajt

Údaje o zpracovateli dokumentace :

ARGEMA, spol. s r.o., Lužná 49, 617 00 Brno

Projektant: Ing. Leo Vychodil

Technická kontrola: Ing. Rostislav Vik, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru dopravních staveb č.1001936

IČ: 44961049

DIČ: CZ44961049

Argema.sro@seznam.cz

B/ Stručný technický popis a zdůvodnění navrženého řešení

Stavební část D.3 zahrnuje dílčí stavební objekty číselné řady 100 :

| SO 100 | Objekty pozemních komunikací |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO 110 | Vozovky |  |
|  | SO 120 | Odvodnění komunikací |  |
|  | SO 130 | Parkoviště |  |
|  | SO 140 | Chodníky |  |

Zájmové území se nachází v intravilánu. Součástí rekonstrukce komunikací je řešení odvodnění ploch formou uličních vpustí a nových přípojek, napojených do stávající kanalizace.

C/ Podklady a průzkumy

- Geodetické zaměření zájmového území, doplněné o polohu stávajících inženýrských sítí (účelovou mapu vyhotovila f. AQUATIS a.s.)

- Inženýrsko-geologický průzkum (Ing. Jan Kříž)

- Digitální mapa katastru nemovitostí a aktuální informace o stavbou dotčených parcelách

- Průběžná jednání se zástupci investora a provozovatele

- Jednání se zástupci dotčených orgánů a organizací

- Posouzení stávající zeleně (Ing. Klára Dufková)

- Průzkum stávající kanalizace (BVK a.s., JV PROJEKT VH s.r.o.)

- Průzkum stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek (JV PROJEKT VH s.r.o.)

D/ Vztahy pozemní komunikace k ostatním plánovaným akcím

Dle nám dostupných informací:

- ze střednědobého koordinačního harmonogramu výkopových prací pro rok 2019 – 2022 se v současnosti připravují k realizaci akce:

| číslo akce | název akce | termín realizace |
| --- | --- | --- |
| 7984 | Oprava komunikace | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |
| 11864 | Rekonstrukce vodovodu | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |
| 35331 | Reko MS Brno - Kosmákova + 3 | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |
| 36006 | Reko MS Brno - Kosmákova + 1 | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |
| 35620 | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |

E/ Technický popis

Odvodnění komunikací bude zajištěno pomocí nově navržených uličních vpustí, napojených do kanalizace přípojkami DN150 z obetonované kameniny.  Dešťová voda z komunikace (živičné vozovky) a přilehlých ploch bude svedena podél obrubníků do  uličních vpustí s plastovou mříží pro zatížení D400 – mříž M 508D. Přípojky jsou navrženy z obetonované kameniny DN150. Obetonování betonem C12/15-XO v min. tl. 150mm. U vpustí se na přípojce provede zápachová uzávěra kombinací kolen 90°a 60°(místo 1x60° se použijí 2x30°, kolena 60°se běžně nevyrábějí).  Spodní část vpustí se obetonuje prostým betonem C16/20-XO. Kombinace prstenců vpustí (a tím spády přípojek) budou přizpůsobeny potřebě křížení se sítěmi v ulici. Vpusti musí mít předepsané kaliště a na přípojce bude provedena zápachová uzávěra. Drenáže DN110 z perforovaného PVC, odvodňující pláň, jsou napojeny do přípojek uličních vpustí do odboček, vysazených na přípojkách vpustí za zápachovou uzávěrou. Veškeré provedené přípojky budou obetonovány prostým betonem C 12/15-XO.

Navržené stavební řešení SO 120 obsahuje  :

- vybourání stávajících vpustí … 12 ks

- vybourání  stávajících přípojek rušených vpustí….47,00m

- zřízení nových typových uličních vpustí  …. 11 ks

- výškovou úpravu stávajících vpustí … prověření funkčnosti vpustí

- zřízení přípojek nových vpustí z obetonované kameniny DN150 v délce 40,70m ( vpusti se napojí do stávající stoky pomocí jádrového vývrtu s utěsněním nebo budou napojeny do místa stávajícího napojení na stoku, po vybourání staré přípojky)

- vpust UV7 bude napojena do stávající šachty

- otvory ve stoce po vybourání přípojek budou zaslepeny

Zemní práce

V rámci provádění hutněných zásypů pro přípojky je potřeba dodržet požadavky na dokonalé zhutnění zásypového materiálu a eliminovat možné poklesy a prosedání při nedostatečném hutnění těchto rýh. Pláň vozovky po zhutnění musí vykazovat modul deformace min.45 MPa. Při provádění zemních prací je nutno zamezit zvodnění zeminy v podloží a zabránit zbytečnému pojíždění mechanizmů po budoucí pláni. Zemní práce poblíž stávajících sítí provádět ručně.

Pro zásyp rýhy přípojek bude použit takový materiál, který bude splňovat požadavky správce komunikace. Zásypový materiál bude ukládán a hutněn po vrstvách 0,20-0,30m. Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní požadavky v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ vydaných MDS ČR.

Pro zeminy v aktivní zóně platí dále následující požadavky:

- ověřená míra zhutnění 102% PS

- modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 (dle platné ČSN  73 6133 - Zemní těleso) a TP 170 – Navrhování  vozovek tab.1 a tab.4 pro předpokládanou a  uvažovanou tř. zatížení je min.45 MPa.

Pro rozpočet a výkaz zemních prací je uvažováno s těmito hodnotami :

Zemina z odkopávek je uvažována v zatřídění těžitelnosti jako pro rekonstrukci vodovodu dle ČSN 73 3050:

| třída | objem % | charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 3. | 35 |  |
| 3. | 65 | + lepivost |

Bourání staré vozovky bude zahrnuto ve výkaze výměr SO 110.

Bezpečnostní zařízení

V rámci SO 120 není nové navrhováno.

Doprava v klidu

Je řešena v rámci souvisejícího SO 130.

Zabezpečení inženýrských sítí

Inženýrské sítě byly ověřeny u jednotlivých správců z jejich technické dokumentace. Poloha sítí byla do účelové mapy zakreslena pro potřebu rekonstrukce vodovodu a pro projekt komunikací byla převzata. Sítě jsou popsány v legendě koordinační situace. Stavbou budou dotčena ochranná pásma uvedených sítí. Při provádění prací v ochranném pásmu je třeba dodržet požadavky správců sítí, uvedené v dokladové části projektu této stavby. Bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí. V případě, že stávající sítě zasahující pod vozovku a nejsou chráněny, budou uloženy do chrániček dle požadavků příslušných správců těchto sítí. Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně. Před zahájením stavebních prací je nutno jejich průběh vytyčit, viditelně označit a dbát všech odpovídajících předpisů. Vytyčení všech sítí zajistí zhotovitel.  Práce poblíž sítí provádět se zvýšenou opatrností ručně.

Vytyčení

Směrové vytyčení všech navržených úprav bude provedeno dle souřadnic JTSK.  Body v charakteristických místech jsou vyznačeny ve vytyčovací situaci.  Při vytyčení je nutno vycházet z bodů PBPP, stabilizovaných při účelovém mapování. Výškopis je uveden v absolutních výškách Bpv. Při realizaci všech souvisejících staveb je třeba vycházet z jednoho bodového pole, stabilizovaného pro všechny související stavby. V příčných řezech uvedené kóty je nutno brát pouze informativně, nutno vycházet ze souřadnic JTSK.

Požárně bezpečnostní řešení

Stavba je bez požárního rizika. Během celé doby výstavby bude zajištěn přístup k požárním hydrantům. Rovněž nesmí být v místě hydrantů po dobu výstavby umístěna dočasná skládka materiálu. Nástupní plochy budou zachovány stávající. Šířka komunikace a její únosnost odpovídá požadavkům pro přístupové komunikace vozidel HZS. Při kolaudaci stavby bude ověřena provozuschopnost požárních hydrantů.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Obecně platí :

- při pracích v blízkosti vedení inž. sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma

- před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti vedení VN a VVN musí ten kdo práci organizuje seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout

- zemní práce poblíž sítí provádět ručně

- úpravy souvisejících SO 110, SO 130 a SO 140 jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o bezbarierovém užívání staveb

F/ Odvodnění komunikace

Je řešeno vyspádováním komunikací do nově navržených uličních vpustí s přípojkami z obetonované kameniny DN150. Pláň vozovky bude odvodněna drenážemi z PVC DN110, napojených do odboček, vysazených na přípojkách uličních vpustí, za zápachovou uzávěrou. Trativody budou vyplněny štěrkem fr.8/16 a jsou zahrnuty do výkazu výměr SO 110.

G/ Dopravní značení

V rámci SO 120 není řešeno.

H/ Zvláštní podmínky a požadavky na výstavbu a údržbu

Kromě platných zákonných předpisů jsou realizační podmínky správce komunikací a požadavky dotčených orgánů  uvedeny v dokladové části dokumentace. Při realizaci musí být v plném rozsahu dodržovány příslušné TKP staveb pozemních komunikací. Zásady zkoušení jsou podrobně v těchto TKP specifikovány. Kvalitativní požadavky na používané materiály a podmínky pro provádění se řídí příslušnými aktuálně platnými TP. V souladu s požadavkem investora je dokumentace pro stavební povolení (DSP) zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PS).

I/ Vazby na technologické vybavení

Neřeší se.

J/ Přehled provedených výpočtů

Výpočty nebyly prováděny. Konstrukce navržených ploch vychází z platných norem a souvisejících předpisů.

K/ Užívání komunikace osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jsou popsány v rámci souvisejících SO 110, SO130, SO140.

V Brně , květen 2020                                                                                           Vypracoval:  Ing. Leo Vychodil