A/ Identifikační údaje

Název stavby :

„Brno, Kosmákova – rekonstrukce vodovodu“

(Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby DSP+PS)

Místo stavby :

Město Brno

Kraj Jihomoravský

Katastrální území Židenice

Předmět projektové dokumentace:   D.3 – Stavební část – objekty pozemních komunikací

D.3.3 – SO 130  Parkoviště

Investor

Název:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Hlavní projektant

Název:                                    JV PROJEKT VH s.r.o.

Adresa:			 Kosmákova 1050/49,  615 00 Brno

Vedoucí projektant:		 Ing. Tomáš Frajt

Údaje o zpracovateli dokumentace :

ARGEMA, spol. s r.o., Lužná 49, 617 00 Brno

Projektant: Ing. Leo Vychodil

Technická kontrola: Ing. Rostislav Vik, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru dopravních staveb č.1001936

IČ: 44961049

DIČ: CZ44961049

Argema.sro@seznam.cz

B/ Stručný technický popis a zdůvodnění navrženého řešení

Stavební část D.3 zahrnuje dílčí stavební objekty číselné řady 100 :

| SO 100 | Objekty pozemních komunikací |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO 110 | Vozovky |  |
|  | SO 120 | Odvodnění komunikací |  |
|  | SO 130 | Parkoviště |  |
|  | SO 140 | Chodníky |  |

Základní charakteristika  :

- Navržené komunikační úpravy v řešeném území jsou navrženy tak, aby odpovídaly svými parametry požadavkům pro Zónu 30 (včetně souvisejících chodníků, vjezdů, parkovacích ploch)

- Navržené řešení nesníží parkovací kapacitu v ulici

- Respektuje stávající stromořadí lip

Zájmové území se nachází v intravilánu. Komunikace slouží převážně pro dopravní obsluhu. V rámci rekonstrukce jsou navrženy úpravy, které odpovídají požadavkům TP218 při zachování stávajícího systému dopravy.

Pro navržené řešení platí :

- Rozsah komunikačních úprav je předurčen předpokládaným rozsahem rekonstrukce vodovodu.  V rámci akce je komplexně řešen uliční prostor ulice, tedy vozovky s odvodněním, chodníky, chodníkové přejezdy před stávajícími sjezdy, parkovací plochy a uliční zeleň, včetně zásahu v křižovatkách bočních ulic.

- Návrh splňuje základní platné normy pro dopravní projektování a vychází z TP 218 „Navrhování zón 30“.

- Parkování je navrženo pro osobní vozidla v rozměrech, které jsou v souladu s ČSN 73 6056.

- V rámci „zóny 30“ nejsou navrhovány přechody pro pěší (pouze bezbariérová místa pro přecházení).

- V celé zóně 30 platí přednost zprava, dopravní značení bude minimální, parkovací plochy budou v rámci řešení dopravního prostoru od vozovky materiálově odlišeny – dojde tak k optickému zúžení hlavního dopravního prostoru. Kombinací stavebních úprav a snížením rychlosti se zvýší bezpečnost chodců a cyklistů.

- Veškeré komunikace pro pěší budou bezbarierové s vyznačením linií pro nevidomé a slabozraké.

- V souladu s požadavky správce stromořadí VZMB p.o. a zástupců MČ Brno – Židenice bude v ulici zachováno stávající stromořadí lip. Vykáceny budou pouze tři stávající stromy. Z toho dva stromy na vodovodních přípojkách a jeden strom ve stávajícím vjezdu k č.p.45.

- V prostoru místní komunikace není navrhován samostatný cyklopruh, cyklisté jsou vedeni ve společném jízdním pruhu s automobily.

- Podélné sklony komunikací umožňují bezbariérový provoz osob s pohybovým postižením. Příčné sklony souvisejících chodníků nepřesáhnou hodnotu 2%.

Navržené stavební řešení SO 130 obsahuje :

- vybourání stávající vozovky v rámci objektu SO 130

- vybourání silničních obrub a přídlažeb v rámci SO 130

- zemní práce (odkopávky pro spodní stavbu silnic a výměnu podloží a zemní práce spojené s odvodnění pláně)

- výškovou úpravu stávajících armatur

- provedení nové dlážděné konstrukce vozovky, včetně výměny zeminy v podloží

- osazení betonových silničních obrub do lože z betonu C12/15 včetně dvouřádku mezi SO 130 a SO 110

Navržené stavební řešení SO130 neobsahuje :

- přeložky stávajících inženýrských sítí

- sadové úpravy ani kácení zeleně

- ochranu stávajících stromů děštěním (bude provedena již před realizací komunikací v rámci rekonstrukce vodovodu)

- dopravní značení objízdných tras (řeší samostatná část dokumentace)

C/ Podklady a průzkumy

- Geodetické zaměření zájmového území, doplněné o polohu stávajících inženýrských sítí (účelovou mapu vyhotovila f. AQUATIS a.s.)

- Inženýrsko-geologický průzkum (Ing. Jan Kříž)

- Digitální mapa katastru nemovitostí a aktuální informace o stavbou dotčených parcelách

- Průběžná jednání se zástupci investora a provozovatele

- Jednání se zástupci dotčených orgánů a organizací

- Posouzení stávající zeleně (Ing. Klára Dufková)

- Průzkum stávající kanalizace (BVK a.s., JV PROJEKT VH s.r.o.)

- Průzkum stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek (JV PROJEKT VH s.r.o.)

D/ Vztahy pozemní komunikace k ostatním plánovaným akcím

Dle nám dostupných informací:

- ze střednědobého koordinačního harmonogramu výkopových prací pro rok 2019 – 2022 se v současnosti připravují k realizaci akce:

| číslo akce | název akce | termín realizace |
| --- | --- | --- |
| 7984 | Oprava komunikace | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |
| 11864 | Rekonstrukce vodovodu | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |
| 35331 | Reko MS Brno - Kosmákova + 3 | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |
| 36006 | Reko MS Brno - Kosmákova + 1 | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |
| 35620 | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |

E/ Technický popis

Směrové řešení

Veškerá parkovací stání jsou navržena jako podélná stání, která vyjma vyhrazených stání nebudou značena, pouze materiálově odlišena.

Výškové řešení

Výškové řešení je předurčeno vazbou na přilehlé upravené terény a podélným profilem řídící komunikace. Niveleta vozovky stoupá směrem od ul. Hradilova plynule po ulici Svatoplukovu.  Minimální podélný sklon je 0,5%, maximální podélný sklon (vyjma zpomalovacích prahů) má hodnotu 1,0%. Ve výškových lomech jsou navrženy parabolické zakružovací oblouky.

Šířkové uspořádání a příčné sklony

Živičná vozovka má šířku 5,50m, parkovací podélná stání jsou široká 2,00m. Základní příčný sklon vozovky na parkovacích stáních je 2,5% do vozovky.

Navržené konstrukce a materiály

Navržené konstrukce všech ploch jsou popsány ve vzorových řezech. Vozovka bude olemována jednovrstvými betonovými stojatými obrubníky ABO 2-15 (100/25/15cm), osazenými do betonového lože s boční betonovou opěrou. V místě vjezdů a místa pro přecházení se provede plynulé zapuštění obruby pomocí přechodových a nájezdových typových obrub. Náběh obruby bude proveden na délku 1m, osazení snížených obrub je popsáno ve výkresech. Základní výška osazení stojaté obruby nad přilehlou vozovku, mimo vjezdy a místa pro přecházení, je 0,12m. Ve vjezdech bude obruba nadvýšena o min.3cm a max.+5 cm.

Lože pod dlažbou bude odvodněno pomocí odvodňovacího žebra, provedeného přes vrstvu SC C8/10 v nejnižším místě – v úžlabí u přídlažby dvouřádku dl. 20/10/8. Žebro bude vyplněno drceným kamenivem fr. 8-16mm.

Živičná vozovka bude od parkovacích ploch oddělena dvouřádkem dl.20/10/8, který je součástí parkoviště.

Konstrukce 2 – dlážděná vozovka  parkoviště mimo vjezdy

| - Betonová dlažba „Íčko“ DL. I Šedá přírodní barva 1.jakost | TL. 80 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL.180 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL. 150 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.450mm |  |

Konstrukce 2a – dlážděná vozovka  parkoviště před vjezdy

| - Betonová dlažba „Íčko“ DL. I červená barva 1.jakost | TL. 80 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL.180 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL. 150 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.450mm |  |

Konstrukce 2b – zesílená dlážděná vozovka  parkoviště před vjezdem do hasičské zbrojnice

| - Betonová dlažba „Íčko“ DL. I červená barva 1.jakost | TL. 80 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL.180 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL. 200 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.500mm |  |

Kladení dlažby je popsáno ve vzorových řezech. Ve vrstvě SC C8/10 budou provedeny dilatační spáry.

Zemní práce

Převážnou část zemních prací představuje bourání stávajících vozovek a odkopávky. V rámci provádění hutněných zásypů pro přípojky je potřeba dodržet požadavky na dokonalé zhutnění zásypového materiálu a eliminovat možné poklesy a prosedání při nedostatečném hutnění těchto rýh. Pláň vozovky po zhutnění musí vykazovat modul deformace min.45 MPa. Při provádění zemních prací je nutno zamezit zvodnění zeminy v podloží a zabránit zbytečnému pojíždění mechanizmů po budoucí pláni. Je uvažováno s výměnou zeminy v podloží vozovky v tl.40cm (náhrada se provede ze stěrkodrti v tl.400 mm, ve dvou samostatně hutněných vrstvách tl.200mmm).  Zemní práce poblíž stávajících sítí provádět ručně.

Pro zásyp rýhy přípojek bude použit takový materiál, který bude splňovat požadavky správce komunikace. Zásypový materiál bude ukládán a hutněn po vrstvách 0,20-0,30m. Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní požadavky v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ vydaných MDS ČR.

Pro zeminy v aktivní zóně platí dále následující požadavky:

- ověřená míra zhutnění 102% PS

- modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 (dle platné ČSN  73 6133 - Zemní těleso) a TP 170 – Navrhování  vozovek tab.1 a tab.4 pro předpokládanou a  uvažovanou tř. zatížení je min.45 MPa.

Pro rozpočet a výkaz zemních prací je uvažováno s těmito hodnotami :

Zemina z odkopávek je uvažována v zatřídění těžitelnosti jako pro rekonstrukci vodovodu dle ČSN 73 3050:

| třída | objem % | charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 3. | 35 |  |
| 3. | 65 | + lepivost |

Bourání staré vozovky (dle doporučení IG průzkumu):

| Ze sond O6 a S4 |  |
| --- | --- |
| asfalt | 5 cm |
| makadam | 25 cm |
| Celkem: | 30 cm |
| Ze sondy O5 (křižovatka Kosmákova x Skopalíkova) |  |
| asfalt | 60 cm |
| těžené kamenivo | 5 cm |
| Celkem: | 65 cm |
| Ze sond O4, S2, O3 |  |
| asfalt | 20 cm |
| makadam | 25 cm |
| kamenná kostka | 11 cm |
| těžené kamenivo | 4 cm |
| Celkem: | 60 cm |

Bezpečnostní zařízení

V rámci SO 130 není nové navrhováno.

Zabezpečení inženýrských sítí

Inženýrské sítě byly ověřeny u jednotlivých správců z jejich technické dokumentace. Poloha sítí byla do účelové mapy zakreslena pro potřebu rekonstrukce vodovodu a pro projekt komunikací byla převzata. Sítě jsou popsány v legendě koordinační situace. Stavbou budou dotčena ochranná pásma uvedených sítí. Při provádění prací v ochranném pásmu je třeba dodržet požadavky správců sítí, uvedené v dokladové části projektu této stavby. Bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí. V případě, že stávající sítě zasahující pod vozovku a nejsou chráněny, budou uloženy do chrániček dle požadavků příslušných správců těchto sítí. Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně. Před zahájením stavebních prací je nutno jejich průběh vytyčit, viditelně označit a dbát všech odpovídajících předpisů. Vytyčení všech sítí zajistí zhotovitel.  Práce poblíž sítí provádět se zvýšenou opatrností ručně.

Vytyčení

Směrové vytyčení všech navržených úprav bude provedeno dle souřadnic JTSK.  Body v charakteristických místech jsou vyznačeny ve vytyčovací situaci.  Při vytyčení je nutno vycházet z bodů PBPP, stabilizovaných při účelovém mapování. Výškopis je uveden v absolutních výškách Bpv. Při realizaci všech souvisejících staveb je třeba vycházet z jednoho bodového pole, stabilizovaného pro všechny související stavby. V příčných řezech uvedené kóty je nutno brát pouze informativně, nutno vycházet ze souřadnic JTSK, uvedených v příloze technické zprávy SO 110.

Požárně bezpečnostní řešení

Stavba je bez požárního rizika. Během celé doby výstavby bude zajištěn přístup k požárním hydrantům. Rovněž nesmí být v místě hydrantů po dobu výstavby umístěna dočasná skládka materiálu. Nástupní plochy budou zachovány stávající. Šířka komunikace a její únosnost odpovídá požadavkům pro přístupové komunikace vozidel HZS. Při kolaudaci stavby bude ověřena provozuschopnost požárních hydrantů.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Obecně platí :

- při pracích v blízkosti vedení inž. sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma

- před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti vedení VN a VVN musí ten kdo práci organizuje seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout

- zemní práce poblíž sítí provádět ručně

- úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o bezbarierovém užívání staveb

F/ Odvodnění komunikace

Je řešeno vyspádováním komunikací do uličních vpustí (podrobně viz SO 120). Pláň vozovky bude odvodněna drenážemi z PVC DN110, napojených do odboček, vysazených na přípojkách uličních vpustí, za zápachovou uzávěrou. Trativody budou vyplněny štěrkem fr.8/16 a jsou součástí výkazu výměr SO 110.

G/ Dopravní značení

V rámci SO 130 bude provedeno vodorovné dopravní značení na vozovce, nejprve barvou, následně retroreflexním strukturovaným plastem. Svislé DZ, situované v chodnících, bude provedeno v rámci souvisejícího SO 140. Kolmá stání pro vozíčkáře se nenavrhují.

H/ Zvláštní podmínky a požadavky na výstavbu a údržbu

Kromě platných zákonných předpisů jsou realizační podmínky správce komunikací a požadavky dotčených orgánů  uvedeny v dokladové části dokumentace. Při realizaci musí být v plném rozsahu dodržovány příslušné TKP staveb pozemních komunikací. Zásady zkoušení jsou podrobně v těchto TKP specifikovány. Kvalitativní požadavky na používané materiály a podmínky pro provádění se řídí příslušnými aktuálně platnými TP. V souladu s požadavkem investora je dokumentace pro stavební povolení (DSP) zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PS).

I/ Vazby na technologické vybavení

Neřeší se.

J/ Přehled provedených výpočtů

Výpočty nebyly prováděny. Konstrukce navržených ploch vychází z platných norem a souvisejících předpisů.

K/ Užívání komunikace osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jsou navrženy a popsány v rámci souvisejících SO 110 a SO 140.

V Brně , květen 2020                                                                                           Vypracoval:  Ing. Leo Vychodil