A/ Identifikační údaje

Název stavby :

„Brno, Kosmákova – rekonstrukce vodovodu“

(Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby DSP+PS)

Místo stavby :

Město Brno

Kraj Jihomoravský

Katastrální území Židenice

Předmět projektové dokumentace:   D.3 – Stavební část – objekty pozemních komunikací

D.3.4 – SO 140  Chodníky

Investor

Název:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Hlavní projektant

Název:                                    JV PROJEKT VH s.r.o.

Adresa:			 Kosmákova 1050/49,  615 00 Brno

Vedoucí projektant:		 Ing. Tomáš Frajt

Údaje o zpracovateli dokumentace :

ARGEMA, spol. s r.o., Lužná 49, 617 00 Brno

Projektant: Ing. Leo Vychodil

Technická kontrola: Ing. Rostislav Vik, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru dopravních staveb č.1001936

IČ: 44961049

DIČ: CZ44961049

Argema.sro@seznam.cz

B/ Stručný technický popis a zdůvodnění navrženého řešení

Stavební část D.3 zahrnuje dílčí stavební objekty číselné řady 100 :

| SO 100 | Objekty pozemních komunikací |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO 110 | Vozovky |  |
|  | SO 120 | Odvodnění komunikací |  |
|  | SO 130 | Parkoviště |  |
|  | SO 140 | Chodníky |  |

Základní charakteristika  :

Zájmové území se nachází v intravilánu. SO 140 řeší rekonstrukci chodníků a chodníkových přejezdů před stávajícími sjezdy v ulici.

Navržené stavební řešení SO 140 obsahuje :

- celoplošnou rekonstrukci chodníků a vjezdů po vybourání chodníků a vjezdů stávajících

- úpravy dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb, linie pro nevidomé z reliefní červené dlažby a umělou vodící linii

- osazení chodníkových obrub 100/25/10cm do betonu

- nutné terénní úpravy přilehlých nezpevněných ploch včetně ohumusování v tl. 10cm a zatravnění

- zapravení spáry podél zástavby, soklů a podezdívek oplocení

- osazení bezpečnostního zařízení – zahrazovacích plastových sloupků v prostoru zvýšených křižovatek

- demontáž a zpětné osazení svislých dopravních značek

Navržené stavební řešení SO140 neobsahuje :

- přeložky stávajících inženýrských sítí

- sadové úpravy ani kácení zeleně

- ochranu stávajících stromů děštěním (bude provedena již před realizací komunikací v rámci rekonstrukce vodovodu)

- dopravní značení objízdných tras (řeší samostatná část dokumentace)

- plochy pro kontejnery na tříděný odpad nebudou ve správě BKOMU a.s., budou odděleny od chodníku betonovou obrubou a provedou se v konstrukci č.4  (jako chodníky)

C/ Podklady a průzkumy

- Geodetické zaměření zájmového území, doplněné o polohu stávajících inženýrských sítí (účelovou mapu vyhotovila f. AQUATIS a.s.)

- Inženýrsko-geologický průzkum (Ing. Jan Kříž)

- Digitální mapa katastru nemovitostí a aktuální informace o stavbou dotčených parcelách

- Průběžná jednání se zástupci investora a provozovatele

- Jednání se zástupci dotčených orgánů a organizací

- Posouzení stávající zeleně (Ing. Klára Dufková)

- Průzkum stávající kanalizace (BVK a.s., JV PROJEKT VH s.r.o.)

- Průzkum stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek (JV PROJEKT VH s.r.o.)

D/ Vztahy pozemní komunikace k ostatním plánovaným akcím

Dle nám dostupných informací:

- ze střednědobého koordinačního harmonogramu výkopových prací pro rok 2019 – 2022 se v současnosti připravují k realizaci akce:

| číslo akce | název akce | termín realizace |
| --- | --- | --- |
| 7984 | Oprava komunikace | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |
| 11864 | Rekonstrukce vodovodu | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |
| 35331 | Reko MS Brno - Kosmákova + 3 | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |
| 36006 | Reko MS Brno - Kosmákova + 1 | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |
| 35620 | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021 |

E/ Technický popis

Směrové řešení

Je patrné z výkresové dokumentace. Oproti stávajícímu stavu jsou navrženy úpravy chodníkových ploch v nárožích křižovatek, plochy ve stávajících vjezdech a zřízena místa pro přecházení.  Chodníky jsou řešeny bezbarierově.

Výškové řešení

Výškové řešení je předurčeno vazbou na přilehlé upravené terény a podélným profilem řídící komunikace. Niveleta vozovky stoupá směrem od ul. Hradilova plynule po ulici Svatoplukovu.  Minimální podélný sklon je 0,5%, maximální podélný sklon (vyjma zpomalovacích prahů) má hodnotu 1,0%. Ve výškových lomech jsou navrženy parabolické zakružovací oblouky.

Šířkové uspořádání a příčné sklony

Příčný sklon chodníků je navržen v intervalu 1% až 2% ve směru od zástavby do vozovky. Podélný sklon je předurčen podélným sklonem přilehlé vozovky a upravenými terény u zástavby.

Navržené konstrukce a materiály

Od nezpevněných ploch budou chodníky odděleny záhonovou betonovou stojatou obrubou 100/10/25cm, osazenou do betonového lože s boční betonovou opěrou . V rámci rozsahu objektu budou provedeny drobné terénní úpravy, ohumusování v tl.10cm a zatravnění. Údržba zelených ploch bude provedena v souladu s požadavky správce komunikace.

Konstrukce č.4 – dlážděné chodníky

| - Betonová dlažba 20/20/6cm DL. I Šedá přírodní 1.jakost | TL. 60 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDA | TL.100 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.150 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.350mm |  |

Výška osazení obrub je popsána ve výkresech. Od samostatných vjezdů budou chodníky odděleny proužkem červené dlažby 20/20/6 ob jeden prvek. Schéma kladení dlažby je vyznačeno ve vzorových řezech. Úpravy pro nevidomé a slabozraké se provedou z červené reliefní dlažby 20/10/6 v chodnících, 20/10/8 ve vjezdech.

Konstrukce č.3 - vjezdů do nemovitostí

| - Betonová dlažba 20/10/8cm DL. I Šedá přírodní, 1.jakost | TL. 80 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL.150 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.150 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.420mm |  |

Odvodnění lože pod dlažbou ploch vjezdů zajistí odvodňovací žebro, vyplněné drceným kamenivem fr.8-16 mm.

Konstrukce č.3a – zesílený vjezd do hasičské zbrojnice

| - Betonová dlažba 20/10/8cm DL. I Šedá přírodní, 1.jakost | TL. 80 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL.180 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.200 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.500 mm |  |

Kladení dlažby je popsáno ve vzorových řezech. Ve vrstvě SC C8/10 budou provedeny dilatační spáry.

Zemní práce

Převážnou část zemních prací představuje bourání stávajících ploch chodníků a vjezdů. V rámci provádění hutněných zásypů pro přípojky je potřeba dodržet požadavky na dokonalé zhutnění zásypového materiálu a eliminovat možné poklesy a prosedání při nedostatečném hutnění těchto rýh. Pláň vozovky vjezdů a chodníků po zhutnění musí vykazovat modul deformace min.30 MPa. U vjezdu do hasičské zbrojnice 45 MPa. Při provádění zemních prací je nutno zamezit zvodnění zeminy v podloží a zabránit zbytečnému pojíždění mechanizmů po budoucí pláni. U vjezdu do hasičské zbrojnice je uvažováno s výměnou zeminy v podloží vozovky v tl.40cm (náhrada se provede ze stěrkodrti v tl.400 mm, ve dvou samostatně hutněných vrstvách tl.200mmm).  Zemní práce poblíž stávajících sítí provádět ručně.

Pro zásyp rýhy přípojek bude použit takový materiál, který bude splňovat požadavky správce komunikace. Zásypový materiál bude ukládán a hutněn po vrstvách 0,20-0,30m. Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní požadavky v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ vydaných MDS ČR.

Pro rozpočet a výkaz zemních prací je uvažováno s těmito hodnotami :

Zemina z odkopávek je uvažována v zatřídění těžitelnosti jako pro rekonstrukci vodovodu dle ČSN 73 3050:

| třída | objem % | charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 3. | 35 |  |
| 3. | 65 | + lepivost |

Bourané konstrukce :

| Litý asfalt na chodnících a ve vjezdech |  |
| --- | --- |
| litý asfalt | 5 cm |
| beton | 15 cm |
| drcené kamenivo (ŠD) | 15 cm |
| Celkem: | 35 cm |
| Chodníky – velkoplošná dlažba betonová dlažba 30/30 (40/40)cm nebo kamenná velkoplošná dlažba |  |
| betonová dlažba 30/30 (40/40)cm nebo kamenná velkoplošná dlažba | 4 cm |
| lože z kameniva | 4 cm |
| drcené kamenivo (ŠD) | 15 cm |
| Celkem: | 23 cm |

| Chodníky ze zámkové dlažby |  |
| --- | --- |
| dlažba betonová zámková | 6 cm |
| lože z kameniva těženého | 4 cm |
| drcené kamenivo (ŠD) | 15 cm |
| celkem | 25 cm |

| Dlažba z kamenných kostek ve vjezdech |  |
| --- | --- |
| dlažba ze žulových kostek malých (velkých) | 11 cm (15 cm) |
| lože z kameniva těženého | 4 cm |
| beton | 15 cm |
| drcené kamenivo (ŠD) | 15 cm |
| Celkem: | 45 cm (49 cm) |

Bezpečnostní zařízení

V rámci SO 140 jsou navrženy v prostoru křižovatek plastové zahrazovací sloupky (dle požadavku správce komunikace – např. sloupky DK-7BS-M80W).

Zabezpečení inženýrských sítí

Inženýrské sítě byly ověřeny u jednotlivých správců z jejich technické dokumentace. Poloha sítí byla do účelové mapy zakreslena pro potřebu rekonstrukce vodovodu a pro projekt komunikací byla převzata. Sítě jsou popsány v legendě koordinační situace. Stavbou budou dotčena ochranná pásma uvedených sítí. Při provádění prací v ochranném pásmu je třeba dodržet požadavky správců sítí, uvedené v dokladové části projektu této stavby. Bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí. V případě, že stávající sítě zasahující pod vozovku a nejsou chráněny, budou uloženy do chrániček dle požadavků příslušných správců těchto sítí. Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze informativně. Před zahájením stavebních prací je nutno jejich průběh vytyčit, viditelně označit a dbát všech odpovídajících předpisů. Vytyčení všech sítí zajistí zhotovitel.  Práce poblíž sítí provádět se zvýšenou opatrností ručně.

Vytyčení

Směrové vytyčení všech navržených úprav bude provedeno dle souřadnic JTSK.  Body v charakteristických místech jsou vyznačeny ve vytyčovací situaci.  Při vytyčení je nutno vycházet z bodů PBPP, stabilizovaných při účelovém mapování. Výškopis je uveden v absolutních výškách Bpv. Při realizaci všech souvisejících staveb je třeba vycházet z jednoho bodového pole, stabilizovaného pro všechny související stavby. V příčných řezech uvedené kóty je nutno brát pouze informativně, nutno vycházet ze souřadnic JTSK, uvedených v příloze technické zprávy SO 110.

Požárně bezpečnostní řešení

Stavba je bez požárního rizika. Během celé doby výstavby bude zajištěn přístup k požárním hydrantům. Rovněž nesmí být v místě hydrantů po dobu výstavby umístěna dočasná skládka materiálu. Nástupní plochy budou zachovány stávající. Šířka komunikace a její únosnost odpovídá požadavkům pro přístupové komunikace vozidel HZS. Při kolaudaci stavby bude ověřena provozuschopnost požárních hydrantů.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Obecně platí :

- při pracích v blízkosti vedení inž. sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma

- před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti vedení VN a VVN musí ten kdo práci organizuje seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout

- zemní práce poblíž sítí provádět ručně

- úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o bezbarierovém užívání staveb

F/ Odvodnění komunikace

Je řešeno vyspádováním chodníků a vjezdů do vozovky.

G/ Dopravní značení

V rámci SO 140 budou demontovány a zpětně osazeny stávající dopravní značky. Dle požadavku ÚMČ Brno-Židenice jsou navržena dvě vyhrazená stání ( IP12 + E13) u hasičské zbrojnice. Na základě požadavku SPDI BM a BO KŘP JmK jsou před stávajícími sjezdy (naproti č.p.28) navržena 2 x dopravní zrcadla, z důvodů zachování kvalitních lip, nacházejících se v rozhledových polích vjezdu u č.p.28. Finální dopravní značení bude provedeno dle samostatné dokumentace pro stanovení DZ, které před kolaudací stavby včas zajistí vybraný zhotovitel stavby.

H/ Zvláštní podmínky a požadavky na výstavbu a údržbu

Kromě platných zákonných předpisů jsou realizační podmínky správce komunikací a požadavky dotčených orgánů  uvedeny v dokladové části dokumentace. Při realizaci musí být v plném rozsahu dodržovány příslušné TKP staveb pozemních komunikací. Zásady zkoušení jsou podrobně v těchto TKP specifikovány. Kvalitativní požadavky na používané materiály a podmínky pro provádění se řídí příslušnými aktuálně platnými TP. V souladu s požadavkem investora je dokumentace pro stavební povolení (DSP) zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PS).

I/ Vazby na technologické vybavení

Neřeší se.

J/ Přehled provedených výpočtů

Výpočty nebyly prováděny. Konstrukce navržených ploch vychází z platných norem a souvisejících předpisů.

K/ Užívání komunikace osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jsou navrženy úpravy, vycházející ze zásad vyhlášky č.398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb“. Dle §2, bodu1 uvedené vyhlášky je stavba posuzována jako „pozemní komunikace a veřejné prostranství“ :

- v místech pro přecházení jsou sníženy obrubníky na výšku max. 20mm

- podélné sklony chodníků v ulici nepřekročí hodnotu 8,33%

- příčné sklony chodníků nepřekračují hodnotu 2%

- navazující podélný sklon ramp u přechodů nepřekračuje hodnotu 12,5%

- hmatná dlažba (signální a varovné pásy) je navržena z materiálů s nezaměnitelnou strukturou, materiály musí splňovat požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

- šířka varovného pásu z reliefní červené dlažby je navržena 0,40m, šířka signálního pásu je navržena 0,80m

- je zachován volný průchozí prostor š.min.1,5m od vodící linie, 0,80m od hrany signálního pásu a 0,80m od osy umělé vodící linie

- šířky chodníků a sklony vyhovují vyhlášce č.398/2009 Sb.

- podél obrub mezi vozovkou a chodníkem, jejichž výška je menší než 8cm, je navržen varovný pás z reliefní červené dlažby

- jsou doplněny umělé vodící linie z podélně drážkované dlažby š.0,40m, které navazují na stávající umělé a přirozené vodící linie a doplňují je tam, kde je vzdálenost navazujících linií větší než 800 mm, v místě ukončení signálního pásu nahrazují přirozenou vodící linii

- olemování hmatné dlažby musí být provedeno dlažbou min. 20x20 cm bez fazet nebo s fazetami, olemování hmatné dlažby bude realizováno v šířce min. 40 cm, optimálně 50-60 cm, dlažba bude kladena na střih, spáry lemování budou kolmé na hranu hmatné dlažby, změna směru kladení dlažby by měla proběhnout mimo lemování hmatné dlažby.

V Brně , květen 2020                                                                                           Vypracoval:  Ing. Leo Vychodil