|  | Zemní práce (doplňující výpočty viz soubor .xls, který je doložen na CD) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odstranění NZM (náhr. zásypového materiálu) zásypy rýh vodovodu a přípojek vodovodu Horní vrstva drceného kameniva tl.20cm…..(excel ř.126 až 129) Vodovod….383,37m2 (76,674m3) Vodovod přípojky….109,32m2 (21,864m3) Odveze se na skládku s poplatkem | 492,690 98,538 | M2 M3 |
| 2 | Odstranění NZM (náhr. zásypového materiálu) zásypy rýh vodovodu a přípojek vodovodu po úroveň parapláně při výměně podložní zeminy NZM v rýhách pod 20cm tl. vrstvou drceného kameniva…..(excel ř.126 až 129) Vodovod….268,359m3 Vodovod přípojky….76,524m3 Odveze se na skládku s poplatkem | 344,883 | M3 |
| 3 | Odkopávky pro silnice nad rámec bourání vozovek (excel ř.102 až 124) Pod živičnou vozovkou….508,9850m3 (excel ř.118) Pod dlážděnými prahy….208,2643m3 (excel ř.118) Pod rampami prahů…….. 41,9415m3 (excel ř.118) Celkem mezisoučet………759,1908m3 (excel ř.120) Odkopávky navíc (snížení nivelety) …119,9191m3 (excel ř.121) Celkem z odkopávek……………………….879,1099m3 (excel ř.122) Odpočet NZM viz pol.1 a pol.2…….. -443,4210m3 (excel ř.123) CELKEM Z ODKOPÁVEK: …………………435,6889m3 (excel ř.124) Odveze se na skládku s poplatkem | 435,6889 | M3 |
| 4 | Hloubení rýh pro trativody (excel ř.131,132) odvoz naskládku s poplatkem | 122,150 | M3 |
| 5 | Bilance zeminy z odkopávek a rýh nad rámec bourání….(excel ř.134 až 139) Odvoz zeminy na skládku s poplatkem (z pol.1,2,3,4) | 1001,2599 | M3 |
| 6 | Úprava pláně se zhutněním v rovině (excel ř.120-127) | 4796,7626 | M2 |
|  | Bourání a frézování |  |  |
| 7 | Frézování živičné vozovky v tl.50mm pro obrusnou vrstvu (excel ř.13) Odvoz na skládku s poplatkem. | 29,85 | M2 |
| 8 | Frézování živičné vozovky v tl.70mm pro ložní vrstvu (excel ř.14) Odvoz na skládku s poplatkem. | 14,925 | M2 |
| 9 | Bourání živičné vozovky dle sondy O6,S4 po odpočtu bourání z vodovodu a vodovodních přípojek (excel ř.63 až 66) Konstrukce bourané vozovky: asfalt tl.50mm makadam (drcené kamenivo) tl.250mm Celkem tl.300mm Odvoz na skládku s poplatkem. | 219,276 | M2 |
| 10 | Bourání živičné vozovky dle sondy O5 po odpočtu bourání z vodovodu a vodovodních přípojek (excel ř.68 až 71) Konstrukce bourané vozovky: asfalt tl.600mm těžené kamenivo tl.50mm Celkem tl.650mm Odvoz na skládku s poplatkem. | 354,960 | M2 |
| 11 | Bourání živičné vozovky dle sondy O4,S2,O3 po odpočtu bourání z vodovodu a vodovodních přípojek (excel ř.73 až 78) Konstrukce bourané vozovky: asfalt tl.200mm makadam (drcené kamenivo) tl.250mm kostka kamenná tl.110mm těžené kamenivo tl.40mm (lože pod kostkou) Celkem tl.600mm Odvoz suti na skládku s poplatkem. Kostky se očistí a odvezou do skladu BKOMU a.s. bez poplatku. | 1272,624 | M2 |
| 12 | Vytrhání obrub silničních betonových stojatých (excel.ř.85) …. Odvoz na skládku a uložení s poplatkem jako suť z kusových materiálů | 94,86 | M |
| 13 | Vytrhání obrub silničních betonových ležatých (excel.ř.81) …. Odvoz na skládku a uložení s poplatkem jako suť z kusových materiálů | 133,70 | M |
| 14 | Vytrhání obrub z kamenných kostek do betonu (excel.ř.93 až 97 ) - KK ve dvou řadách (excel ř.93)….84,81m (169,62m jednořádku) - KK čtyřřádek (excel ř.97)….4,73m (18,92m jednořádku) Celkem : 188,54m jednořádku Kostky se očistí, pro zpětné použití se ponechá 143,20m, zbytek 45,34 odvoz na skládku BKOMU a.s. bez poplatku | 188,54 | M |
| 15 | Vytrhání obrub z dlažby 20/10/8 do betonu (excel.ř.89 ) - dl.20/10/8 ve dvou řadách….14,21m (28,42m jednořádku) Odvoz na skládku a uložení s poplatkem | 28,42 | M |
| 16 | Zařezání styčné spáry v živičném krytu v napojení na starou vozovku v tl.5cm (excel ř.141 z ř.13) | 59,70 | M |
|  | Nové konstrukce |  |  |
| 17 | Osazení silniční obruby betonové stojaté s boční opěrou do lože z betonu C12/15 (excel ř.32 až 45) včetně dodání obrub ….ABO2/15 (100/25/15), excel ř.36…..484,39m …. přechodové levé, excel ř.40 …………. 3,00m …. přechodové pravé, excel ř.42………… 4,00m …. nájezdové (100/15/15), excel ř.38… 23,80m …. Bet.obruby 100/25/10, excel ř.45….93,90m | 609,09 | M |
| 18 | Zvětšení betonového lože u obrub …excel ř.146 | 12,18 | M3 |
| 19 | Osazení silniční obruby z kamenných kostek do betonu - v jedné řadě (excel ř.49 až 51) - provedení dvouřádku 62,60m (62,60x2=125,20m jednořádku) - provedení čtyřřádku 4,50m (4,50x4=18,00m jednořádku) Použijí se stávaj. kostky z bourání. | 143,20 | M |
| 20 | Osazení silniční obruby z bet. dlažby do betonu v jedné řadě (excel ř.54) včetně dodání dlažby 20/10/8 přírodní - provedení dvouřádku 11,50m (11,50x2=23,00m jednořádku) | 23,00 2,30 | M M2 |
| 21 | Zřízení trativodu z trubek DN 110 PE perforovaných včetně lože z hubeného betonu C12/15, zemních prací a vyplnění trativodu tříděným kamenivem KD fr.8-16 …..excel ř.56 | 349,00 | M |
|  | Živičná vozovka č.1 |  |  |
| 22 | Provedení obrusné vrstvy vozovky z asfaltobetonu….. ACO 11+ v pruhu do 3m v tl.50mm, (excel ř.5) | 1418,4458 | M2 |
| 23 | Provedení spojovacího postřiku z katioaktivní emulze pod vrstvou ACO11+ v množství min.0,2kg/m2 zbytkového asfaltu, (excel ř.6) | 1418,4458 |  |
| 24 | Provedení podkladní vrstvy asfaltobetonu ACP 16+ v tl.70mm v pruhu do 3m, (excel ř.7) | 1403,5210 | M2 |
| 25 | Provedení infiltračního postřiku z katioaktivní emulze v množství 0,5kg/m2 pod vrstvou ACP16+ , (excel ř.8) | 1403,5210 | M2 |
| 26 | Provedení vrstvy SC C8/10 směs stmelená cementem v tl.180mm, excel ř.9 | 1388,5958 | M2 |
| 27 | Provedení dilatačních spar řezáním ve vrstvě SC C8/10, excel ř.148 až 150 (včetně spar pod prahy a rampami prahů) | 846,00 | M |
| 28 | Provedení vrstvy ze ŠD 0-63mm v průměrné tl.200mm včetně rozšíření podkladů pod obrubou, excel ř.10 | 1517,3933 | M2 |
| 29 | Provedení vrstvy ze ŠD 0-63mm v tl.200mm (výměna zeminy v celkové tl.400mm se provede ve dvou hutněných vrstvách), excel ř.129,130 | 4796,7626 | M2 |
| 30 | Prořezání styčné spáry v napojení krytu na stávající vozovku, proříznutí v tl.50mm a zalití pružnou modifikovanou živičnou zálivkou – excel ř.141 | 59,70 | M |
|  | Vozovka č.2b na zpomalovacích prazích mimo rampy |  |  |
| 31 | Kladení betonové zámkové dlažby tl.80mm zpomalovacích prahů komunikací (na ploše velikosti jednotlivě dle excel ř.18 a 19) do lože z KD fr.4-8mm tl.40mm včetně dodání dlažby tvaru „I“ šedé barvy | 746,3580 | M2 |
| 32 | Provedení vrstvy SC C8/10 směs stmelená cementem v tl.180mm, excel ř.20 | 746,3580 | M2 |
| 33 | Provedení vrstvy ze ŠD 0-63mm v průměrné tl.200mm, excel ř.21 | 746,3580 | M2 |
|  | Vozovka č.2b – rampy zpomalovacích prahů |  |  |
| 34 | Kladení betonové zámkové dlažby tl.80mm zpomalovacích prahů komunikací (na ploše velikosti jednotlivě dle excel ř.26 a 27) do lože z KD fr.4-8mm tl.40mm včetně dodání dlažby tvaru „I“ červené barvy | 134,630 | M2 |
| 35 | Provedení vrstvy SC C8/10 směs stmelená cementem v tl.180mm, excel ř.28 | 134,630 | M2 |
| 36 | Provedení vrstvy ze ŠD 0-63mm v průměrné tl.200mm, excel ř.29 | 134,630 | M2 |
|  | Obnova vodorovného DZ |  |  |
| 37 | Předznačení pro liniové značení, excel ř.151 až 155 | 60,70 | M |
| 38 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva , excel ř.155 | 57,70 | M |
| 39 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva , excel ř.152 | 3,00 | M |
|  | Poznámka : Položky 38 až 39 se provedou barvou a následně se provedou i strukturovaným retroreflexním plastem stejné barvy jak je uvedeno u provedení barvou. |  |  |
| 40 | Výšková úprava šachet ve vozovce snížením, excel ř.143 | 5 | ks |
| 41 | Výšková úprava šachet ve vozovce nadvýšením, excel. Ř.143 | 7 | ks |
| 42 | Výšková úprava stávajících vpustí snížením, excel ř.145 | 2 | ks |
| 43 | Výšková úprava armatur, šoupat a hydrantů snížením, excel ř.144 | 26 | ks |
| 44 | Výšková úprava armatur, šoupat a hydrantů nadvýšením, excel ř.144 | 5 | ks |