|  | Zemní práce (výpočty jsou v přiloženém souboru .xls), zatřídení zeminy jako u vodovodu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hloubení jam pro vpusti (11ks nových , 12ks bouraných) Pro vpusti nové(11ks): - Vpusti nové v místě stávajících 3ks - Vpusti nové mimo vpusti stávající 8ks Odkopávky pro nové vpusti po odpočtu rušených vpustí……. 54,539m3 (Excel ř.32) Pro vpusti bourané (12ks) - Hloubení jam pro bourané v místě nových 3ks - Dtto mimo vpusti nově navržené 9ks Odkopávky pro rušené vpusti po odpočtu vlastních vpustí…35,4152m3 (Excel ř.38) Celkem z jam pro vpusti….89,9542m3 (odvoz, uložení na skládku s poplatkem) | 89,9542 | M3 |
| 2 | Pažení stěn výkopu pro nové vpusti – zřízení a odstranění (Excel ř.32)……150,48m2 | 150,480 | M2 |
| 3 | Rozepření stěn při pažení pro nové vpusti, zřízení a odstranění (Excel ř.32)….56,435 | 56,435 | M3 |
| 4 | Hloubení rýh pro přípojky vpustí (40,70m nových, 47,00m vybouraných) Přípojky nové …..(Excel ř.49 až 67)……………….………86,966m3(Excel ř.66) Přípojky bourané po odpočtu vlastích přípojek…...78,450m3(Excel ř.75) Hloubení rýh pro přípojky nové i bourané celkem ….165,416m3 | 165,416 | M3 |
| 5 | Pažení a rozepření stěn rýh nových přípojek ( zřízení a odstranění ) …(Excel ř.66) | 158,120 | M2 |
| 6 | Přebytek zeminy z jam pro vpusti a rýh pro přípojky nově navržené i bourané , odvoz, uložení na skládku s poplatkem (89,9542+165,416=255,3702m3) | 255,3702 | M3 |
| 7 | Nákup , naložení a dovoz materiálu (NZM)pro zásypy okolo vpustí a přípojek (po úroveň parapláně) Pro zásypy okolo nových vpustí (Excel ř.32)………..48,6410m3 Pro zásyp bouraných vpustí (Excel ř.40) ………..….41,1075m3 Pro přípojky nových vpustí (Excel ř.66) ……………..61,3250m3 Pro zásyp rýh bouraných přípojek (Excel ř.71)…..118,9100m3 Celkem : 269,9835m3 | 269,9835 | M3 |
| 8 | Zásyp jam, rýh šachet se zhutněním - přípojky ….(61,325+118,910)=180,2350m3 - vpusti …… (48,641+41,1075)=89,7485m3 | 269,9835 | M3 |
| 9 | Manipulace s NZM na stavbě (naložení, odvoz do 50m na místo zabudování) | 269,9835 | M3 |
| 10 | Připojení přípojky DN 150 do stávajícího otvoru po staré vybourané přípojce – zapravení napojení (Excel ř.85,86) | 3 | ks |
| 11 | Jádrový vývrt + těsnění pro napojení přípojky DN150 do staré stoky (Excel ř. | 8 | ks |
| 12 | Zaslepení stávajících otvorů ve stoce od napojení bouraných přípojek (Excel ř.90) …12ks-3ks | 9 | ks |
| 13 | Bourání vpustí a přípojek včetně obetonování vybourání přípojek včetně obetonování (Excel ř.78)……12,452m3 vybourání komplet vpustí včetně obetonování(Excel ř.46)….12,575m3 + odvoz suti , uložení na skládku s poplatky | 25,027 | M3 |
| 14 | Demontáž mříží litinových rušených vpustí | 12 | ks |
| 15 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě - viz výkres „Vpusti a přípojky“ 1,5x1,5x0,15x11+1,1x40,70x0,15 | 10,428 | M3 |
| 16 | Osazení betonových pražců a dodání | 21 | ks |
| 17 | Osazení betonových prstenců nebo rámů pro vpusti s dodáním vyrovnávacího prstence - viz výkres „Vpusti a přípojky“ | 11 | ks |
| 18 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop - viz výkres „Vpusti a přípojky“ Lože přípojky….1,1x40,7x 0,08 Lože UV …………1,5x1,5x0,08 x 11 | 5,5616 | M3 |
| 19 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním DN 150 s dodáním trub - viz výkres „Vpusti a přípojky“ trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | 40,70 | m |
| 20 | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 pro napojení trativodů s dodáním odboček - viz výkres „Vpusti a přípojky“ odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN150/100 L40cm spojovací systém F/F | 6 | ks |
| 21 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 s dodáním (kolena) – viz příloha „Výpis materiálu“ koleno 90°….14ks…koleno kameninové glazované DN150mm spojovací systém F koleno 45°….0ks koleno kameninové glazované DN150mm spojovací systém F koleno 30°….48 ks koleno kameninové glazované DN150mm spojovací systém F koleno 15°….5 ks koleno kameninové glazované DN150mm spojovací systém F | 67 | ks |
| 22 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální s dodáním dílů - viz výkres „Vpusti a přípojky“ Plastová mříž s rámem pro zatížení D400 …… 11ks uliční vpust-průběžný dílec vysoký s odtokem vor Brno TBV-Q 50/59 SO ………11 uliční vpust-horní dílec pro čtvercovou mříž TBV-Q 50/20 CP …………………………11 uliční vpust-průběžný dílec nízký TBV-Q 50/29 SN ……………………………………..…10 uliční vpust-průběžný dílec vysoký TBV-Q 50/59 SV…………………………………………16 uliční vpust-kaliště vysoké TBV-Q 50/79 KV Brno …………………………………………….11 Dodání mříže plastové s litinovým rámem pro zatížení D400 ………………………….11 | 11 | ks |
| 23 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop - viz výkres „Vpusti a přípojky“ Přípojek ………….40,70x0,211 (Excel ř.80) | 8,5877 | M3 |
| 24 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop Vpustí ….. 11 x 1,5 | 16,50 | M3 |
| 25 | Kontrola průtočnosti vpustí (11 nové + 2 stávající) | 13 | ks |