|  | Zemní práce (doplňující výpočty viz soubor .xls, který je doložen na CD) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odstranění NZM (náhr. zásypového materiálu) zásypy rýh přípojek vodovodu Horní vrstva drceného kameniva tl.20cm…..(excel ř.253 až 256) Vodovod přípojky….36,288m2 (7,2576m3) Odveze se na skládku s poplatkem | 36,288 7,2576 | M2 M3 |
| 2 | Odstranění NZM (náhr. zásypového materiálu) zásypy rýh přípojek vodovodu po úroveň parapláně při výměně podložní zeminy NZM v rýhách pod 20cm tl. vrstvou drceného kameniva…..(excel ř.253 až 256) Vodovod přípojky….23,5872m3 Odveze se na skládku s poplatkem | 23,5872 | M3 |
| 3 | Odkopávky pro silnice nad rámec bourání vozovek (excel ř.240 až 251) Celkem z odkopávek……………………….123,3847m3 Odpočet NZM viz pol.1 a pol.2……….. -30,8448m3 CELKEM Z ODKOPÁVEK: ………………… 92,5399m3 (excel ř.251) Odveze se na skládku s poplatkem | 92,5399 | M3 |
| 4 | Bilance zeminy z odkopávek a rýh nad rámec bourání….(excel ř.262) Odvoz zeminy na skládku s poplatkem (z pol.1,2,3) | 123,3847 | M3 |
| 5 | Úprava pláně se zhutněním v rovině (excel ř.183 až 190) | 858,8172 | M2 |
|  | Bourání |  |  |
| 6 | Bourání živičné vozovky dle sondy O6,S4 po odpočtu bourání z vodovodních přípojek (excel ř.210 až 213) Konstrukce bourané vozovky: asfalt tl.50mm makadam (drcené kamenivo) tl.250mm Celkem tl.300mm Odvoz na skládku s poplatkem. | 91,4740 | M2 |
| 7 | Bourání živičné vozovky dle sondy O4,S2,O3 po odpočtu bourání z vodovodních přípojek (excel ř.220 až 225) Konstrukce bourané vozovky: asfalt tl.200mm makadam (drcené kamenivo) tl.250mm kostka kamenná tl.110mm těžené kamenivo tl.40mm (lože pod kostkou) Celkem tl.600mm Odvoz suti na skládku s poplatkem. Kostky se očistí a odvezou do skladu BKOMU a.s. bez poplatku. | 292,2880 | M2 |
| 8 | Vytrhání obrub silničních betonových ležatých (excel.ř.229) …. Odvoz na skládku a uložení s poplatkem jako suť z kusových materiálů | 181,85 | M |
| 9 | Vytrhání obrub z kamenných kostek do betonu (excel.ř. 237) - KK ve dvou řadách ….49,42m (98,84m jednořádku) Kostky se očistí, odvoz na skládku BKOMU a.s. bez poplatku | 98,84 | M |
|  | Nové konstrukce |  |  |
| 10 | Osazení silniční obruby betonové stojaté s boční opěrou do lože z betonu C12/15 (excel ř.195 až 200) včetně dodání obrub ….ABO2/15 (100/25/15), …..162,91m …. přechodové levé, …………. 7,00m …. přechodové pravé, ………… 7,00m …. nájezdové (100/15/15), … 34,00m | 210,91 | M |
| 11 | Zvětšení betonového lože u obrub …excel ř.207 | 4,218 | M3 |
| 12 | Osazení silniční obruby z bet. dlažby do betonu v jedné řadě (excel ř.202 až 205) včetně dodání dlažby 20/10/8 přírodní - provedení dvouřádku 186,00m (186x2=372m jednořádku) | 372,00 37,20 | M M2 |
|  | Vozovka č.2 – parkovací plochy z přírodní „I“ dlažby |  |  |
| 13 | Kladení betonové zámkové dlažby tl.80mm (na ploše velikosti jednotlivě dle excel ř.161 a 162) do lože z KD fr.4-8mm tl.40mm včetně dodání dlažby tvaru „I“ šedé barvy, po odpočtu plochy přídlažby oddělujícího dvouřádku | 273,9081 | M2 |
| 14 | Provedení vrstvy SC C8/10 směs stmelená cementem v tl.180mm, excel ř.163 | 303,7081 | M2 |
| 15 | Provedení dilatačních spar příčných řezáním ve vrstvě SC C8/10, excel ř.264 pro veškeré parkovací plochy včetně ploch před sjezdy | 124,00 | M |
| 16 | Provedení vrstvy ze ŠD 0-63mm v průměrné tl.150mm včetně rozšíření podkladů pod obrubou, excel ř.164 | 347,4356 | M2 |
| 17 | Provedení vrstvy ze ŠD 0-63mm v tl.200mm (výměna zeminy v celkové tl.400mm se provede ve dvou hutněných vrstvách), excel ř.192 a 193 pro veškeré parkovací plochy včetně ploch před sjezdy | 858,8172 | M2 |
|  | Vozovka č.2a – parkoviště před sjezdy z červené „I“ dlažby |  |  |
| 18 | Kladení betonové zámkové dlažby tl.80mm (na ploše velikosti jednotlivě dle excel ř.169 a 170) do lože z KD fr.4-8mm tl.40mm včetně dodání dlažby tvaru „I“ červené barvy , po odpočtu plochy přídlažby oddělujícího dvouřádku | 35,5396 | M2 |
| 19 | Provedení vrstvy SC C8/10 směs stmelená cementem v tl.180mm, excel ř.171 | 39,5996 | M2 |
| 20 | Provedení vrstvy ze ŠD 0-63mm v průměrné tl.150mm, excel ř.172, včetně rozšíření podkladů pod obrubou | 44,4246 | M2 |
|  | Vozovka č.2b – vozovka parkoviště před vjezdem do hasičské zbrojnice – zesílená k-ce s krytem z červené dlažby tvaru „I“ |  |  |
| 21 | Kladení betonové zámkové dlažby tl.80mm (na ploše dle excel ř. 177 a 178) do lože z KD fr.4-8mm tl.40mm včetně dodání dlažby tvaru „I“ červené barvy , po odpočtu plochy přídlažby dvouřádku | 30,0334 | M2 |
| 22 | Provedení vrstvy SC C8/10 směs stmelená cementem v tl.180mm, excel ř.179 | 33,3734 | M2 |
| 23 | Provedení vrstvy ze ŠD 0-63mm v průměrné tl.200mm, excel ř.180, včetně rozšíření podkladů pod obrubou | 37,5484 | M2 |
|  | Obnova vodorovného DZ |  |  |
| 24 | Předznačení pro liniové značení, excel ř.266 až 268 | 99,60 | M |
| 25 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva , excel ř.267….V12b | 56,60 | M |
| 26 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva , excel ř.268….V10e | 43,00 | M |
|  | Poznámka : Položky 25 a 26 se provedou barvou a následně se provedou i strukturovaným retroreflexním plastem stejné barvy jak je uvedeno u provedení barvou. |  |  |