|  | Zemní práce (doplňující výpočty viz soubor.xls) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odkopávky pro chodníky nad rámec bourání – (excel ř.403 až 413) | 264,3092 | M3 |
| 2 | Odvoz přebytku zeminy z odkopávek nad rámec bourání, uložení na skládku, poplatek (excel ř.415 až 418 bilance zeminy) - celkem z odkopávek nad rámec bourání….264,3092m3 (excel ř.413) - odpočet kubatury pro zpětné násypy …… 158,3690m3 (excel ř.399 a ř.417) Přebytek 105,9402m3 (excel ř.418) se odveze na skládku | 105,9402 | M3 |
| 3 | Odvoz zeminy z odkopávek pro zpětné použití do násypů pod zatravněnými plochami na mezideponii, složení, naložení a dovoz zpět na stavbu (excel ř.399) pro zabudování do násypů | 158,3690 | M3 |
| 4 | Nákup, naložení a dovoz vhodné zeminy (např. zahliněný ŠP) do zhutněných násypů pod zpevněnými plochami (excel ř.399 a 420), pomocné výpočty excel ř.325 až 336 | 46,3430 | M3 |
| 5 | Zhutněné násypy v aktivní zóně pod zpevněnými plochami z nakupovaného dovezeného materiálu, 102%PS | 46,3430 | M3 |
| 6 | Zhutněné násypy z místní zeminy z odkopávek, hutněné na 100% PS | 158,3690 | M3 |
| 7 | Manipulace se zeminou do násypů na místě (naložení, přemístění do 50m, složení) | 204,7120 | M3 |
| 8 | Úprava pláně bez zhutnění pod humusovanými plochami (excel ř.422) | 1278,74 | M2 |
| 9 | Úprava pláně se zhutněním v rovině pod zpevněnými plochami (excel ř.426 až 431) | 1708,5338 | M2 |
| 10 | Rozprostření ornice v tl.10 cm v rovině s dodáním (nákup 127,874m3) ornice a založení trávníku parkového s dodáním osiva na ohumusovaných plochách, 5KG/100m2 osiva…..63,937kg dodávka osiva | 1278,74 | M2 |
|  | Bourání (excel ř.321 až ř.389) |  |  |
| 11 | Bourání vozovek - Vozovka dle sondy O6,S4 (k-ce viz excel ř.323 až 326) (konstrukce: asfalt 50mm, makadam(KD) 250mm celkem tl.300mm…….4,72 m2 - Vozovka dle sondy O5 (k-ce viz excel ř.328 až 331) konstrukce: asfalt 600mm, kamenivo těžené 50mm, celkem tl.650mm…….89,980 m2 - Vozovka dle sondy O4,S2,O3 (k-ce viz excel ř.333 až 338) konstrukce: asfalt 200mm, makadam(KD) 250mm, kostka 110mm, kamenivo těžené 40mm, celkem tl.600mm…….389,458 m2 Bourání vozovek, chodníků a vjezdů - Chodníky a vjezdy z LA (k-ce excel ř.341 až 344) konstrukce: asfalt 50mm, beton 150mm,ŠD 150mm, celkem 350mm……………….173,500 m2 - Chodníky a vjezdy dl.30/30 nebo 40/40cm (k-ce excel ř.346 až 349) konstrukce: DL. 40mm, lože KT 40mm, ŠD 150mm, celkem 230mm……………….777,200 m2 - Chodníky a vjezdy ZD (k-ce excel ř.351 až 354) konstrukce: Z.DL. 60mm, lože KT 40mm, ŠD 150mm, celkem 250mm………………. 276,000 m2 - Chodníky a vjezdy KK malá (k-ce excel ř.356 až 360) konstrukce: KK 110mm, lože KT 40mm, beton 150mm, ŠD 150mm, celkem 450mm………………. 29,900 m2 - Chodníky a vjezdy KK velká (k-ce excel ř.362 až 366) konstrukce: KK 150mm, lože KT 40mm, beton 150mm, ŠD 150mm, celkem 490mm………………. 73,800 m2 | (v konstrukcích dle TZ a Excelu), kromě kamenných kostek odvoz suti na skládku s poplatkem |  |
| 12 | Vytrhání obrub betonových záhonových stojatých v bet. loži - odvoz na skládku a uložení s poplatkem jako suť z kusových materiálů – (Excel ř.389) | 750,50 | M |
| 13 | Vytrhání obrub silničních ležatých v bet. loži (excel ř. 371) - odvoz na skládku a uložení s poplatkem jako suť z kusových materiálů | 44,46 | M |
| 14 | Vytrhání obrub silničních stojatých v bet. loži (excel ř. 375) - odvoz na skládku a uložení s poplatkem jako suť z kusových materiálů | 198,92 | M |
| 15 | Vytrhání obrub z betonové dlažby 20/10/8cm v bet. loži (excel ř. 379) dvouřádek dl.17,87m, jednořádek…35,74m Odvoz na skládku a uložení s poplatkem jako suť z kusových materiálů | 35,74 | M |
| 16 | Vytrhání obrub z kamenných kostek v bet. loži (excel ř. 383) dvouřádek dl.145,86m, jednořádek…291,72m Očistit a odvézt do skladu Bkomu a.s. | 291,72 | M |
| 17 | Řezání stávajícího živičného krytu v napojení tl. 50mmm (excel ř.392) | 5,60 | M |
| 18 | Řezání betonu pod živičnou vrstvou, beton tl.150mm (excel ř.392) | 5,60 | M |
|  | Nové konstrukce |  |  |
|  | Chodníky – konstrukce č.4 (excel ř.275 až 280) |  |  |
| 19 | Kladení betonové dlažby tl.60mm komunikace pro pěší na chodnících (plochy jednotlivě velikosti dle excel ř.275 – 277) do lože z KD fr.4-8mm tl.40mm včetně dodání dlažby 20/20/6cm šedé přírodní barvy (excel ř.276 a 277) | 1402,5587 | M2 |
| 20 | Podkladní vrstva štěrkodrti fr.0-32mm tl.100mm (excel ř.278) | 1402,5587 | M2 |
| 21 | Podkladní vrstva štěrkodrti fr.0-63mm tl.150mm (excel ř.279) | 1402,5587 | M2 |
|  | Vjezdy – konstrukce č.3 (excel ř.282 až 287) |  |  |
| 22 | Kladení betonové dlažby tl.80mm ve vjezdech (plochy jednotlivě velikosti dle excel ř.283 – 284) do lože z KD fr.4-8mm tl.40mm včetně dodání dlažby 20/10/8cm šedé přírodní barvy (excel ř.283 a 284) | 201,7080 | M2 |
| 23 | Kladení betonové dlažby přírodní barvy – vodící linie pro nevidomé do lože z KD fr.4-8mm včetně dodání drážkované dlažby 20/20/8cm (např.DITON Kostka 8) | 3,8937 | M2 |
| 24 | Provedení vrstvy SC C8/10 tl.150mm (excel ř.285) | 205,6017 | M2 |
| 25 | Podkladní vrstva štěrkodrti fr.0-63mm tl.150mm (excel ř.286) | 205,6017 | M2 |
| 26 | Provedení dilatačních spar řezáním ve vrstvě SC C8/10 | 75,00 | M |
|  | Vjezdy – konstrukce č.3a-hasičská zbrojnice (excel ř.290 až 294) |  |  |
| 27 | Kladení betonové dlažby tl.80mm ve vjezdu HZS do lože z KD fr.4-8mm tl.40mm včetně dodání dlažby 20/10/8cm šedé přírodní barvy (excel ř.290 a 291) | 50,1867 | M2 |
| 28 | Provedení vrstvy SC C8/10 tl.180mm (excel ř.292) | 50,1867 | M2 |
| 29 | Podkladní vrstva štěrkodrti fr.0-63mm tl.200mm (excel ř.293)+výměna zeminy pod vjezdem ve dvou vrstvách tl.200mm (excel ř.434)……položka celkem 3 x 50,1867m2 | 150,5601 | M2 |
|  | Ostatní konstrukce |  |  |
| 30 | Pokládka slepecké dlažby na chodnících včetně dodání červené dlažby 20/10/6 a provedení lože z KD f.4-8mm tl.40mm (excel ř.304) | 114,00 | M2 |
| 31 | Pokládka bet. dl.20/20/6 na chodnících pro olemování vjezdů včetně dodání červené dlažby 20/20/6 a provedení lože z KD f.4-8mm tl.40mm (excel ř.312) | 48,20 | M2 |
| 32 | Pokládka slepecké dlažby ve vjezdech včetně dodání červené dlažby 20/10/8 a provedení lože z KD f.4-8mm tl.40mm (excel ř.307) | 22,70 | M2 |
| 33 | Osazení stojatého chodníkového betonového obrubníku 100/25/10cm do betonu s boční betonovou opěrou včetně dodání obrub (excel ř.300) | 932,00 | M |
| 34 | Zvětšení bet. lože beton C12/15 u obrub (excel ř.301) | 27,96 | M3 |
| 35 | Doplnění chrániček půlených ARROT DN150 ve vjezdech , včetně zemních prací a dodání chrániček (Excel ř.315) | 172,00 | M |
| 36 | Výšková úprava stávajících armatur nadvýšením | 4 | ks |
| 37 | Výšková úprava stávajících šachet nadvýšením | 1 | ks |
| 38 | Zapravení soklů oplocení, omítek a obkladů a spáry podél zástavby a navazujících ploch (excel ř.318) | 314,00 | m |
| 39 | Demontáž stávající DZ , umístěných v chodnících na sloupku | 13 | ks |
| 40 | Zpětná montáž a osazení DZ včetně spoj. materiálu a základů bez dodání značek - stávající značky se nově osadí nebo přemístí | 13 | ks |
| 41 | Osazení, montáž a dodání DZ IP12 + E13 na společném sloupku | 2 | ks |
| 42 | Osazení, montáž a dodání dopravního zrcadla střední velikosti | 2 | ks |
| 43 | Osazení parkovacích zábran – plastových sloupků výšky 800mm šedé barvy (např.DK-7BS-M80W…viz excel ř.452 až 455) | 28 | ks |
| 44 | Osazení dl.20/20/6 – v chodnících olemování invalidní dlažby bezfazetovou dl.20/20/6cm včetně lože KD fr.4-8mm a dodání dlažby | 114,00 | M2 |
| 45 | Osazení dl.20/20/8 – ve vjezdech olemování invalidní dlažby bezfazetovou dl.20/20/8cm včetně lože KD fr.4-8mm a dodání dlažby | 22,70 | M2 |