1. Technická zpráva

Obsah:

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

1.2	 ZADANÝ ÚKOL	2

1.3	 POLNÍ PRÁCE	2

1.3.1 Popis zájmového území	2

1.3.2 Vyhledání daných bodů bodového pole	2

1.3.3 Podrobné zaměření	2

1.4 ZPRACOVÁNÍ	2

1.5 SEZNAM PŘÍLOH	3

## 1.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Objednatel:			JV PROJEKT VH, s.r.o.

Kosmákova 1050/49

615 00 Brno

Akce:				Brno, Kosmákova - rekonstrukce vodovodu

Zpracovatel:			AQUATIS a.s.

Botanická 834/56

602 00 Brno

Stupeň dokumentace:		Geodetické podklady

## ZADANÝ ÚKOL

Na základě smlouvy o dílo  bylo pro projektovou činnost spojenou s rekonstrukcí vodovodu provedeno geodetické zaměření ulice Kosmákovy v Brně - Židenicích.

## POLNÍ PRÁCE

### 1.3.1 Popis zájmového území

Zájmový prostor se nachází v brněnské městské části Židenice.

### 1.3.2 Vyhledání daných bodů bodového pole

Veškeré měření bylo připojeno na souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Balt po vyrovnání. Stávající bodové pole bylo doplněno tak, aby bylo možno danou lokalitu podrobně zaměřit podle požadavků odběratele.

Použité body stávajícího bodového pole spolu s novými  body podrobného polohového bodového pole jsou uvedeny v Seznamu souřadnic a výšek - příloha č. 2.

### 1.3.3 Podrobné zaměření

Rozsah zaměření byl dán předaným zákresem v přehledné situaci. Měření navazuje na zaměření ulic Hradilovy a Touškovy z roku 2017. Zaměřeny byly mimo jiné všechny viditelné znaky podzemních investic. Hloubky a průměry kanalizačního potrubí byly převzaty z dokumentace BVK. Žádné jiné podzemní investice šetřeny nebyly.

## 1.4 Zpracování

Naměřená data byla zpracována programem GNET a GEUS. Účelová mapa byla vyhotovena v grafickém editoru Geopol (nadstavba AutoCADu) - soubor KOSMAKOVA_2018.DWG. Vrstevnice byly vyhotoveny na základě zpracovaného DMT.

Soubor DWG byl vykreslen ve dvou dílech  na plotru OCE v měřítku 1:250 (příloha č.3).

Dodací a kvalitativní podmínky jsou v souladu s platnými předpisy pro geodetické a kartografické výkony, kterými se provádí zákon č. 200/94 Sb. o zeměměřictví, svými náležitostmi a přesností odpovídá těmto předpisům a podmínkám smlouvy s odběratelem.

Mezní odchylky stanovené pro jednotlivé úkony nebyly překročeny.

Soubory použité při zpracování jsou uloženy u zpracovatele.

## 1.5 SEZNAM PŘÍLOH

| 1. | Technická zpráva |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Seznam souřadnic a výšek |  |
| 3. | Účelová mapa 1:250 (2 díly) |  |
| 4. | Polní a výpočetní elaborát uložen u zpracovatele |  |
| V Brně 8..6. 2018 |  | Vypracoval: Ing. Josef Záleský |

Číslo ověření: 6/2018