Odbor dopravy v současné době připravuje záměr na rozšíření vozovky přibližně v ose stávající komunikace v celé délce příslušného úseku ul. Holzovy (viz situační zákres), na normovou šířku čtyřpruhové sběrné komunikace podle ČSN 736110 a ve vybudování souběžné samostatné cyklostezky východně podél rekonstruovaného úseku ul. Holzovy.

Nová CS začíná na jihu při křižovatce s ul. Malečkovou světelně řízeným poptávkovým přechodem (přejezdem) přes ul. Holzovu a Malečkovu, je oddělena cca 5,0 m zeleným pásem od hrany Malečkovy a rozšířené Holzovy směrem k Líšni, kde je vyústěna za křižovatkou s ul. Drčkovou na stávající Holzovu. Poptávkový přechod bude sloužit současně k obsluze stávajících protilehlých zastávek autobusů VHD. Pozemky pro obě části investice budou vykupovány společně.

Popis požadovaného technického řešení:

Nová cyklostezka – obousměrná dvoupruhová místní komunikace funkční skupiny D s nezpevněnou krajnicí, v délce 850 m, šířce PMK 3,5 m  a zpevněné šířce 2,5 m, bude mít živičný povrch. Výměra zpevněné plochy vozovky je cca 11600 m2, výměra samostatné cyklostezky 2100 m2. Odvodnění komunikací je navrženo příčným a podélným sklonem a vsakem do zemní pláně. Stávající VO se nemění.

Požadujeme, aby jedna z variant plně využila tento záměr.