|  |  | Odpovědný řešitel | Zpracovatel podkladů | Kreslil |  | Prověřil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ing. Jaroslav Gric | Ing. Anna Popelová | - |  | Mgr. Jan Oprchal |  |
| Objednatel: | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno |  |  |  |  |  |  |
| Název zakázky: | Revitalizace Holáseckých jezer |  |  |  | Stupeň |  | DSP+DPS |
|  |  |  |  |  | Formát |  |  |
|  |  |  |  |  | Datum |  | 11/2019 |
|  |  |  |  |  | Číslo zakázky |  | 17 7666 |
| Název přílohy: | SO01 Hlavní přípravné práce D.1.1.2. Technická zpráva - pěstební opatření, etapa 01 a etapa 02 |  |  |  | Měřítko |  | - |
|  |  |  |  |  | Číslo přílohy |  | D.1.1.2 |
|  |  |  |  |  | Číslo výtisku |  |  |

# Rozdělovník

1. – 8. Statutátní město Brno

9. – 10. MČ Tuřany, Odbor stavební a technický

11. Archiv společnosti GEOtest, a.s.

# Obsah

Rozdělovník	3

Obsah	3

Přílohy:	4

1.	Úvod	5

2.	Popis současného stavu dřevinné vegetace	6

2.1.1	Kašpárkovo jezero	6

2.1.2	Typfl	7

2.1.3	Kmuníčkovo jezero	8

2.1.4	Roučkovo jezero	9

2.1.5	Ledárenské jezero	10

2.1.6	Plavecké jezero	11

2.1.7	Strakovo jezero	12

2.1.8	Opleta	13

2.1.9	Kocábka	14

2.1.10	Lávka	15

2.1.11	Jižní lesík	16

3.	Podklady pro zpracování	17

3.1	Výsledky Dendrologického průzkumu a inventarizace dřevin	17

4.	Realizace projektu	18

4.1	Pěstební opatření – požadavky a kompenzace negativních vlivů (dle Biologického hodnocení)	19

5.	Pěstební opatření	20

5.1	ETAPA 01	20

5.2	ETAPA 02	21

5.3	Technologické skupiny řezu stromů	23

5.3.1	Zdravotní řez	23

5.3.2	Redukční řez	23

5.3.3	Sesazovací řez – torzování	24

5.3.4	Kácení	25

5.3.5	Hlavový řez	25

5.3.6	Prosvětlení keřových skupin	27

6.	realizace projektu	28

6.1	Odstranění keřů a dřevní hmoty	28

6.2	Místa soustředění dřevní hmoty	28

7.	Ochrana stromů na staveništi	28

8.	Následná péče	28

9.	Výsadby	29

# Přílohy:

D.1.1.1. Technická zpráva:	příloha1_pěstební opatření KERE_KASPARKOVO

příloha2_pěstební opatření STROMY_KASPARKOVO

příloha3_pěstební opatření KERE_OSTATNI JEZERA

příloha4_pěstební opatření STROMY_OSTATNI JEZERA

C.4. Situační výkres pěstebních opatření 1,2,3				 M 1:1 000

# Úvod

Předložená dokumentace „Revitalizace Holáseckých jezer“ byla zpracována na základě objednávky od Statutárního města Brna, uzavřené dne 4. 5. 2018.

Připravovaný projekt se týká především odbahnění jezer (Typfl, Kmuníčkovo, Roučkovo, Ledárenské, Plavecké, Strakovo, Opleta, Kocábka a Lávka, tedy všech vyjma Kašpárkova jezera), dále proběhne rekonstrukce stávajících objektů, pěstební opatření na břehových porostech a úpravy břehů jednotlivých jezer.

Na hranici jezer Kmuníčkova a Roučkova bude obnovena hráz tak, aby byl vytvořen technický prvek – kamenná průsaková hrázka.

Za účelem přístupu ke všem jezerům bude zřízena dočasná panelová cesta za hranicí PP, v polní trati ležící západně od jezer.

Na doporučení AOPK dojde k propojení některých jezer odstraněním stávajících lávek a krátkých úseků hrázek mezi jednotlivými jezery. Některé hrázky budou naopak doplněny novou dlužovou stěnou a pěší lávkou.

Jezera Roučkovo, Ledárenské, Plavecké, Strakovo a Opleta jsou na západní straně doplněny návrhem litorálních zón.

V jižní části, na Strakově jezeře, bude zrekonstruováno manipulační zařízení na stavidlovou tabuli. Dále také dojde k rekonstrukci manipulačního objektu na Opletě a navazujícího odtoku do Černovického potoka. Stavidlo a zatrubněný odtok nikdy nefungovaly.

Východní břehy, přiléhající k zástavbě, budou zpevněny přírodě blízkým způsobem (zápletové vrbové plůtky a vrbový pokryv), u ostatních břehů budou vytvořena místa pro členité litorály.

V případě jezera Opleta budou odstraněny betonové panely a břehy budou na několika místech rozvolněny pestrým litorálem. Dále bude v severní části vymodelován menší ostrov (hnízdiště), s litorálním přechodem směrem k pevnině. Při jižním okraji Oplety bude břeh upraven tak, aby bylo místo vhodné k rekreaci a koupání.

Jezera Strakovo – Kocábka a Lávka-Opleta budou propojena štěrkovými žebry.

Dle výsledků předešlých studií jsou do projektu doplněna místa pro vytvoření zvodnělých depresí.

Pro účely ochrany přírody se plánují pěstební opatření ve formě rekonstrukce dřevinné vegetace, která je ve špatném zdravotním stavu a negativně zastiňuje hladinu jezer. Bude se jednat zejména o kácení, torzování, zdravotní řez, bezpečnostní a redukční řez a prosvětlení břehů. V rámci revitalizace bude prioritní ochrana stávajících rákosin a iniciační výsadba těchto rákosin v nových litorálech. Dále bude na vhodných místech doplněna výsadba dřevin. Dřeviny budou odpovídat požadavku Plánu péče o přírodní památku.

# Popis současného stavu dřevinné vegetace

Holásecká jezera se nachází v jižní části města Brna, na katastrálním území Holásky a Brněnské Ivanovice, územně pak lokalita spadá do MČ Brno-Tuřany. Jedná se o soustavu vodních ploch na Černovickém potoce. Jezera vznikla rozléváním Černovického potoka do bývalého koryta řeky Svitavy. Soustava je tvořena jezery, z nichž každé má své jméno, ze severu směrem na jih je to: Kašpárkovo (0,9 ha), Typfl (0,6 ha), Kmuníčkovo (0,3 ha), Roučkovo (1 ha), Ledárenské (1 ha), Plavecké (0,7 ha), Strakovo (0,4 ha), Kocábka (0,3 ha), Lávka (0,3 ha) a nádrž Opleta (4 ha) + Mateční (0,1 ha; jezero využívají rybáři, je oploceno a není součástí revitalizace). Lokalita podléhá nežádoucí sukcesi a zásahy jsou zde nutností. Je potřeba brát v potaz významný výskyt populace ohrožených, a zvláště chráněných druhů organismů, které jsou předmětem ochrany.

Lokalita má charakter říčních nížinných jezer s vyvinutými břehovými porosty, což vytváří unikátní ekosystém pro řadu vzácných druhů. Rostou zde vzrostlé starší stromy, místy se zapojenou korunou a hustým keřovým podrostem, včetně keřů přesahujících nad vodu. Od roku 1988 jsou všechna jezera vyhlášena jako přírodní památka Holásecká jezera s předmětem ochrany: výrazný krajinný prvek a unikátní lokalita z hlediska výskytu některých druhů obojživelníků, hnízdiště ptáků a refugium zvěře.

Okolí jezer je tvořeno dřevinnou vegetací, např. topol kanadský (Populus x canadensis), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jilm vaz (Ulmus effusa), javor babyka (Acer campestre), vrba křehká (Salix euxina) a další. Dosud zde nebyl proveden souvislejší zásah spočívající v prořezávkách křovin a odstranění nevhodných stromů. Velké zastoupení tu mají také skupiny keřů, které v některých úsecích tvoří světlu nepropustnou hmotu.

Záměrem je dostat světlo k jezerům, stávajícím zvodnělým depresím a litorálům, nově navrženým zvodnělým depresím a litorálům, a je tedy nutné porosty keřů prosvětlit. Dřeviny jsou zde bohužel největším problémem, neboť zastiňují velkou část vodních hladin jednotlivých jezer, což má vliv jak na ekologii celé řady druhů, tak na kvalitu vod. Biologické hodnocení uvádí, že dle historických map zde byl dříve porost na úrovni 10–20 % současného zápoje.

Západní hranice je tvořena ornou půdou. Mnohdy je pole přioráváno až k samotné hranici chráněného území, posléze zde probíhá i pěstování plodin, včetně nepotvrzeného využívání hnojiv a pesticidů.

### Kašpárkovo jezero

Kašpárkovo jezero je součástí tzv. Severního lesíku, kde je porost dřevin o rozloze cca 0,82 ha a nachází se primárně mezi břehem Kašpárkova jezera a zahrádkářskou kolonií. Tento porost má charakter lužního lesa. Východní břeh je souvisle porostlý primárně olší s podrostem vzrostlých keřů bezu černého (Sambucus nigra), mladým podrostem svídy krvavé (Cornus sanguinea), vtroušeně s jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), topolem kanadským (Populus x canadensis), na tomto břehu se nachází několik doupných torz, která se ponechají na místě.

Jedná se o téměř zcela zastíněnou vodní plochu, ve které se nachází četné padlé kmeny a nahnuté břehové porosty.

Po celé ploše lesíku je souvislý zapojený keřový podrost, hlavně bezu černého a svídy, začíná se zde objevovat pajasan žláznatý (Ailanthus altissima). Hustota keřů je příčinou naprosté absence bylinného podrostu. Lesík je v dnešní době neprůchodný.

Na severní straně je zvodnělá deprese, u které postupně dochází k zazemnění vlivem nedostatku světla. Tato tůně je v blízkosti zahrádkářské kolonie a lze zde najít rozšířené rostliny z okolních zahrádek, jako dřišťál (Berberis), šeřík obecný (Syringa vulgaris), porosty mahonie (Mahonia) a jiné byliny.

Na jižní straně Kašpárkova jezera při západním břehu je umělá výsadba několika kusů výmladků vrby Matsuovy (Salix matsudana ‚Tortuosa‘).

### Typfl

Plocha hladiny, dle zaměření skutečného stavu, zabírá cca 4 250 m2.Vodní plocha jezera je silně zastíněná vzrostlými dřevinami. Ve vodě je přítomno značné množství mrtvého dřeva. Na části stromů je patrná činnost bobra. Západní břeh je celý zpřístupněn souběžně vedoucí cestou lemovanou dožívající alejí stromů (převážně kříženci topolu). Na východním břehu odcloňuje stromový porost chráněné území od zástavby a navazujících zahrad, což se jeví jako pozitivní přínos a kácení, pokud není nutné, není navrženo. Keřový porost je zde hustý.

Jezero Typfl – pohled z cesty na pravém břehu	   			    Obrázek č.  0.1

### Kmuníčkovo jezero

Plocha hladiny, dle zaměření skutečného stavu, zabírá cca 1 340 m2. Břehy jezera jsou porostlé souvislou břehovou dřevinnou vegetací. Břehové porosty jsou spojité, zapojené.

Kmuníčkovo jezero								         Obrázek č.  0.2

### Roučkovo jezero

Plocha hladiny, dle zaměření skutečného stavu, zabírá cca 7 295 m2. Břehy jsou travnaté, porostlé převážně olšemi, vrbami a topoly. V severní části levého břehu zasahují k vodní ploše zahrádky se zástavbou. Přímo na vodní ploše se nachází několik mol či pontonů využívaných pro jízdu na lodičkách. Na jižním pravém břehu začínají plochy suchozemských a později akvatických rákosin a taktéž pás dožívajících vlašských topolů.

Na východním břehu jsou místně výsadby rostlin ze zahrad např. ibišek (Hibiscus) či jalovce (Juniperus)

Roučkovo j. – pohled z hráze severním směrem				         Obrázek č. 0.3

### Ledárenské jezero

Plocha hladiny, dle zaměření skutečného stavu, zabírá cca 5 220 m2. Z pravého břehu vybíhají do středu jezera četné ležící fragmenty starých topolů. Podél pravého břehu je nesouvislá linie (zčásti už stromy popadaly nebo byly pokáceny) starých topolů kanadských (Populus x canadensis). Po břehu se rychle šíří náletové a keřové porosty.

Břehy jsou travnaté, levý břeh je porostlý spojitým a zapojeným porostem olše, vrby, topolu a babyky, na pravém břehu je vysázena topolová monokultura.

Ledárenské jezero 								        Obrázek č.  0.4

### Plavecké jezero

Plocha hladiny, dle zaměření skutečného stavu, zabírá cca 5 410 m2. Jezero je po obou travnatých březích lemováno nesouvislým břehovým porostem a rákosinami. Podél pravého břehu je linie starých topolů kanadských (Populus x canadensis).

Plavecké j. – celkový pohled z východního břehu				         Obrázek č. 0.5

### Strakovo jezero

Plocha hladiny, dle zaměření skutečného stavu, zabírá cca 2 860 m2. Břehy jezera jsou hustě porostlé rákosem, břehový porost na pravém břehu se postupem let stal spojitým, s hustým porostem mladého jasanu. Na levém břehu jsou břehové porosty spíše roztroušené. Podél severního břehu je linie starých postupně dožívajících topolů kanadských (Populus x canadensis). Na západním břehu je velké množství popadaných dřevin – je zde umístěna cedule Vstup na vlastní nebezpečí. Popadané kmeny jsou rozřezány a ponechány v porostu.

Strakovo jezero – pohled z hráze jižním směrem				         Obrázek č.  0.6

### Opleta

Plocha hladiny, dle zaměření skutečného stavu, zabírá cca 24 970 m2. Vodní plocha má zhruba čtvercový tvar se zaoblenými rohy. Travnaté břehy jsou opevněné betonovými panely (postupně se sesouvají ke dnu). Panely brání rozvoji litorálních společenstev rostlin a živočichů.

Břehové porosty se zde prakticky nevyskytují, u břehu roste pouze několik solitérních dřevin a ostrůvkovitě keřů, které vyrůstají, ve většině případů, přímo na hraně zeminy a betonových panelů. Návrh počítá s odstraněním betonových panelů, bude muset tedy dojít i ke kácení těchto dřevin, jedná se především o druh slivoň myrobalán (Prunus cerasifera), u kterého je žádoucí jeho výskyt omezit.

Pohled na panelové opevnění a břehy Oplety				 Obrázek č.  0.7

Pohled na panelové opevnění a břehy Oplety 				      Obrázek č.  0.8

### Kocábka

Plocha hladiny, dle zaměření skutečného stavu, zabírá cca 2 350 m2. Při jihozápadním břehu je skupina olší lepkavých s jedním mohutným jedincem. Jezero je lemováno porosty rákosu obecného (Phragmites australis). Náletově v těchto porostech, na jižní i severní straně, rostou keře bezu černého (Sambucus nigra). Dřevinné porosty jsou pouze ostrůvkovité.

Severo západní strana jezera Kocábka 				                     Obrázek č.  0.9

Zemní hrázka s panelovým opevněním          				     Obrázek č.  0.10

### Lávka

Plocha hladiny, dle zaměření skutečného stavu, zabírá cca 2 235 m2. Kocábka a Lávka jsou od sebe odděleny zemní hrázkou s panelovým opevněním. Jezero má travnaté břehy obrostlé rozsáhlejším porostem rákosu, porosty dřevin jsou pouze ostrůvkovité. V dolní části na jihovýchodní straně se nachází porost olše lepkavé (Alnus glutinosa).

Pohled na jezero Lávka – vlevo					                   Obrázek č.  0.11

Pohled na olšový lesík 							       Obrázek č.  0.12

### Jižní lesík

Jedná se o porost dřevin o rozloze cca 0,52 ha. Břehový porost je nespojitý se zastoupením řady typických listnatých lužních dřevin. Jsou zde zastoupeny především následující druhy dřevin: topoly, olše, javory, jasan ztepilý, trnka, střemcha a třešeň ptačí. Přítomen je i souvislý keřový podrost, tvořený převážně bezem černým, brslenem, svídou a růží šípkovou. Počet padlých stromů v okolí koryta Černovického potoka a v trase zatrubněného výtoku z Oplety je cca 60 kusů.

Černovický potok	    Obrázek č.  0.13

Ponechané hromady dřeva							       Obrázek č.  0.14

Pohled na Černovický potok							       Obrázek č.  0.15

# Podklady pro zpracování

Hlavním a určujícím podkladem pro návrh pěstebních opatření je příloha E.8.1. Dendrologické posouzení (Design for landscape s.r.o., srpen 2018) a jeho doplnění o lokalitu Kašpárkovo jezero (Design for landscape s.r.o., červen 2019). Lokalita byla dále procházena projektantem s těmito podklady v měsíci září/říjen 2019.

Dalším důležitým podkladem je biologické hodnocení, které mělo za úkol stanovit optimální podmínky zásahů v návaznosti na stav biocenóz v přírodní památce. Revitalizace PP Holásecká jezera v k. ú. Brněnské Ivanovice a k. ú. Holásky – Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, příloha E.8.2. Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (Vilém Jurek a kolektiv, říjen 2018); dále jen Biologické hodnocení. Základem tohoto hodnocení byl celoroční průzkum lokality PP Holásecká jezera.

V průběhu roku 2019 však byl projekt změněn a původní záměr odbahnění pěti jezer se změnil na odbahnění devíti jezer. Tato změna si vyžádala aktualizaci hodnocení z roku 2018. Revitalizace PP Holásecká jezera v k. ú. Brněnské Ivanovice a k. ú. Holásky – Aktualizace hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, příloha E.8.2. Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (Vilém Jurek, říjen 2019)

Dalším podkladem je Plán péče o přírodní památku Holásecká jezera na období 2015–2024 (Martiško J., 2015)

## Výsledky Dendrologického průzkumu a inventarizace dřevin

- Všechny dřeviny jsou podrobně zaznamenány a zhodnoceny v příloze E.8.1. Dendrologické posouzení

- Inventarizované dřeviny se nachází na pozemcích 2103, 2180, 2181, 2182, 2183, 2185, 2184, 2186, 2187, 2188,2189, 2190, 2191, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200-2215, 2225, 2226, 2227, 2265, 2393 k. ú. Holásky;

- 1441/2, 1442/1, 1442/2, 1442/3, 1448, 1449 k. ú. Brněnské Ivanovice.

- Na řešeném území jde převážně o vzrostlé stromy s hustým keřovým podrostem. Stromový porost je tvořen převážně listnatými dřevinami.

- Nejpočetnějšími druhy ve stromovém patře jsou olše lepkavá (Alnus glutinosa) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Dále se zde vyskytuje v početně silném zastoupení topol kanadský (Populus x canadensis) a topol černý vlašský (Populus nigra var. Italica). Dále se vyskytuje topol černý (Populus nigra). Z vrb je to vrba křehká (Salix euxina). K méně zastoupeným druhům patří javor babyka (Acer campestre), ořešák královský (Juglans regia), jilm habrolistý (Ulmus minor), javor mléč (Acer platanoides), lípa srdčitá (Tilia cordata). Některé další druhy se vyskytují jen ojediněle nebo samostatně. Invazivní druhy dřevin budou vykáceny. Jedná se o jedince invazivních druhů introdukovaných dřevin: javor jasanolistý (Acer negundo) a trnovník akát (Robinia pseudoacacia).

- Na řešeném území jde o dřeviny v různých věkových stádiích, převažují věková stádia typu plně vyvinutý jedinec s charakteristickými znaky taxonu a přestárlý jedinec, obvykle s výskytem poškození a patogenů.

- Na území se vyskytují stromy doupné, vhodné pro xylofágní hmyz. Místy se na území objevují torza, které vznikly z vyvrácených nebo suchých stromů.

- Vyskytují se zde popadané dřeviny, velké množství z nich, se nachází právě v jezerech

# Realizace projektu

Návrh kácení je rozdělen do hlavních tří skupin dřevin, a to do skupiny nepůvodních dřevin, které zaujímají cca 15 %, skupina havarijních dřevin cca 13 %, tyto dřeviny a potřeba zásahu vychází z dendrologického hodnocení a třetí skupina zahrnuje dřeviny, které jsou navrženy ke kácení z důvodu provozních či stavebních úprav, ty zaujímají cca 11 %.

Revitalizace dřevinné vegetace spočívá ve zdravotních, bezpečnostních a redukčních řezech. Tam, kde není možné ponechat vzrostlé dřeviny, je navrženo torzování. Pokud není možné jedince na místě ponechat, je navrženo kácení. Dále se jedná o prosvětlení břehů, litorálních pásem a zvodnělých depresí, které jsou pokryty skupinami keřů.

Cílem je ponechat co nejvíce vzrostlých dřevin, které jsou na místě původní. Některé dřeviny jsou však ve většině případů navrhnuty na sesazení na torzo. Toto řešení je navrhnuto, nedovoluje-li zdravotní stav dřeviny s ohledem na lokalizaci, ponechání dřeviny na daném místě k přirozenému dožití. Důležitým kritériem je zdravotní stav, provozní bezpečnost a perspektiva na lokalitě.

Vzhledem k rozloze zájmového území, na kterých se mají provést pěstební opatření, na doporučení JmK OŽP, bude kácení rozděleno na 2 etapy, tedy na dva roky, nazvané etapa 01 (první rok stavby) a etapa 02 (druhý rok stavby). Více popsáno v kap. 5.1 a 5.2.

Zásahy budou prováděny v době vegetačního klidu, s ohledem na vyjádření v Biologickém hodnocení. Stromy před kácením prověří biologický dozor endoskopem.

Postup kácení respektuje Biologické hodnocení a jeho aktualizaci. Přednostně budou káceny geograficky i stanovištně nepůvodní druhy, včetně jehličnanů a umělé výsadby topolů kanadských a pyramidálních topolových kříženců. Dojde také k redukci zmlazením a k podpoře perspektivních domácích druhů dřevin.

Doupné stromy a torza, vycházející z dendrologického hodnocení, budou na lokalitě ve velké míře ponechány. Pokud budou tyto stromy ohrožovat život obyvatel, bude přistoupeno k torzování či ponechání padlých kmenů v porostu.

Pěstební zásahy jsou cíleny na celkové prosvětlení prostoru kolem jezer, stávajících mokřadů a nově navržených prvků. Zásahy jsou plánovány i v oblastech tzv. lesíků, kde se během několika let vytvořily lužní porosty. Zde je plánovaná redukce dřevin s cílem prosvětlit prostor.

## Pěstební opatření – požadavky a kompenzace negativních vlivů (dle Biologického hodnocení)

Jakmile budou zahájeny práce spojené s odtěžením sedimentů, nesmí být přerušeno pětileté kontinuum.

Kácení stromů a redukci křovin je potřeba citlivě naplánovat. Původní podmínka pokácení 50 % dřevin se jeví jako příliš vázaná (ve výsledku může být procento větší či menší o deset až dvacet procent). Kácení je třeba řešit individuálně. Prioritní je odstranění všech geograficky i stanovištně nepůvodních dřevin. Taktéž jsou nutné redukce expanzivních dřevin, např. bezu černého nebo myrobalánu. Zachována by měla být temnější zákoutí (přibližně 10—20 %). Porosty v oblasti 2 (dle dendrologie) — tzv. lesíků jsou ve stavu přechodného lužního lesa a je potřeba zde zvolit strategii vytváření umělých porostních mezer, nikoliv celkových probírek.

Požadavky dle Aktualizace biologického hodnocení:

- odstranit všechny invazní a expanzivní dřeviny z celé lokality, včetně chemického ošetření proti výmladnosti, kontrola a odstranění výmladků po dobu min. dvou let

- provést probírky v různých intenzitách

- v okolí tzv. jižního a severního lesíku neprovádět celoplošnou probírku, ale vytvářet pouze umělé porostní mezery nad zvodnělými depresemi

- před kácením vzrostlých stromů je nutné provést průzkum na přítomnost netopýrů

- kácení a redukce křovin provádět mimo hnízdění, vzrostlejší stromy je nutné kácet před hibernací netopýrů v termínu od září do konce října, práce rozvrhnout na dva roky

- ponechat část souší, torz a padlých kmenů na místě

- dříví (špalky, klestí) z nově pokácených stromů odvážet a ekologicky zlikvidovat

- jako alternativa pro nekácení vzrostlých stromů je vhodné provést odborné řezy a vyvětvení do výšky 2—3 m

- ponechávat místa, která budou tvořit „tmavší zákoutí“

- ponechání pomístních souvislejších skupin nižších křovin o velikosti 10—20 m2, včetně křovin, které přerůstají přes břehy (hnízdiště slavíka)

- neprovádět výsadby nových dřevin, zaměřit se na podporu nadějných jedinců a na pařezovou výmladnost

- po odbahnění pokácet do jezer 2-3 stromy, jako náhradu současných souší, které se nachází v jezerech, může se jednat i o kratší a opracované kmeny

- kácení a další práce spojené s kácením je vhodné provádět v souladu se standardy AOPK: 02 002 Řez stromů a 02 005 Kácení stromů

Požadavky dle Biologického hodnocení:

- požadavkem je úprava břehové vegetace tak, aby docházelo k většímu oslunění jezer. To je důležité opět pro všechny hodnocené skupiny. V případě dřevin je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle kterého jsou všechny dřeviny chápány jako dřeviny rostoucí mimo les. Povolení ke kácení dřevin se nevyžaduje pro dřeviny s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 (Vyhláška 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení). V tomto směru je prioritou ochrana zvláště chráněných druhů a zásahy je možné kvalifikovat jako pěstební opatření.

- ve fázi kácení (rekonstrukce břehové vegetace) dojde k razantnímu zásahu do dřevinné vegetace, která je chráněna jako vegetace rostoucí mimo les. Tento zásah je z pohledu provedení revitalizace nevyhnutelný, avšak bude muset být provádět citlivě.

- kácení provést v různých intenzitách na celé ploše přírodní památky, včetně tzv. jižního a severního lesíku

- kácení i začátek realizace záměru je vhodné směřovat do období VIII. – XI., tedy do doby, kdy jsou mláďata již odrostlá, ale netopýři ještě nehibernují.

Pěstební opatření – výsadby: V rámci zachování co největšího genofondu není vhodná výsadba nových dřevin. Zdroj sadebního lze uvolňovat nadějné jedince a ty pěstovat. Dále je vhodné využít pařezové výmladnosti stromů, z kterých lze napěstovat novou generaci stromů.

# Pěstební opatření

Kácení porostů ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) se nepředpokládá.

Požadavkem je úprava břehové vegetace tak, aby docházelo k většímu oslunění jezer. To je důležité opět pro všechny hodnocené skupiny. V případě dřevin je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle kterého jsou všechny dřeviny chápány jako dřeviny rostoucí mimo les. Povolení ke kácení dřevin se nevyžaduje pro dřeviny s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 (Vyhláška 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení). V tomto směru je prioritou ochrana zvláště chráněných druhů a zásahy je možné kvalifikovat jako pěstební opatření.

Vhodné období pro zásah jsou měsíce VIII. – XI. (dle Biologického hodnocení). V zájmovém území jsou navrženy tyto zásahy do dřevinné vegetace:

- zdravotní řez,

- redukční řez,

- torzování,

- kácení,

- prosvětlení keřových skupin,

- prosvětlení břehů, stávajících litorálů, stávajících a nově navržených zvodnělých depresí.

Všechny výkony u stávajících inventarizovaných dřevin doporučujeme provádět výhradně arboristou s certifikací ČCA – Stromolezec nebo s platným osvědčením ETW – Evropský arborista (ETW).

Vegetační úpravy budou prováděny dle platných technických norem: ČSN  83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN  83 9051: Technologie vegetačních úprav v krajině –Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

Popadané kmeny do jezer budou vytěženy v rámci položky stavby.

Vzhledem k rozloze zájmového území, na kterých se mají provést pěstební opatření, na doporučení JmK OŽP, bude kácení rozděleno na 2 etapy, tedy na dva roky, nazvané ETAPA 01 (první rok stavby) a ETAPA 02 (druhý rok stavby).

## ETAPA 01

Do ETAPY 01 je zahrnuto území o rozloze cca 42 ha, jedná se o okolí Kašpárkova jezera, jezero Typfl, Jižní lesík a okolí Oplety, Kocábky a Lávky.

Celkový počet popsaných stromů v území spadající do ETAPY 01 je 677 kusů (zaznamenané pod pořadovým číslem 001–408 pro oblast 2 (dle Dendrologického průzkumu, Kašpárkovo jezero a přilehlé lesíky), 477–746 oblast 1 (dle Dendrologického průzkumu, úsek 1–12).

Počet kácených stromů je 288 kusů. Před samotným kácením však bude počet stromů ke kácení upřesněn a označen v terénu, a to za přítomnosti dendrologa, biologa a pracovníka OŽP (požadavek vzniklý na základě Biologického hodnocení).

V první etapě bude odstraněno 17 870 m2 keřových skupin z celkových 32 321 m2 stávající plochy.

Souhrn pěstebních zásahů ETAPA 01 						     Tabulka 1

| ETAPA 01 |  |
| --- | --- |
| pěstební zásah: | počet kusů |
| kácení celkem | 288 |
| kácení nad 80 cm | 199 |
| torzování – postupné | 57 |
| zdravotní řez | 13 |
| redukční řez | 17 |
| řez na hlavu | 3 |
| keře: | m² |
| celkem | 17 870 |

## ETAPA 02

Do ETAPY 02 je zahrnuto území o rozloze cca 13,5 ha, jedná se o okolí jezera Kmuníčkova, Roučkova, Ledárenského, Plaveckého a Strakova.

Celkový počet popsaných stromů v území spadající do ETAPY 02 je 476 kusů pro oblast 1 (dle Dendrologického průzkumu, úsek 1–12).

Počet kácených stromů je 167 kusů. Před samotným kácením však bude počet stromů ke kácení upřesněn a označen v terénu, a to za přítomnosti dendrologa, biologa a pracovníka OŽP (požadavek vzniklý na základě Biologického hodnocení).

Ve druhé etapě bude odstraněno 10 283 m2 keřových skupin z celkových 17 593 m2 stávající plochy.

Souhrn pěstebních zásahů ETAPA 02   						     Tabulka 2

| ETAPA 02 |  |
| --- | --- |
| pěstební zásah: | počet kusů |
| kácení celkem | 167 |
| kácení nad 80 cm | 104 |
| torzování – postupné | 22 |
| zdravotní řez | 5 |
| redukční řez | 8 |
| keře: | m² |
| celkem | 10 283 |

Kácené dřeviny a další pěstební opatření jsou zakresleny ve výkresech C.4.1-C.4.3 Situační výkres pěstebních opatření.

Mapka etapizace pěstebních opatření	Obrázek č.  0.1

Principy zásahů

- Provedení probírek vzrostlých dřevin a keřů v okolí tůněk a mokřadních ploch, kde výrazným způsobem omezují žádoucí oslunění vodních ploch

- Probírky dřevin v okolí frekventovaných komunikací, cest a pěšin – provozní bezpečnost

- Odstranění a eliminace cizorodých dřevin

- Je prioritou ponechat v území co nejvíce cenných perspektivních jedinců, doupných stromů a přestárlých vzrostlých dřevin – prioritní je zdravotní stav dřevin s ohledem na umístění a jejich provozní bezpečnost – pokud to půjde, ponechat alespoň torza dřevin

- Odstranění dřevin a náletových dřevin z rákosových porostů – aby nedocházelo k mizení rákosin a zacloňování jezer

- Odstranění úseků dřevin nebo jejich celé odstranění – lze ponechat pouze staré vzrostlé stromy

- Navrácení části mrtvé dřevní hmoty do vody

- Prosvětlení keřových porostů.

## Technologické skupiny řezu stromů

### Zdravotní řez

Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Snažíme se o zachování architektury koruny žádoucí pro daný taxon. Zdravotní řez neřeší aktuální statické poměry celého jedince (jako je například riziko vývratu, zlomu kmene, rozpadu koruny apod.).

Odstraňované případně redukované jsou větve a výhony:

- strukturálně nevhodné (kodominantní výhony apod.),

- s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením

- nevhodně postavené (sekundární výhony vrůstající do koruny, křížící se větve apod.)

- mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou

- napadené chorobami či škůdci

- usychající a suché

Při zdravotním řezu nedochází k patrnému narušení habitu ošetřovaného stromu.

V opodstatněných případech je možné ponechat na kmeni nebo kosterních větvích stabilní pahýl, jestliže jeho průměr přesahuje 100 mm.

Při zdravotním řezu nesmí dojít k odstranění více než 20 % objemu asimilačního aparátu. Zdravotní řez je optimální provádět v období plné vegetace.

U stromů napadených karanténními chorobami a škůdci je nutné provést řez dle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody a Státní rostlinolékařské správy. Provedení řezu se v tomto případě může lišit od výše uvedené definice zdravotního řezu. (SPPKA_02-002 2015)

### Redukční řez

Při redukčním řezu odstraňujeme větve, které výrazně vychylují strom z jeho těžiště. Řez nesmí být příliš silný, jinak by mohlo dojít ke korunové výmladnosti. Při rozsáhlejších redukcích je lepší řez rozdělit na etapy. Stejně jako u předchozích technologií řezu, i zde je velmi důležitá technika řezu.

Dochází k prosvětlení koruny a tím umožňuje lepší přístup světla do vnitřních partií stromu. Zlepší se průchodnost vzduchu a dojde ke zmenšení náporové plochy při silných větrech. Odstraňujeme taktéž větve zbytečně zahušťující, křížící, rostoucí příliš do středu koruny, nebo větvě, které se třou o sebe.

Jedná se o zmenšení náporové plochy při větru a snížení těžiště stromu za pomoci snížení nejsvrchnější části stromu, a tím výrazné zvýšení stability stromu. Symetrizací koruny můžeme velmi výrazně zlepšit stabilitu stromu. Při odstraňování nejsvrchnějších partií odejmeme jen větve nejvyššího řádu tak, aby nevznikly příliš velké rány, které by mohly být vstupem pro patogeny. Řez provádíme tak, aby nedošlo ke znehodnocení architektury stromu, nebo k nekontrolované korunové výmladnosti.

### Sesazovací řez – torzování

Při sesazovacím řezu dochází k redukci primární koruny a tím snižují riziko vývratu, zlomu kmene či rozpadu koruny u stromů s narušenou stabilitou. V tomto případě bude řez veden většinou nad hlavním rozvětvením kosterních větví.

Sesazovací řez probíhá ve svrchní třetině koruny stromu za účelem zmenšení náporové plochy koruny stromu a snížení těžiště stromu. Nejvíce se zakracují větve v horní části koruny a směrem dolů se délka zkrácení zmenšuje.

Tento typ zásahu je určen především pro dospělé a senescenční jedince.

Při tomto řezu je provedena hluboká redukce koruny až na kosterní větve nebo až na kmen. Zásah je pro strom destruktivní s důsledkem zhoršení jeho zdravotního stavu.

Lze ho provádět i na velkokorunných stromech s výrazně zhoršenými materiálovými vlastnostmi dřeva a rizikem vzniku spontánních selhání, zde konkrétně u topolů (Populus sp.), vrby (Salix sp.).

Tento typ pěstebního zásahu je zde navrhnut pro odůvodněný zájem o ponechání dřevin na místě nebo při riziku bezprostředního nebezpečí statického selhání stromu

Stav takto ošetřených stromů musí být pravidelně sledován a koruna nadále odpovídajícím způsobem redukována v intervalech 5 (max. 10) let. Jde o zásah, kterým se dočasně prodlouží či obnoví funkční životnost jedince na stanovišti.

Sesazovací řez musí být proveden v období vegetačního klidu. Výjimkou mohou být neodkladná řešení havarijních stavů stromů.

Další pravidla a podmínky řezu:

- Otevřené duté konce větví budou zaslepeny odříznutým kruhovým přířezem ze zbylých větví tak, aby dutina byla překryta a nedocházelo k zatékání do otvoru

- Nebude prováděna jakákoliv penetrace nebo jiné používání fungicidních látek nebo chemického ošetření

Stromy budou ořezány tak, aby z nich zbylo pouze torzo kmene, případně krátké pahýly kosterních větví v délce do 0,5 m. Délka ponechaného torza se řeší individuálně, ponechává se 1-5 m kmene. Torza jsou vhodným prostředím pro vývoj xylofágního hmyzu, mohou sloužit i pro ptactvo a drobná zvířata. U takto torzovaných vrb předpokládáme vysokou schopnost jejich výmladnosti.

### Kácení

Návrh kácení je rozdělen do hlavních tří skupin, a to do skupiny nepůvodních dřevin, které zaujímají cca 15 %, skupina zdravotně havarijních dřevin cca 13 %, tyto dřeviny a potřeba zásahu vychází z dendrologického hodnocení a třetí skupina zahrnuje dřeviny, které jsou navrženy ke kácení z důvodu provozních či stavebních úprav, ty zaujímají cca 11 %.

Porosty vyžadují provedení všeobecných probírek, aby došlo k celkovému prosvětlení území. Jedná se především o plochy v okolí stávajících zvodnělých depresí a rákosin, ale i nově navržených ploch litorálů a zvodnělých depresí, kde vzrostlé dřeviny výrazným způsobem omezují žádoucí oslunění vodních ploch. Dále se pak jedná o dřeviny nacházející se v okolí frekventovaných komunikací, cest a pěšin.

Jako žádoucí se rovněž jeví odstranění v dřevin v keřovém patru, zejména bezu černého (Sambucus nigra), myrobalánu (Prunus cerasifera), pámelníku bílého (Symphoricarpos albus), přísavníku pětilistého (Parthenocissus quinquefolia), popínavého (Parthenocissus inserta), chmelu otáčivého (Humulus lupulus) a eliminace invazivních dřevin trnovník akát (Robinia pseudoacacia), pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), javor jasanolistý (Acer negundo). Z nepůvodních dřevin se jedná o topol kanadský (Populus × canadensis), topol černý vlašský (Populus nigra ‘Italica’) a dub červený (Quercus rubra).

Kácené stromy jsou ve výkresu vyznačeny červeným křížkem. Kácení bude provádět odborná firma. Některé dřeviny bude nutno kácet postupně, pracoviště bude řádně označeno tak, aby byla dodržena bezpečnost práce a podmínky omezení dopravního provozu.

Drobný obrost bude zpracován drcením dřevní hmoty na štěpku. Průměry větví nad 10 cm budou očištěny od obrostu a nařezány na metrovou kulatinu. Dřevo bude uloženo na skládku k dalšímu použití, určenému investorem.

Po vykácení dřevin budou pařezy odfrézovány do hloubky min 15 cm. Prohlubně po odstraněných stromech budou v rozměru 1 m2 na 1ks odstraněného stromu a doplněny zahradnickým substrátem a osety travním osivem.

Veškeré kácení bude prováděno mimo vegetační dobu a mimo dobu hnízdění. Káceny budou

pouze stromy porostu, které byly vyznačeny k odstranění. Kácení dřevin bude prováděno především technologií volného kácení.

Popadané kmeny do jezer budou vytěženy v rámci položky stavby.

### Hlavový řez

Jedná se o pravidelný udržovací řez vrby v předjaří. V řešeném území Holásecká jezera se nachází několik starých jedinců vrby křehké (Salix euxina).

Ořezávané vrby mají nesmírný kulturní a biologický význam. Jsou živým důkazem výhodného spojení mezi člověkem a přírodou.

Hlavaté vrby se bez pravidelného ořezu neobejdou. Jejich větve totiž rostou tak rychle, že křehký kmen brzy svou vahou rozlomí, a vrba tak zanikne. A s ní zmizí i její důležití obyvatelé, rozličné druhy hmyzu nebo ptáci, které je potřebují.

Pro zachování provozní bezpečnosti je v některých případech nutné vrbu redukovat – „sesadit“ a sekundární výhony, které vrba na konci řezů a na kmeni „vyžene“, pak pravidelně jedenkrát za rok ořezat. Vrba má schopnost doslova „donekonečna“ obrážet. Takto se mohou i staré vrby udržet na stanovišti, aniž by ohrožovaly své okolí. Udržovací řez je potřeba provádět pravidelně, neboť vrba tvoří sekundární korunu velice rychle a každoroční přírůstky mohou být i několik centimetrů silné, podle stanovištních podmínek a celkové vitality stromu.

Přerostlá, zanedbaná sekundární koruna, která bývá velmi nestabilní, se musí opět sesadit na původní místo řezu a založit novou „hlavu“.

Vrby blízko Oplety                     Obrázek č.  0.2 Vrby blízko Oplety                Obrázek č.  5.3

Vrby u jezera Kocábka 							         Obrázek č.  0.4

Vrby po ošetření řezem (Klemensová, 2019)				         Obrázek č.  0.5

### Prosvětlení keřových skupin

- U probírky keřů jde primárně o prosvětlení porostů, odstranění invazivních a nepůvodních keřů a mladých náletů stromů tohoto zařazení.

- Na východním břehu kolem jezer odstranit při stavbě vrbového zápletu keře v potřebné šíři – z provozních a stavebních důvodů

- Východní břeh pouze probírka nepůvodních a náletových dřevin – záměrem je nedělat intenzivní probírku, naopak je žádoucí nechat jezera odcloněná od zástavby

- Kolem stávajících i nově navržených zvodnělých depresí a litorálů vyčistit v šíři 3–5 m plochu – zpřístupnění a osvětlení plochy

- Odstranění dřevin v keřovém patru, zejména bezu černého (Sambucus nigra), myrobalánu (Prunus cerasifera), pámelníku bílého (Symphoricarpos albus), přísavníku pětilistého (Parthenocissus quinquefolia), popínavého (Parthenocissus inserta), chmelu otáčivého (Humulus lupulus) a eliminace invazivních dřevin trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a náletů pajasanu žláznatého (Ailanthus altissima), javoru jasanolistého (Acer negundo). Z nepůvodních dřevin se jedná o topol kanadský (Populus × canadensis), topol černý vlašský (Populus nigra ‘Italica’) a dub červený (Quercus rubra).

- Zachována by měla být i temnější zákoutí (přibližně 10—30 %) pro podporu keřového patra. Během zásahu i po něm by měla být zachována dostatečná plocha křovin – hnízdění ptactva. V rozumné míře (primární je ale osvětlení vodní plochy) by měly zůstat zachovány také plochy u vodní hladiny – hnízdní biotop.

- Postupem času se počítá opět se zapojením keřových skupin – je potřebné keřové skupiny v následné péči nadále regulovat, aby nedocházelo k opětovnému zapojování a znepřístupnění světelných podmínek na osvětlení jezer, zvodnělých depresí a litorálů

Oblast Kašpárkova jezera

- skupiny keřů je nutné probrat od jedinců bezu černého (Sambucus nigra), kteří tvoří jednolitý porost pod olšemi

- je žádoucí ponechat skupiny keřů a odclonit tak zahrádky a částečně takto znepřístupnit vstup k jezeru

- odstranění rostlin vrby Matsudovy (Salix matsudana), které jsem uměle zasazeny v korytu jezera na jižní straně

Opleta

- odstranění keřů navrhnuto na 100 %, po celém obvodu jezera se budou odstraňovat betonové panely a dojde k úpravě břehů – keře myrobalánu (Prunus cerasifera) nejsou perspektivní pro plochu – primární je vodní plochu osvětlit

# realizace projektu

## Odstranění keřů a dřevní hmoty

Keře a ostatní dřevní hmota bude likvidována vhodnou technologií – spálením na místě, štěpkováním a odvozem štěpky, nebo odvezením dřevní hmoty na skládku. (V případě, že bude materiál kvalifikovaný jako odpad, bude se likvidace řídit zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb. V platném znění).

Kmeny a jednotlivé silnější větve o průměru nad 7 cm budou předány vlastníkům k dalšímu využití. Předání dřevní hmoty jednotlivým vlastníkům bude provedeno protokolárně a následně si zajistí její odvoz. Předpokládaná délka přibližování dřeva se odhaduje na 100 m od místa kácení. Na přibližování dřeva se neváže rozpočtová položka. Skládkování dřeva na pozemku vlastníka bude pouze dočasné.

## Místa soustředění dřevní hmoty

Během jednání výrobních výborů bylo rozhodnuto, že veškerý sediment ze všech jezer bude uložen na skládku, tímto se počítá i s dřevní hmotou. Řídicí výbor pro strategické projekty v gesci 1. náměstka primátorky města Brna preferuje variantu uložení odtěženého sedimentu do prostor Pískovny Černovice, s.r.o. Po odvezení dřeva z lokality budou pozemky vyčištěny, a uvedeny do původního stavu. Na přístupových cestách budou zarovnány případné koleje po použité mechanizaci. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození okolních pozemků.

# Ochrana stromů na staveništi

Důležité je vyhnout se negativním faktorům na staveništi, které poškozují stromy. Primárně zamezit zhutnění půdy v kořenovém prostoru, omezit jízdu stavebních strojů v přímé blízkosti dřevin, které mohou být ponechány na stanovišti. Snižování terénu v kořenovém prostoru musí být co nejšetrnější, pokud musí k těmto odkopávkám dojít. Doporučujeme kolem ponechaných dřevin, na kterých se dohodne TDI, AD a stavebník, pracovat v kořenovém prostoru co nejšetrněji, pokud možno ručně, tak aby nedošlo k porušení kořenového systému a tím následnému zhoršení dostupnosti vody a živin či k šíření infekce a dřevokazných hub.

Podzemní část stromu, představující kořenový prostor, není pravidelná. Přibližný průměr kořenového prostoru je obvykle nejméně dvojnásobkem šířky koruny a podstatná část kořenů, zajišťujících vodu a minerální látky, nezasahuje zpravidla hlouběji než do 0,5 m. Chráněný kořenový prostor (dále jen kořenový prostor) je vymezen okapovou linií a zvětšen po celém obvodu o 1,5 m.

U stromů je také nezbytné chránit kmen a kořenové náběhy před mechanickým poškozením. Dle ČSN 83 9061 je nutné v těchto případech opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu a nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy.

# Následná péče

Následná péče by měla být zpracována v novém Plánu péče, kde by měla být kapitola o údržbě zeleně a plánovaných zásazích. Následná péče by však měla primárně zahrnovat:

- chemického ošetření proti výmladnosti dřevin, kontrola a odstranění výmladků po dobu min. dvou let

- hlavový řez: v předjarním období (konec II. – začátek III.), pravidelně provádíme udržovací řez vrby. Vrba je dřevina s omezenou životností (uvádí se max. 80 let), s velice křehkými větvemi, které se při extrémním počasí snadno lámou. Staré vrby bývají bez výjimky napadené dřevokaznými houbami, které dřevo velice rychle rozkládají. Vrby rostou nejčastěji podél potoků, mají rády vlhčí prostředí.

- torzování: stav takto ošetřených stromů musí být pravidelně sledován a zásah musí opakován s intervalem 5 (max. 10) let. Jde o zásah, kterým je pouze oddáleno kácení stromu.

- pravidelně udržovat keřové porosty, aby nedocházelo k zarůstání ploch – je nutné, aby jezera, litorály a zvodnělé deprese zůstaly osvětleny

# Výsadby

Dle aktualizace Biologického hodnocení (Jurek, 2019) není vhodná výsadba nových dřevin, v rámci zachování co největšího genofondu. Zdroj sadebního materiálu nebude zajištěn původním genotypem. Projekt počítá s uvolněním porostů a tím se podpoří jedinci, které by bylo vhodné nadále pěstovat. Vhodnější je využít stávající dřevinné vegetace, kde lze uvolňovat nadějné jedince a ty pěstovat. Dále je vhodné využít pařezové výmladnosti stromů, z kterých lze napěstovat novou generaci stromů.

V Brně, listopad 2019						Vypracovala:	Ing. Anna Popelová