TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dominikánské náměstí 1, Brno – nátěr oken v 1. patře a v přízemí, nátěr otopných těles

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava Dominikánské náměstí 1, Brno-město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno-město

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno-město. Jedná se o objekt Nové radnice města.

Opravy a nátěry 36 ks dřevěných oken a nátěr 9 ks otopných těles

Konkrétní okna a radiátory jsou zaznačena dle přiloženého orientačního plánku budovy.

Okna: bude odstraněna stávající povrchová úprava obroušením, budou provedeny stolařské opravy týkající se zejména poškozených okapniček, bude provedeno lokální vytmelení, sjednocena savost původního dřeva a doplňků. Bude provedeno celoplošné přetmelení a obnoveny krycí nátěry ve stávajícím tónu (základní nátěr, email, lak). Bude provedena repase klik, sjednocení kliček, štítků, distančních prvků a mechanických otvíračů – bude obnovena jejich funkčnost.

Otopná tělesa: radiátory jsou v chodbě bez zakrytování, stávající nátěr otopných těles v šedé barvě bude obnoven do požadovaného tónu /návrh bílá/

V Brně 4.2024