#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dominikánské náměstí 1, Brno – vypracování položkového rozpočtu na restaurátorské a stavební práce ve Sňatkové síni, v prostorách AMB v přízemí a ve společenských prostorách 1. patra

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Restaurátorské a stavební práce-Dominikánské náměstí 1, Brno-město

##### Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno-město

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 72450347

Účel PD: položkový rozpočet s výkazem výměr pro výběrové řízení dodavatele.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno-město. Jedná se o objekt Nové radnice města.

Restaurátorské a stavební práce v Rytířském sále:

V těchto prostorách se jedná o provedení nové výmalby, odstranění nečistot z povrchu erbů, rekonzervace dlažby, lokální oprava dekorativního rámu obrazu.

Výmalba:

Současná povrchová úprava stěn je monochromní v tónu lomené bílé barvy na delších stranách sálu a na stěně za varhanami. Kratší stěna s erby je v lomeném tónu šedé. Malba je zpráškovatělá, znečištěná prachem a provozem. Lokálně jsou patrné praskliny různé šířky a stopy zatečení. Při obnově výmalby budou respektovány stávající barevné odstíny. Povrch bude přebroušený, napuštěný penetrací, praskliny budou vytmeleny, lokálně poškozená profilce štukových zrcadel bude doplněna, zatečená místa budou izolována. Povrchová úprava bude provedená minerální barvou v kvalitě, která umožní její odstranění. Jedná se o práce odborného řemeslného charakteru.

Materiály:  penetrace – např. Den braven, sádrová stěrka Maxit 250, sádrový tmel Pufas,

izolace skvrn - Izoprim

 minerální barvy – např. systém fa Herbol s.r.o

Erby:

Jedná se o souvislý pás kamenných polychromovaných erbů, nad okny podélné stěny a tří dvojic a jednoho kusu samostatného erbu na kratší stěně proti varhanám. V rámci výmalby stěn je třeba na erbech provést rovněž odstranění prachu a pavučin suchou cestou odsáváním a oprašovaním štětcem a houbou Wischab, odstranění předchozí malby z hran erbů a lokální barevnou retuš. Jedná se o práce restaurátorského charakteru.

Materiály:  odsávání a oprášení štětcem,vyčištění houbou Wischab střední tvrdosti, lokální

retuš – Lascaux emluze + pigmenty

Dlažba:

Jedná se o novodobou čenobílou mramorovou dlažbu šachovnicové skladby, která byla povrchově upravená polymerovou emulzí. Tato vrstva je v současné době dožilá. Dlažbu je třeba strojově vyčistit, včetně odstranění zbytků stávající povrchové úpravy. Následně je z důvodů snadné údržby třeba tuto úpravu znovu obnovit, např. rovněž polymerovou disperzí. Jedná se o práce odborného řemeslného charakteru.

Materiály:     strojové odstranění nečistot a vosku – např. materiál PU CLEANER

 povrchová úprava polymerovou disperzí, např. Dr. Schutz, Péče o kámen,

stírací prostředek

Vzhledem k situaci na trhu je třeba počítat i s materiálem jiné firmy.

Ozdobný rám obrazu „Radosti venkovského života“

Obraz Antonína Procházky „Radosti venkovského života“ tvoří dominantu prostoru Rytířského sálu, dnes obřadní síně. V rámci udržovacích prací je třeba oprava ozdobného zlaceného rámu, který je zejména ve spodní části mechanicky poškozený. Zlacení je setřené podkladové vrstvy křídy, mixtionu a dřeva jsou poškozené. V rámci údržby je třeba odstranit z celého povrchu rámu prach, mastnou špínu a barevné, materiálově nesourodé vysprávky. Poškozená místa budou vytmelená a doplněná plátkových zlatem v návaznosti na okolní plochy, stejným způsobem bude provedena oprava barevných profilů. Jedná se o práce restaurátorského charakteru

Materiály: Wischab, dřevovláknitý tmel,

 plavená křída, mixtion,

 24karátové plátkové zlato

Závěr:

Cílem výše uvedených prací je průběžná údržba obřadní síně, původně Rytířského sálu tak, aby byl vytvořen důstojný prostor pro společenské a kulturní aktivity

Restaurátorské a stavební práce

v 1. patře mezi sňatkovou síní a garážemi:

 parkety (vlysy)

 dveře do kanceláří

 kliky a štítky dveří do kanceláří

 osvětlení

Salonek primátorky, sekretariát

 parkety (vlysy)  dveře (šelaková politura, fládr)

 barokní dveře se zlacenými lištami

Archiv města Brna

 dřevěná prkenná podlaha

1). patro:

 Dveře do kanceláře - Jedná se o jednokřídlé hladké dveře, původně s klikou a štítkem z období úprav arch. J. Poláška. Při opravě nátěrů je třeba demontovat kliky a štítky, provést opravu zámků, povrchové nátěry vybrousit, vytmelit drobné defekty a provést základové a krycí nátěry v požadovaném tónu.

 Kliky a štítky dveří do kanceláří - Je třeba sjednotit v původním tvarosloví, tj. novodobé prvky nahradit kopiemi dochovaných prvků z bílé mosazi (arch. J. Polášek).

2). Salónek primátorky, sekretariát:

 parkety (vlysy) - V reprezentačních prostorách jsou vlysy kladené do čtverce a z velké části zakryté kobercem. Poškození i návrh opravy jsou totožné jako u vlysů v chodbě 1. patra. Míra doplňků bude zřejmá až po sejmutí koberců a posouzení stavu celé plochy. V případě, že se pod koberci vyskytnou parkety, bude jejich oprava dořešena na místě konzultací s památkovými orgány.

Materiály: vybroušení, parketový tmel – „Fuerl“

 povrchová úprava švédský lak zn. Synteko, základ Synteko Sealmaster, vrchní

nátěr Synteko EXTRA 2K

 Dveře povrchově upravené šelakem -  Jedná se o dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s kazetovými výplněmi, deštěním a zárubněmi, které jsou upravené fládrováním. Poškozené plochy fládru budou vytmeleny, barevně vyretušovány a povrchově upraveny barevnou vrstvenou lazurou. V případě retuší povrchové úpravy dveří a deštění je třeba demontáž kování, odstranění šlakové politury, vytmení drobných defektů probarveným tmelem, lokální barevná retuš a obnova šelakové politury. S rekonstrukcí povrchové úpravy zárubní technikou šelakové politury investor v této etapě nepočítá.  fládrované zárubně – dvousložkový tmel Dřevos, retuše – systém Herbol

Materiál: dveřní křídla – technický líh, Dřevos - dvousložkový probarvený tmel, retuš

olejovou barvou, šelaková politura

 Bílé dveře se zlacenými lištami -  Jedná se o dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s kazetovými výplněmi povrchově upravené bílým krycím nátěrem a zlacenými (metal) lištami. Dveře a zárubně jsou lokálně popraskané, povrch je zejména ve spodní části odřený. V rámci údržby je třeba provést demontáž kování, vybroušení stávajícího nátěru, 1. základní nátěr, vytmelení defektů, stolařskou opravu prasklin, vybroušení povrchu, 2. základní nátěr, přebroušení, nátěr v požadovaném odstínu a pozlacení lišt technikou metalu včetně závěrečné konzervace.

Materiály:   brusný papír 80, 120 Vivelock – tmel akrylový bílý,

- Dřevos - tmel dvousložkový, systém fa Herbol – satin, metal v odstínu

dukátového zlata, mixtion

3). Archiv města Brna:

 Vlysové podlahy - budou opraveny po odstranění stávajících krytin stejnou technologií jako v 1. patře.

Materiály: vybroušení, parketový tmel – „Fuerl“

 povrchová úprava švédský lak zn. Synteko, základ Synteko Sealmaster, vrchní

nátěr Synteko EXTRA 2K

 Prkenná podlaha - Podlaha z dřevěných prken lokálně doplněných dlažbou a plechem je znečištěná, na velkých plochách jsou zbytky nátěrů olejové barvy, spáry mezi prkny byly v minulosti vyspraveny „špánami“ a tmelem. V současné době je tmel vypadaný a „špány“ uvolněné. Ve spárách je prach a nečistota včetně plísní. Prvotním požadavkem uživatele je likvidace plísní. Doporučuji proto nejprve vyčistit spáry a celou plochu podlahy, dále napustit dřevo insekticidem a fungicidem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, vyplnit spáry pružným probarveným tmelem, případně „špánováním“, barevně sjednotit plochu lazurou se zachováním zbytků krycích nátěrů a zakonzervovat lakem

Materiály:

 mechanické čištění kartáčováním  pružný tmel fa SIKA  lazura – např. systém fa Herbol  fungicid a insekticid – Lignofix E -profi

Závěr:

Cílem výše uvedených prací je průběžná údržba reprezentačních prostorů vedení města Brna a Archivu města Brna

Vypracovala:                                                                                              Datum

Radka Volková                                                                                         V Brně 8.2024