#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava sociálního zařízení místnost č.217, 210

Husova 3,  Brno – město

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava sociálního zařízení ve 2.np Husova 3  Brno- město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno-město

Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro  stavební práce na WC.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- město.

Záchody -oddělené WC s předsíňkou pro ženy a pro muže jsou přístupné z chodby. Tyto prostory neodpovídají součastnému požadovanému standartu.

ROZPIS OPRAV

1. Dámské WC- místnost č.217

Demontáž:2x wc kombi, 1x umyvadla, výlevky, baterií, 1x zrcadla, 2x zásobníků na papír,

mydlenky, osoušeče rukou (uschovat a po dokončení se opětovně osadit), světel..

- příčky mezi záchody a příčky do kabinek s dveřmi 2x 60/197 cm viz výkres

-vybourá se dlažba, odstraní obklady a odstraní dveře do úklidové komory a mezi

předsíňkou a WC+zárubeň.

-otluče se omítka stěn do 30% a stropu do 10%.

Oprava a montáž:

-oprava stávajících omítek stěn i stropu

-přizdívka z Ytongu pro osazení geberitu, včetně síťky vtlačené do tmelu, omítky a obkladu

-nové obklady po strop cca v=350cm

-oprava  podlahy, stěrková izolace a nová dlažba (teplých odstínech) je navržena z

velkoformátových dlaždic 500 x 500 mm

- dodávka a montáž kabinek WC. Přední stěna s 2 dveřmi 70/197 cm a příčka budou se

systémových kompaktních desek Comfort nerez tl. 10/12mm v barvě světle šedá.

-demontáž, nátěr a opětovná montáž radiátoru po provedení obkladu

-dodání a osazení 1 x dveře 60/197 plné, bílé včetně kování, klik a zámku ( do úklidové místnosti)

- oprava kanalizace a rozvodu vody – v rámci místnosti

-dodání a osazení 2 geberitů se sprškou včetně zazdění

-dodání a osazení 1x umyvadlo se sloupem na sifon včetně baterie

-dodávka a montáž 1x výlevky včetně baterie

-nová dražší světla s čidly osazená na stěny 5 x

-nová elektrika  sociálního zařízení po dveře do chodby, výměna  2 x ventilátorů a kontrola

funkčnosti

-dodání a osazení 1x zrcadla na šířku místnosti  nad umyvadlo osazené do obkladu , 2x

zásobníků na toal.papír, 1x mydlenky, 1x osoušeče rukou (vrátí se původní), 1x kýbl u

umyvadla, 2x u WC, 2x štětku na WC.

-malba a nátěr zárubně barva bílá

1. Pánské WC- místnost č.210

Demontáž:2x wc kombi, 1x umyvadla, baterie, 1x zrcadla, 2x zásobníků na papír,

mydlenky, osoušeče rukou , světel..

- příčky mezi záchody a příčky do kabinek s dveřmi 2x 60/197 cm viz výkres

-vybourá se dlažba, odstraní obklady a odstraní dveře mezi  předsíňkou a WC

-otluče se omítka stěn do 30% a stropu do 10%.

Oprava a montáž:

-oprava stávajících omítek stěn i stropu

-přizdívka z Ytongu pro osazení geberitu, včetně síťky vtlačené do tmelu, omítky a obkladu

-nové obklady po strop cca v=350cm

-oprava  podlahy, stěrková izolace a nová dlažba je navržena z velkoformátových dlaždic 500 x

500 mm

- dodávka a montáž kabinek WC. Přední stěna s 2 dveřmi 70/197 cm a příčka budou se

systémových kompaktních desek Comfort nerez tl. 10/12mm v barvě světle šedá.

-demontáž, nátěr a opětovná montáž radiátoru po provedení obkladu

-dodání a osazení 1 x dveře 60/197 plné, bílé včetně kování, klik a zámku

- oprava kanalizace a rozvodu vody – v rámci místnosti

-dodání a osazení 2 geberitů včetně zazdění

-dodání a osazení 1x umyvadlo se sloupem na sifon včetně baterie

-dodávka a montáž 2x pisoárů na čidlo, 1x pisoárové zástěny HPL tl.12mm 450/1200+nohy

150mm

-nová dražší světla s čidly osazená na stěny 4 x

-nová elektrika  sociálního zařízení po dveře do chodby, výměna ventilátorů a kontrola

funkčnosti

-dodání a osazení 1x zrcadla na šířku místnosti  nad umyvadlo osazené do obkladu , 2x

zásobníků na toal.papír, 1x mydlenky, 1x osoušeče rukou , 1x kýbl u umyvadla, 2x štětku na

WC.

-malba a nátěr zárubně barva bílá

V Loděnicích 9.2020