D.1.1.A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

akce:  OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU KOSTELA SV.MICHALA, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. V BRNĚ

datum:                                	07 / 2019

zhotovitel dokumentace :	atelier dwg s.r.o. Pekařská 384/13, 602 00 Brno

údaje o stavebníkovi: 	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁM.1, 601 67 BRNO

Část B – Souhrnná technická zpráva

1. architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívaní stavby

Jedná se o stavební úpravy dokončeného objektu.

Účel užívání zůstává nezměněn, stávající účel komerční prostory.

Jedná se o stavbu trvalou.

Objekt je kulturní památka, v památkovém katalogu pod označením objekt, kat.č.1000133671_0002 – rampa se schodištěm. Na objektu rampy jsou dále umístěny sochy svatých – také uvedeny jako kulturní památky.

| zastavěná plocha: | 145,0 m2 |
| --- | --- |
| obestavěný prostor: | 507,5 m3 |
| užitná plocha: | 101,5 m2 |
| počet bytových jednotek: | 0 |
| počet nebytových jednotek: | 1 |

Stávající objekt je napojen stávajícími přípojkami inženýrských sítí. Do přípojek nebude nijak zasahováno, zůstávají zachovány ve stávajícím rozsahu. Ostatní přípojky (NTL plyn, NN elektřina) zůstávají zachovány.

Základní bilance a spotřeby energií zůstávají ve stávajícím rozsahu, není dotčena funkce, velikost ani kapacity objektu.

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Pozemek leží v zastavěném území centra města v ochranném pásmu MPR. Objekt je stávající a není do jeho vzhledu a umístění nijak zasahováno.

Navržené stavební úpravy nevyžadují změny dispozice, všechny místnosti zůstávají stávající.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Navrhované úpravy původní řešení respektují. Jedná se zejména o vybourání stávajících vrstev podlahy a provedení nové konstrukce včetně izolace proti zemní vlhkosti, tepelné izolace a nové povrchové úpravy. Budou dodrženy stávající výškové úrovně podlahy. Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena v rámci celkových sanačních opatření. Budou odstraněny vrstvy stávajících omítek, povrch zdiva bude očištěn, podklad vyrovnán a opatřen penetrací, sulfátostálými nátěry a omítkou pro zavlhlé a zasolené zdivo s finálním vápenným štukem s příměsí pucolánů. Bude také provedena dodatečná izolace zdiva horizontální, včetně napojení rozdílných úrovní. Jednotlivé vrstvy sanačních opatření budou provedeny dle pokynů výrobce a napojeny dle typových detailů provedení.

Povrch zdiva a kleneb bude opatřen vnitřním vápenným nátěrem bez disperzí, barva bílá, matná. V prostorách WC budou provedeny keramické obklady, formát 60*60cm, barva bílá, matná, obklad rektifikovaný. V celém prostoru bude provedena jednotná nášlapná vrstva podlahy – keramická dlažba velkoformátová, 60*60cm, rektifikovaná, s protiskluzovým povrchem, barva černá matná. Podlaha bude provedena včetně soklu, výška 15cm z typových tvarovek.

Návrh neobsahuje technologické ani výrobní zařízení.

Bezbariérový přístup není umožněn vzhledem ke stávajícímu stavebně – technickému stavu objektu a k jeho památkové ochraně.

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády 11/2002 Sb.

Návrh a provedení elektrických zařízení musí odpovídat stanovenému prostředí. Hlavní vypínač musí být přístupný a viditelně označený. Provedení elektroinstalace bude odpovídat protokolu o prostředí zpracovaném dle ČSN 33 2000-3. Technologická zařízení jsou chráněna před účinky atmosférické elektřiny dle zásad ČSN 34 1390.

Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb. se změnami vyhl. č. 20/2012 Sb. Žádná další zvláštní opatření nejsou nutná.

2. konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

a) stavební řešení

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Zejména o sanační opatření proti vlhkosti a salinitě zdiva, provedení nových konstrukcí podlah, nových povrchů a výplní otvorů.

b) konstrukční a materiálové řešení

Bude provedena nová konstrukce podlahy v celém objektu včetně izolace proti zemní vlhkosti, tepelné izolace a nové povrchové úpravy. Budou dodrženy stávající výškové úrovně podlahy. Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena v rámci celkových sanačních opatření. Budou odstraněny vrstvy stávajících omítek, povrch zdiva bude očištěn, podklad vyrovnán a opatřen penetrací, sulfátostálými nátěry a omítkou pro zavlhlé a zasolené zdivo s finálním vápenným štukem s příměsí pucolánů. Bude také provedena dodatečná izolace zdiva horizontální, včetně napojení rozdílných úrovní. Jednotlivé vrstvy sanačních opatření budou provedeny dle pokynů výrobce a napojeny dle typových detailů provedení.

Povrch zdiva a kleneb bude opatřen vnitřním vápenným nátěrem bez disperzí, barva bílá, matná. V prostorách WC budou provedeny keramické obklady, formát 60*60cm, barva bílá, matná, obklad rektifikovaný. V celém prostoru bude provedena jednotná nášlapná vrstva podlahy – keramická dlažba velkoformátová, 60*60cm, rektifikovaná, s protiskluzovým povrchem, barva černá matná. Podlaha bude provedena včetně soklu, výška 15cm z typových tvarovek.

c) mechanická odolnost a stabilita

Viz samostatná část PD.

3. stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace

Objekt je kulturní památka, v památkovém katalogu pod označením objekt, kat.č.1000133671_0002 – rampa se schodištěm. Tepelné vlastnosti konstrukcí i způsob vytápění (elektricky) zůstávají zachovány.

Objekt neobsahuje obytné místnosti. Místnosti č.1.01, 1.04, 1.09 jsou přímo osvětlené a větrané okny. Místnost č.1.10 je větraná stávajícími otvory do fasády, opatřené uzavíratelnými revizními dvířky. WC pro personál 1.08 a WC ženy 1.05, které nemají okenní otvor, jsou odvětrány nuceně ventilátorem s odvodem do stávajícího větracího otvoru v kamenném obkladu na fasádě – dle původního řešení.

Navrhovaný objekt svým provozem nebude zdrojem vibrací, hluku ani prašnosti.

V průběhu stavby budou minimalizovány negativní vlivy na okolí, zejména hluk a prašnost.

Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovený dle vztahu z přílohy č. 2 k neřízení vlády č. 272/2011 Sb. pro dobu kratší než 14 hodin – Hygienický limit (pro pracovní dobu 7-18 h):

LAeq,T.  = 66 dB

Zvýšená prašnost se zmírní postupným zkrápěním vodou, pracovní auta budou umývaná.

V místě byl zjištěn střední radonový index. Navržená konstrukce nové podlahy včetně hydroizolace splňuje požadavky  2. kategorie těsnosti (dle ČSN 73 0601).

Objekt není vystaven bludným proudům, ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné rizikové objekty, co by případné bludné proudy vyvolávaly.

Všechna elektrická zařízení, rozvaděče a kovové konstrukce jsou uzemněny.

Stavba nebude svým provozem zdrojem nadměrného hluku. Proti šíření hluku z venkovního prostoru jsou nové výplně otvorů navrženy s ohledem na ČSN 730532 - Ochrana proti hluku v budovách.

Stávající objekt je napojen stávajícími přípojkami inženýrských sítí. Do přípojek nebude nijak zasahováno, zůstávají zachovány ve stávajícím rozsahu.

Stávající přípojka kanalizace, materiál kamenina, DN150, provedena kamerová zkouška.

Stávající přípojka vodovod, materiál PE 100,  s dostatečnou kapacitou pro objekt

Stávající přípojka NN, ukončena ve stávající připojovací skříni na fasádě, bude ponecháno.

Při realizaci stavby budou respektovány požadavky nařízení vlády o bližších min. podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládá se výstavba v jedné etapě.

V Brně 10.7.2019	Ing. arch. Petr Vaněk