A-  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

akce:  OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU KOSTELA SV.MICHALA, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. V BRNĚ

datum:                                	06 / 2019

zhotovitel dokumentace :	atelier dwg s.r.o. Pekařská 384/13, 602 00 Brno

údaje o stavebníkovi: 	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁM.1, 601 67 BRNO

Část A – Průvodní zpráva

A.1  Identifikační údaje

# A.1.1 Údaje o stavbě

# a) název stavby

OPRAVY PROSTOR POD RAMPOU KOSTELA SV.MICHALA, DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ VBRNĚ

b) místo stavby (adresa, č.p., k.ú., parc.č.)

Dominikánské náměstí 1a, 602 00 Brno

katastrální území Město Brno,  parc. č. 505

c) předmět dokumentace

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu v prostoru pod rampou kostela sv.Michala, Brno na parc. č. 505. Navržené stavební úpravy nevyžadují změny dispozice, všechny místnosti zůstávají stávající. Objekt je kulturní památka, v památkovém katalogu pod označením objekt, kat.č.1000133671_0002 – rampa se schodištěm. Na objektu rampy jsou dále umístěny sochy svatých – také uvedeny jako kulturní památky.

Architektonické řešení

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Navrhované úpravy původní řešení respektují. Jedná se zejména o vybourání stávajících vrstev podlahy a provedení nové konstrukce včetně izolace proti zemní vlhkosti, tepelné izolace a nové povrchové úpravy. Budou dodrženy stávající výškové úrovně podlahy. Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena v rámci celkových sanačních opatření. Budou odstraněny vrstvy stávajících omítek, povrch zdiva bude očištěn, podklad vyrovnán a opatřen penetrací, sulfátostálými nátěry a omítkou pro zavlhlé a zasolené zdivo s finálním vápenným štukem s příměsí pucolánů. Bude také provedena dodatečná izolace zdiva horizontální, včetně napojení rozdílných úrovní. Jednotlivé vrstvy sanačních opatření budou provedeny dle pokynů výrobce a napojeny dle typových detailů provedení.

Úpravy povrchů jako dlažba včetně soklu a obklad, popřípadě malby dotčených prostor budou provedeny až konkrétním nájemcem pro daný účel objektu. Dále nebudou osazena svítidla, kromě nouzových a technických svítidel v prostorách sklepa.

Dispoziční řešení

Navržené stavební úpravy nevyžadují změny dispozice, všechny místnosti zůstávají stávající.

Návrh neobsahuje technologické ani výrobní zařízení.

# A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno, místo

podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní  firma  nebo  název,  IČ,  bylo-li přiděleno, adresa sídla

(právnická osoba)

Statutární město Brno, IČ: 44992785, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

# A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno, místo

podnikání  (fyzická  osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název,

IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

atelier dwg, s.r.o.

Pekařská 13, 602 00 Brno

IČ: 28289099

Ing.arch. Petr Vaněk

Číslo autorizace ČKA 04 329

b) jméno  a  příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je

zapsán  v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů

nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků činných ve

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Petr Vaněk

Číslo autorizace ČKA 04 329

c) jména  a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně

čísla,  pod  kterým  jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a   techniků   činných   ve   výstavbě,   s  vyznačeným  oborem,  popřípadě specializací jejich autorizace.

Ing. Tomáš Partl

ČKAIT 1006363 - elektrotechnická zařízení

Ing.Jiří Machovec

ČKAIT 1001879 – vodohospodářské stavby

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je 1 objekt, není členěna. V objektu se nenachází žádná technická ani technologická zřízení.

A.3  Seznam vstupních podkladů

stavebně technický průzkum; zaměření stávajícího stavu; fotodokumentace stávajícího stavu; vyjádření dotčených orgánu státní správy a správců sítí technické infrastruktury

V Brně dne 5.6.2019						Ing. arch Petr Vaněk