#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Provedení sond do stropů ve 2NP  v jižním křídle

Budova „A“,Bratislavská 68, v  Brně

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Provedení sond v jižním křídle budovy A,Bratislavská 68, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno-město

Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347

Účel PD: Zpracování  položkového rozpočtu a výkazu výměr na provedení sond ve stropě a jeho podchycení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- město.

Zkoumaný objekt bývalé káznice byl postaven koncem 18. století.

Ve zkoumané části jižního křídla má budova dvě nadzemní podlaží. Ze statického hlediska se jedná o zděnou budovu s podélným nosným systémem o dvou traktech.

Nad chodbami v 2.NP jsou cihelné klenby, nad místnostmi o větším rozpětí jsou pak dřevěné trámové stropy s rákosníky.

Zkoumaný objekt je zastřešen sedlovou střechou. Dvoupatrový mohutný krov je proveden v kombinaci vaznicové soustavy s ležatou stolicí a soustavy hambalkové.

Na základě prohlídky lze konstatovat, že krovová konstrukce je již ve velmi špatném, na mnoha místech dokonce až v  havarijním stavu.  Mnoho kontrolovaných prvků je více či méně poškozeno především v důsledku napadení dřevokaznými houbami a některé prvky jsou napadeny i dřevokazným hmyzem.

Dále je  i  velice špatný stav stropních konstrukcí v některých místech. Při prohlídce sond  provedených v minulosti bylo zjištěno, že některé stropnice jsou rovněž výrazně napadeny dřevokaznými škůdci a výrazně oslabeny.

V jednom místě, kde byla zjištěna mimo jiné i přítomnost dřevomorky domácí, již dokonce bezprostředně hrozí zřícení části stropu do 2.NP.

Před zahájením rekonstrukce krovu je nutné rozkrýt stropní konstrukci nad 2 np,minimálně v místě uložení stropů na obvodovou zeď a zkontrolovat stropnice v místě jejich uložení na zdivo.

Postup při provedení sond

Při práci je nutno postupovat s ohledem na možnost poškození  (propadnutí) podbití a trámů. Nutno dodržovat předpisy o bezpečnosti práce.

Nejprve se provede pětiřadé podchycení stropu ve 2np s plným bedněním  v.3,3m.

Potom se v šířce 1,2m odstraní stropní konstrukce až po nosné trámy (trámy se odhalí) z obou stran u nosných zdí a odhalí se uložení každého nosného trámu na obou stranách zdi.

Předpokládaná skladba stropu:

půdovky

násyp cca 30cm

záklop 2,5cm

trám

podbití 2,5cm

omítka +rákos

Převážný vytěžený materiál se snese na dvůr.

Po provedení sond se rozhodne o dalším postupu.

V Loděnicích 10.2020