| Rev. č. | Datum | Schválil | Stručný popis změn |
| --- | --- | --- | --- |

| KOOPERACE V PROFESI |  | tel.: |
| --- | --- | --- |
|  |  | fax.: |
| PRO DUIS s.r.o. |  | e-mail: |

| DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 B R N O E-mail: duis@duis.cz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Projektant: | Hl.ing.proj.: Ing. Vach |  | Tech. kont.: Ing. Klímová |  |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno |  |  | Investor: Statutární město Brno |  |  | Formát: |  |
| Akce: |  |  |  |  |  | Datum: | 2021 |
| BRNO, FERREROVA REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |  |  | Stupeň: | DSP a PS |
|  |  |  |  |  |  | Soubor: | DUR_A.docx |
| Příloha: Průvodní zpráva |  |  |  |  | Měřítko: | Čís. zakázky: 1209 | Č. přílohy: A. |

Obsah:

A.	Průvodní zpráva	2

A.1.	Identifikační údaje	2

A.1.1	Údaje o stavbě	2

A.1.2	Údaje o žadateli	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3.	Seznam vstupních podkladů	4

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

| a) Název stavby: | BRNO, FERREROVA – REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |
| --- | --- |
| b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), | k.ú., Černovice ulice Ferrerova čísla pozemků jsou uvedena v příloze této dokumentace, č. H.2 |
| c) Předmět projektové dokumentace: | Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace, vodovodu a jejich přípojek, komunikace bude zapravena celoplošně. Jedná se o změnu dokončené stavby, stavba trvalá. Kanalizace: - Stávající jednotná kanalizace DN600/900 v ulici Ferrerova je z roku 1927 a je ve špatném stavebním stavu. Je uložena zhruba ve středu komunikace, v její těsné blízkosti je veden vodovod, nad ní je uložen kabelovod. - Trasa kanalizace bude přeložena, nově je vedena těsně podél obrubníku na straně parkovacího stání. Na kanalizaci v ul. Elišky Krásnohorské bude zrekonstruovaná stoka napojena v nové šachtě v místě stávající šachty č. 64502, která byla spolu se zálivem zrekonstruována v r. 2015. V křižovatce s ul. Charbulovou bude rekonstruovaná kanalizace napojena do nové šachty v místě stávající šachty č. 63138. - Stávající kanalizace bude zaplněna koposem. - Výkopové práce budou provedeny otevřeným výkopem. Vodovod: V ulici Ferrerova bude provedena rekonstrukce vodovodního řadu DN100 z r.1992 v rozsahu celé ulice. Profil rekonstruovaného řadu „F“ zůstává DN100 v délce 170,5m, materiál tvárná litina. Trasa bude napřímena, zrekonstruovaný vodovod bude umístěn mezi zrekonstruovanou kanalizaci a stávající kabelovod. Na rekonstruovaných řadech se osadí 3ks podzemních hydrantů DN80. Součástí stavby je rekonstrukce stávajících vodovodních přípojek v počtu 32ks. Rekonstrukce vodovodu bude probíhat ve stávajících komunikacích, které jsou zpevněné asfaltem a betonovou zámkovou dlažbou. Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu. Rýhy v komunikaci budou zapraveny na tloušťku konstrukce vozovky asfaltovým recyklátem. Následuje rekonstrukce komunikace v rámci samostatného objektu. Komunikace: - Systém dopravy bude zachován - jednosměrná jednopruhová komunikace s podélným parkováním. Šířka jízdního pruhu je navržena 3,50m, šířka levostranných podélných parkovacích stání pro osobní vozidla bude 2,00m. Oboustranné chodníky budou mít šířku min.1,50m. - Vozovka MK bude živičná, chodníky a vjezdy dlážděné. Parkovací stání jsou s ohledem na odvodnění komunikací navržena z distanční betonové dlažby - U začátku a u konce úseku budou místa pro přecházení (jsou tvořena vysazenými chodníkovými plochami v křižovatkách ulic) oddělena od podélných stání ostrůvky zeleně, ve kterých budou umístěny revizní kanalizační šachty a vodovodní armatury - Poloha stávajících inženýrských sítí v ulici neumožňuje při rekonstrukci kanalizace a vodovodu zachovat stávající klopení vozovky a stávající umístění vpustí Tato dokumentace je podkladem pro stavební povolení. |

### Údaje o žadateli

| Žadatel: | Statutární město Brno zastoupené: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo a adresa: | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno zastoupené. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 1a, 603 00 Brno |
| IČO: | 449 92 785 |

### Údaje o zpracovateli dokumentace

| Zpracovatel dokumentace: | DUIS s.r.o. Srbská 1546/21 612 00 BRNO |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení hlavního projektanta: | Ing. Antonín VACH Autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářské stavby Číslo autorizace: 1003406 |
| Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí: | Lenka Hrušková Ing. Pavel Mazal Ing. Vik |
| Stupeň projektové dokumentace: | Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP a DPS) |
| Datum vypracování: | 2021 |

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů a provozních souborů:

Seznam stavebních objektů

Stavební objekty

SO 310 Kanalizace – stoky SO 320 Kanalizační přípojky SO 330 Vodovodní řady SO 340 Vodovodní přípojky SO 100 Komunikační úpravy

## Seznam vstupních podkladů

Pro vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí byly použity následující podklady a výsledky průzkumných prací:

a) Mapové podklady

- katastrální mapy  1 : 2000 a 1440

- tachymetrické zaměření zájmového území stavby (AQUATIS)

b) Výsledky geologických průzkumů

- AQUATIS, RNDr.Moric, 12/2020

c) Podklady vodohospodářské

- Záměr akce (BVK a.s., 2019, číslo stavby 133001)

- Situace stávajících vodovodních řadů v zájmovém území

- Situace stávající kanalizace v zájmovém území

- Situace existence podzemních vedení

d) Ostatní podklady

- Výsledky rekognoskací

- Archivní údaje z archivu BVK a.s.

- Konzultace s vybranými dotčenými správci sítí

- Průzkum stávajících přípojek v nemovitostech

- Kamerový průzkum stávajících stok

V Brně 2021										Lenka Hrušková