# PŘÍLOHA VP01 K VÝKRESU VÝPLNÍ OTVORŮ

# Konstrukce – pohled zvenčí

| 1 Konstrukce: Poz. 1 MB-SR50N EI Protipožární fasáda FS.01 -1 EI15 DP1 POZOR - předsazení stěny před monolit 170 mm - nevejdou žaluzie! Zasklení: ESG 6NE /14/ ESG 6 /12/ Polflam EI30;ESG 6 emalit RAL7016;B5122008R7016 + PIR52 + B5122008R7016 (B=7 300, H=4 050) U 1,6 W/m2*K X) RAL 8R7016 - standardní Počet: 1 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 2 Konstrukce: Poz. 2 MB-SR50N Sloupově-příčková fasáda FS.01 -2,AL09, AL10 POZOR - předsazení stěny před monolit 170 mm - nevejdou žaluzie! 1 kř.dveře, ven otvíravé, pravé, s nízkým prahem - klika/klika dle EN179 (nerez) - 3-bod jazýčkový panikový zámek fce B, vložka FAB+3klíče - bez samozavírače - hmotnost křídla 160 kg OS okno - přiznané závěsy (stříbrné) - klika s rozetkou (stříbrná) Zasklení: Chybí sklo 58mm;B5122008R7016 + PIR54 + B5122008R7016;44.2NE/18/6/18/44.2NE U=0,5;ESG 6 emalit RAL7016 (B=11 900, H=4 100) U 1E4 W/m2*K X) RAL 8R7016 - standardní Počet: 1 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 3 Konstrukce: Poz. 3 MB-SR50N Sloupově-příčková fasáda FS.02,AL02, AL03 OS okno - přiznané závěsy (stříbrné) - klika s rozetkou (stříbrná) Zasklení: 6NE/18/6/16/6NE U=0,5 (B=5 850, H=1 850) U 1E4 W/m2*K X) RAL 8R7016 - standardní Počet: 1 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 4 Konstrukce: Poz. 4 MB-SR50N Sloupově-příčková fasáda FS.03,AL04-07 OS okno - přiznané závěsy (stříbrné) - klika s rozetkou (stříbrná) Zasklení: 4NE/18/4/18/4NE U=0,5;B5122008R7016 + PIR40 + B5122008R7016 (B=12 050, H=850) U 1E4 W/m2*K X) RAL 8R7016 - standardní Počet: 1 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 5 Konstrukce: Poz. 5 MB-SR50N Sloupově-příčková fasáda FS.04,AL09 OS okno - přiznané závěsy (stříbrné) - klika s rozetkou (stříbrná) Zasklení: 6NE/18/6/16/6NE U=0,5 (B=2 900, H=1 850) U 1E4 W/m2*K X) RAL 8R7016 - standardní Počet: 1 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 6 Konstrukce: Poz. 6 MB-SR50N Sloupově-příčková fasáda FS.05,AL11-17 OS okno - přiznané závěsy (stříbrné) - klika s rozetkou (stříbrná) Zasklení: 4NE/18/4/18/4NE U=0,5;B5122008R7016 + PIR40 + B5122008R7016;6NE/18/6/16/6NE U=0,5 (B=19 415, H=1 700) U 1E4 W/m2*K X) RAL 8R7016 - standardní Počet: 1 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 7 Konstrukce: Poz. 7 MB-SR50N Sloupově-příčková fasáda FS.06,AL18-25 OS okno - přiznané závěsy (stříbrné) - klika s rozetkou (stříbrná) Zasklení: 4NE/18/4/18/4NE U=0,5;B5122008R7016 + PIR40 + B5122008R7016;6NE/18/6/16/6NE U=0,5 (B=23 850, H=1 490) U 1E4 W/m2*K X) RAL 8R7016 - standardní Počet: 1 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 8 Konstrukce: Poz. 8 MB-86 Okna a dveřní vitríny AL01 2 kř.dveře, ven otvíravé, pravé, s nízkým prahem - klika/klika dle EN179 (nerez) - 3-bod jazýčkový panikový zámek fce B, vložka FAB+3klíče Zasklení: 44.2NE/18/6/18/44.2NE U=0,5 (B=1 830, H=3 100) U 1 W/m2*K X) RAL 8R7016 - standardní Počet: 1 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 9 Konstrukce: Poz. 9 MB-86 Dveře otvíravé ven AL08 1 kř.dveře, ven otvíravé, pravé, s nízkým prahem - klika/klika dle EN179 (nerez) - 3-bod jazýčkový panikový zámek fce B, vložka FAB+3klíče Zasklení: 44.2NE/18/6/18/44.2NE U=0,5 (B=1 275, H=2 700) U 0,95 W/m2*K X) RAL 8R7016 - standardní Počet: 1 |  |  |
| --- | --- | --- |