OBSAH:

A. TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

A.1. Úvod	3

A.2. Podklady	4

A.3. Inženýrsko geologické a hydrogeologické poměry	4

A.4. Sousední objekty	5

A.5. Popis nového stavu	5

A.6. Popis nosných konstrukcí a prvků stavby	5

A.7. Popis použitých stavebních materiálů a jejich pevností	6

A.8. Technologické nároky a detaily	6

A.9. Ostatní	6

A.10. Závěr	7

B. VÝKRESOVÁ ČÁST - SCHÉMATA	8

C. STATICKÉ POSOUZENÍ	9

C.1. ZATÍŽENÍ:	9

C.2. KONSTRUKCE STŘEŠNÍ DESKY	11

C.3. KONSTRUKCE STŘEŠNÍ DESKA NAD 1.NP	17

C.4. ZÁKLADY	29

Technická zpráva má celkem 34 stránek textu a včetně titulního listu.

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Úvod

Tato projektová dokumentace obsahuje stavebně konstrukční řešení na akci s názvem „KONTAKTNÍ CENTRUM KOLIŠTĚ, k.ú. Trnitá, p.č. 1087/1, 1087/2, 1087/6“ (dále jen PD).

Seznam zúčastněných osob:

Objednatel PD:

Projekt Haly s.r.o. - Ing. Ondřej Němec

Zodpovědný projektant stavby a koordinace PD:

Projekt Haly s.r.o. - Ing. Ondřej Němec

Zodpovědný projektant profese:

Ateliér LIPROJEKT s.r.o. - Ing. Ivo Lukačovič

Stavebník, investor:

Statutární město Brno

Tato PD je vypracována ve stupni pro provedení stavby. Nenahrazuje další stupně PD podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění, přílohy č. 13. Toto stavebně konstrukční řešení je nedílnou součástí celkové projektové dokumentace zpracované výše uvedenými osobami. Součástí PD není koordinace profesí nebo jiná koordinační činnost.

Všechny uvedené podklady a předpoklady v této PD musí být na stavbě ověřeny před začátkem stavebních prací a výrobou nebo ověřeny, doplněny a zapracovány v dalším navazujícím stupni projektové dokumentace (pro provedení stavby atd). Případné nesrovnalosti nebo zastižená skutečnost odlišná od předpokladů uvedených v této PD musí být konzultována / řešena s projektantem nebo jinou odpovědnou osobou v následujících stupních PD nebo na stavbě v rámci autorského dozoru se zápisy do stavebního deníku.

Tato PD nenahrazuje další stupně projektové dokumentace stavebně konstrukčního řešení podle citované prováděcí vyhlášky a jejich dalších příloh. Nenahrazuje dodavatelskou a dílenskou dokumentaci.

## Podklady

Podklady poskytnuté objednatelem PD:

(a)	Architektonicko-stavební řešení ve stupni DUR/DSP/DPS v rozpracovanosti, Projekt Haly s.r.o. – Ing. O. Němec, 12/2021 – 04/2023

(b)	osobní telefonické konzultace, 10/2021 - 01/2022

(c)	platné normy ČSN EN

(d)	informace z internetu

(e)	Zpráva IG průzkumu, Brno – Trnitá – Koliště, Ing. D. Balun, 30/06/2022

(f)	https://gis.brno.cz/ags/bomby/

http://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka

## Inženýrsko geologické a hydrogeologické poměry

Podle průzkumu se předpokládá vrstva navážek o výšce 2,5 m, pod kterou jsou situovány jílovitoprachovité hlíny tuhé konzistence. Vzhledem k tomu, že základy jsou navrženy s S.H. -1,500 m, je navrženo plošné založení. Pro plošné založení je nutné provést výměnu podloží o výšce 1,0 m pod plošnými základy. Nebo alternativně objekt založit na hlubinných prvcích založení – pilotách nebo mikropilotách. Alternativní způsob založení je přiložen.

Nejpozději před začátkem stavebních prací musí být při výkopových pracích ověřeny a posouzeny základové poměry zodpovědným geologem stavby se zápisem do stavebního deníku. Pokud budou zastiženy jiné základové poměry je nutné základové konstrukce přeposoudit a navrhnout nové/upravené statické řešení!!!!

## Sousední objekty

Nepředpokládá se jakýkoli vliv sousední zástavby. Objekt je samostatně stojící novostavba.

## Popis nového stavu

Nový objekt je dvoupodlažní nepodsklepený objekt o půdorysných rozměrech 24,45 x 14,31 m. Objekt tvoří samostatný dilatační celek.  Nejsou překročeny maximální doporučené rozměry dilatačních celků.

## Popis nosných konstrukcí a prvků stavby

Základové konstrukce:

Základové konstrukce jsou navrženy plošné. Jsou tvořeny základovými patkami s hloubkou 1,0 m, které jsou po obvodu propojeny základovými pasy o stejné výšce. Vnitřní základové pasy budou mít výšku min. 0,50 m. Základové pasy budou pod výplňovými stěnami 1.NP. V ploše objektu je navržen podkladní beton tl. 150 mm s případnými hrobečky pod příčky o rozměrech 300x300 mm.

Základy budou železobetonové vyztuženy KARI sítěmi a vázanou výztuží s krytím 50 mm.

Konstrukce svislých konstrukcí v 1. a 2.NP:

Nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy o rozměrech 0,3 x 0,3 m, které jsou vetknuty do základových konstrukcí. Stěny jsou nenosné výplňové podle popisu v ASŘ. Dále stěna schodiště ŽB o tl. 300 mm. A ve výkresech tvaru 1.NP a 2.NP jsou vykresleny ztužující nosné stěny v 1.NP a 2.NP. Zdivo podle ASŘ.

Konstrukce stropu nad 1.NP:

Stropní konstrukce je navržena o tloušťce 250 mm v celém půdoryse. Je navržena ve 2 výškových úrovních. Součástí stropní desky jsou obvodové a vnitřní průvlaky. Stropní deska a průvlaky budou vyztuženy prutovou výztuží s krytím 25 mm. Součástí stropní konstrukce bude ŽB monolitické schodiště. Schodiště je navrženo jako monolitická zalomená deska kotvená do ŽB stěny pomocí 3 ks vylamováků.

Konstrukce stropu nad 2.NP:

Stropní konstrukce je navržena o tloušťce 250 mm v celém půdoryse s obvodovými průvlaky. Součástí průvlaků jsou železobetonové atiky. Bude vyztužena prutovou výztuží s krytím 25 mm.

Schodiště:

Bude tvořeno ŽB deskou kotvenou do stropní desky, základů s uložením na obvodovou stěnu, viz popis výše PD. Tloušťka desky je navržena 200 mm. Bude vyztužena prutovou výztuží s krytím 25 mm.

## Popis použitých stavebních materiálů a jejich pevností

ŽB základové pasy/patky/deska		- C20/25 XC2 – krytí 50 mm

Podkladní beton, podkladky		- C16/20 XC1

Stropní desky 	  - C25/30 XC1

Svislé konstrukce		- C25/30 XC1

Schodiště		- C25/30 XC1

Betonářská výztuž				- B500B, KARI Bst 500MW

Chemické kotvy				- např. systém HILTI

Ocel						- S235

Zdivo je řešeno v ASŘ. V dalším stupni PD bude upřesněno.

## Technologické nároky a detaily

Bude použita běžná stavební technologie.

## Ostatní

Podle podkladu (f) bylo dotčené území za II. světové války bombardováno v roce 1944. Při výkopových a případných bouracích pracích je nutné postupovat s maximální bezpečností podle platných předpisů. Není vyloučena existence vojenské munice.

## Závěr

Za koordinaci jednotlivých profesí zodpovídá hlavní projektant.

PD byla vydána v celkovém počtu 4 autorizovaných paré.

Tato projektová dokumentace v žádné své části nenahrazuje navazující stupně projektové dokumentace podle citované prováděcí vyhlášky -  prováděcí, dodavatelskou dílenskou dokumentaci stavby. V této PD je doložen návrh a posouzení hlavních konstrukčních prvků. Stavbu, konstrukce a dílčí konstrukční prvky nepopsané a neřešené v této PD je nutné řešit komplexně v navazujících stupních projektové dokumentace v koordinaci s ostatními profesemi. Nebo na stavbě v rámci AD.

Nebyla požadována žádná odolnost konstrukcí z požárně bezpečnostního hlediska.

# VÝKRESOVÁ ČÁST - SCHÉMATA

Výkresová dokumentace je uvedena samostatnými přílohami.

# STATICKÉ POSOUZENÍ

## ZATÍŽENÍ:

C.1.1 Klimatická zatížení – SNÍH

C.1.3 Stálé a užitné zatížení

## KONSTRUKCE STŘEŠNÍ DESKY

Geometrie, statické schéma:

- ŽB deska tl. 250 mm a průvlaky 550x300 mm

- beton C30/37 XC1, krytí výztuže 25 mm, B500B

- geometrie podle schémat

Zatížení:

stálé – 3,80 kN/m2 a atiky 5,0 kN/m

sníh 1 – 1,00 kN/m2

sníh 2 – 1,00 kN/m2

Vnitřní síly:

Mx, horní – kNm/m – max. 55,0 kNm/m

My, horní – kNm/m – max. 39,0 kNm/m

Mc, horní – kNm/m – max. 5,0 kNm/m

Mx, dolní – kNm/m – max. 38,0 kNm/m

My, dolní – kNm/m – max. 70,0 kNm/m

Mc, dolní – kNm/m – max. 5,0 kNm/m

I.MS - únosnost:

II.MS - deformace:

Pružné deformace do 5,0 mm.

Deformace s dotvarováním cca do 20 mm při navýšení bednění uprostřed rozpětí 15 mm.

Limitní deformace wlim = 1/250 . L = 1/250 . 6000 = 24 mm > 27-15 =12 mm.

Vyhovují.

## KONSTRUKCE STŘEŠNÍ DESKA NAD 1.NP

Geometrie, statické schéma:

- ŽB deska tl. 250 s průvlaky

- beton C30/37 XC1, krytí výztuže 25 mm, B500B

- geometrie podle schémat

Zatížení:

stálé – 2,50 kN/m2 a 10 kN/m stěny 2.NP a 5,0 kN/m atiky

užitné 1 – 4,00 a 2,50 kN/m2

užitné 2 – 	4,00 a 2,50 kN/m2

příčky – 	1,50 kN/m2

Vnitřní síly:

Mx, horní – kNm/m – max. 80,0 kNm/m

My, horní – kNm/m – max. 110,0 kNm/m

Mc, horní – kNm/m – max. 10,0 kNm/m

Mx, dolní – kNm/m – max. 45,0 kNm/m

My, dolní – kNm/m – max. 83,0 kNm/m

Mc, dolní – kNm/m – max. 10,0 kNm/m

Md průvlaky – kNm/m

Vd průvlaky – kN/m

I.MS - únosnost:

II.MS - deformace:

Pružné deformace do 3,0 mm.

Deformace s dotvarováním cca do 27 mm. Nadvýšení bednění 15 mm

Limitní deformace wlim = 1/250 . L = 1/250 . 6000 = 24 mm > 27-15 = 12 mm.

Vyhovují.

Průvlak P.1101, P.1102:

Průvlak P.1103:

Průvlak P.1103:

## ZÁKLADY

Do statického výpočtu jsou vloženy pouze stručné výstupy výpočtů.

Jako podloží / výměna navážek se předpokládá zemina min. F6/tuhé konzistence.

Patka A:

Patka B:

Patka C:

Patka D:

Patka E:

Patka F: