TECHNICKÁ ZPRÁVA

pro stavební objekt

SO 02 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy – 659 m2

Obsah:

A.	Identifikační údaje objektu	2

A.1.	Označení stavby	2

A.2.	Objednatel	2

A.3.	Zhotovitel projektové dokumentace	2

B.	Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	2

B.1.	Všeobecně	2

B.2.	Směrové řešení	2

B.3.	Výškové řešení	3

B.4.	Šířkové uspořádání, příčný sklon	3

B.5.	Zemní práce	3

B.6.	Bezpečnostní zařízení a jiné	5

B.6.1.	Svodidla	5

B.6.2.	Směrové sloupky	5

B.6.3.	Obrubníky	5

B.7.	Křižovatky	5

B.8.	Sjezdy	5

B.9.	Vegetační úpravy, zatravnění	6

C.	Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)	6

D.	Vztahy PK k ostatním objektům stavby	7

E.	Návrh zpevněných ploch	7

F.	Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK	8

G.	Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	9

H.	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu	9

I.	Vazba na případné technologické vybavení	10

J.	Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů	10

K.	Řešení přístupu a užívání komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.	11

L.	Přílohy	11

Identifikační údaje objektu

Označení stavby

Název stavby:	Kontaktní centrum Koliště

Objekt:	SO 02 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy – 659 m2

Místo stavby:	Brno

Katastrální území:	Trnitá [610950]

Kraj:	Jihomoravský

Druh stavby:	Novostavba

Účel dokumentace:	Dokumentace pro společné povolení (DPS)

Budoucí vlastník:			Statutární město Brno

Objednatel

Název:					Statutární město Brno

Adresa:					Magistrát města Brna

Dominikánské náměstí 1

602 00 Brno - město

Zhotovitel projektové dokumentace

Vedoucí stavebního objektu:		Ing. Radek Kopecký

Sídlo:									Kozinova 115

563 01 Lanškroun

IČ:										09049312

Zpracovatel části:					Ing. Lukáš Hunal

Zodpovědný projektant:				Ing. Radek Kopecký

ČKAIT 0014719,

obor dopravní stavby ID00

Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Všeobecně

Stavební objekt SO 02 řeší dopravní zpřístupnění nově navrženého kontaktního centra z ulice Skořepka. Je navržena veřejně nepřístupná areálová komunikace včetně kolmých parkovacích stání. Napojení řešené komunikace na ulici Skořepka je řešeno novým sjezdem (chodníkovým přejezdem). Součástí tohoto stavebního objektu je dále návrh chodníků v blízkosti vstupů do KCK (kontaktní centrum Koliště) viz příloha č. 2 - Situace.

Směrové řešení

Směrové vedení je tvořeno přímým úsekem v odpojení od stáv. ulice Skořepka v délce 31,5 m (osa č. 1). Na konec přímého úseku navazuje kolmá osa (osa č. 2), která je také v přímé, délky 22,5 m, a na které jsou navržena kolmá parkovací stání pro osobní automobily. Je navrženo celkem 5 kolmých stání + 1 vyhrazené parkovací stání.

Směrové vedení je natrasováno přes stáv. objekt mateřské školky, který bude zbourán.

Směrové vedení je patrné v příloze č. 02 – Situace.

Výškové řešení

Výškově se navržená komunikace na ZÚ odpojuje od stáv. komunikace ulice Skořepka a pomocí chodníkového přejezdu se sklonem rampy 12,5% překonává stávající dlážděný chodník s částečným zachováním příčného sklonu tohoto chodníku 2% v délce min. 1,14 m. Niveleta osy č. 1 je v celé trase ve stoupání se sklony 0,938% a 2,461%. Mezi tyto sklony je vložen údolnicový výškový oblouk Ru= 700 m.

Osa č. 2 klesá od ZÚ lineárně 0,5 % až do KÚ.

Podrobné parametry nivelet jsou patrné z přílohy č. 03 – Podélný profil.

Šířkové uspořádání, příčný sklon

Jedná se o návrh veřejně nepřístupné areálové komunikace se sjezdem, je uvažována návrhová rychlost 30 km/h. Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná se základní šířkou zpevnění 6,0 m. Šířka zpevnění je určena pro možnost budoucího rozvoje oblasti a možnému zaústění sjezdů podzemních garáží na navrženou komunikaci. Na začátku úseku v místě napojení na stáv. komunikaci Ulice Skořepka je šířkové uspořádání dáno obalovými křivkami vozidel. Sjezd je navržen ve shodné šířce 6,0 m.

Vedlejší přímá větev (osa č. 2) je navržena se šířkou zpevnění 6,0 m. Je navrženo 5 kolmých parkovacích stání pro osobní automobily + 1 vyhrazené parkovací stání. Celkový počet parkovacích stání byl stanoven dle ČSN 73 6110. Výpočet je součástí přílohy této TZ. Kolmá parkovací stání jsou navržena dle ČSN 73 6056 se základní šířkou 2,50 m a délkou 4,50 m. Krajní stání je o 0,25 m širší. Vyhrazené stání pro invalidy je navrženo o rozměrech 3,75 x 4,50 m. Kolmá parkovací stání lemuje silniční betonový obrubník s podsádkou 0,10 m. U vyhrazeného stání pro invalidy je navržena snížená obruba s podsádkou 0,02 m. Za kolmými park. stáními je navržen chodník šířky 2,25 m, který zajišťuje pěší vazbu k navrženému kontaktnímu centru.

Vedle kolmých stání je vodorovným dopravním značením V12 c a svislým dopravním značením B28 zajištěn zákaz zastavení vozidel a možnost otočení se až tří nápravového vozidla (popelář, dodávka,hasičský vůz), viz příloha č. 08 – Vlečné a obalové křivky.

Příčné klopení komunikace je navrženo pravostranné, 2,50 %. Na začátku úseku navazuje příčné klopení na stávající podélný průběh ulice Skořepka. Sklon parkovacích stání je navržen jednostranný 2,0% směrem k jízdnímu pásu.

Pláň komunikace je navržena v jednostranném sklonu min. 3,0 % do podélných drenáží.

Podrobné informace o šířkových parametrech a příčných sklonech jsou obsaženy v příloze č. 04. Vzorový příčný řez.

Součástí tohoto objektu je návrh chodníků. Jedná o chodník u kolmých parkovacích stání pro osobní automobily. Chodník je navržen se šířkou 2,25 m (základní šířka chodníku 1,50 m + bezpečnostní odstup 0,25 m + přesah zaparkovaného vozu za obrubou 0,50 m. Příčný sklon chodníku je 2,0 % směrem do vozovky. Chodník je napojen na navržený chodník u vstupů do kontaktního centra, který má šířku 1,75 m. Šířkové uspořádání chodníků je patrné z přílohy č. 02 – Situace.

Zemní práce

Zemní práce jsou tvořeny zejména sejmutím humózní vrstvy a drnů z dotčených nezpevněných ploch a výkopovými pracemi pro zhotovení konstrukce vozovky a aktivní zóny. Trasa komunikace je vedena přes stáv. objekt mateřské školky, který bude zbourán (není součástí tohoto SO).

Před zahájením zemních prací musí být celkově uvolněno staveniště a musí dojít k vytýčení a označení stávajících inženýrských sítí příslušným správcem sítě. Zákresy stávajících podzemních a nadzemních zařízení (sítí) v situaci neslouží jako vytyčovací výkres.

Je navržena aktivní zóna tl. 0,50 m ze zeminy vhodné dle ČSN 73 6133. Míra zhutnění dle TKP a ČSN min. 100% PS.

Práce se musí provádět za sucha a je nutné trvale zamezit přístupu srážkové vody do podloží konstrukce vozovky. Podloží konstrukce vozovky je třeba ochránit proti promrzání.

Svahy tělesa jsou navrženy ve sklonu 1:2,5.

Svahy tělesa budou ohumusovány v tl. 0,15 m a osety travním semenem.

Dosypávky krajnic jsou navrženy z materiálu min. podmínečně vhodného dle ČSN  73 6133, hutnění 100% PS.

Dle hydrogeologického posudku je předpokládán následující geologický profil:

Vrt J-3 (viz hydrogeologický posudek):

0,00 – 3,50 m – navážka

3,50 – 5,00 m – jíl tuhý, šedá, hnědá

5,00 – 5,80 m – hlína jílovitý písčitý měkký, žlutá, hnědá

5,80 – 6,20 m – písek jemnozrnný ulehlý, žlutá,, hnědá

6,20 – 8,00 m – písek jemnozrnný ulehlý ve valounech zastoupení horniny 20 %, křemenný, max. velikost částic 3 cm, žlutá, hnědá

Obrázek 1:Lokalizace vrtu J-3

Vrt JP-10 (viz hydrogeologický posudek)

0,00 – 0,60 m – navážka hlinitý písčitý ve valounech

0,60 – 2,80 m – navážka hlinitý písčitý v ostrohranných úlomcích

2,80 – 3,40 m – hlína jílovitý jemně prachovitý písčitý měkký tuhý, hnědá

3,40 – 5,70 m – hlína jílovitý jemně prachovitý písčitý měkký, černá, šedá příměs:

organické látky

5,70 – 7,30 m – písek střednozrnný hrubozrnný, šedá, žlutá, rezavá

štěrk ve valounech max.velikost částic 3 cm

7,30 – 8,40 m – štěrk ve valounech ulehlý, žlutá, šedá příměs: písek

8,40 – 8,50 m – jíl písčitý měkký, žlutá, šedá

8,50 – 10,00 m – jíl písčitý měkký, žlutá, šedá

Obrázek 2:Lokalizace vrtu JP-10

Na zemní pláni tělesa komunikace, chodníkového přejezdu, pro navrženou konstrukci vozovky, dle TP 170, je požadován modul přetvárnosti min. Edef,2=45 MPa.

Na zemní pláni chodníků je požadován modul přetvárnosti min. Edef,2=30 MPa.

Před samotnou realizací je nutné ověřit aktuální geologické podmínky a vhodnost zpětného použití vytěžených materiálů odpovědným geotechnikem.

Bezpečnostní zařízení a jiné

Svodidla

Svodidla nejsou navržena.

Směrové sloupky

Směrové sloupky nejsou navrženy.

Obrubníky

Komunikace a parkovací plochy jsou lemovány silničními a nájezdovými obrubníky 1000x250x150 mm z betonu C35/45 – XF4, které jsou uloženy do betonového lože C20/25n – XF3. Silniční obrubníky jsou navrženy s výškou nášlapu 0,15 m a nájezdové s výškou 0,02 m. U kolmých parkovacích stání jsou navrženy obruby s výškou nášlapu 0,10 m. Konkrétní navržené obruby s konkrétní výškou podsádky jsou patrné  z přílohy č. 02 – Situace.

Bližší informace o řešení viz příloha č. 04. Vzorový příčný řez.

Navržené chodníky jsou lemovány záhonovými obrubníky 1000x250x50 mm z betonu C35/45 – XF4, které jsou uloženy do betonového lože C20/25n – XF3. Záhonové obrubníky jsou vyvýšeny 0,06 m nad chodník. V místech odvodnění chodníku do okolní zeleně budou záhonové obrubníky zapuštěny.

Utěsnění spáry mezi jednotlivými obrubníky bude provedeno pružným tmelem – elastickou zálivkou. Spáry mezi vozovkou a obrubníkem budou ošetřeny modifikovanou asfaltovou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14 188-1.

Křižovatky

V rámci tohoto SO nejsou navrženy křižovatky.

Sjezdy

Na začátku úseku se navržená veřejně nepřístupná komunikace napojuje na stávající komunikaci ulice Skořepka. Jedná se o sjezd připojující účelovou komunikaci. Sjezd je navržen jako chodníkový přejezd s nájezdovým silničním obrubníkem s podsádkou 0,02 m a se sklonem rampy 12,50 %. Sjezd je navržen z betonové dlažby. Šířka sjezdu 6,0 m. Detail chodníkového přejezdu viz příloha č. 04 – Vzorový příčný řez. Rozhledové poměry sjezdu viz příloha č. 07 – Rozhledové poměry. Vjezd do areálu bude zajištěn novou dálkově ovládanou posuvnou vjezdovou bránou (případně křídlovou bránou, která se bude otevírat směrem do areálu a nikoliv směrem do stávajícího chodníku ulice Skořepka), která znemožní vjezd nepovolaným osobám. Vjezdová brána není součástí tohoto stavebního objektu. Detailnější řešení vjezdové brány bude součástí dalších stupňů projektové dokumentace. Vjezdová brána nebude tvořit překážku v rozhledu.

Vegetační úpravy, zatravnění

V rámci stavby je uvažováno ohumusování tl. 0,15 m a osetí travním semenem nezpevněných ploch podél komunikace.

Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)

Návrh byl proveden na základě předaných podkladů:

- Podklady od správců sítí technické infrastruktury

- Hydrogeologické posouzení (11/2021)

- Protokol o stanovení radonového indexu pozemku (27.1.2022)

- Dendrologický průzkum (12/2021)

- Zadání od stavebníka

- Katastrální mapa

- Zaměření stávajícího stavu

- Rekognoskace terénu

Závěry z hydrogeologického posouzení:

Zájmový prostor je součástí rajónu č. 2241 – Dyjsko – svratecký úval, v základní vrstvě a rajónu č. 1643 – Kvartér Svratky.

Fluviální kvartérní uloženiny jsou v dané lokalitě nejvýznamnějším hydrogeologickým celkem. Jedná se o komplex velmi nepravidelně se střídajících izolátorů (spraše) a průlinových vrstvových kolektorů (písky, štěrky). Specifický odtok podzemních vod nepřesahuje 0,3 l.s-1. Z hydrogeologického hlediska se jedná o hydraulické prostředí s průlinovou propustností kvartérních sedimentů.

Hladina podzemní vody byla archivními vrty naražena v hloubce 5,25 – 6,20 m pod povrchem terénu a její ustálená úroveň byla zaměřena v hloubce 2,10 – 4,45 m pod terénem.

Z hydrologického hlediska se zájmová lokalita nachází v povodí Ponávky.

Zájmová lokalita se z hlediska regionální ochrany zdrojů podzemní vody nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod - CHOPAV (dle §28 zák. č. 254/2001 Sb.), není součástí pásma hygienické ochrany - PHO (dle §30 z.č. 254/2001) ani neleží v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Z hydrogeologického posouzení vyplývá, že území není vhodné k likvidaci srážkových vod vsakem. Je doporučeno zřízení řízeného odtoku srážkových vod do kanalizace.

Radonový index pozemku:

Radonový index pozemku je dle obdrženého protokolu nízký.

Dendrologický průzkum:

Cílem průzkumu bylo určení rozsahu dřevin, které bude nutné v souvislosti s realizací záměru v daném území odstranit a případný návrh náhradních výsadeb.

V rámci průzkumu byla zaznamenána bodová data (stromy o obvodu kmene nad 80 cm i pod 80 cm). Polygonová data (keře, resp. Zapojené porosty dřevin) nebyla na lokalitě zaznamenávána.

Průzkumem území byly zjištěny 4 druhy dřevin (stromy). Bylo zaznamenáno 10 bodových dat (z toho 6 dat s kmenem větším než 80 cm) a jeden exemplář plaménku plotního.

Předpokládaná konstrukce stávajících chodníků:

Ulice Skořepka:

Konstrukce chodníku (D2-D-1, TDZ CH, PIII):

Betonová dlažba							DL		 	60 mm			ČSN 73 6131, TP 192

Ložná vrstva z drobného kameniva	L 0/4		30 mm			ČSN 73 6131

Štěrkodrť								ŠDA 0/32 Ge	min. 150 mm 	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Celkem												min. 240 mm

Ulice Koliště:

Konstrukce chodníku (D2-N-3, TDZ CH, PIII):

Asfaltový beton						ACO				50 mm			ČSN EN 13108-1, 73 6121

Spojovací postřik						PS-C								ČSN EN 13808, 736129

Recyklovaný materiál				R-mat				50 mm			ČSN EN 13108-8

Štěrkodrť								ŠDb 0/32 Ge	min. 150 mm 		ČSN EN 13285, 73 6126-1

Celkem												min. 250 mm

Vztahy PK k ostatním objektům stavby

Stavební objekt souvisí s následujícími objekty:

Stavební objekty

Hlavní stavební

- SO 01 –Novostavba KCK

Inženýrské objekty

Příprava území

- IO 101 Přípojka dešťové kanalizace

- IO 102 Přípojka splaškové kanalizace

- IO 103 Přípojka vodovodu

- IO 104 Odběrné zařízení NN

- IO 105 Přípojka Cetin

- IO 106 Přípojka plynu + odběrné zařízení plynu

Návrh zpevněných ploch

Konstrukce vozovek je navržena s ohledem k předpokládanému zatížení – převážný pohyb osobních automobilů s občasným pohybem nákladních vozidel (stěhování, hasiči atd.). Vozovka je navržena v souladu s TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací:

Konstrukce vozovky (D1-N-2, TDZ V, PIII):

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy		ACO 11 	40 mm			ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Spojovací postřik							PS-C		0,35 kg/m2	ČSN 73 6129	, ČSN 73 6132,

ČSN EN 13808

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 	70 mm			ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Infiltrační postřik							PI-C		0,60 kg/m2	ČSN 73 6129, ČSN 73 6132

s posypem kamenivem frakce 2/4					3,00 kg/m2	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808

Štěrkodrť								ŠDA 0/32 Ge	150 mm 		ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť								ŠDB 0/32 Gn	min. 150 mm 	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Konstrukce vozovky celkem							min. 410 mm

Konstrukce chodníkového přejezdu (D2-D-1, TDZ V, PII):

Betonová dlažba							DL		 	80 mm			ČSN 73 6131, TP 192

Ložná vrstva z drobného kameniva	L 0/4		40 mm			ČSN 73 6131

Štěrkodrť								ŠDA 0/32 Ge	150 mm 		ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť								ŠDB 0/32 Ge	min. 150 mm 	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Celkem												min. 420 mm

Před pokládkou vozovkových vrstev je nutné ověřit dosažení požadované hodnoty Edef,2, zejména na pláni.

Požadované minimální hodnoty únosnosti Edef,2:

Na pláni   				  				   	   45 MPa

Na první podkladní vrstvě štěrkodrti	   70 MPa

Na druhé podkladní vrstvě štěrkodrti	   100 MPa

Minimální hodnoty únosnosti na jednotlivých vrstvách konstrukce vozovky jsou navrženy v souladu s TP 170. Postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva.

Konstrukce chodníku (D2-D-1, TDZ CH, PIII):

Betonová dlažba							DL		 	60 mm			ČSN 73 6131, TP 192

Ložná vrstva z drobného kameniva	L 0/4		30 mm			ČSN 73 6131

Štěrkodrť								ŠDA 0/32 Ge	min. 150 mm 	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Celkem												min. 240 mm

Před pokládkou vozovkových vrstev je nutné ověřit dosažení požadované hodnoty Edef,2, zejména na pláni.

Požadované minimální hodnoty únosnosti Edef,2:

Na pláni   				  				  	   30 MPa

Na první podkladní vrstvě štěrkodrti	   50 MPa

Minimální hodnoty únosnosti na jednotlivých vrstvách konstrukce vozovky jsou navrženy v souladu s TP 170.

Při provádění je potřeba dodržet kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev.

Na základě změření hodnot modulů na pláni v rámci provádění komunikací v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot musí dodavatel s investorem v součinnosti s geotechnikem stanovit optimální způsob sanace pláně. Způsob úpravy pláně určí geotechnik v součinnosti s dodavatelem na základě příslušných laboratorních zkoušek zemin v podloží po odkrytí pláně. Úpravy je nutné uvažovat tak, aby byly dosaženy požadované vlastnosti v podloží komunikací a ploch v rozsahu aktivní zóny vozovky, kde se negativně projevují účinky promrzání a tím i následných poškození a deformací, tedy cca 0,5 m pod niveletu pláně. O dalším způsobu případné úpravy pláně rozhodne dodavatel s investorem dle konkrétních podmínek na staveništi na základě doporučení a stanovení druhu a formy sanace odborným posudkem odpovědného geotechnika.

Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem do navržených uličních vpustí, které budou zaústěny do navržené kanalizace (kanalizace včetně přípojek není součástí tohoto stavebního objektu).

Pláň je odvodněna příčným sklonem min. 3 % do podélných drenáží. Drenáže jsou navrženy kruhového tvaru DN 150 HDPE, pevnosti SN 8, do ŠP lože tl. 0,10 m. Obsyp drenáže bude proveden štěrkopískem fr. 8/32. Rýha drenáže bude obalena netkanou filtrační (separační) geotextílií dle TP 97. Drenáže budou vyústěny do navržených uličních vpustí a následně do kanalizace.

Detail drenáže a uliční vpusti je patrný z přílohy č. 04 – Vzorový příčný řez. Rozmístění uličních vpustí a drenáží viz příloha č. 02 – Situace.

Navržené chodníky budou odvodněny pomocí příčného sklonu min. 2,0 % do okolní zeleně. Chodník podél kolmých stání bude odvodněn směrem ke komunikaci.

Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Je navrženo nové svislé i vodorovné dopravní značení viz samostatná příloha č. 06 - Dopravní značení.

Obecně

Dopravní značení je navrženo v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s platnou vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Případné změny způsobené změnou stávajícího dopravního režimu mezi dobou zpracování dokumentace a zahájením realizace musí být zapracovány v aktualizované dokumentaci.

Svislé dopravní značení

Svislé dopravní značky se umisťují kolmo ke směru jízdy. Značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. U značek umístěných na zemi vedle vozovky je minimální vodorovná vzdálenost bližšího okraje značky nebo její nosné konstrukce od hrany zpevněné krajnice 0,5 m, maximální vzdálenost je 2,0 m. Výška spodní hrany značek bude 2,2 m nad vozovkou.

Vodorovné dopravní značení

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky ČSN EN 1436, TKP vydané MD. VDZ bude provedeno podle Vzorových listů staveb pozemních komunikací, VL 6.2 Vodorovné dopravní značky a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Stavební objekt nevyžaduje zvláštní postupy výstavby ani podmínky údržby.

Stávající inženýrské sítě:

V trase se nachází stávající inženýrské sítě. Během výstavby je nutná jejich ochrana. Zemní práce v bezprostřední blízkosti inženýrských sítí budou prováděny s maximální opatrností a ručními výkopy tak, aby nedošlo k jejích poškození. Zákres inž. sítí je pouze informativní, před započetím zemních prací je nutné požádat správce sítě o jejich vytyčení. Veškeré povrchové znaky inž. sítí musí být rektifikovány do nových výšek komunikace.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

Některé základní právní předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Poznámka: všechny citované předpisy se užijí v platném znění.

Vazba na případné technologické vybavení

Netýká se.

Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Výpočet celkového počtu parkovacích stání je obsažen v příloze této TZ. Další výpočty nebyly provedeny.

Byla navržena vozovka v souladu s TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Projekt je zpracován v souladu s požadavky směrnice Ministerstva Dopravy – směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Navržené úpravy respektují současně platné předpisy, technické podmínky a normy.

Zejména se jedná o tyto normy a předpisy:

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 192 Dlažby pro konstrukce PK

Technické detaily řešeny v souladu s VL

Dále musí být splněny požadavky na provedení a kvalitu.

Řešení přístupu a užívání komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba je navržena z hlediska požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:

Bezbariérové vstupy do vozovky jsou tvořeny obrubou s maximální výškou podstupnice 2 cm. Sklony ramp jsou navrženy max. 12,50 %. Chodníky mají maximální příčný sklon 2% a rozměrově disponují pro případná otáčení invalidního vozíku.

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením:

Vodicí linie je tvořena zdmi kontaktního centra. V místech, kde nenavazuje chodník na zástavbu, je vodicí linie tvořena záhonovým obrubníkem s převýšením 6 cm nad povrch chodníku.

Varovné pásy v šíři 0,40 m budou ohraničovat všechny obrubníky s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem. Jedná se o varovné pásy u chodníkového přejezdu a u vyhrazeného kolmého parkovacího stání. Rozmístění varovných pásů je patrné z přílohy č. 02 – Situace. Varovné pásy budou z hmatné dlažby, barevně kontrastní.

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením:

Požadavky pro osoby se sluchovým postižením není vzhledem k charakteru stavby nutné řešit.

Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení:

Použitý materiál musí vyhovovat nařízení vlády č.163/2002 Sb. a příslušným tech. návodům TZÚS 12.03.04: Prvky pro varovné pásy a signální pásy.

Přílohy

- Výpočet celkového počtu parkovacích stání

06/2023

Ing. Lukáš Hunal