VÝPOČET CELKOVÉHO POČTU STÁNÍ PRO POSUZOVANOU STAVBU – dle ČSN 73 6110

N=Oo*ka+Po*ka*kp

Součinitel vlivu stupně automobilizace ka=1,25

Určení součinitele redukce počtu stání kp:

Tabulka 30 – Součinitelé redukce počtu stání

Tabulka 31 – Charakter území

Tabulka 32 – Dostupnost území

Součinitel redukce počtu stání kp=0,6

Určení indexu dostupnosti Ad:

Ad=ΣAf

Af=60/An

An=Az+Ac

Az=(vzdálenost v m*1,4)/60

Ac=0,5*As*60/Af

Součinitel spolehlivosti As:

Autobus, trolejbus As=1,8

Tramvaj As=1,4

Rychlodráha As=1,2

Součinitel frekvence spojů Af:

| Af | POČET VOZIDEL VŠECH LINEK /HOD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZASTÁVKA | TRAM | TROL | BUS |
| VLHKÁ | 48 | 23 | 16 |
| ÚZKÁ | 17 | - | 33 |

Průměrná čekací doba na příjezd spoje Ac:

| Ac | PRŮMĚRNÁ ČEK. DOBA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZASTÁVKA | TRAM | TROL | BUS |
| VLHKÁ | 0,875 | 2,347826 | 3,375 |
| ÚZKÁ | 2,470588 | - | 1,636363636 |

Doba docházky na zastávku Az:

Docházková vzdálenost:

|  | DOCHÁZKOVÁ VZDÁLENOST (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZASTÁVKA | TRAM | TROL | BUS |
| VLHKÁ | 307 | 307 | 307 |
| ÚZKÁ | 661 | - | 813 |

Doba docházky na zastávku Az:

| Az | DOBA DOCHÁZKY NA ZASTÁVKU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZASTÁVKA | TRAM | TROL | BUS |
| VLHKÁ | 7,163333 | 7,163333 | 7,163333333 |
| ÚZKÁ | 15,42333 | - | 18,97 |

Součinitel nástupní doby An:

| An | SOUČINITEL NÁSTUPNÍ DOBY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZASTÁVKA | TRAM | TROL | BUS |
| VLHKÁ | 8,038333 | 9,511159 | 10,53833333 |
| ÚZKÁ | 17,89392 | - | 20,60636364 |

Měrná frekvence spojů Af:

| Af | MĚRNÁ FREKVENCE SPOJŮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZASTÁVKA | TRAM | TROL | BUS |
| VLHKÁ | 7,464234 | 6,308379 | 5,693499921 |
| ÚZKÁ | 3,353094 | - | 2,911721886 |

Index dostupnosti Ad=25,731 -> stupeň úrovně dostupnosti = 3 -> součinitel redukce počtu stání kp=0,6

Druh stavby:

Celkový počet stání:

N=Oo*ka+Po*ka*kp

N=6*1,25*0,6

N=4,5=>5 stání

Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt pro osoby bez domova, u kterých není předpoklad dojezdu osobním automobilem, ale pouze pěší, navrhujeme 5 parkovacích stání + 1 vyhrazené stání pro personál objektu.