Kontaktní centrum Koliště

Dendrologický průzkum

Objednatel:	NĚMEC – PROJEKCE, s.r.o.

Sídlo: 		Dukelských Hrdinů 345, 563 01 Lanškroun

IČ:		28783468

DIČ:		CZ28783468

Zpracovatel: 	Ekopontis, s.r.o.

Sídlo:		Cejl 511/43, 602 00 Brno

IČ: 		03866866

DIČ: 		CZ03866866

Vedoucí projektu:	Mgr. et Ing. Petr Švehlík

držitel autorizace k provádění hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (č.j. MZP/2021/610/1696)

držitel autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. (č.j. MZP/2021/710/2990)

e-mail: svehlik@ekopontis.cz, tel: +420 773 499 208

Zpracovali: 	Mgr. Kateřina Jelínková, Mgr. Vojtěch Dlapka

prosinec 2021

Identifikační údaje

Zhotovitel: 			Ekopontis, s.r.o.

Cejl 511/43, 602 00 Brno

IČ: 03866866

DIČ: CZ03866866

Objednatel:			NĚMEC – PROJEKCE, s.r.o.

Dukelských Hrdinů 345, 563 01 Lanškroun

IČ: 28783468

DIČ: CZ28783468

Název projektu:	Kontaktní centrum Koliště

Název zakázky:	Dendrologický průzkum

Termín zpracování:		prosinec 2021

Obsah

1	Úvod	4

2	Charakteristika zájmového území	5

3	Metodika průzkumu	6

4	Výsledky dendrologického průzkumu	10

5	Fotodokumentace	12

6	Závěr	13

7	Seznam použité literatury	14

# Úvod

Předkládaná zpráva vyhodnocuje dendrologický průzkum pro území záměru stavby Kontaktního centra Koliště, Koliště 71, 602 00 Brno. Průzkum byl zaměřen na identifikaci dřevin rostoucích mimo les dle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“). Součástí je také popis dřevin podle metodiky AOPK ČR (Kolařík, 2017).

Cílem průzkumu je získání podkladu pro určení rozsahu dřevin rostoucích mimo les, které bude nutné v souvislostí s realizací záměru v daném území odstranit, a případného návrhu náhradních výsadeb za pokácené dřeviny. Povolení ke kácení dřevin vydává stavební úřad, kterému předchází získání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. Ochranu dřevin a povolování jejich kácení upravuje § 8 zákona č. 114/1992 Sb., resp. vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění.

# Charakteristika zájmového území

V centru pozornosti dendrologického průzkumu jsou zásahy území v souvislosti s realizací záměru stavby Kontaktního centra Koliště, Koliště 71, 602 00 Brno. Rozsah území potenciálních zásahů byl pro účely dendrologického průzkumu poskytnut zadavatelem. Území na bezprostředním kontaktu s řešenou stavbou je tak zájmovým územím dendrologického průzkumu (viz Obrázek 1).

Umístění záměru

Z hlediska územní správy je lokalizace následující:

Kraj:			Jihomoravský

Obec:			Brno [582786]

Katastrální území:	Trnitá [610950]

Pozemky p. č.: 		1087/1, 1087/2 a 1087/6

Obrázek 1 Lokalizace zájmového území

# Metodika průzkumu

Dendrologický průzkumu byl proveden v prosinci roku 2021 v zájmovém území záměru. Primárním podkladem byly ortofotomapy se zákresem rozsahu zájmového území.

Průzkum plně reflektuje aktuálně platnou legislativu, zejména zákon č. 114/1992 Sb., resp. prováděcí vyhlášku č. 189/2013 Sb. k tomuto zákonu; jedná se zejména o:

§ 8 zákona č. 114/1992 Sb. (Povolení ke kácení dřevin):

- (1) „Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem.“

- (2) „Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu.“

- (3) „Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.“

- (4) „Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.“

- (5) „Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.“

- (6) „Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Odstavce 1 až 5 a § 9 se použijí pro kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních podle věty první obdobně.“

vyhláška č. 189/2013 Sb.:

- § 1 (Vymezení pojmů)

  - „Pro účely této vyhlášky se rozumí a) zapojeným porostem dřevin porost dřevin, v němž se jejich nadzemní části vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, a obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v porostu přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina, …“ … „stromořadím souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; …“

- § 2 (Nedovolené zásahy do dřevin)

  - (1) „Nedovolenými zásahy do dřevin se rozumí takové poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejích ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.“

- § 3 (Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení)

  - „Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

    - a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

    - b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

    - c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,

    - d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.“

Během terénního šetření se jednotlivé dřeviny identifikují, zařadí taxonomicky do druhů (v některých složitějších případech pouze do rodů), provede se měření dendrometrických parametrů dřevin a popis dle metodiky AOPK ČR (Kolařík, 2017). Následně jsou takto získaná data převedena do přehledných tabulek; jsou zhotoveny mapové zákresy a přiložena fotodokumentace zjištěné situace.

V rámci dendrologického průzkumu byla zaznamenána bodová data (stromy), která odpovídají jak dřevinám o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (dále také „nadlimitní stromy“), tak dřevinám o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (dále také „podlimitní stromy“). Polygonová data (keře, resp. zapojené porosty dřevin) nebyla na lokalitě vzhledem k absenci zapojených porostů zaznamenávána, resp. ve výstupech dendrologického průzkumu je uvedena plocha jednoho zapojeného porostu vytvářená samostatně zaznamenanými podlimitními stromy. Přítomen byl rovněž jeden exemplář liány, plaménku plotního (Clematis vitalba), který se pnul po přístřešku bývalého pódia (viz fotodokumentace dále).

K těmto bodovým datům byly přiřazeny jednotlivé atributy podle metodiky AOPK ČR (Kolařík, 2017). Kromě vlastního číselného identifikátoru jsou u jednotlivých stromů uváděny následující atributy: obvod kmene (ve 130 cm), průměr kmene (ve 130 cm), vitalita, zdravotní stav, atraktivita umístění, růstové podmínky a biologický význam stanoviště. Dále je vypočtena jeho hodnota vyjádřená v Kč; hodnota je stanovena podle internetové kalkulačky pouze pro stromy, jejichž průměr kmene je ve 130 cm výšky kmene minimálně 25 cm.

Vysvětlivky vybraných parametrů uváděných v tabulce pro ocenění stromů

Vitalita

Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho životaschopnost.

| 1 | výborná až mírně snížená |
| --- | --- |
| 2 | zřetelně snížená |
| 3 | výrazně snížená (defoliace koruny do 50 %, prosychání koruny na periferních oblastech koruny) |
| 4 | zbytková (začíná ústup koruny defoliace nad 50 %, odumřelý vrchol koruny) |
| 5 | suchý strom |

Zdravotní stav

Parametr zdravotního stavu odrazí stupeň mechanického oslabení a poškození jedince. Strom je tedy hodnocen dle úrovně mechanického narušení, přítomnosti růstových defektů, růstových deformací, stupně kolonizace dřevními houbami apod.

| 1 | výborný až dobrý |
| --- | --- |
| 2 | zhoršený (narušení zásadního charakteru, často vyžadující stabilizační zásah) |
| 3 | výrazně zhoršený (souběh defektů či poškození snižující perspektivu hodnoceného jedince, vyžaduje stabilizační zásah) |
| 4 | silně narušený (bez možnosti stabilizace, významně zkrácená perspektiva, odlomení podst. části koruny) |
| 5 | havarijní (akutní riziko rozpadu), případně rozpadlý strom, torzo. |

Atraktivita umístění stromu

Parametrem nazvaným jako atraktivita umístění stromu zohledňujeme místo, na kterém se strom nachází. V úvahu je brána frekvence pohybu osob a význam stromu jako estetického či prostorotvorného (kompozičního) prvku na danem místě včetně jeho vizuálního působení.

| 1 | vysoká – solitérní strom nebo významný prvek malé skupiny stromů často v historických a zámeckých parcích, městských parcích, náměstích, arboretech, významná krajinná dominanta často mimo zastavěné území |
| --- | --- |
| 2 | střední – stromy v uličním stromořadí, na okrajích větších skupin ve veřejně přístupných parcích, významný (dobře viditelný) prvek v jiných zpevněných plochách zastavěného území. Stromy jako součást zeleně hřbitova. Doprovodná zeleň komunikací, okraje skupin stromů |
| 3 | méně významná – strom situovaný v méně přístupných či frekventovaných lokalitách nebo lokalitách, které jsou v rámci širšího okolního prostoru z větší míry pohledově uzavřené, strom s menším prostorovým či vizuálním uplatněním v zastavěném území či krajině. |
| 4 | nízká – strom jako součást stejnorodého porostu v zastavěném území či v krajině, významně se nelišící od ostatních jedinců. |

Růstové podmínky

Parametr označený jako růstové podmínky stromu zohledňuje stanoviště z hlediska velikosti prokořenitelného prostoru a půdních podmínek pro růst a vývoj jedince.

| 1 | neovlivněné – strom rostoucí v zastavěném území i volné krajině, kde je bez omezení umožněn růst a vývoj jeho nadzemních i podzemních částí a kdy nedochází nebo minimálně k ovlivnění půdních poměrů |
| --- | --- |
| 2 | dobré – strom rostoucí v místech kde je částečně (jednostranně) omezen rozvoj jeho podzemních, popř. i nadzemních částí a kde může docházet k menšímu negativnímu ovlivňování půdního prostředí (zhutněním půdy působeném pohybem pěších osob, údržbou komunikací v blízkosti stromů apod.) |
| 3 | zhoršené – stromy rostoucí v travnatých pruzích a ostrůvcích v zastavěném území, v místech s prostorem ze dvou stran omezených pro rozvoj nadzemních částí, a to okolní zástavbou nebo zpevněným povrchem v blízkosti báze kmene. Půdní podmínky jsou významně zhoršené, půda je viditelně zhutněná či prokazatelně kontaminovaná |
| 4 | extrémní – stromy rostoucí v místech, kde je z více než dvou stran limitovaný rozvoj kořenové soustavy popř. nadzemních částí a kde opakovaně dochází k činnostem přímo nebo nepřímo inhibujícím růst (působením chemických látek, solením, zhutňováním půd apod.). Půdní podmínky jsou extrémně zhoršené, nepropustné povrchy zasahují až do bezprostřední blízkosti báze kmene. Zhutnění či kontaminace půdy dosahují prokazatelně zásadních hodnot |

Biologický význam stanoviště

Významem stanoviště je hodnocena skutečnost, zda odstraněním předmětného stromu může dojít k ohrožení existence živočichů v dané lokalitě nebo zda jsou v dostupné vzdálenosti jiné stromy, které by tuto funkci mohly nahradit.

| 1 | solitérní strom |
| --- | --- |
| 2 | součást stromořadí |
| 3 | součást většího celku |

Pro žádost o povolení kácení dřevin jsou obecně předmětné dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), resp. také dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, a zapojené porosty, jejichž celková plocha převyšuje 40 m2.

# Výsledky dendrologického průzkumu

Průzkumem zájmového území byly zjištěny celkem 4 druhy dřevin (vše stromy; viz Tabulka 1). Celkem bylo zaznamenáno 10 bodových dat – 6 nadlimitních a 4 podlimitní stromy, přičemž dva z těchto podlimitních stromů vytváří zapojený porost o celkové ploše 31 m2. Zaznamenán byl dále jeden exemplář plaménku plotního (Clematis vitalba) pnoucího se po konstrukci bývalého venkovního pódia (viz fotodokumentace dále), který patří mezi vytrvalé dřevité popínavé liány. Výsledky dendrologického průzkumu jsou komplexně předloženy v rámci níže uvedené tabulky (Tabulka 2) a mapového výkresu (Obrázek 2).

Tabulka 1 Přehled zaznamenaných druhů stromů

| stromy |  |
| --- | --- |
| český název | latinský název |
| pajasan žláznatý | Ailanthus altissima |
| topol kanadský | Populus x canadensis |
| topol osika | Populus tremula |
| třešeň ptačí | Prunus avium |

Tabulka 2 Soupis zaznamenaných druhů stromů s dendrologickými parametry

| ID | český název | latinský název | průměr kmenů [cm] | obvod kmenů [cm] | vitalita | zdravotní stav | atraktivita umístění | růstové podmínky | biologický význam | poznámka | nadlimitní Ano/Ne | hodnota pro rok 2021 [Kč] | pozemek p.č. (k.ú. Drslavice) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | topol kanadský | Populus x canadensis | 89 | 279 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | dvojkmen, průměry 64;62 cm | A | 66 915 | 1087/1 |
| S2 | topol kanadský | Populus x canadensis | 51 | 160 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | A | 68 448 | 1087/1 |
| S3 | pajasan žláznatý | Ailanthus altissima | 20 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | podlimitní stromy S3 a S4 společně vytvářejí zapojený porost o ploše 31 m2 | N | - | 1087/1 |
| S4 | topol osika | Populus tremula | 7 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | N | - | 1087/1 |
| S5 | topol osika | Populus tremula | 26 | 82 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | A | 34 820 | 1087/1 |
| S6 | topol osika | Populus tremula | 28 | 88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | trojkmen, průměry 23;17;15 cm | A | 34 820 | 1087/1 |
| S7 | topol osika | Populus tremula | 33 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | A | 37 099 | 1087/1 |
| S8 | topol osika | Populus tremula | 17 | 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | N | - | 1087/1 |
| S9 | třešeň ptačí | Prunus avium | 39 | 122 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | A | 42 821 | 1087/1 |
| S10 | topol osika | Populus tremula | 10 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | N | - | 1087/1 |

Obrázek 2 Mapový výstup s lokalizací zaznamenaných dřevin

# Fotodokumentace

Obrázek 3 Dřevinná vegetace v zájmovém území

Obrázek 4 Exemplář popínavé liány plaménku plotního (Clematis vitalba) v zájmovém území

# Závěr

Dendrologický průzkum byl zaměřen na zájmové území záměru stavby Kontaktního centra Koliště, Koliště 71, 602 00 Brno.

- Během průzkumu bylo zjištěno celkem 10 stromů rostoucích mimo les, přičemž 6 z tohoto počtu je o obvodu kmene většího než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí; tzv. nadlimitní stromy) a další 4 o obvodu kmene menšího než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí; podlimitní stromy).

- Dva z podlimitních stromů vytváří zapojený porost dřevin rostoucích mimo les o celkové ploše 31 m2.

Obecně jsou v daném případě pro žádost o povolení kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. relevantní ty dřeviny, které bude nutné v souvislosti s realizací záměru kácet (příp. jinak nedovoleně zasahovat dle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb.), jedná-li se o nadlimitní stromy. Zapojené porosty plochou nepřesahují limitní hodnotu 40 m2, tedy v případě jejich kácení není žádosti třeba.

Stávající dřeviny ohrožené poškozováním při realizaci záměru (tj. dřeviny, které nebude nezbytné v souvislosti s realizací záměru kácet) budou ochráněny v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

# Seznam použité literatury

- Kolařík J., a kol. (2017): Oceňování dřevin rostoucích mimo les, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha

- https://ocenovanidrevin.nature.cz