D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA

akce:  ZŠ POŽÁRNÍ, PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

datum:                                	11 / 2023

zhotovitel dokumentace :	Projekční kancelář atelier DWG s.r.o.

údaje o stavebníkovi: 	Statutární město Brno, MČ Brno-Tuřany

Část D.1.1.A Technická zpráva

- Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Jedná se o přístavbu ke stávající budově základní školy na pozemku p.č.129, kú Holásky.

Základní škola je tvořena hlavní budovou s přístavbami, objektem staré tělocvičny a spojovacím krčkem. Přístavba obsahuje novou tělocvičnu se zázemím a šatnami, ve 2.np učebnu včetně hygienického zázemí.

Zastavěná plocha:			596 m2

Obestavěný prostor:			3863 m3

Užitná plocha:				549,5 m2

kapacita soc. zařízení tělocvičny:	20 osob

kapacita centrální šatny:		100 osob

počet nových učeben:		1

- Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové řešení, celkové provozní řešení, technologie výroby

Architektonické, materiálové a barevné řešení dostavby vychází ze současných architektonických poznatků a trendů. Koncepce návrhu je založena na jednoduchosti a srozumitelnosti řešení. Hmota vlastní tělocvičny je opláštěna fasádními sendvičovými panely v odstínu RAL 9005. Zděné konstrukce jsou zatepleny kontaktním zapalovacím systémem s tenkovrstvou vnější omítkou v bílém odstínu. Výplně vnějších okenních otvorů jsou z hliníkových profilů v černém odstínu. Zámečnické prvky jsou žárově zinkované. Všechny střechy jsou navrženy jako vegetační s retenční schopností.

Provozně je přístavba členěna na čtyři části: prostor vlastní tělocvičny, hygienického zázemí tělocvičny, centrální šatny žáků a učebnu. Učebna se nachází ve druhém nadzemním podlaží všechny ostatní prostory se nalézají v přízemí přístavby.

Objekt tělocvičny je bezbariérově přístupný. Prostory tělocvičny a hygienického zázemí umožňují užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Je navrženo 1 wc pro imobilní.

- V objektu nebudou umístěny výrobní technologie.

- Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Bourací práce:

V místě uvažované stavby se nachází objekt stávající tělocvičny, spojovací krček a objekt zahradního skladu. Tyto objekty budou před zahájením výkopových prací odstraněny. Dále budou odstraněny opěrné zídky včetně schodišťových stupňů, zpevněná plocha dvora včetně dotčených šachet. Bude odstraněn okapový chodník podél východní fasády včetně betonového obrubníku a zpevněné plochy u stávajícího plynoměru. V rámci vyrovnání prostoru vstupu z ulice bude provedeno předláždění o šířce 1,0m – zámková dlažba. Před zahájením stavebních prací budou přemístěny herní prvky na zahradě z prostoru budoucí výstavby, budou uskladněny a znovu osazeny na pozemku školy po skončení stavebních prací. Staré pneumatiky budou ekologicky zlikvidovány.

Tři vzrostlé stromy v místě stavby budou vykáceny a kořeny odstraněny.

Budou vybourány 2 propojovací otvory ve stávající zdivu, v 1.np a ve 2.np. před vybouráním otvorů musí být osazeny překlady dle PD.

Zemní práce:

Bude provedeno srovnání pláně a výkopy pro jednotlivé základové pasy. Svahování je možné provádět 1:0,25

V případě, že na projektované úrovni základové spáry se nenachází rostlý terén ale např. násypy je nutné ihned přizvat projektanta případně statika a upravit způsob založení.

Geologie

Úložní poměry

Závěr IGHGP:

Vlastní lokalita je významně poznamenána antropogenní činností, terénní úpravy, polohy navážek, stávající zástavba.  V podloží svrchního horizontu různorodých navážek o maximální ověřené mocnosti do cca 1,0 m, se nacházejí písky a štěrkopísky (třídy S-F -SM) v různém stupni zahlinění ověřené do hloubkové úrovně cca 3m p.t..  Volná hladina podzemní vody se v daném území vyskytuje v hloubkové úrovni cca 13 m p.t. (stávající zdroj podzemní vody) .

Na základě IGP byl proveden výpočet základových konstrukcí na hodnotu Rdt = 300 kPa

Doporučené fyz. mech. veličiny do statických výpočtů:

Štěrkopísčité zeminy –S-F

Edef = 20-30 MPa

ν   = 0,25

cef = 0

φef = 35 0

ρn  = 1 900 kg.m-3

Rdt = 250-400 kPa

Vzhledem k charakteristice základových půd je nutno dodržet následně uvedené podmínky zakládání jednotlivých objektů stavby. Z hlediska klimatického i z hlediska geologického a s přihlédnutím k mechanicko-fyzikálním vlastnostem základových půd, je doporučeno základovou spáru situovat minimálně 0,8 m pod upraveným terénem, vždy pod úroveň vyskytujících se navážek. Aby sedání jednotlivých objektů bylo rovnoměrné je nutno zakládat jednotlivé objekty stavby na základových půdách shodných, optimálně na nesoudržných štěrkopísčitých zeminách.  V případě výskytu rozdílných základových zemin je nutné provedení sjednocení základové spáry.

Vzhledem k předpokládaným proměnlivým úložním poměrům – především polohy navážek, je doporučeno provedení přejímky základové spáry za účasti geologa.

Komunikace a zpevněné plochy

Z hlediska klasifikace zemin pro podloží komunikace se na lokalitě vyskytují ve smyslu ČSN 73 6133 zeminy třídy MS. Jedná se namrzavé málo propustné až velmi málo propustné zeminy. Na základě normy ČSN 72 1002 (informativní údaj - dnes neplatná) se zeminy tvořící podloží projektované komunikace řadí podle tabulky A.1 do skupiny zemin II - III podle vhodnosti do podloží a dle normy ČSN 73 6133 se tyto klasifikují jako podmínečně vhodné do násypů.  Z hlediska vhodnosti do podloží pozemní komunikace (aktivní zónu) lze zeminy charakteru písčitých hlín charakterizovat jako podmínečně vhodné. Na základě granulometrických křivek můžeme tyto zeminy označit za mírně namrzavé. Předpokládaný modul přetvárnosti Edef neupravené pláně se v části území bude pohybovat v rozmezí cca 30 – 40 MPa - nutno ověřit zkouškami při odkrytí pláně.

Údaje pro rozpočet

Zeminy na staveništi, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle požadavků dle ČSN 73 6133  do  třídy těžitelnosti  I.  dle ČSN 733055 převážně do 3. třídy těžitelnost. Zemina dna výkopů kopaných v zimních podmínkách se musí chránit před zamrznutím ponecháním vrstvy na pozdější dokopávku anebo krytím ochrannými materiály. Ochranná vrstva se musí odstranit bezprostředně před vybudováním základu anebo přede položením potrubí. Vzhledem k charakteru zemin a výskytu násypů na lokalitě, je nutno provádět pažení vždy u základových jam a rýh hlubších jak 1,3 m p.t. případně při výskytu nesoudržných zemin a v blízkosti vozovky od 0,7 metru p.t.

Použije se pažení příložné s mezerami a roubení dimenzované na tlačivou zeminu. V případě výskytu nesoudržných zemin je nutno použít pažení plné. Strojně vyhloubené krátkodobé rýhy, zářezy a jámy se strmými svahy do kterých nebudou pracovníci vstupovat se mohou nechat nezapažené. Kanalizaci a kanalizační objekty nutno provést vodotěsně. Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také pažit. Zához rýh mimo komunikace lze provést zeminou vytěženou při hloubení rýh. Bude se zasypávat po 0,3m a na tuto výšku je nutné provádět hutnění. Sklony stěn dočasných svahů je možno volit v poměru 1 : 0,25, při výskytu písčitých zemin v poměru až 1 : 0,5. Sklony trvalých svahů do hloubky cca 2 m p.t. je možno navrhovat v poměru 1 : 2.

V případě obnažení základové spáry sousedních objektů – před zahájením prací je v případě jejich neznalosti nutno ověřit jejich průběh a konstrukci, je nutno nadimenzovat vhodné pažení a zvolit optimální technologický postup hloubení a budování základových konstrukcí, tj. především aby nedošlo k úplnému obnažení této základové spáry a rovněž je nutné minimalizovat dobu trvání otevřeného nezabezpečeného výkopu.

Hydrogeologické posouzení z hlediska vlastnosti horninového prostředí pro zasakování srážkových vod

V podloží svrchního horizontu poloh navážek a přechodového horizontu hlinito-písčitých zemin se vyskytuje poloha zahliněných štěrků a štěrkopísků o ověřené mocnosti minimálně cca 3-4 m p.t. v jejichž podloží se vyskytují prakticky nepropustné vysoce plastické jíly. Z hlediska hydrogeologického se v případě horizontu štěrkopísků a štěrků jedná o horninové prostředí s koeficientem filtrace pohybujícím se v rozmezí řádově cca n.10-4 m.s-1.

kv=QzkAzkKoeficient vsaku kv daného horninového prostředí byl na základě výsledků vsakovací zkoušky ve smyslu ČSN 75 90 10 stanoven dle vztahu

na hodnotu   kv = 1,0 . 10-4 m.s-1

Při vlastním řešení likvidace dešťových vod je nutné především zohlednit situování lokality v okrajové části štěrkopísčité terasy vykliňující směrem po spádu terénu v hustě zastavěné oblasti výrazně poznamenané předchozí antropogenní činností a této skutečnosti přizpůsobit vlastní návrh řešení.

Profil sondy S 1

m p.t.

0,0-0,2 humózní hlína

0,2-0,8 hlinitopísčité navážky, středně ulehlé, na bázi vyšší vlhkost

0,8-2,5 písky se štěrkem, středně ulehlé , rezavé, S-F

Bez vody

- Základy

Stávající základové konstrukce jsou tvořené základovými pasy, dle možnosti zůstanou zachované. Nově provedené základy budou opět provedené jako základové pasy z monolitického betonu – prostý beton s konstrukční výztuží. Nové pasy budou oddilatované od stávajícího objektu.

Před zahájením výkopových prací musí být provedené sondy k základům sousedního objektu. Po provedení sond musí být na stavbu přizván statik, který vyhodnotí stav stávajících základových konstrukcí a v případě nutnosti navrhne nezbytná opatření. (podchycení stávajících základů, případně podbetonování stávajících základů) Beton základů C3037 XC2, vyztuž B500B (10 505 – ØR). Pod monolitickými pasy bude proveden podkladní beton TL. 100 mm beton C 12/15.

Podkladní beton tloušťky 150 mm beton C12/16, vyztužený svařovanou sítí KARI 8*8/100*100 mm, pod podkladním betonem bude proveden hutněný násyp štěrkodrtí – v případě místností opatřených podlahovým topením.

Do základových pasů musí být před betonáží osazené kotevní pruty sloupů a stěn.

- Podrobněji viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.

- Podloží podlahy

V prostorách opatřených podlahovým topením v 1.np na terénu bude pod podlahou provedena vrstva štěrkového podsypu – fr.16/32 t.150mm s uloženým perforovaným drenážním potrubím pro odvod radonu, napojeno na svislé odtahové vedení v technické místnosti 1N.07.

- Svislé nosné konstrukce

Nosná konstrukce tělocvičny bude tvořená monolitickým skeletem - železobetonovými rámy o osové vzdálenosti 4,04 metru a výšce +7,40 po horní hranu desky. Sloupy rozměru 400/400 mm, rámové příčle 400/1 200 mm, mezi rámové příčle bude uložena deska tloušťky 200 mm. Viz výkres tvaru. Výztuž rámů je dle statického výpočtu.

Spodní část tělocvičny, která přiléhá k terénu a nářaďovna bude provedena z prolévaných bednících tvárnic tl.300mm s výztuží – svisle 2 Ø R12 á 250 mm, vodorovně 2 ØR10 na spáru – kotvit do sloupů pomocí chemických kotev Ø R16 á 250mm – jedna kotva na spáru.

V místě nářaďovny bude proveden vodorovný ŽB věnec, výšky 250mm od úrovně +1,000 do +1,250.

Svislé nosné konstrukce tl. 300 mm pálené zdící prvky příčně děrované P10, malta M5,0 MPa,  fd = 1,25 MPa.

Svislé nosné konstrukce tl. 175 mm pálené zdící prvky příčně děrované P20, malta M10,0 MPa fd = 2,47 MPa.

Ztužení nosného zdiva bude pozedními věnci, které budou součástí stropních desek.

Nosný železobetonový skelet navržen z betonu C30/37 XC2 a bude vyztužen betonářskou ocelí B500B (10 505, ØR) dle výkresové dokumentace – schémat výztuže. Schémata vyztužení slouží jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže (dokumentace zajišťovaná dodavatelem) dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 sb.

- Podrobněji viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.

- Vodorovné nosné konstrukce

- Nové stropní konstrukce budou ploché a budou provedené z monolitického železobetonu. Konstrukce je navržena jako spojitá stropní deska s vnitřní podporou. Tloušťka stropní desky tělocvičny 200 mm, stropní deska nad 2.NP 280 mm, stropní deska nad 1.NP 250 mm Desky budou provedené z betonu C30/37 XC2 a bude vyztužená výztuží B500B (10 505 – ØR) – viz statický výpočet.

- Překlady nad otvory ve stěnách jsou navrženy z typových prefabrikovaných keramických prvků.

- Podrobněji viz D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.

Schodiště

- Bude využito stávající schodiště, které bude pouze z důvodu vyrovnání různých výšek podlah doplněno o pět nových stupňů. Rameno vyrovnávacího schodiště bude provedeno jako ŽB deska, schodišťové stupně budou provedeny z prostého betonu C20/25.

- Svislé nenosné konstrukce

Příčky budou vyzděny z keramických bloků tl. 100 a 140 mm. V některých místnostech jsou navrženy SDK předstěny včetně vložené izolace pro zakrytí vedení sítí či pro vytvoření prostoru pro umístění rozvodů.

Konstrukce příček musí splňovat požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby, které je součástí projektové dokumentace. Všechny tyto konstrukce musí být schopny splnění těchto požadavků prokázat příslušnými certifikáty.

Výplně otvorů

Vnější výplně okenních otvorů jsou navrženy z hliníkových profilů v odstínu RAL 9005 z  vnější strany, z vnitřní budou provedeny v odstínu RAL 9010. Zasklení je čirým izolačním trojsklem. Uw=0,8 W/m²K nebo lepší. Kování: celoobvodové s mikroventilací, vnitřní parapet: typová LTD postforming bílá deska, vnější parapet: typová lišta, součást obvodového pláště. V případě okenních otvorů v místě vnitřních obkladů bude parapet proveden z keramického obkladu O.01.

Výplně vnitřních dveřních otvorů jsou navrženy převážně plné hladké z HPL desek v odstínu RAL 9005 do polodrážkové ocelové zárubně s povrchovou úpravou ve stejném odstínu. Dveřní výplně na únikové cestě musí být vybaveny kováním dle platné legislativy viz PBŘ.

- Střecha

- Z důvodu retence dešťových vod je na střeše objektu navržen systém zelené střechy.

## Struktura skladby střechy

- Rozchodníková rohož: 30 mm

- Extenzivní substrát: 50 mm

- Hybridní deska: 30 mm

- Drenážní vrstva: 17 mm

- Separační a ochranná vrstva: 5 mm

## Technické parametry skladby

- Hmotnost skladby v plně nasyceném stavu: 154 kg/m²

- Instalační výška: 132 mm

- Vegetační forma: rozchodníková rohož

- Retenční schopnost: až 90%

- Vodní kapacita: nejméně 32 l/m²

- Odtokový koeficient: C = max. 0,15

Izolace

Fasádní izolace je obsažena ve fasádních sendvičových panelech tl.150 mm – minerální vlna nehořlavá.

Soklové části budou izolovány extrudovaným polystyrenem. Povrchová úprava od úrovně terénu do soklové lišty bude provedena organickou kamínkovou omítkou v barevném odstínu dle vzorníku dodavatele-tmavě šedá.

Střešní izolační folie zelené střechy: Fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s s výztužnou vložkou určená ke stabilizaci přitížením (souvrství vegetační střechy). Jednovrstvá hydroizolace střech odolná proti prorůstání kořínků, tl.2mm, mechanicky kotvená do beton podkladu, 6ks kotev na 1m2. Fólie musí být celoplošně zakrytá a stabilizovaná dalšími vrstvami. Vrstvy pro stabilizaci musí fólii dostatečně přitížit, aby odolávala účinkům větru a tvarovým a rozměrovým změnám fólie. Vrstvy pro stabilizaci a zakrytí bude tvořit souvrství vegetační střechy. Fólie je vhodná pro použití ve skladbě vegetačních střechy. Spoje fólii pod vegetačním souvrstvím musí být uzavřeny zálivkou. Plošná hmotnost  1,85 kg.m-2 (-5; +10 %). Účinná tloušťka 1,5 mm (-5; +10 %). Faktor difuzního odporu 15 000 (±4 500).

Ohebnost za nízkých teplot -25 °C.

Tepelná izolace střechy: desky z XPS polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou tl. 100 mm jako horní vrstva, kladeno na převazbu s překrytím spár.  Spodní vrstva desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100, tl.100mm, spádová vrstva z prostého betonu C20/25.

Izolace spodní stavby: SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skleněnou vložkou, v odolnosti proti pronikání radonu z podloží, včetně horního vsypu a spodní tavicí folie.

Parozábrana ve střeše: samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4mm. Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, na horním povrchu opatřen hliníkovou fólií s nakašírovanou skleněnou mřížkou, podélný přesah a spodní povrch je samolepicí s ochrannou snímatelnou folií.

Akustická izolace příček: SDK předstěny v místě uložení ZTI a VZT rozvodů provedeny s akustickou izolací z minerální vlny v tl.40 mm. Izolace vložená do svislých předstěn i vodorovných záklopů nebo podhledů, určených pro zakrytí rozvodů inženýrských sítí.

Izolace proti kročejovému hluku: je navržena z minerální vlny tl.40 mm určené pro podlahové plovoucí konstrukce. Vrstvy nad touto izolací musí být pružně odděleny od stěn!

Obvodový plášť

Obvodový plášť budovy je navržen lehký ocelový skládaný z vodorovně kladených panelů. Panely jsou kotveny především do obvodových železobetonových sloupů, v místech otvorů je navržena pomocná ocelová konstrukce – sloupky, paždíky z uzavřených ocelových profilů (jackel), kotvených do základových nosníků, sloupů a průvlaků. Ke sloupům jsou ocelové výměny kotveny kluzně ve vodorovném směru, k prvkům stropu a střechy jsou kotveny kluzně ve svislém směru.

Ohnivzdorné fasádní panely s izolantem z minerální vlny-reakce na oheň A1, šířka panelů 1000 mm.

Tl. panelu: 150 mm

Hmotnost: 28,3 kg/m²

Panely montovány vodorovně

Složení panelu:

-vnější strana - MIKROVLNA (V-profil) pozinkovaný ocelový plech tl. min.0,55 mm, opatřen SP nátěrem tl. 25 μm v odstínu RAL 9005

-vnitřní tepelně a zvukově izolační vložka je vyrobena z minerální vlny o tl. 150 mm

-vnitřní strana - nízkoprofilovaný (standard profil) pozinkovaný ocelový plech tl. min.0,5 mm

opatřen SP nátěrem tl. 25 μm v odstínu RAL 9010

Tepelná vodivost: U = 0,26 W/m2K

Požární odolnost: EW 45 DP1/ EW 45 DP3

Zvuková izolace: 32 dB (A)

Šířka panelu: 1000 mm

Délka panelu: max 14000 mm, standard 6000 mm

- Dodávka fasády včetně zakládacích lišt, kotvících prvků a materiálu, prvků oplechování (atika, zakládací  detail, vnější okenní parapety, ostění a nadpraží fasádních otvorů), včetně pomocných ocelových nosných konstrukcí, řešení úpravy vodorovných a svislých spár, nároží, atiky, včetně přípravy kotvení VZT prvků a dalšího příslušenství na fasádě, např. požární žebříky, návaznost na hydroizolaci střechy apod. Detaily budou provedeny dle konkrétního dodavatele. Dílenskou dokumentaci, vzorky panelů a detailů (lišt apod.) předložit k odsouhlasení zástupcům IS, GP a TDI. Všechny vnější lemovací lišty, krycí a spojovací profil a další prvky fasády z vnější strany budou provedeny v odstínu RAL 9005.

- Obvodový plášť učebny je tvořen svislou zděnou konstrukcí z keramických bloků tl.300mm opatřen kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerální vlny.

- Všechny zděné konstrukce budou opatřeny systémovou omítkou a poté opatřeny obkladem či výmalbou dle legendy místností.

Zámečnické výrobky

Jedná se zejména o výplně vnějších otvorů z AL profilů, vstupní branky, žebříku na střechu apod. materiál a povrchová úprava zámečnických výrobků dle výpisu. Větrací mřížky budou opatřeny nátěrem v barvě fasády.

Klempířské prvky

Klempířské prvky budou provedeny z hliníkového plechu. Jedná se o oplechování atiky, dešťové žlaby a svody vč. příslušenství.. Prvky oplechování fasády (atika, zakládací  detail, vnější okenní parapety, ostění a nadpraží fasádních otvorů), včetně řešení úpravy vodorovných a svislých spár, nároží, atiky, včetně přípravy kotvení VZT prvků a dalšího příslušenství na fasádě, např. požární žebříky, návaznost na hydroizolaci střechy apod. budou řešeny v rámci dodávky obvodového pláště. Detaily budou provedeny dle konkrétního dodavatele.

Venkovní úpravy

Stávající zpevněná plocha odstraněna a plocha připravena k provedení výkopových prací. Budou odstraněny 3ks vzrostlých stromů z prostoru budoucí výstavby. OŽP MMB doporučuje, aby bylo kácení dřevin provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 01.11. do 31.03. běžného roku. Tím bude také zajištěna ochrana ptáků, neboť dle § 5a zákona o ochraně přírody nesmí při realizaci záměru dojít k úmyslnému poškozování, ničení hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd volně žijících ptáků a k úmyslnému usmrcování nebo odchytu volně žijících ptáků. V případě kácení dřevin v době hnízdění ptactva (tj. od 01.04. do 31.08. běžného roku) by bylo nutné porost nejprve prohlédnout, zda se na něm nevyskytují osídlená ptačí hnízda. V případě zjištění jejich výskytu je nutné s kácením počkat až do doby jejich vyhnízdění.

Stávající herní prvky budou demontovány, uskladněny a po skončení stavebních prací opět namontovány v novém umístění. Bude proveden nový přístupový chodník podél stávající budovy. V místě stávajícího hlavního vstupu bude předlážděn pruh zámkové dlažby p šířce 1,0m pro srovnání výškového rozdílu chodníků. U stávajícího plynoměru bude vytvořeno rozšíření zámkové dlažby pro umístění 4ks nádob na odpad. Výškové poměry budou zachovány stávající.

Okapový chodník kolem objektu bude proveden zásypem z kačírku. Nezpevněné části pozemku budou dosypány zeminou a zatravněny pěstěným trávníkem.

Požárně bezpečnostní řešení

Viz D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Zásady hospodaření s energiemi. Kritéria tepelně technického hodnocení

Viz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a

komunální prostředí. Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  osvětlení, zásobování  vodou,  odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Byl proveden výpočet denního osvětlení učebny ve 2.np (viz samostatná příloha), ze kterého vyplívá, že posuzovaná místnost splňuje požadované hodnoty činitelů denní osvětlenosti.

Větrání učebny

Nová třída v rámci přístavby bude větrána rekuperační jednotkou umístěnou na střeše nad místností učebny. Přívodní vzduch bude veden přímo do jednotky (filtr, klapka, rekuperátor, výměník, ventilátor), dále přes tlumiče do vnitřních prostor tříd, kde je distribuován pomocí textilní vyústky. Vyvětraný vzduch je odváděn přes odpadní vyústky dále přes tlumiče do větrací jednotky, odkud je dále doveden do venkovního prostoru.

Větrání tělocvičny

Nová tělocvična včetně skladu nářadí a přístupové chodby budou jednak větrány, ale také vytápěny pomocí VZT systému, sestávajícího se ze střešní VZT jednotky a vnitřní VZT rozvodů. Přívodní vzduch bude do prostor tělocvičny přiváděn přes VZT jednotku, tlumiče a potrubí pomocí dýz a odpadní vzduch bude odváděn pomocí větracích mřížek dál přes VZT potrubí a tlumiče do VZT jednotky a dále do venkovního prostoru.

Větrání sociálního zařízení

V rámci nového sociálního zařízení v 1.NP bude provedeno hygienické odsávání vzduchu z prostor WC a sprch pomocí standardních koupelnových ventilátorů, které budou umístěny v rámci stropní konstrukce. Odvětrávání bude spuštěno na základě sepnutí kontaktu ve vypínači světla na WC/sprše. Na potrubí odváděného vzduchu bude dále namontována zpětná klapka, která zamezí zpětnému toku studeného vzduchu do místnosti. Klapka by měla být umístěna v co nejkratší vzdálenosti směrem ven.

Prostory tělocvičny, centrální šatny, hygienického zázemí tělocvičny a učebny je rovněž možné větrat přímo okny, tyto prostory budou rovněž okny i osvětleny.

Navržené tepelné čerpadlo HPI S 22 TR o akustickém výkonu 77 dB má útlum na 40 dB ve vzdálenosti 28,5 m ve směru ventilátoru venkovní jednotky. Venkovní jednotka TČ bude umístěna na střeše tělocvičny a bude orientována západním směrem do oblasti železniční trati ve které se nenachází žádná zástavba. Hranice útlumu tedy nezasahuje do pobytových prostorů objektů okolních ani do učebních prostor ZŠ.

VZT jednotky umístěné na střeše objektu jsou vybaveny typovými tlumiči hluku, díky kterým je zajištěno, že hladina hluku z těchto jednotek nepřesáhne hodnotu 40 dB mimo prostor střechy.

Z výše uvedeného vyplívá, že nebudou hlukem dotčeny vnitřní prostory ZŠ, přístavby ZŠ ani okolní obytné objekty.

Navrhovaná stavba nebude zdrojem prašnosti.

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

ochrana před pronikáním radonu z podloží

Je navržená hydroizolace z asfaltových pásů vykazující znaky konstrukce o 2. kategorii těsnosti a odvětrávané podloží.

ochrana před bludnými proudy

Objekt není vystaven bludným proudům, ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné rizikové objekty, co by případně bludné proudy vyvolávaly.

Všechna elektrická zařízení, rozvaděče a podobně, a kovové konstrukce jsou uzemněny.

ochrana před technickou seizmicitou

Není požadováno, objekt není vystaven vlivu technické seizmicity, ani v jeho nejbližším okolí se nenachází žádné rizikové objekty, které by případnou seizmicitu vyvolávaly.

ochrana před hlukem

Nejedná se o území s nadměrnými zdroji hluku, zvláštní opatření se tedy neuvažují. Proti šíření hluku z venkovního prostoru jsou nové konstrukce a výplně otvorů navrženy s ohledem na ČSN 730532 - Ochrana proti hluku v budovách.

protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou požadována.

ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

Ostatní účinky nebyly zjištěny, není požadováno jakékoliv opatření.

- Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby

Na podkladě této prováděcí dokumentace a v souladu se závazným stanovisky DOSS, správců sítí a v souladu s podmínkami správních rozhodnutí bude zhotovitelem stavby vypracována podrobná dílenská a výrobní dokumentace, která bude předložena k odsouhlasení zástupcům GP, IS  a TDI. Součástí dodavatelské dokumentace bude rovněž časový harmonogram prací.

Před zahájením prací je nutné provést posouzení záměru odborným zoologem, který zjistí aktuální stav a vyloučí případný střet s ochranou živočichů v případě recentního zahnízdění na stávajícím objektu a stanoví podmínky pro realizaci. Toto posouzení bude před zahájením prací doloženo na OŽP MMB

Dále je nutné se obrátit na příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, který poskytne předběžnou informaci, zda bude pro předmětný záměr nutné udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů, v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody).

- Povinnosti zadavatele stavby (ve znění platných předpisů):

Při realizaci stavebních prací musí být respektovány požadavky nařízení vlády o bližších min. podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb.  a zákonem č. 262/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů.

Požadavkem je povinnost zadavatele stavby, aby v případech daných zákonem, určil jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (dále jen koordinátor). Počet koordinátorů se bude řídit rozsahem, složitostí a náročností stavebního díla. 
Zadavatel stavby musí určit koordinátora v těchto případech:

celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Přitom musí na staveništi současně působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

Další povinností zadavatele stavby je povinnost doručit oznámení o zahájení prací na staveništi na oblastní inspektorát práce. Oznámení o zahájení prací je možno doručit v písemné nebo elektronické podobě, a to 8 kalendářních dní před začátkem prací. Oznámení se doručuje v případech uvedených výše v textu u odrážek. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Při délce trvání stavebních prací a činností uvedených pod bodem 1. je povinnost, aby zadavatel stavby zajistil zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen plán). Plán musí být zpracován i tehdy, budou–li na staveništi vykonávány práce a činnosti, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Plán je vypracováván během přípravy stavby, musí obsahovat potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován, musí být odsouhlasen a prokazatelně s ním musí být seznámeni všichni zhotovitelé.

Před započetím stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit vytyčení průběhu stávajících rozvodů inženýrských sítí. Jejich odpojení musí být zajištěno osobami majícími pro tento účel patřičná povolení. Stávající ochranná pásma technické infrastruktury budou stavebními pracemi dotčena. Ochranná pásma a práce v nich podléhají předpisům stanoveným v zákoně č. 458/2000 Sb., 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci stavby je bezpodmínečně nutné vycházet z vyjádření dotčených orgánů státní správy a respektovat platnou legislativu.

Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě (vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud nelze vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí se uplatní jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.

Odpadové hospodářství během stavby zajišťuje původce odpadu, tj. každý, při jehož činnosti vzniká odpad.

Původce odpadu bude předávat odpad pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady nebo na místo určené obcí.

Původce musí mít předání stavebního a demoličního odpadu do odpadového zařízení zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Pokud původce takovou smlouvu nemá, musí ji co nejdříve uzavřít, aby se vyhnul postihu v případě kontroly. V případě stavebních a demoličních odpadů to je nezbytné vždy před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů.

Původce odpadu povede průběžnou evidenci odpadů, která se vede samostatně za každý druh odpadu.

Dále původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, musí zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.

Evidence odpadů, včetně dokladů o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpadem, bude uchována po dobu 5 let pro případ kontroly.

Výtěžek z výkupu kovů, zejména plechové krytiny střechy, přístřešku, ocelových kotev apod., bude objednateli stavby vykázán dobropisem na základě vážních lístků odsouhlasených TDI.

Před zahájením prací je nutné objekt prohlédnout z hlediska výskytu chráněných živočichů a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku. V případě nálezu živočichů (např. hnízdících ptáků nebo netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným zoologem. Podrobněji viz vyjádření MMB OŽP.

Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Bourání jednotlivých stávajících konstrukčních částí lze provádět zásadně odshora dolů, bude se postupovat od podporovaných konstrukcí k podporujícím. Bourání v nosných konstrukcích musí předcházet statické zajištění okolních a horních stávajících konstrukcí.

Při bouracích pracích nesmí dojít k přetěžování stávajících nosných konstrukcí vybouraným materiálem, tento bude kontinuálně odvážen. Dále nesmí docházet k necitlivým zásahům do nosných konstrukcí objektu používáním nevhodné mechanizace.

Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržet požadavky o bližších min. podmínkách na BOZ na staveništích dle platných právních předpisů, mimo jiné zejména, že dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace zpracovat technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na  stavbě.

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Zhotovitel je povinen přizvat TDI objednatele, popř. stavební a autorský dozor ke kontrole zakrývaných prací.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navrhovaná stavba musí být provedena tak, aby plně splnila požadavky vyhl. č. 268/2009

a  vyhl. č. 269/2009.

V Brně dne 6.11.2023

Ing. arch. Petr Vaněk