#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava WC pro muže, ženy a výměna dlažby v chodbě

Malinovského náměstí 3, ve 2. patře , Brno

IDENTIFIKACE STAVBY:

Akce: Oprava sociálního zařízení ve 2.patře, Malinovského n.3, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro stavební práce na WC ženy a muže.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno-  město. Jedná se o zděný dům.  Záchody neodpovídají současnému požadovanému standardu.

ROZPIS OPRAV

Demontáž: WC ženy

2 umyvadla včetně baterií, 1x zrcadlo, světla, 3 x zavěšené WC, příček  a zárubní u WC  kabinek a mezi místností 01,02 (při bourání příčky postupovat opatrně postupným rozebíráním a v případě problémů přivolat statika), provést drážky pro vložení překladů a potom vybourání 3x otvoru pro dveře v příčce mezi 04,03-08, odstranění koše, 3x zásobníky na toaletní papír-,dávkovače mýdla, osoušeč rukou-1x, štětky na WC, demontáž radiátoru po dobu provádění obkladu-potom se radiátor natře a znovu osadí, 4x dveře se zárubněmi, odstraní se dlažba a obklad, otluče se omítka stěn do 30 %.

Oprava a montáž:

-provede se nový rozvod vody, kanalizace a nové elektro v rámci místnosti, vypínače, zásuvky-bílé, nové osvětlení místností a  nad umyvadly, vyzdění nových příček+překladů a zárubní 6ks do v=2200mm, nebo po strop-viz půdorys, nové omítky, oprava stávajících omítek stěn, obklad a SDK podhled. Oprava podlahy, provede se stěrka, stěrková izolace, keramická dlažba 600/600mm, barva béžová. Nové obklady 600/300mm budou v místnosti č.02-06 v=2200 mm, v místnosti č.01  budou po SDK podhled cca 2,6m, 02-06,11 bude SDK podhled -cca 4m. Obklad za umyvadly a za zavěšenými záchody a záda sprchy bude v barvě hnědé, ostatní plochy obkladů a parapetů  budou béžové. Osadí se 4x závěsné WC se sprškou, dvě umyvadla keramické bílé polozapuštěné připevněné do desky, 2x stojánková umyvadlová baterie, nad desku s umyvadly se osadí zrcadlo do obkladu na celou šířku  místnosti cca 1400/1000mm a nad zrcadlo se umístí nástěnné  interierové světlo. V místnosti 11 bude sprchový kout včetně sprchové baterie, odtokového sprchového žlabu dl.700mm s krycím roštem a zápachovým uzávěrem, dveře sprchové rámové se skleněnou výplní z bezp.skla průhledné čiré tl. 6mm otvíravé jednokřídlové, stěna s dveřmi š.900mm, v předsíňce budou háčky na oblečení a ručník. Obklad zde bude do v=2200mm v barvě béžové. Ve stěně mezi 11-08 se provede rýha, vloží se překlad 2x I 140 dl.1200mm a vybourá otvor pro dveře. Osadí se nová zárubeň a dveře 800/1970mm  plné, bílé, včetně kování, klik, WC zámků-Tyto dveře budou sloužit ke vstupu do sprchy z WC muži.

-dodávka a montáž nových dveří na WC ženy 5x 600/1970mm plné, bílé, včetně kování, klik, WC zámků,(na dveře se  osadí háčky),dodávka a montáž nových vnitřních prosklených dveří 1x 80/197cm, barva bílá, včetně kování, klika/klika, zámek, větrací mřížky, provede se repase vstupních dveří a zárubní, oprava a nátěr zárubně, výměna kování, klika/koule, zámku, (původní vložka se použije) zavírače dveří a prahu. Na dveře se osadí cedulka WC ženy.

-osadit- 1x zásobník na papírové ručníky, 4x zásobník na toaletní papír (budou podobné jako původní), závěsný odpadkový koš-12l-5x (1x sprcha)+20l-1ks, dávkovač na tekuté mýdlo, 4x závěsnou štětku na záchod, výměna dvířek uzávěrů vody, výmalba na bílo, po provedení obkladu se osadí radiátor a vymění termostatická hlavice. Seřídí se okna a na spodní část cca výšky 1200mm se nalepí folie.

Demontáž: WC muži

Tři umyvadla včetně baterií, 1x zrcadlo, světla, 1 x zavěšené WC, 1x WC kombi, 3x demontáž příček se zárubněmi,(při bourání příčky postupovat opatrně postupným rozebíráním a v případě problémů přivolat statika) koše, 2x zásobníky na toaletní papír-,dávkovače mýdla, osoušeč rukou-1x, 3x pisoáry, štětky na WC, demontáž dvou radiátorů po dobu výměny obkladu-potom se radiátory natřou a osadí, 3x dveře, odstraní se dlažba a obklad, otluče se omítka stěn do 30 %.

Oprava a montáž:

-provede se nový rozvod vody, kanalizace a nové elektro v rámci místnosti, vypínače, zásuvky-

bílé, nové osvětlení místností a  nad umyvadly, vyzdění nových příček+překladů a zárubní 3ks do v=2200mm, nebo po strop-viz půdorys, nové omítky, oprava stávajících omítek stěn, obklad a SDK podhled. Oprava podlahy, provede se stěrka, stěrková izolace, keramická dlažba 600/600mm, barva béžová. Nové obklady 600/300mm budou v místnosti č. 8-10  v=2200 mm, v místnosti č.7 budou po SDK podhled cca 2600mm. V místnosti 08-10 bude SDK podhled -cca 4m. Obklad za umyvadly a za zavěšenými záchody bude v barvě hnědé, ostatní plochy obkladů a parapetu budou béžové. Osadí se 2x závěsné WC se sprškou, 1x pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem, dvě umyvadla keramické bílé polozapuštěné připevněné do desky, 2x stojánková umyvadlová baterie , nad desku s umyvadly se osadí zrcadlo do obkladu na celou šířku místnosti cca 1300/1000mm a nad zrcadlo se umístí nástěnné  interierové světlo.

-dodávka a montáž nových dveří  2x 600/1970mm plné, bílé, včetně kování, klik, WC zámků,(na dveře se  osadí háčky), dodávka a montáž nových vnitřních prosklených dveří 1x 80/197cm, barva bílá, včetně kování, klika/klika, zámek, větrací mřížky, provede se repase vstupních dveří a zárubní, oprava a nátěr zárubně, výměna kování, klika/koule, zámku, (původní vložka se použije) zavírače dveří a prahu. Na dveře se osadí cedulka WC muži.

-osadit- 1x zásobník na papírové ručníky, 2x zásobník na toaletní papír (budou podobné jako

původní), závěsný odpadkový koš-1ks, dávkovač na tekuté mýdlo, 2x závěsnou štětku na záchod,  výměna dvířek uzávěrů vody, výmalba na bílo, po provedení obkladu se osadí dva radiátory a vymění termostatická hlavice. Seřídí se okna a na spodní část cca výšky 1200mm se nalepí folie.

Chodba č.12

Demontáž dlažby včetně soklu, oprava podlahy, provede se stěrka, keramická dlažba 600/600mm, keramický sokl. Repase prosklené stěny s dveřmi , výměna  kování, klika/koule, zámku (původní vložka se použije) a nátěr.

V Brně 10.2024                                                                         vypracovala:Radka Volková