| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Zástupce dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Hana Hyánková |  |
| Vypracoval | Ing. Hana Hyánková |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno |

| Formát | 9×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DUR | Datum | 08/2016 | Zakázkové číslo | 1420215-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, FRYČAJOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | A |  | 0 |

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o žadateli	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2	Seznam vstupních podkladů	4

A.2.1	Mapové podklady	4

A.2.2	Provedené geologické průzkumy	4

A.2.3	Ostatní podklady	4

A.3	Údaje o území	4

A.3.1	Rozsah řešeného území	4

A.3.2	Využití a zastavěnost území	4

A.3.3	Údaje o ochraně území	4

A.3.4	Údaje o odtokových poměrech	4

A.3.5	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	5

A.3.6	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	5

A.3.7	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	5

A.3.8	Seznam výjimek a úlevových řešení	5

A.3.9	Seznam souvisejících a podmiňujících investic	5

A.3.10	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby	5

A.4	Údaje o stavbě	5

A.4.1	Stavba	5

A.4.2	Účel užívání stavby	7

A.4.3	Trvalá nebo dočasná stavba	7

A.4.4	Údaje o ochraně stavby	7

A.4.5	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby	7

A.4.6	Navrhované kapacity stavby	7

A.4.7	Základní bilance stavby	7

A.4.8	Základní předpoklady stavby	9

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	9

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

| Projekt: | BRNO, FRYČAJOVA - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |
| --- | --- |
| Stát: | Česká republika |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno - město |
| Katastrální území: | k.ú. Obřany; 612553 |
| Odvětví: | Vodní hospodářství |
| Charakter stavby: | Rekonstrukce |

## Údaje o žadateli

| Investor: | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno IČO: 449 92 785 |
| --- | --- |
| Provozovatel stavby: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s |
| Zhotovitel stavby: | bude určen ve výběrovém řízení |
| Orgán vydávající územní rozhodnutí: | ÚMČ Maloměřice a Obřany |
| Orgán vydávající stavební (vodoprávní) povolení: | Magistrát města Brna, OVLHZ |

## Údaje o zpracovateli dokumentace

| Zhotovitel dokumentace: | AQUA PROCON s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno |
| --- | --- |
|  | Tel: 541 426 011, Fax: 541 426 012 |
|  | IČO: 469 64 371 |
| Vedoucí projektu: | Ing. Petr Baránek |
| Projektant kanalizace: | Bc. Štěpán Vlach |
| Projektant vodovodu: | Ing. Hana Hyánková |
| Projektant komunikací: | Ing. Martin Rambousek |

# Seznam vstupních podkladů

## Mapové podklady

Katastrální mapy  			- zajištěno u KGK, 09/2015

Geodetické zaměření zájmového území	– zajištěno u KGK, 09/2015

## Provedené geologické průzkumy

IG průzkum – GEOS Brno, květen 2016

## Ostatní podklady

Smlouva o dílo č. 5615053044			– předal objednatel na začátku prací

Záměr akce (číslo stavby 132458)			– zpracoval BVK, a.s., 11/2013

Topologie stávající stokové sítě			– předal objednatel na začátku prací

Konzultace s objednatelem			– průběžně

Pořízení fotografií				– průběžně, dle potřeby

Pochůzka v terénu				– průběžně, dle potřeby

Kamerové průzkumy (02/2013)			– předal objednatel na začátku prací

# Údaje o území

## Rozsah řešeného území

Stavba je situována ve městě Brně v MČ Obřany na ulici Fryčajova v rozsahu od ulice Břehová po Fryčajova 222. Stavba se nachází v zastavěném území.

## Využití a zastavěnost území

Na ulici Fryčajova se nachází obytná zóna tvořena oboustrannou zástavbou řadovými rodinnými nebo bytovými domy. Komunikace je dvoupruhová.

## Údaje o ochraně území

Stavba se nenachází v záplavovém území ani jinak chráněném území.

## Údaje o odtokových poměrech

Odkanalizování ulice Fryčajova je realizováno jednotnou stokou. Odvádí splaškové a dešťové vody do kanalizace na ulici Břehová, kde je umístěna odlehčovací komora. V zájmové oblasti jsou do této kanalizace napojeny stoky z ulic Mlýnské nábřeží, Hlaváčova, Kmochova, Bílovická a také dvě samostatné kanalizace od bytových domů a odkalení Březovského vodovodu.

Kanalizace v ulici Fryčajova je tvořena betonovou stokou vejčitého profilu DN 700/1050, DN 600/900 a DN 500/750. Tento řešený úsek se napojuje do betonové stoky vejčitého profilu DN 900/1450, která gravitačně pokračuje na ulici Břehová, kde se nachází odlehčovací komora. Z bočních ulic jsou následující přítoky:

- Mlýnské nábřeží – betonová stoka kruhového profilu DN 600.

- Hlaváčova – kameninová stoka kruhového profilu DN 500.

- Kmochova – kameninová stoka kruhového profilu DN 300.

- Bílovická – kameninová stoka kruhového profilu DN 600.

- Domy č. o. 131-145 – betonová stoka kruhového profilu DN 500.

- Odkalení Březovského vodovodu – betonová stoka kruhového profilu DN 500.

- Domy č. o. 149-157 – betonová stoka kruhového profilu DN 300.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Návrh rekonstrukce kanalizační stoky, vodovodního řadu a následně komunikace je v souladu s Územním plánem města Brna. Trasy jsou navrženy ve stávající komunikaci.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu záměru BVK a.s. (číslo stavby 132 458, 11/2013) a je s ním v souladu.

## Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

V této lokalitě nejsou předpokládány změny v zástavbě území.

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Vyjádření příslušných orgánů a organizací jsou přiložena v dokladové části.

Případné připomínky dotčených orgánů státní správy a organizací budou zapracovány v dalším stupni projektové dokumentace.

Podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích nesmějí být inženýrské sítě podélně umísťovány v tělese silnic. Není-li však možno je umístit bez neúměrných nákladů mimo silniční pozemek, lze povolit jako zvláštní užívání silnice podélné umístění inženýrské sítě do silnice. V tomto projektu se jedná o rekonstrukci stávajícího vodovodu, který již částečně leží v silnici II. třídy 374. Při zpracování dokumentace bylo prověřeno, zda je možné rekonstruovaný vodovod vymístit ze silnice. Šetřením bylo zjištěno, že nové potrubí vodovodu není možné uložit mimo silnici bez neúměrných nákladů, neboť do pásu mezi silnicí a domy již nelze umístit nové vodovodní potrubí kvůli ostatním inženýrským sítím (stávajícímu plynovodu, veřejnému osvětlení, vedení elektrické energie, sdělovacímu vedení a stávající kanalizaci).

## Seznam výjimek a úlevových řešení

V řešené lokalitě nejsou žádné výjimky a úlevová řešení.

## Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Vozovka bude obnovena v celém rozsahu, šířkové poměry zůstanou zachovány.

Chodníky budou obnoveny celoplošně, budou vybudovány parkovací stání.

Navrhovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu vyvolává přeložku vedení a sloupů veřejného osvětlení a vedení sdělovacích kabelů.

Koordinované akce viz. přílohu B. Souhrnná technická zpráva.

## Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

Hlavní kanalizační stoka i vodovodní řad jsou umístěny na veřejných pozemcích. Domovní přípojky jsou navrženy na veřejných pozemcích. Parcelní čísla a druhy dotčených pozemků stavbou jsou uvedeny v samostatné příloze H3 a H4.

# Údaje o stavbě

## Stavba

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající jednotné kanalizace, stávajícího vodovodu a následně i dotčených komunikací (vozovka i chodníky).

Kanalizace na ulici Fryčajova je vedena z převážné části v nové trase (jízdní pruh směr Bílovice nad Svitavou) i niveletě. Celá trasa je navržena tak, aby poklopy jednotlivých šachet byly umístěny v ose jízdního pruhu. Dimenze se v úseku mezi ulicemi Břehová a Hlaváčova zvýší na DN 800/1200 a v úseku mezi ulicí Hlaváčova a odbočením k bytovým domům (domy č. o. 131-145) se zvýší na DN 700/1050. Dále zůstane dimenze stejná tedy DN 600/900, resp. 
DN 500/750 až po šachtu Š30. Od této šachty po konec se dimenze zmenší na DN 400.

Nové stoky „Fryčajova I“ a „Fryčajova II“ budou vybudovány pro snazší odkanalizování výše umístěných domů nad komunikací. Tyto stoky se nachází v prostoru nad železničním mostem. Obě jsou kruhového profilu DN 300.

Propoje do bočních ulic budou rekonstruovány následovně:

- Mlýnské nábřeží – kameninová trouba kruhového profilu DN 600 – stejná trasa i niveleta.

- Hlaváčova – kameninová trouba kruhového profilu DN 600 – nová trasa i niveleta.

- Kmochova – kameninová trouba kruhového profilu DN 300 – stejná trasa i niveleta.

- Bílovická – kameninová trouba kruhového profilu DN 600 – nová trasa, stejná niveleta.

- Domy č. o. 131-145 – kameninová trouba kruhového profilu DN 600 – stejná trasa i niveleta.

- Odkalení Březovského vodovodu – kameninová trouba kruhového profilu DN 500 – stejná trasa i niveleta.

- Domy č. o. 149-157 – kameninová trouba kruhového profilu DN 400 – stejná trasa i niveleta.

V místech, kde je kanalizace vedena ve stávající trase, bude stávající kanalizace vybourána. V místech, kde je kanalizace navržena mimo stávající trasu, bude stávající kanalizace zalita cementopopílkovou směsí. V úseku pod železničním mostem musí být stávající rušené sítě vybourány.

Souběžně s kanalizací se provede i rekonstrukce stávajícího vodovodního potrubí.

V úseku Břehová – po odbočku do ulice Bílovická bude rekonstruován vodovod DN 150 z roku 1951 přibližně ve stávající trase včetně odbočky do ul. Mlýnské nábř. DN 100 z roku 1932.

V úseku od odbočky do ulice Bílovická po dům Fryčajova 64 bude vodovod DN 100 umístěn v nové trase ve vozovce při straně domů sudých čísel cca 1,5 m od chodníku.

V úseku od domu Fryčajova 46 po dům Fryčajova 149 bude vodovod DN 100 uložen přibližně ve stávající trase, po dům Fryčajova 184 bude přeložen do nové trasy ve vozovce při straně domů sudých čísel.

V úseku od domu Fryčajova 184 po dům Fryčajova 222 je navržena rekonstrukce vodovodu DN 100 z roku 1950 ve stávající trase.

Propoje do bočních ulic budou rekonstruovány následovně:

- č.1 - Mlýnské nábřeží – tvárná litina DN 100 – nová trasa

- č.2 - Hlaváčova – tvárná litina DN 150 – stejná trasa

- č.3 - Faulhabrova – tvárná litina DN 80 – stejná trasa

- č.4 - Bílovická – tvárná litina DN 80 – nová trasa

- č.5 - Fryčajova - domy č. o. 147-153 – tvárná litina DN 100 – stejná trasa

- č.6 - Fantova – tvárná litina DN 100 – nová trasa

- č.7 - Propoj u armaturní šachty – tvárná litina DN 100 – nová trasa

- č.8 - Fantova – tvárná litina DN 100 – nová trasa

V úseku mezi domy Fryčajova 149-222 bude provedena rekonstrukce Březovského vodovodu DN 600 v souběhu se stávajícím vodovodem, od armaturní šachty po konec ul. Fryčajovy též rekonstrukce vodovodního řadu zásobujícího Bílovice nad Svitavou DN 250.

## Účel užívání stavby

Účelem stavby je rekonstrukce jednotné kanalizace, která byla na ulici Fryčajova vybudována v letech 1928, 1935 
a 1942. Kanalizace je v současné době ve špatném stavebním stavu a nekapacitní. Bude provedena její rekonstrukce v rozsahu celé ulice od ulice Břehová až po dům č. o. 222 v ulici Fryčajova. V křižovatce u ulice Břehová stavba naváže na kanalizaci z roku 2005. Současně budou rekonstruovány všechny propoje do bočních ulic a také všechny kanalizační přípojky k nemovitostem.

Souběžně proběhne i rekonstrukce vodovodu, který byl zde vybudován v letech 1929, 1931, 1951 
a 1972. Vodovod je v současné době ve špatném stavebním stavu. Bude provedena jeho rekonstrukce v rozsahu celé ulice od ulice Břehová až po dům č. o. 222 v ulici Fryčajova. Současně budou rekonstruovány všechny propoje do bočních ulic a také všechny vodovodní přípojky k nemovitostem.

Vozovka bude po provedení rekonstrukcí těchto sítí rekonstruována v rozsahu celého uličního profilu. Stávající uspořádání je poněkud zastaralé (s upřednostněním jízdy vozidel) a neřeší současné požadavky obyvatel. Je ale nutné konstatovat, že je místy limitující zástavba. Celá koncepce řešení ul. Fryčajovy byla projednávána a konzultována.

## Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu, sloužící jako infrastruktura v řešené lokalitě.

## Údaje o ochraně stavby

V souladu s § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Budovaná komunikace je dle zákona 13/1997 Sb. silnicí II. třídy č. 374, pro kterou je stanoveno ochranné pásmo 15 m.

## Údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Rekonstruovaná kanalizace a vodovod jsou navrhovány dle platných vyhlášek a norem včetně městských standardů pro Brno pro kanalizační a vodovodní síť.

## Navrhované kapacity stavby

Stavba neuvažuje s žádnou zastavěnou plochou.

## Základní bilance stavby

Kanalizační potrubí	Celkem [m]	z toho podléhá DUR [m]

Beton DN 800/1200	146,00 m	146,00 m

Beton DN 700/1050	676,40 m	676,40 m

Beton DN 600/900	115,70 m	115,70 m

Beton DN 500/750	95,20 m	95,20 m

Kamenina DN 600	44,49 m	35,70 m

Kamenina DN 500	7,50 m	0,00 m

Kamenina DN 400	243,60 m	243,60 m

Kamenina DN 300	98,10 m	98,10 m

Kanalizační přípojky	Celkem [m]	z toho podléhá DUR [m]

Kamenina DN 200	1 135,90 m	248,15 m

Kamenina DN 150	665,15 m	193,75 m

Kamenina DN 125	117,00 m	14,00 m

Vodovodní potrubí TLT		z toho podléhá DUR

DN 80	celkem  175 m 	z toho v nové trase  169 m

DN 100	celkem  1003 m 	z toho v nové trase  991 m

DN 150	celkem  356 m 	z toho v nové trase 309 m

DN 250	celkem  151 m 	z toho v nové trase 	150 m

DN 600	celkem  248 m 	z toho v nové trase 246 m

Chráničky		z toho podléhá DUR

OCEL DN 200		5,0 m

OCEL DN 250			7,5 m

OCEL DN 400			7,5 m

Vodovodní přípojky PE 100		z toho podléhá DUR

d 32 x 3,0 mm	celkem 	1519,7 m	z toho v nové trase 120,8 m

d 40 x 3,7 mm		celkem 81,5 m 	z toho v nové trase 8,9 m

d 50 x 4,6 mm		celkem 36,7 m 	z toho v nové trase 3,0 m

d 63 x 5,8 mm		celkem 41,0 m	z toho v nové trase 4,6 m

d 110 x 6,6 mm		celkem 19,8 m	z toho v nové trase 13,4 m

Náhradní zásobení			z toho podléhá DUR

d 90 x 5,4 mm			70 m

d 32 x 3,0 mm			30 m

Celková plocha rekonstruované vozovky    	                                                                     10487 m2

Celková plocha zastávkových zálivů                                                                                    476 m2

Celková plocha parkovacích pruhů      	1240 m2

Vpusti

Uliční vpust	celkem 98 ks	přípojky 382 m

Chodníková vpust	celkem 17 ks	přípojky 150 m

Přeložky VO sloupů (včetně přepojení napájecích kabelů)	33 ks

Doplnění sloupů VO (včetně připojení napájecích kabelů)	2 ks

Přeložky sdělovacích kabelů	 245 m

Přeložky skříní sdělovacích kabelů	2 ks

## Základní předpoklady stavby

V současné době není znám dodavatel stavby, termín zahájení ani lhůta výstavby. Přesný harmonogram stavby bude zpracován ve spolupráci investora stavby a zhotovitele, po vyjasnění financování stavby.

Předběžně se předpokládá se zahájením stavby v r. 2018.

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavební část - kanalizace

SO 01	Stoky

SO 02	Kanalizační přípojky

Stavební část - vodovod

SO 03	Vodovodní řady

SO 04	Vodovodní přípojky

SO 05	Úpravy armaturní šachty

SO 06	Přeložka I. Březovského vodovodu

Stavební část - komunikace

SO 07.1	Silnice II/374 (SÚS)

SO 07.2	Místní komunikace (budoucí správce BKom)

SO 07.3	Parkovací stání (budoucí správce BKom)

SO 08.1	Chodníky (včetně zeleně - budoucí správce BKom)

SO 08.2	Chodníky (včetně zeleně - budoucí správce MČ)

SO 09.1	Odvodnění silnice II/374

SO 09.2	Odvodnění místní komunikace

SO 09.3	Odvodnění chodníků

Stavební část – přeložky inženýrských sítí

SO 10	Přeložky VO

SO 11	Přeložky sdělovacích kabelů

V Brně, srpen 2016 						Vypracovali: 	Ing. Hana Hyánková

Bc. Štěpán Vlach

Ing. Martin Rambousek

Jakub Štarha