#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava hygienického zařízení pro veřejnost v 1.NP

Husova 5,  Brno – město

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava hygienického zařízení v 1.np Husova 5  Brno- město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro  stavební práce na  hygienickém zařízení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno. Záchody - pro ženy, muže a pro invalidy jsou přístupné z chodby. Tyto prostory neodpovídají současnému požadovanému standartu.

ROZPIS OPRAV

1. Dámské WC

Demontáž:3x wc kombi, 1x umyvadla, baterie, 1x zrcadla, 3x zásobníků na papír, mydlenky, osoušeče rukou, průtokového ohřívače, kýblu, světel.. příčky mezi záchody a příčky do kabinek s dveřmi 3x 60/197 cm viz výkres, vybourá se dlažba, odstraní obklady a odstraní vstupní dveře,

otluče se omítka stěn do 30% .

Oprava a montáž: oprava kanalizace, rozvodu vody a elektroinstalace – v rámci místnosti, oprava stávajících omítek stěn, srovnání zdi pomocí tvárnic Ytong včetně síťky vtlačené do tmelu, omítky a obkladu, 2x přizdívka z Ytongu pro osazení zavěšeného záchodu, včetně síťky vtlačené do tmelu, omítky a obkladu, nové obklady po strop cca v=290cm, v barvě béžová+antracit leštěný 600/300mm, oprava  podlahy, vyrovnávací potěr, stěrková izolace a nová dlažba, položená na koso, je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x 600 mm, béžová mat.

-oprava nebo výměna SDK podhledu

- dodávka a montáž přední stěny kabinek WC. Přední stěny s  dveřmi 60/197 cm  budou ze systémov.

kompaktních desek Comfort s kovovým nosným systémem nerez tl. 10/12mm v barvě světle šedá.

-dodání a osazení 1 x dveře 80/197 plné,bílé, včetně kování, klik, zámku a označením WC ženy, oprava případně výměna zárubně, nátěr v barvě bílá.

-dodávka a montáž průtokového ohřívače pod umyvadlem, výměna ventilátorů 2x, dodání a osazení 2 zavěšeného záchodu včetně zazdění, dodání a osazení umyvadla- kompaktní zkosená deska pravá 500(250) x 800mm se zabudovaným umyvadlem, materiál corian, stojánková baterie, integrovaný dávkovač mýdla, nová dražší světla s čidly 3 x

-dodání a osazení 1x zrcadla nad umyvadlo osazené do obkladu 600/600, 1x nástěnné světlo nad  zrcadlo, 2x zásobníků na toaletní papír, 1x osoušeče rukou, 1x odpadkový koš s víkem bezdotykový u  umyvadla, 2x u WC, 2x závěsnou štětku na WC, zásobník na ručníky, v každé kabince 2ks háčků-na kabát a na kabelku, malba

2. Pánské WC

Demontáž: WC kombi, 1x umyvadla, baterie, 1x zrcadla, zásobníků na papír, mydlenky, průtokového ohřívače, osoušeče rukou , pisoáru, světel., zděných příček s dveřmi 2x 60/197 cm, vybourá se dlažba, odstraní obklady a odstraní vstupní dveře WC, otluče se omítka stěn do 30%.

Oprava a montáž: oprava kanalizace, rozvodu vody a elektroinstalace – v rámci místnosti, oprava stávajících omítek stěn, přizdívka z Ytongu pro osazení zavěšeného záchodu, včetně síťky vtlačené do tmelu, omítky a obkladu, nové obklady po strop cca v=290cm, v barvě béžová+antracit leštěný 600/300mm, oprava  podlahy, vyrovnávací potěr, stěrková izolace a nová dlažba, položená na koso, je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x 600 mm, béžová mat.

-oprava nebo výměna SDK podhledu

- dodávka a montáž přední stěny kabinky WC. Přední stěna s dveřmi 60/197 cm a příčka budou ze

systémových kompaktních desek Comfort s kovovým nosným systémem nerez tl. 10/12mm v barvě světle šedá, oprava případně výměna zárubně, nátěr barva bílá. Dodání a osazení 1 x dveře bílé 80/197 plné, včetně kování, klik a zámku a označením WC muži.

-dodávka a montáž průtokového ohřívače pod umyvadlem, výměna ventilátorů 2x, dodání a osazení  závěsného záchodu včetně zazdění,-dodání a osazení 1x malého umyvadla včetně baterie

-dodávka a montáž 1x pisoáru na čidlo, 1x pisoárové zástěny HPL tl.12mm 450/1200+nohy 150mm

-nová dražší světla s čidly 3 x, dodání a osazení 1x zrcadla nad umyvadlo osazené do obkladu , 1x zásobníků na toaletní papír, 1x  mydlenky, 1x osoušeče rukou , 1x odpadkový koš s víkem bezdotykový u umyvadla, 1x závěsnou štětku na WC, zásobník na ručníky, v  kabince 2ks háčků-na kabát, malba a nátěr zárubně barva bílá.

3. WC invalidi

Demontáž:1x wc kombi, 1x umyvadla, baterie, 1x zrcadla, 1x zásobníků na papír, mydlenky, oušeče rukou, průtokového ohřívače, kýblu, světel..,vybourá se dlažba, odstraní obklady a odstraní vstupní dveře, otluče se omítka stěn do 30%

Oprava a montáž:  oprava kanalizace, rozvodu vody a elektroinstalace – v rámci místnosti, oprava stávajících omítek stěn, přizdívka z tvárnic Ytong pro osazení závěsného WC invalidé, včetně síťky vtlačené do tmelu, omítky a obkladu,  nové obklady po strop cca v=290cm, v barvě béžová+antracit leštěný 600/300mm, oprava  podlahy, vyrovnávací potěr, stěrková izolace a nová dlažba, položená na koso, je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x 600 mm, béžová mat.

-oprava nebo výměna SDK podhledu

- dodávka a montáž madel u WC a umyvadla, dodání a osazení 1 x dveře bílé 90/197 plné, včetně kování, klik, zámku, madla a označením WC invalidi, oprava případně výměna zárubně, nátěr bílý     -dodávka a montáž průtokového ohřívače pod umyvadlem, výměna ventilátoru, dodání a osazení závěsného WC pro invalidy včetně zazdění,dodání a osazení umyvadla pro invalidy 640 x 650mm, stojánková baterie, nová dražší světla s čidly 2 x, dodání a osazení 1x zrcadla nad umyvadlo osazené do obkladu 1000/600mm, 1x nástěnné světlo nad  zrcadlo, 1x zásobníku na toaletní papír,

1x osoušeče rukou, 1x odpadkový koš s víkem bezdotykový, 1x závěsnou štětku na WC, zásobník na ručníky,  2ks háčků-na kabát a na kabelku, malba .

V Loděnicích 12.2024