| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 768/12, 612 00 Brno Tel.: +420 541 426 011 E-mail: E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Hana Hyánková |  |
| Vypracoval | Ing. Hana Hyánková |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Semira, a.s., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Semira, a.s., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno |

| Formát | 18×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP, DPS | Datum | 11/2024 | Zakázkové číslo | 1526719-16-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, LOKALITA VINIČNÍ - ŠEDOVA, POSÍLENÍ ZÁSOBENÍ VODOU, II. ETAPA - AKTUALIZACE |  |  |  |
|  | F - Zásady organizace výstavby | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | NÁVRH PLÁNU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI | F.5 |  | 0 |

Úvod	5

A.	Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi BOZP na staveništi	5

A.1 Údaje o stavbě	5

c)	Místo stavby	5

d)	Charakter stavby	5

e)	Účel užívání stavby	6

f)	Základní předpoklady výstavby	6

g)	Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolní stavby	6

A.2 	Odůvodnění pro zpracování plánu	7

A.3 	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	7

a)	Identifikační údaje	7

b)	Hlavní projektant	7

c)	Údaje o koordinátorovi BOZP na staveništi	8

B.	Situační výkres stavby	8

C.	Požadavky na obsah plánu	8

C.1	Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci	8

C.2	Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů	8

a)	Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem	9

b)	Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť	9

c)	Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození	10

d)	Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru	11

e)	Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení	12

f)	Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace	12

g)	Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu	12

h)	Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody	13

i)	Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením	14

k)	Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí	14

l)	Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace	14

m)	Postupy pro bourací práce a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor	14

n)	Řešení montáže stropů včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce	15

o)	Postupy pro práce ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, doprava materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu OOPP, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany	15

p)	Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů	15

q)	Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků	16

r)	Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemních prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem	16

s)	Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkonů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, a při provádění udržovacích prací	16

t)	Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu	17

u)	Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, např. z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů	17

v)	Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu	17

Závěr	17

Přehled související legislativy pro oblast BOZP	18

# Úvod

Návrh plánu BOZP je zpracován dle §15, zák. 309/2006 Sb. Rozsah plánu je dle přílohy č. 6, NV 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby. Pro vlastní realizaci je nutné plán dopracovat, případně upravit tak, aby plně vyhovoval potřebám stavby. Vybraný zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

# Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi BOZP na staveništi

## A.1 Údaje o stavbě

a)	Základní údaje o druhu stavby

Předmětem stavby je výstavba vodovodních řadů v lokalitě Viniční – Šedova na základě požadavků investora – Semira, a.s..

Účelem stavby je výstavba vodovodních řadů pro zásobení vodou plánovaných bytových domů a sportovního areálu, a zároveň posílení zásobení vodou lokality Židenice, Juliánov.

Podrobněji viz PD.

b)	Název stavby

„BRNO, LOKALITA VINIČNÍ - ŠEDOVA, POSÍLENÍ ZÁSOBENÍ VODOU, , II. ETAPA - AKTUALIZACE“

## c)	Místo stavby

Místo: Brno, lokalita Šedová

Katastrální území: k.ú.Židenice (okres Brno-město); 611115

Kraj: Jihomoravský

Podrobný výpis dotčených parcel viz PD.

## d)	Charakter stavby

Všechny stavební objekty jsou trvalé stavby, protože jsou určeny pro dlouhodobé trvalé využívání.

Jedná se o liniovou stavbu, která proběhne na veřejných pozemcích a pozemcích investora výstavby bytového souboru v lokalitě Šedova. V pozemcích plánované zástavby bytových domů trasa respektuje navrženou dispozici zástavby a komunikací.

Obnova vozovky po těchto pracích bude provedena v rámci koordinované akce plánované výstavby bytových domů a dalších inženýrských sítí v této lokalitě.

Stavební práce v blízkosti místních komunikací budou probíhat za částečných uzavírek.

Podrobný rozsah provádění prací a specifikace dodávek vychází z projektové dokumentace stavby, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

V rámci umístění a provedení výše citované stavby budou dodrženy podmínky dané vyjádřeními správců IS a dopravní a technické infrastruktury, stanovisky dotčených orgánů a vyjádřeními účastníků řízení, které jsou v plném znění nedílnou součástí PD.

Zhotovitel musí při stavbě postupovat tak, aby byly způsobené škody co nejmenší. Zhotovitel musí zajistit, aby nedošlo k znečištění prostředí ropnými látkami příp. jinými škodlivými látkami. Viz PD.

Před zahájením prací na vedení je třeba kontaktovat uživatele pozemků a projednat s nimi předpokládaný rozsah škod způsobený použitou technologií a způsob jejich náhrady-zabezpečí zhotovitel.

Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory:

SO 330 Vodovodní řady

SO 331 Vodovodní řad  - dolní tlak. pásmo (3.11.1)

SO 332 Vodovodní řad - horní tlak. pásmo (3.9.4)

SO 340 Armaturní šachty

SO 342 AŠ Šedova

PS 340	Trubní vystrojení armaturních šachet

PS 342 Trubní vystrojení  - AŠ Šedova

## e)	Účel užívání stavby

Účelem stavby je výstavba nového vodovodního potrubí v lokalitě s plánovanou výstavbou.

## f)	Základní předpoklady výstavby

Termín zahájení prací:				2025

Věcné a časové vazby jsou ovlivněny technologickým postupem.

Přesný harmonogram prací – časový plán jednotlivých fází stavby (vyjímatelná příloha plánu), bude zpracován - aktualizován zhotovitelem / dodavatelem stavebních prací ve spolupráci s objednatelem před vlastním zahájením výstavby.

## g)	Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolní stavby

Podmiňující, vyvolané ani související investice nejsou nyní známy.

Při provádění vodovodu v komunikacích a v jejich blízkosti dojde k určitému omezení dopravy. Vlastní dopravní řešení během stavby je součástí koordinovaného projektu výstavby bytového souboru Šedova.

Před započetím stavebních prací je nutné, aby zhotovitel stavby zajistil vytýčení veškerých podzemních sítí a při vlastní stavbě byly respektovány veškeré požadavky správců jednotlivých zařízení.

Provedenými stavebními úpravami nedojde k negativnímu vlivu (vliv objektu se nezmění). Částečné ovlivnění (zhoršení) mikroklimatických podmínek v bezprostředním okolí stavby je předpokládáno pouze v průběhu realizace stavby. Tato stavba nemá vliv na okolní stavby ani na poměry v jejím okolí. Při stavbě bude použita mechanizace, která bude bez závad – možnost vytečení oleje, apod. Zhotovitel je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat platné zákony a předpisy. Po celou dobu výstavby je nutno dodržovat platnou legislativu (veškerá nařízení a předpisy o ochraně životního prostředí, platné hygienické a bezpečnostní předpisy). Zejména je třeba dbát na čištění vozidel opouštějících staveniště, dodržovat dopravní trasy určené pro mimostaveništní dopravu, viz PD. Je nutné bezpodmínečně zabránit úniku pohonných hmot (při plnění a provozu dopravních prostředků, mobilních agregátů a mechanizace) – zabezpečí a zodpovídá zhotovitel stavby.

V případě zjištění jiných skutečností než jsou výchozí předpoklady projektu, je třeba neprodleně kontaktovat projektanta.

Většina stávajících inženýrských sítí a dopravních komunikací v oblasti stavby má dle příslušných zákonů, resp. jejich vykonávacích předpisů, stanovené ochranné pásmo, ve kterém je řízena každá činnost, která pak podléhá souhlasu příslušného provozovatele. Vliv předmětné stavby na okolní pozemky je tudíž vlivem jejího ochranného pásma. Podmínky různých činností v ochranném pásmu jsou specifikovány v uvedeném zákoně.

## A.2 	Odůvodnění pro zpracování plánu

Tento plán BOZP je vypracován na základě zpracované projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, v souladu s požadavky na obsah plánu uvedenými v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a to z důvodu, že na stavbě budou prováděny rizikové práce dle přílohy 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:

- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení,

- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb,

Dále se u tohoto stavebního projektu předpokládá splnění podmínky na rozsah projektu dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., tzn. při provádění prací bude překročena kvóta tzv. 500 člověkodnů. Na základě této skutečnosti je povinností zadavatele stavby ohlásit tuto stavbu Oblastnímu inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj v Brně. Oznámení o zahájení prací musí být doručeno na příslušný Oblastní inspektorát práce nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli.

DALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY (viz §14, zák. 309/2006 Sb.):

- Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit koordinátora BOZP

- Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

## A.3 	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

## a)	Identifikační údaje

Název stavby:	BRNO, LOKALITA VINIČNÍ - ŠEDOVA, POSÍLENÍ ZÁSOBENÍ VODOU, II. ETAPA - AKTUALIZACE

Místo stavby:	Brno, lokalita Šedova

Charakter stavby:	výstavba vodovodu

Zadavatel stavby:	Semira, a.s., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno

Ing. Marek Vinter MBA			e-mail: vinter@mvinter.cz

Projektant		AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ: 46964371,

Ing. Hana Hyánková	tel.: +420 604 229 489,	e-mail: hana.hyankova@aquaprocon.cz,

Hlavní zhotovitel:	Bude vybrán za základě výběrového řízení před zahájením stavebních prací,

Technický dozor:	Bude vybrán za základě výběrového řízení před zahájením stavebních prací,

## b)	Hlavní projektant

Projektant		AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ: 46964371,

Ing. Hana Hyánková	tel.: +420 604 229 489,	e-mail: hana.hyankova@aquaprocon.cz

## c)	Údaje o koordinátorovi BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP pro přípravnou část stavby:

AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ: 46964371,

Ing. Hana Hyánková – ROVS/299/KOO/2024	tel.: +420 604 229 489,	e-mail: hana.hyankova@aquaprocon.cz

Koordinátor BOZP pro realizaci stavby: 	Bude určen před realizací stavby

# Situační výkres stavby

Situační výkres stavby je v Příloze č.C.3 této PD.

# Požadavky na obsah plánu

## C.1	Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci

V průběhu stavebního řízení nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy a ostatních orgánů vzneseny žádné specifické požadavky či podmínky z oblasti BOZP.

Dílo bude provedeno dle příslušné dokumentace veřejné zakázky zadavatele, která je tvořena následujícími podklady:

-	projektová dokumentace „Brno, Lokalita Viniční – Šedova, posílení zásobení vodou“ zpracovaná ve st. DUR, projektant AQUA PROCON, s.r.o. 03/2020

-	schválený ÚP města Brna

-	geodetické zaměření zájmového území, zajištěno u KGK 04/2018

-	katastrální mapy - 03/2021

-	IG průzkum – firma GEOS Brno, 11/2019

-	trasy stávajících inženýrských sítí – podklady jednotlivých správců

-	pochůzky v terénu

-	kamerové průzkumy – předal objednatel

-	konzultace s objednatelem

Zhotovitel projektové dokumentace dopisem rozeslal dotčeným orgánům a organizacím "Žádost o vyjádření k připravované stavbě. Oslovené orgány a organizace byly vybrány na základě předpokladu činnosti v dané lokalitě. Kopie stanovisek jsou doloženy v PD. Některé z oslovených orgánů nebo organizací ve svém souhlasném stanovisku vyjádřili podmínky k realizaci stavby, které byly zapracovány v projektu (PD) a také, které musí zhotovitel stavby respektovat.

## C.2	Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, pokud nejsou zakotveny ve smlouvě. Staveniště / pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem investora/objednatele, která stanoví podmínky pro provádění práce. Dodavatel / zhotovitel stavby si zajistí zdravotnický materiál, opatří jednotlivá pracoviště příslušnými výstražnými tabulkami a tabulkami s telefonními čísly lékařské záchranné služby a hasičů.

Podrobný rozsah provádění prací a specifikace dodávek vychází z projektové dokumentace stavby, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace, dále pak smlouvou o dílo.

## a)	Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem

Jedná se o liniovou stavbu – výstavbu vodovodu. Staveniště musí být po celou dobu zajištěno a označeno – nutná instalace informačního značení BOZP na přístupových komunikacích ke stavbě. Obvod stavby definují plochy manipulačního pruhu, zařízení staveniště a plochy potřebné pro technologii k provedení stavby. Veškeré pozemky v dočasném záboru, viz. PD.

Stavba a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště a zabezpečení staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení, atd.). Staveniště musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m a musí být řádně vyznačené a osvětlené. U liniových staveb lze ohrazení provést zábradlím do výšky 1,1 m skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče.

Dočasné oplocení kolem všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch staveniště vybuduje zhotovitel stavby před zahájením prací na příslušných plochách. Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení a ohrazení staveniště vč. bran a bez prodlení opraví všechny závady. Zhotovitel zajistí majitelům nemovitostí přístup do nemovitostí a na pozemky přes výkopy pomocí lávek a přejezdů.

Hranice staveniště musí být zřetelně označena, rovněž na všech přístupových komunikacích a na všech vstupech musí být umístěno bezpečnostní značení „zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Pro zrakově a pohybově postižené osoby, které se v okolí stavby pohybují, musí být zajištěno, aby náhradní komunikace a oplocení či ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a komunikacích umožňovalo jejich bezpečný pohyb.

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Staveniště musí být uspořádáno tak, aby zařízení staveniště, místa pro ukládání a skladování materiálu, pracovní prostory strojů (např. jeřábů, apod.) neohrožovaly bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Případný pracovní prostor jeřábu bude vyznačen výstražnými tabulkami „Pozor – pracovní prostor jeřábu“.

Na staveništi se budou pohybovat pouze pracovníci zhotovitele, investora a jeho odborní zástupci a osoby vykonávající dozor. Za pohyb osob po staveništi a za zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště zodpovídá stavbyvedoucí.

Před vstupem na staveniště bude umístěna informační tabulka s informací o vstupu na staveniště, o povinnosti nahlásit svou přítomnost stavbyvedoucímu a příkazová značka k nošení ochrany hlavy a používání dalších OOPP.

Plocha zařízení staveniště bude zřízena na ploše u rekonstruované pozemní komunikace (viz situace). Dopřesnění ZS vč. skladovací plochy stavby bude provedeno zhotovitelem stavby.

Kabelové trasy a ostatní inženýrské sítě, které se nachází v blízkosti plánovaných stavebních prací, je nutné zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození pojížděním stavebních mechanizmů.

Provoz na stavbě může probíhat pouze v denní dobu tak, aby okolí staveb nebylo zatěžováno hlukem v nočních hodinách.

Pracovníci provádějící práce v blízkosti silnice budou důsledně dbát používání OOPP (výstražná vesta-oděv, přilba) vzhledem k intenzitě silničního provozu v bezprostřední blízkosti staveniště. Pracovníci budou náležitě poučeni, budou dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti komunikace nebo při jejím přecházení vč. provádění stavebních / montážních /demontážních prací.

## b)	Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť

Osvětlení staveniště nebude v rámci stavby řešeno. Stavba se nachází v intravilánu města. Práce na stavbě může probíhat pouze v denní dobu. V případě potřeby vyšší intenzity osvětlení (práce ve výkopech, ve stínu apod.) bude zhotovitel používat přenosná svítidla na stojanech nebo závěsná s krytím nejméně IP 44, napojená na stavební rozvaděč vlastního zdroje zhotovitele.

## c)	Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození

V průběhu stavby budou dodržována veškerá ochranná pásma.

-	Výstavbou vodovodu dojde ke styku s těmito vedeními:

- stávající vodovod				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající kanalizace 				- Brněnské  vodárny  a  kanalizace, a.s.

- stávající plynovod NTL, STL			- RWE GasNet, a.s.

- podzemní vedení NN,VN			- E.ON, a.s.

- podzemní vedení VO				- Technické sítě Brno, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- Faster, a.s.

- podzemní sdělovací vedení 			- SMART comp, a.s.

- místní komunikace				- Brněnské komunikace a.s.

Trasy stávajících podzemních vedení inženýrských sítí jsou v PD zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci. O vytyčení jednotlivých zařízení bude proveden zápis do stavebního deníku, podepsaný oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem). Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost.

Lokalita stavby se nenachází ve vodohospodářsky významné oblasti vodárenského toku, přesto je nutno dodržovat zásady obecné ochrany vod podle §17 (1), (2), §18 (1), (2) a §25 (1-4) zákona o vodách č. 254/2001 Sb.

Kulturně ani historicky významné oblasti nejsou stavbou dotčeny.

Povinností provozovatele je seznámit všechny zhotovitelem pověřené vedoucí pracovníky, kteří budou práce řídit s normami a příslušnými předpisy v rozsahu jejich činnosti. Školení o bezpečnosti práce těchto vedoucích pracovníku zhotovitele musí být provedeno před zahájením jejich činnosti.

Podzemní elektrické vedení - je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti:

- do 110 kV včetně a vedení řídící a zabezpečovací techniky	1 m

- nad 110 kV po obou stranách krajního kabelu 			3 m

Pro vymezení ochranného pásma NN a VN platí zákon č. 458/2000 §46 (Energetický zákon). Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Během provádění prací bude nezbytné provádění vypínání a zajišťování jednotlivých úseků podzemního vedení el. energie (VO, atd.). Práce mohou probíhat pouze při vypnutém, zabezpečeném a zajištěném stavu vedení el. energie (beznapěťový stav). Zhotovitel bude mít zajištěn stálý dozor dle vyhlášky 250/2021 Sb., §19 pro práce v blízkosti el. zařízení.

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. Ochranné pásmo plynovodního řadu je vymezeno v § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon). U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys:

- nízkotlaké plynovody do 5 kPa tj. 0.005 MPa v zastavěném území obce	-   1 m

- středotlaké plynovody od 0.005 MPa do 400 MPa v zastavěném území obce	-   1 m

Pro plynová zařízení jsou vymezována kromě ochranných pásem také bezpečnostní pásma, která energetický zákon v příloze odstupňovává podle povahy a velikosti zařízení v rozmezí 10 až 300 m.

Vodovody a kanalizace

Ochranné pásmo kanalizačního řadu a vodovodu vymezuje § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích. Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí od vnějšího líce stěny potrubí:

do DN 500 mm 		- 1,5 m na obě strany

nad DN 500 mm	- 2,5 m na obě strany

Povinnosti a omezení v ochranném pásmu, nebo jeho blízkosti (stanovené zákonem 458/2000 Sb.) vznikají vydáním územního rozhodnutí, zanikají zrušením díla. Podle tohoto zákona je v ochranném pásmu zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení,

- uskladňovat snadno hořlavé nebo výbušné látky,

- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,

- provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t,

Teplovody

Šířka ochranných pásem v blízkosti zařízení pro výrobu a rozvod tepla je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách těchto zařízení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k obrysu zařízení a činí 2,5 metru.

Povinnosti a omezení v ochranném pásmu, nebo jeho blízkosti (stanovené zákonem 458/2000 Sb.) vznikají vydáním územního rozhodnutí, zanikají zrušením díla. Podle tohoto zákona je v ochranném pásmu zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení,

- uskladňovat snadno hořlavé nebo výbušné látky,

- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,

- provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t,

## d)	Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

V průběhu realizace stavby nesmí v žádném okamžiku dojít ke zhoršení podmínek pro případnou evakuaci osob (např. zastavěním či omezením únikové cesty). Během stavby bude dodavatel udržovat staveniště sjízdné pro pohotovostní vozidla hasičů, policie a zdravotní služby a bude udržovat přístupné požární hydranty. K odběru požární vody pro předmětnou část ulice Nálepkova je určen nadzemní hydrant umístěn na ulici Březová.

Zhotovitel zpracuje před zahájením stavby a se správcem stavby projedná plán protipožární ochrany (požární řád). Zhotovitel bude veškeré práce provádět způsobem, který je bezpečný z hlediska možného vzniku požáru a dodrží veškeré současné uplatnitelné protipožární předpisy. Na staveništi dodá a bude na něm udržovat dostatečné množství hasicích přístrojů a ochranné prostředky.

Hořlavé kapaliny v prostorách stavby se smějí skladovat pouze v souladu s ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. Při opuštění staveniště (např. na konci pracovní směny) musí být staveniště řádně zabezpečeno proti vzniku požáru, zejména aby byly zabezpečeny zdroje energií.

Před započetím prací úhlovou bruskou je nutné odstranění hořlavých látek pod místem prací a z místa dopadu žhavých jisker, pracoviště musí být vybaveno prostředky PO (min.2x PHP), důsledné používání stanovené OOPP, po skončení prací provést úklid pracoviště s důrazem na kontrolu a úklid rizikových prostorů (šachty, kanály, bednění, dočasné stavební konstrukce, …) a zajištění protipožárního dohledu.

Svařování se na této stavbě nepředpokládá.

Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve smyslu Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů.

## e)	Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení

Staveniště je běžně přístupné z místních komunikací. Za hlavní příjezdnou trasu z dálnice D1 je možno považovat ulice Ostravská, Jedovnická, Líšeňská. Ve výkresu č. F. 2 jsou vyznačené příjezdové směry.

Při realizaci vzhledem k umístění stavby je zřejmé, že stavba bude mít zanedbatelný dopad na stávající dopravní infrastrukturu v lokalitě. Dopravní situace bude ovlivněna při výstavbě v ulici Šedova. Přechodné dopravní značení je součástí koordinované stavby.

Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna (před najetím na veřejnou komunikaci očištěny pneumatiky), aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací, zejména zeminou, apod., v případě znečištění musí být komunikace ihned uklízeny - zajistí zhotovitel stavby.

Průběhem stavby nesmí být zamezeno možnému protipožárnímu zásahu, vč. zásahu IZS, (dostupnost pohotovostních vozidel - hasiči, policie, zdravotní služba / rychlá zdravotní služba - první pomoci, apod.).

Po celou dobu provádění prací na staveništi je zhotovitel povinen zajistit bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací. Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště včetně komunikačních ploch, neprodleně odstraní ze staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány. Nebezpečné otvory/jámy, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí zakryty nebo ohrazeny. Vždy po ukončení prací na staveništi musí být staveniště řádně zajištěno tak, aby bylo zabráněno případným dopravním nehodám a vstupu cizích osob.

Při realizaci stavby budou pracovníci zhotovitele dbát maximální bezpečnosti při prováděných pracích v blízkosti komunikace a používat OOPP (výstražná vesta-oděv, přilba) v době ranní mlhy a šera (riziko kolize osob s projíždějícím vozidlem, dopravní nehoda, úraz).

## f)	Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace

Nepředpokládají se vnější vlivy, které by ohrožovali nebo omezovali stavbu. Předmětná ulice se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území, blízké komunikace nejsou frekventované. Sesuv zeminy se rovněž nepředpokládá.

Otřesy můžou nastat z vlastních prováděných stavebních prací (zemní práce, likvidace stávajícího potrubí kanalizace a vodovodu). Každý pracovník musí dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti, v případě výskytu nezvyklých skutečností je povinen neprodleně ukončit práce a informovat ostatní pracovníky, svého zaměstnavatele a následně hlavního zhotovitele stavby. Následně bude určen další postup prací a nezbytná opatření.

## g)	Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu

V souladu s projektovou dokumentací a potřebami realizace jednotlivých stavebních objektů zhotovitel připraví taková řešení skladování a manipulace s materiálem, která zajistí bezpečný přísun a odběr materiálu, který musí odpovídat postupu prací na staveništi. O ohledem na prostorové možnosti staveniště bude veškerý výkopek ihned odvážen a materiál pro podsyp, obsyp, zásyp potrubí jako i materiál pro konstrukční vrstvy vozovky bude dovážen na staveniště průběžně.

Montáž objektů ZS musí být provedena v rozsahu odpovídajícím počtu pracovníků. Zhotovitel zajistí ZS a skládek materiálu proti vstupu osob.

Potřebné energie, zdroje a služby pro zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v rámci své přípravy stavby. Zajištění jednotlivých energií předpokládáme takto:

přívod el.energie	–  pro práce na trase stok a vodovodních řadů bude zhotovitel používat mobilní       elektrocentrály

telefonní přípojka	– zhotovitel bude používat mobilní telefonní přístroje

odběr pitné vody	– připojovací místa určí provozovatel. Mezi provozovatelem o zhotovitelem   stavby budou určeny podmínky pro úhradu spotřebované pitné vody,

odkanalizování	– pro zařízení staveniště zřídí zhotovitel vlastní sociální zařízení, případně zajistí mobilní sociální zařízení.

Vytápění		– pro zařízení staveniště je uvažováno vytápění elektrickou energií

Vodorovný pohyb osob a doprava materiálu při vlastní stavbě na staveništi bude řešena po stávající komunikaci. Materiál bude dopravován na staveniště silničními dopravními prostředky (nákladní auta, kamiony). Materiál bude umístěn na staveništi. Jakékoliv omezení dopravy (nakládka - vykládka materiálu nebo těžké techniky) bude řešeno přímo při provádění této činnosti s ohledem k situaci na staveništi. Pro otáčení a couvání vozidel bude určen zaměstnanec, který bude tyto činnosti řídit tak, aby nikdo nebyl ohrožen. Zhotovitel zajistí bezpečný přísun a odběr materiálu, který musí odpovídat postupu prací na staveništi.

Svislý pohyb osob bude zajištěn prostřednictvím dočasných stavebních konstrukcí a žebříků.

Vertikální doprava materiálu bude na staveništi zajištěna pomocí manipulačních prostředků (nákladní vozidlo s hydraulickou rukou). Materiál nesmí být dopravován nad pracovníky, mobilní jeřáb musí být vybaven příslušným výstražným zařízením. Upevňování břemene musí provádět kompetentní pracovník s příslušným oprávněním.

## h)	Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody

Před zahájením zemních prací musí zhotovitel zajistit:

- Vyznačení tras dopravní a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci - musí být ověřena jejich aktuálnost a úplnost

- Vyznačení podzemních a nadzemních překážek

- Zabezpečení okolních staveb ohrožených výkopem

- Vytýčení inženýrských sítí jejich správci – dle stanovisek ke stavebnímu řízení

- Určení rozmístění stavebních výkopů a jam, způsoby těžení zeminy z rýhy pro kanalizaci a vodovod

- Zajištění stěn výkopů proti sesutí

- Určení způsobu a rozsahu opatření k zabránění přítoku vody na staveniště - vždy v souladu s projektovou dokumentací, ale s doplněním detailů z hlediska provádění, které náleží zhotoviteli

- Určení technologie pokládky potrubí do výkopu i následného obsypávání a zasypávání

- Ohrazení výkopů a umožnění přechodů a případně i přejezdů přes výkop

- Dopravy materiálů na staveniště i do výkopů a způsob manipulace se zeminou

Výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu.

Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m.

S ohledem na požadavky ve vyjádřeních dotčených správců sítí a státních orgánů bude výkop v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí ručně. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu.

Dle provedeného IGP se očekávají standardní geologické podmínky bez výskytu spodní vody. Šířka výkopu je uvažována pro vodovod 1,1 m, při souběhu potrubí 1,6 s tím, že stabilita stěn bude zajištěna standardním příložným pažením s rozepřením nebo zátažným pažením – předpokládaná hloubka výkopu bude 1,7 až 1,9 m.

Základním rizikem při provádění zemních prací je riziko zasypání pracovníků nebo pádu osob do hloubky, dále pak hrozí i riziko úrazu elektrickým proudem či poškození zdraví pracovníků při provádění strojních i ručních prací. Z těchto důvodů musí být stěny výkopu zajištěny proti sesutí. Při provádění strojních výkopových prací je nutno dodržovat zákaz pohybu osob v pracovním dosahu stroje zvětšeném o dva metry. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce.

Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu.

Čerpání podzemní vody se nepředpokládá, ale v případě vniknutí jiných vod (porušení dešťové kanalizace, přívalový déšť) je nutno vždy před vstupem do výkopu a zahájení čerpání zkontrolovat stabilitu pažení a rýhy. Vniknutí přívalových vod z okolního terénu zajistí zhotovitel ohrazení výkopu vykopanou zeminou.

## i)	Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením

Během stavby nebude umožněn provoz pro pěší po rekonstruované části chodníků, platí i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb. Je proto nutné provést zabezpečení náhradní trasy pro pěší a její zabezpečení a označení. Plochy určené k pohybu chodců po realizaci stavby - komunikace splňuje podmínky vyplívající z vyhlášky 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění a souvisejících předpisů.

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č.268/2009 Sb. se změnou č.20/2012 Sb., vyhlášky č. 104/1997 Sb., tak aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

## k)	Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

Netýká se.

## l)	Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace

Pro všechny montážní a demontážní práce budou zpracovány technologické postupy, se kterými budou pracovníci provádějící montáž prokazatelně seznámeni. Při používání nářadí strojů a pomůcek bude vždy postupováno pouze v souladu s příslušným návodem k obsluze. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají ochranné pracovní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu.

Při montážních/demontážních pracích musí být pracovní prostor pod místem prací ve výšce, vyznačen/zajištěn a střežen určeným pracovníkem dohledu - zabezpečení ohroženého prostoru proti vstupu osob.

Zvolené vázací prostředky, pomocí kterých budou přemisťovány jednotlivé díly kanalizace nebo vodovodu do výkopu, musí umožnit zavěšení trubky podle průvodní dokumentace výrobce. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. Při odebírání trubek ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování zbývajícího materiálu. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení břemene nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Břemeno se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. Následující prvek se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející prvek bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. Montážní přípravky pro dočasné zajištění prvků smí být odstraňovány až po upevnění prvků a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.

Budou splněny další požadavky Příloha č. 3, NV č. 591/2006 Sb.

## m)	Postupy pro bourací práce a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor

Není uvažováno s bouracími pracemi, při nichž by byly dotčeny nosné prvky stavebních konstrukcí.

Při odstraňování původních konstrukčních vrstev vozovky a chodníků bude celá konstrukce zdemolována a nahrazena novou. Vybouraný materiál bude odvezen na skládku, případně na meziskládku. Na meziskládku nebudou ukládány nebezpečné odpady.

## n)	Řešení montáže stropů včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce

Netýká se.

## o)	Postupy pro práce ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, doprava materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu OOPP, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou mohou být prováděny pouze za podmínky dodržení požadavku NV č. 362/2005 Sb.v platném znění. V rámci tohoto projektu budou probíhat práce také podél výkopu pro vodovod hloubky větší než 1,5m.

Pracovníci budou zajištěni proti pádu přednostně kolektivní ochranou, např. technickou konstrukcí (ochranné zábradlí a ohrazení, poklopy), pokud nelze dosáhnout opatření kolektivní ochranou, použijí se ochranné osobní pracovní prostředky (ve výjimečných situacích), např. zajišťovací systém proti pádu se zatahovacím zachycovačem pádu, budou splněny další požadavky NV č. 362/2005 Sb..

Není povoleno provádět souběžné práce ve výšce a ostatní práce v ohroženém prostoru pod místem práce ve výšce, (svařování a bednění pod místem svařování, atd.). Nutno vymezit a zajistit ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce proti vstupu osob.

Zhotovitel zabezpečí proškolení osob pro práce ve výšce/nad volnou hloubkou/systém zachycení pádu - OOPP, seznam osob proškolených vč. řídícího pracovníka zhotovitele pro danou pracovní skupinu bude uložen u stavbyvedoucího.

Veškeré dočasné stavební konstrukce je nutné prokazatelným způsobem kontrolovat, o provedené kontrole provádět pravidelné zápisy např. zápisem do SD, (dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci).

Prostory, nad kterými se pracuje a v nichž hrozí riziko pádu osob nebo předmětu je nutné vždy bezpečně zajistit. Minimální rozsah tohoto ohroženého prostoru a možné způsoby jeho zajištění definuje Příloha k NV č. 362/2005 Sb, část V.

## p)	Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.

Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do jakékoli výšky. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m.

Je zakázáno umísťovat materiál na komunikacích, kde hrozí zúžení minimální komunikační šířky pod 1,1 m, materiál musí být skladován takovým způsobem, aby byla zajištěn možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby v okolí stavby.

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovacích prostorů - materiálů, rozměry a únosnost musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. Materiál na staveništi musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrkami, stojany, klíny nebo provázáním budou zajištěny všechny prvky, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.

Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby.

S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem.

Budou splněny další požadavky přílohy k NV č. 362/2005 Sb.

## q)	Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků

U liniové stavby výstavby vodovodu se nepředpokládá souběh jednotlivých prací.

V průběhu výstavby budou na stavbě používány klasické stavební stroje pro stavební práce včetně nákladních vozidel, pro vertikální dopravu břemen mobilní autojeřáb. Pro používání zdvihacích zařízení musí být zpracován zhotovitelem požadujícím manipulaci s břemeny Systém bezpečné práce (SBP) dle požadavku ČSN ISO 12480-1, a to včetně určení pověřené osoby. Souběžné práce více zdvihacích zařízení se nepředpokládá. Stavební stroje a jiná technická zařízení smí obsluhovat pouze pracovník s odpovídající kvalifikací, prokazatelně seznámení s průvodní dokumentací od výrobce.

Na základě výsledků výběrového řízení bude zřejmé, bude-li plnit na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Pokud ano, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce na pracovišti, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Vzájemné předání rizik vyplývajících z pracovních postupů jednotlivých zhotovitelů bude zajišťováno formou zapracování těchto rizik do plánu BOZP resp. jeho aktualizací, popřípadě na kontrolních dnech koordinátora. Každý zhotovitel je povinen nejpozději 8 dní před zahájením prací předat koordinátorovi BOZP na staveništi informace o rizicích a přijatých opatřeních pro minimalizaci těchto rizik.

Veřejné dopravní prostředky se na staveništi pohybovat nebudou.

V čase zpracování tohoto plánu BOZP nebyli stanoveni jednotliví dodavatelé. Z toho pohledu nebyly jednoznačně stanoveny pracovní činnosti, postupy a technologie, které budou v průběhu realizace použity. Před předáním staveniště dodavateli je nutné provést seznámení s plánem a provézt jeho potřebnou aktualizaci. Změny nebo časové posuny harmonogramu prací budou vždy vzájemně konzultovány mezi odpovědnými zástupci zhotovitelů a úpravy harmonogramů budou předávány i koordinátorovi BOZP na staveništi.

Všichni zhotovitelé budou provádět do stavebně montážního deníku denní zápisy, jejichž součástí bude i předpokládaný počet pracovníků, jejich činnost a přidělený pracovní prostor. Zhotovitel a zadavatel/investor provedou vzájemné seznámení rizik s důrazem na budoucí probíhající práce.

## r)	Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemních prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem

Netýká se.

## s)	Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkonů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, a při provádění udržovacích prací

Netýká se.

## t)	Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu

Stavební práce budou prováděny v těsné blízkosti stávajících IS.

Vodovodní potrubí musí být v čase odstávky odpojeno od rozvodné sítě města a je nutné po dobu realizace vodovodu zabezpečit zásobování přilehlých nemovitostí pitnou vodou pomocí náhradního zásobení v celé délce rekonstrukce. Na toto potrubí, které bude uloženo na terénu, budou dočasně přepojeny stávající vodovodní přípojky. Potrubí je umístěno v poloze, kde nebude řešen pojezd stavebních mechanizmů.

Během provádění prací bude částečně omezen pěší provoz v místech dotčených stavbou. V případě uzavření jednotlivých částí komunikace je nutné zajistit chodcům bezpečný pohyb.

Průběhem stavby nesmí být zamezeno možnému protipožárnímu zásahu, vč. zásahu IZS, (dostupnost pohotovostních vozidel - hasiči, policie, zdravotní služba / rychlá zdravotní služba - první pomoci, apod.).

## u)	Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, např. z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů

Zhotovitel, je zavázán dodržet všechny podmínky, které pro realizaci díla vznesli dotčené orgány a organizace.

## v)	Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu

Netýká se.

# Závěr

Tento plán BOZP bude aktualizován ve fázi realizace stavby a dále každým zápisem z kontrolního dne Koordinátora BOZP. Každý zápis z KD bude odeslán v el.podobě na e-mailové adresy osob zodpovědných za průběh výstavby (zástupce zadavatele, TDS, projektant, zástupci zhotovitele, popř.dodavatelů). Hlavní zhotovitel je odpovědný za distribuci zápisů koo BOZP svým dodavatelům. Osoby zodpovědné za průběh výstavby jsou povinny se se zápisem koo BOZP seznámit a v rámci svých pravomocí s ním seznámit i všechny své zaměstnance a další osoby podílející se na realizaci stavby. Zápis z kontrolního dne je pak úpravou - aktualizací původního plánu.

# Přehled související legislativy pro oblast BOZP

Předpisy vztahující se k bezpečnosti práce:

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

- Zákon č. 309 /2006 Sb., o dalších požadavcích BOZP při práci

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP při práci a staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb, o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu úrazu

- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o rozsahu a podmínkách poskytování OOPP, mycích, čistících  a dezinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a signálů

- Zákon  č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy vztahující se k bezpečnému provozu strojů, nářadí a technických zařízení

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce  a technických zařízení

- Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Předpisy vztahující se k pracovnímu prostředí:

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podr. požadavcích na pracoviště a prac. prostředí

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Předpisy vztahující se k provádění staveb

- Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon

- Zákon č. 458/2000 Sb Energetický zákon

Předpisy vztahující se k požární ochraně

- Zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- Vyhláška č. 87/2000 Sb. Kterou se stanoví základní podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

- Vyhláška č. 23/2008 Sb O technických podmínkách požární ochrany staveb

Předpisy vztahující se k provozu na pozemních komunikacích

- Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích

- Vyhláška č. 294/2015 Sb. Kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Normy vztahující se provozu technických zařízení, vybavení staveb, stavebních konstrukcí

- ČSN ISO 12 480-1 Jeřáby – Bezpečné používání

- ČSN EN 50110-1  ED. Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- PNE 33 0000-6 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie

- ČSN 738101Lešení - Společná ustanovení

- ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce

- ČSN 738107 Trubková lešení

- ČSN 650201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

- ČSN 341090 ED 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

- ČSN 331600 ED. 2 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání

- ČSN 331500 Revize elektrických zařízení

- ČSN EN 131-1+A1 Žebříky

- TP č. 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II. vydání)