| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 086 E-mail: info@silproj.cz |
| --- | --- | --- |
| Zodpovědný projektant | Ing. Ondřej Běloušek |  |
| Vypracoval | Ing. Ondřej Běloušek |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát |  | 13×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 10/2024 | Zakázkové číslo |  | 1516319-16-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D - Dokumentace stavebních objektů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.2 - SO 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.2.1 - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.2.1.1 - SO 101.1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ETAPA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Souprava |  |  |  |
| Příloha |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy |  |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  | D.2.1.1.1 |  |  | 0 |

1.	Identifikační údaje	3

2.	Stručný popis navrženého řešení	4

3.	Použité podklady a průzkumy	4

4.	Vztahy PK k ostatním objektům stavby	6

5.	Návrh zpevněných ploch	7

a)	Směrové řešení	7

b)	Výškové řešení	7

c)	Šířkové uspořádání	7

e)	Skladby zpevněných ploch	7

f)	Zemní práce	8

g)	Inženýrské sítě	9

h)	Požadavky na vybavení	9

i)	Vytyčení	9

6.	Odvodnění	9

7.	Návrh dopravních značek a zařízení	9

8.	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	10

9.	Vazby na případné technologické vybavení	10

10.	Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	11

PŘÍLOHA 1:	SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ

POPIS HLAVNÍCH ZMĚN PROVEDENÝCH V RÁMCI AKTUALIZACE PD:

- Z této projektové dokumentace byla vyjmuta již realizovaná část komunikací a zpevněných ploch v prostoru autobusové zastávky Lipová, která byla realizována v předstihu na základě koordinované PD „BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, ÚSEK TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LIPOVÁ“. Tato stavba byla dokončena v 10/2023, a od té doby je také užívána.

- Záliv stávající autobusové zastávky „Výstaviště hlavní vstup“, který byl původní PD určen k rekonstrukci bude zrušen. Zrušení této zastávky je podmíněno uskutečněnou realizací přeložky zastávky do nové polohy v ul. Veletržní v rámci samostatné investiční akce. Společně se zálivem bude zrušen také stávající přístřešek.

- V prostoru rušeného zálivu je navrženo zaústění cyklistů ze stezky do hlavního dopravního prostoru v ul. Hlinky.

- V aktualizaci PD je zohledněna existence modrých zón na stavbou dotčeném parkovacím pásu. Tyto byly městem zřízeny v době mezi zpracováním původní PD a současností.

- ETAPY 1 a 2 na sebe budou dle úpravy časového harmonogramu stavby bezprostředně navazovat. Nebude tedy nutné realizovat provizorní zapravení/napojení parkovacího pásu asfaltovým souvrstvím.

# Identifikační údaje

## Identifikační údaje objektu

| Název stavby: | BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE |
| --- | --- |
| Stavební objekt: | SO 101.1 Komunikace a zpevněné plochy – ETAPA 1 |
| Stupeň dokumentace: | DSP,DPS |
| Místo stavby: | Brno |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno - město |
| Katastrální území: | Pisárky (okres Brno-město);610208 |
| Charakter stavby: | Rekonstrukce |

## Budoucí vlastník (správce)

| Vlastník: | Statutární město Brno Dominikánské nám.196/1 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Správce: | Brněnské komunikace a. s. Renneská třída 787/1a 639 00, Brno - Štýřice IČ: 607 330 98 |

## Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

| Zhotovitel dokumentace: | SILNIČNÍ PROJEKT s.r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno IČ: 469 68 822 |
| --- | --- |
|  | Ing. Ondřej Běloušek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT č. autorizace 1006234 |

# Stručný popis navrženého řešení

Stavba je situována v intravilánu města Brna, na ulici Hlinky mezi křižovatkami s Křížkovského a Lipovou. Podél ulice Hlinky se na jižní straně nachází tramvajový pás se zelení a přilehlý areál Výstaviště, na severní straně pak řadová výstavba bytových a administrativních budov. V ulici je obousměrný provoz se silnou intenzitou provozu MHD. Po celé délce stávající ulice je po severní straně veden široký chodník s krytem z betonové dlažby, po jižní straně jsou v převážné části kolmá parkovací stání nebo zelený pás a úzký asfaltový chodník. Trasa rekonstruovaného páteřního vodovodního řadu DN 500 je vedena po veřejných pozemcích ve zpevněných plochách v chodníku anebo v parkovacích stáních. Stavba respektuje zástavbu města a veřejnou zeleň, v co nejmenší míře zasahuje do polohy stávajících inženýrských sítí. Nadmořská výška řešeného území se pohybuje okolo 212,90 – 215,60 m. n. m.

V rámci stavebního objektu SO 101.1 „Komunikace a zpevněné plochy – ETAPA 1 “ je řešena rekonstrukce stávajících komunikací pro pěší v okolí zastávek hromadné dopravy „Výstaviště – vstup G2“ a „Výstaviště hlavní vstup“, a také přístupový chodník k přechodu pro chodce u křižovatky s ul. Viniční. Objekt SO 101 „Komunikace a zpevněné plochy“ je v platném stavebním povolení (získaném v 05/2022) rozdělen do dvou etap (SO 101.1 a SO 101.2) z důvodu původně předpokládané časové kolize stavby s uzavírkou v rámci „VMO Bauerova, I/42“ (ŘSD). Případný souběh obou výše uvedených staveb by vynucenými uzavírkami zcela zablokoval dopravu v širším okolí – zohlednění podmínek koordinátora staveb investičního odboru MMB. V rámci této aktualizace PD byl upraven časový harmonogram a předpokládá se, že ETAPY 1 a 2 na sebe budou bezprostředně navazovat. Nebude tedy nutné realizovat provizorní zapravení/napojení parkovacího pásu asfaltovým souvrstvím.

Stávající šířka průběžného jízdního pásu na místní komunikaci - ul. Hlinky se navrženými úpravami nezmění, a to ani v rámci VDZ. Stávající šířky jízdních pruhů zůstanou zachovány, pozice kamenného obrubníku na rozhraní parkovacího a jízdního pásu zůstane v současné poloze. Hlavní změna se odehrává v prostoru parkovacího pásu, jehož šířka, resp. délka jednotlivých kolmých parkovacích stání bude sjednocena na 4,5 m.  Stávající šířka parkovacího pásu/délka jednotlivých kolmých parkovacích stání je v rozmezí 4,60 až 7,30 m. Výše uvedené sjednocení šířky parkovacího pásu umožní zřízení stezky pro chodce základní šířky 3,0 m (SO 102).

Z této projektové dokumentace byla vyjmuta již realizovaná část komunikací a zpevněných ploch v prostoru autobusové zastávky Lipová, která byla realizována v předstihu na základě koordinované PD „BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, ÚSEK TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LIPOVÁ“. Tato stavba byla dokončena v 10/2023, a od té doby je také užívána.

Záliv stávající autobusové zastávky „Výstaviště hlavní vstup“, který byl původní PD určen k rekonstrukci bude prostřednictvím této AKTUALIZACE PD zrušen. Zrušení zastávky je podmíněno uskutečněnou realizací přeložky autobusové zastávky do nové polohy v ul. Veletržní v rámci samostatné investiční akce. V prostoru rušeného zálivu je navrženo zaústění cyklistů ze stezky do hlavního dopravního prostoru v ul. Hlinky.

V aktualizaci PD je zohledněna existence modrých zón na stavbou dotčeném parkovacím pásu. Tyto byly městem zřízeny v době mezi zpracováním původní PD a současností.

# Použité podklady a průzkumy

## Seznam použitých podkladů a provedených průzkumů

- Katastrální mapy: 07/2019

- Geodetické zaměření zájmového území: 07/2019

- IG průzkum – GEOS Brno, 12/2019

- Smlouva o dílo č. 561 905 2801 – předal objednatel na začátku prací

- Záměr akce (číslo stavby 132 769) – zpracoval BVK, a.s., 06/2016

- DÚR – zpracoval AQUA PROCON, s.r.o., 03/2020

- Územní rozhodnutí s nabitím právní moci dne 25.11.2020 – předal objednatel na začátku prací

- CS Brno – Hlinky, cykloopatření na ulici Hlinky - zpracoval Alternativní dopravní studio, 11/2017

- Brno, Hlinky – rekonstrukce vodovodu, odborný dendrologický posudek stromů uličního stromořadí - zpracovala VZMB p.o. 06/2019

- Místní šetření provedené projektantem

- Výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci investora

- DSP - „Brno, Hlinky - rekonstrukce vodovodu“ – AQUA PROCON, s.r.o., 09/2021

- DSP - „Brno, Hlinky - rekonstrukce vodovodu, úsek tramvajová zastávka Lipová“ – AQUA PROCON, s.r.o., 09/2021

## Výsledky a závěry průzkumů a měření

(3)	Inženýrskogeologický průzkum

V rámci provedeného inženýrskogeologického průzkumu bylo vyhloubeno devět průzkumných geologických vrtů hloubky 2,5 – 3,5 m a deset odvrtů hloubky cca 1,0 m ke zjištění konstrukčních vrstev komunikace a přilehlého parkoviště.

Konstrukční vrstvy komunikace, popř. chodníku jsou tvořeny svrchní vrstvou asfaltu a místy makadamem, příp. makadamem s betonem. Mocnost svrchní asfaltové vrstvy činí 0,1 – 0,4 m, mocnost konstrukčních vrstev komunikace (makadam s betonem) činí 0,1 – 0,4 m, vrstva makadamu (o mocnosti 0,3 až 0,6 m). Makadam s betonem byl zastižen pouze ve vrtu V 2 a V 3, dále ve vrtech V 18 a V 19 (přilehlé parkovací plochy). Ve vrtu V 16 a V 17 je povrch chodníku tvořen betonovou dlažbou o mocnosti 0,06 m a vrstvou prosívky o mocnosti 0,14 m.

Pod vrstvou asfaltu byly převážně zastiženy vrstvy navážek (zásypové zeminy), tvořené výkopovými sprašovými hlínami a hlínami, místy s příměsí úlomků cihel a kamene, popř. makadamu, o zjištěné mocnosti 0,2 – 0,8 m. Pod konstrukčními vrstvami komunikace či chodníku a pod vrstvami navážek byly ve zbývajícím profilu vrtu zastiženy sprašové hlíny o ověřené mocnosti 1,4 – 2,4 m. Sprašové hlíny jsou tuhé konzistence.

Hladina podzemní vody nebyla ve vrtech zastižena a s jejím vlivem na základové konstrukce neuvažujeme. Sprašové hlíny jsou převážně bez vody, ta se může objevit pouze lokálně na jílovitějších polohách v obdobích s intenzivnějšími srážkami a v závislosti na ročním období.

Zatřídění dle třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 a jejich předpokládané procentuální zastoupení v zemních pracích rekonstrukcí komunikací a zpevněných ploch je následující:

| zemina | třída těžitelnosti | % |
| --- | --- | --- |
| navážka – zásypová zemina | 4 | 40 |
| hlína – sprašová / černá / hnědá | 3 | 60 |

Průměrné mocnosti bouraných konstrukčních vrstev stávajících komunikací a zpevněných ploch:

| typ povrchu | vrstva | mocnost [mm] |
| --- | --- | --- |
| Chodník – asfalt (nestmelená .p.v) SKL1 | asfaltový beton | 200 |
|  | nestmelená (40% vhodná, 60% nevh.) | 150 |
|  | CELKEM | 350 |
| Chodník – bet. dlažba (nestmelená .p.v) SKL2 | betonová dlažba | 60 |
|  | nestmelená (60% vhodná, 40% nevh.) | 300 |
|  | CELKEM | 360 |
| Chodník – bet. dlažba (stmelená .p.v) SKL2* | betonová dlažba | 80 |
|  | stmelená podkladní | 150 |
|  | nestmelená (vhodná) | 200 |
|  | CELKEM | 430 |
| Parkovací pás – asfalt SKL3 | asfaltový beton | 150 |
|  | stmelená podkladní | 250 |
|  | nestmelená (nevhodná, navážky) | 100 |
|  | CELKEM | 500 |
| Asfaltová vozovka – plná konstrukce SKL4 | asfaltový beton | 150 |
|  | stmelená podkladní | 250 |
|  | nestmelená (nevhodná, navážky) | 200 |
|  | CELKEM | 600 |
| Asfaltová vozovka – pouze frézování SKL5 | asfaltový beton | 50 |
|  | asfaltový beton | 50 |
|  | CELKEM | 100 |
| Zastávka BUS (Lipová) SKL6 | kamenná dlažba | 100 |
|  | lože z MC + stmelená podkladní | 250 |
|  | nestmelená (nevhodná, navážky) | 250 |
|  | CELKEM | 600 |

Vybraný vytěžený stávající materiál musí být na základě vytěžovacího protokolu zpracovaného při předání staveniště předán proti potvrzení v provozních hodinách do skladu BKOM. Materiál musí být ve skladu ukládán dle pokynů skladníka, např. betonová dlažba paletována, kamenné krajníky skládány do figur, kamenná dlažba a obrubníky skládány (případně sypány) na určené místo. Po odevzdání veškerého materiálu je nutno požádat o vystavení „Vyúčtování vytěženého materiálu“.

Pláň komunikace uvažované k rekonstrukci je tvořena sprašovými hlínami, tuhé konzistence. Z hlediska inženýrskogeologického jsou zeminy charakteru spraší až sprašových hlín popisovány jako polygenetické hlíny eolického původu. Sprašové hlíny jsou zde slabě vápnité, místy s drobnými konkrecemi CaCO3.  Uhličitan vápenatý zde působí jako tmel mezi zrny a brání jejich posunutí. Pokud by došlo k prosycení zeminy vodou, uhličitan se rozpustí, tmel přestane účinkovat a zrna se posunou. Povrch území pak začíná poklesávat a sprašové sedimenty se stávají prosedavými. Navíc jsou spraše při nasycení vodou značně rozbřídavé a jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé.

Zastižené sprašové hlíny, které tvoří pláň stávající komunikace, jsou z hlediska jejich vhodnosti pro pláň komunikace nevhodné a byla by vhodná jejich výměna za zeminy vhodnější. Vzhledem k pravděpodobné nemožnosti celkové výměny těchto zemin bude nutné úpravu pláně provádět velmi pečlivě, chránit je před klimatickými vlivy a vlastní hutnění provádět dle předepsané projektové dokumentace.

Pokud bude v rámci celkové rekonstrukce zemina pláně odtěžena, případně bude použita zpět do výkopů, bude zapotřebí provést ověření únosnosti pláně zatěžovací zkouškou.

Zastižené vrstvy navážek by měly být vzhledem k nestejnorodé příměsi zbytků např. cihel a stavebních sutí odtěženy a měly by být nahrazeny únosnějšími, stejnorodě stlačitelnými zeminami, které musí být řádně nahutněny.

# Vztahy PK k ostatním objektům stavby

Objektová skladba stavby je následující:

SO 330 Vodovod

SO 100 Pozemní komunikace

SO 101 	Komunikace a zpevněné plochy

SO 101.1 	Komunikace a zpevněné plochy - ETAPA 1

SO 101.2	Komunikace a zpevněné plochy - ETAPA 2

SO 102 	Stezka pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů

SO 103 	Tramvajová zastávka Výstaviště hlavní vstup

SO 103.1 	Tramvajová zastávka Výstaviště - vstup G2

SO 103.2	Tramvajová zastávka Lipová

SO 800 Projekt náhradní výsadby

SO 900 Přeložky inženýrských sítí

SO 901 Přeložka vedení a sloupů VO

SO 902 Přeložka sloupů trakčního vedení DPmB

SO 903 Přeložka podzemního vedení DPmB

SO 904 Přeložka podzemního sdělovacího vedení E.ON

SO 905 Přeložka podzemního vedení CETIN

SO 906 Přeložka podzemního vedení SMART Comp.

SO 907 Přeložka podzemního sdělovacího SŽDC

# Návrh zpevněných ploch

## Směrové řešení

Řešené chodníky na obou koncích navazují na stávající komunikace pro pěší. Komunikace, zpevněné plochy a stezka pro pěší s povoleným vjezdem cyklistů jsou prostorově vsazeny mezi zastávku městské hromadné dopravy „Lipová“ a křižovatku ul. Hlinky a Křížkovského.

Stávající záliv autobusové zastávky „Výstaviště hlavní vstup“ bude zrušen. Zrušení této trojlebusové a autobusové zastávky je podmíněno realizací přeložky zastávky do nové polohy v ul. Veletržní v rámci samostatné investiční akce. V místě rušeného zálivu tak vzniká prostor pro navržené zaústění cyklistů do hlavního dopravního prostoru v ul Hlinky, aby tito mohli pokračovat v přímém směru na Mendlovo náměstí. Zaústění cyklistů je navrženo prostřednictvím napojení stezky na vozovku s možností plynulého průjezdu, cca 20 m před hranicí křižovatky s ul. Křížkovského.

Parkovací pás bude v rámci ETAPY 1 dotčen pouze v minimálním rozsahu, kdy bude realizována nová obruba na rozhraní parkovacího pásu a nové stezky pro chodce a cyklisty.

## Výškové řešení

Vychází z výškové úrovně stávajících komunikací, na které rekonstruované části komunikací a zpevněných ploch přímo navazují. Základní příčný sklon chodníků je 2,0% směrem do vozovky, popř. směrem do přilehlé zeleně.

Příčný sklon rekonstruovaného parkovacího pásu bude prozatím odpovídat stávajícímu stavu. Upraven bude pouze v rekonstruovaných plochách, a to tak, aby došlo k návaznosti na výškové řešení nové stezky pro chodce a cyklisty, které bude lehce upraveno.

## Šířkové uspořádání

Navržený stav respektuje šířkové uspořádání stávajících komunikací, na které rekonstruované části stavby přímo navazují. Šířky navržených chodníků v okolí autobusových zastávek „Lipová“ a „Výstaviště hlavní vstup“ se pohybují v rozmezí 2,50-8,75 m.

## Skladby zpevněných ploch

Konstrukce 2 – chodníky – betonová dlažba s fazetou

| Betonová dlažba 20x20, šedá | DL | 60 mm | ČSN 73 6131 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ložní vrstva fr. 4/8 | L | 40 mm | ČSN 73 6126-1 |
| Štěrkodrť fr. 0/32 | ŠDA | 250 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | 350 mm |  |

POZN.:	1) dlažba s fazetou, spáry vyplněné pískem

2) kontrastní pás a reliéfní dlažby budou provedeny v barvě antracit

Zhutněná pláň na Edef,2 = 30Mpa; na vrstvě ŠD min 60 MPa.

Konstrukce 3* – zadláždění stávajícího ostrůvku

| Betonová dlažba 20x10 | DL | 80 mm | ČSN 73 6131 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ložní vrstva fr 4/8 | L | 40 mm | ČSN 73 6126-1 |
| Štěrkodrť fr. 0/32 | ŠDA | 150 mm | ČSN 73 6126-1 |
| Štěrkodrť fr. 0/63 | ŠDA | min. 150 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | min. 420 mm |  |

POZN.:	1) Dlažba kladena delším rozměrem kolmo na obrubník

Konstrukce 5 – asfaltová stezka

| Asfaltový beton pro obrusné vrstvy | ACO 8 | 50 mm | ČSN 73 6121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spojovací postřik | PS-C | 0,35 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Asfaltový beton pro podkladní vrstvy | ACP 16 | 50 mm | ČSN 73 6121 |
| Infiltrační postřik | PI-C | 1,0 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Štěrkodrť fr. 0/32 | ŠDA | min. 250 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | min. 350 mm |  |

Zhutněná pláň na Edef,2 = 30Mpa; na vrstvě ŠD min. 60 MPa; popř. dodatečné zvýšení únosnosti podloží vyztužením tkanou geomříží 80/80 (po odsouhlasení TDI a geotechnikem stavby)

Konstrukce 6 – asfaltová vozovka

| Asfaltový beton pro obrusné vrstvy | ACO 11+ | 50 mm | ČSN 73 6121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spojovací postřik | PS-C | 0,35 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Asfaltový beton pro ložní vrstvy | ACL 16+ | 50 mm | ČSN 73 6121 |
| Spojovací postřik | PS-C | 0,35 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Asfaltový beton pro podkladní vrstvy | ACP 22+ | 100 mm | ČSN 73 6121 |
| Infiltrační postřik | PI-C | 1,0 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Směs stmelená cementem | SC, C8/10 | 200 mm | ČSN 73 6124-1 |
| Štěrkodrť fr. 0/63 | ŠDA | min. 150 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | min. 550 mm |  |
| Výměna podloží |  | 500 mm |  |

Zhutněná pláň na Edef,2 = 45Mpa; na vrstvě ŠD min 60 MPa.

## Zemní práce

V rámci stavby bude provedeno vybourání stávajících konstrukcí zpevněných ploch a výkopy pro konstrukční vrstvy nové, popř. výměna zemin v aktivní zóně. Požadovaná únosnost zemní pláně pod komunikacemi a pojížděnými zpevněnými plochami je Edef,2 ≥ 45 MPa při poměru Edef,2/ Edef,1 splňujícím požadavky ČSN 72 1006 pro daný typ zeminy nacházející se v podloží. V celé hloubce aktivní zóny (0,5 m pod zemní plání) musí být dosažena míra zhutnění D = min. 100 % PS. Kontrolní a průkazní zkoušky na zemním tělese budou prováděny dle norem ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133.

Pokud zemní pláň / resp. aktivní zóna, nebude s ohledem na kvalitu zemin a klimatické podmínky v průběhu stavby splňovat výše uvedené požadavky, bude po odsouhlasení TDI a geotechnika stavby provedena výměna podloží v tl. cca 500mm. Výměnu podloží i násypy je třeba provést z dostatečně kvalitního, nenamrzavého a zhutnitelného materiálu. V rozpočtu je udávána kubatura hotové vrstvy. V rámci položky nákup vhodného materiálu je třeba započítat i jeho dopravu na staveniště.

Zemina vytěžená z odkopávek, rýh a výkopů, bude odvezena na skládku.

## Inženýrské sítě

Ihned po předání staveniště ještě před zahájením zemních prací je nutné situování inženýrských sítí ověřit vytyčením jejich správci přímo v terénu, případně ručně kopanými sondami, protože aktuální stav sítí před zahájením prací nemusí odpovídat stavu v projektu. Vytyčené sítě budou po vytyčení viditelně označeny.  Bez tohoto vytyčení nelze provést zahájení stavby.

Zákres polohy těchto sítí v PD je pouze informativní!

V průběhu stavebních prací je třeba respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. V jejich rozsahu je nutné dodržovat veškeré podmínky a omezení pro provádění prací stanovené zákonem a správci jednotlivých sítí.

## Požadavky na vybavení

Požadavky na vybavení nejsou, stávající parkovací dorazy v prostoru upravovaného parkovacího pásu budou nahrazeny prodloužením bezpečnostního odstupu za zvýšenou obrubou.

Záliv stávající autobusové zastávky „Výstaviště hlavní vstup“, který byl původní PD určen k rekonstrukci bude zrušen. Zrušení této zastávky je podmíněno uskutečněnou realizací přeložky zastávky do nové polohy v ul. Veletržní v rámci samostatné investiční akce. Společně se zálivem bude zrušen také stávající přístřešek.

## Vytyčení

Polohové vytyčení bude provedeno z vytyčovacího polygonu, který bude osazen před zahájením stavebních prací. Veškeré údaje a hodnoty jsou uvedeny v souřadnicovém systému JTSK, výškové v systému Balt po vyrovnání.

# Odvodnění

Komunikace a zpevněné plochy budou odvodněny podélným a příčným spádem do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace. Na dlážděných plochách se stmelenou podkladní vrstvou bude pro zajištění funkčního odvodnění a trvanlivosti krytu provedeno tzv. drenážní žebro, viz vzorové řezy.

Odvodnění podkladních vrstev stávající komunikace a zpevněných ploch bude zajištěno stávajícími trativody.

Před i po stavbě bude provedena zkouška průtočnosti celkem cca 22 uličních vpustí na ulici Hlinky.

# Návrh dopravních značek a zařízení

Dopravní značení

V zájmovém prostoru je navržena částečná úprava i obnova stávajícího svislého a vodorovného dopravního značení. Jeho výsledná podoba vyplývá z požadavků na bezpečnost silničního provozu, plynulost dopravy (osobní i hromadné), bezpečnost chodců a cyklistů, a byla v rámci konzultací a výrobních výborů konzultována se zástupci SPDI PČR a DPMB. Podoba navrženého SDZ a VDZ je znázorněna v situaci dopravního značení.

V prostoru řešených komunikací pro chodce v blízkosti autobusové zastávky „Lipová“ jsou v návaznosti na plánované stavební úpravy navrženy následující úpravy SDZ.

Původní stanovené SDZ C9a a C9b označující společnou stezku pro chodce a cyklisty v prostoru autobusové zastávky „Lipová“ bylo v rámci koordinované investiční akce „BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, ÚSEK TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LIPOVÁ“ dokončené v 10/2023 odinstalováno.

Nové SDZ C7 s dodatkovou tabulkou "cyklistům vjezd povolen" bude s ohledem na zajištění bezpečnosti ve frekventované zastávce osazeno až za zastávkou na začátku asfaltové stezky (SO 102). Vyvarovat se přerušení stezky pro pěší s povoleným vjezdem cyklistů v prostoru autobusové zastávky Lipová je v důsledku stísněných poměrů a velmi omezených možností úprav výškového řešení nemožné.

Stávající šířka průběžného jízdního pásu na ul. Hlinky se navrženou úpravou nezmění, a to ani v rámci VDZ. Stávající šířky jízdních pruhů zůstanou zachovány, pozice kamenného obrubníku na rozhraní parkovacího a jízdního pásu zůstane v současné poloze.

Na obou koncích stezky bude osazeno SDZ C7 s dodatkovou tabulkou "cyklistům vjezd povolen", cyklisté tak budou moci nadále využívat také oba jízdní pruhy vozovky.

V rámci SO 101.1 je navrženo nové svislé dopravní značení: P2, C2b, E13, 2x C4a.

Nové SDZ bude dodáno v reflexivní úpravě min. R1, činné plochy budou z pozinkovaného plechu FeZN s 2x zahnutými okraji, dlouhými lištami k uchycení-slitina Al v provedení C.

Sloupek bude FeZn, průměr 60 mm, bezpečnostní patka (Al) – na kotevní šrouby vzdálené od sebe 130 mm po obvodu a 148 mm diagonálně, výška patky 200 mm. U kotevních šroubů a spojovacího materiálu je potřeba používat FeZN a beton tř. min. C20/25 XF2.

V rámci SO 101.1 je navrženo také nové vodorovné dopravní značení, konkrétně:V13, V4, V2b, V7a, které bude provedeno nástřikem barvou s předznačením. Vybrané VDZ bude do tří měsíců na náklady stavby obnoveno strukturovaným plastem. U dopravních stínů V13 postačí pouze provedení barvou.

Přechodné dopravní značení je řešeno v samostatné části DIO (Dopravní inženýrská opatření) projektové dokumentace.

Pozn.: Jako výchozí podklad pro organizaci cyklistické dopravy byla použita studie „CS Brno – Hlinky, cykloopatření na ulici Hlinky“ - Alternativní dopravní studio, 11/2017, avšak v průběhu projednání DUR se tato studie ukázala jako neprojednatelná. DPMB s ohledem na enormní vytížení ul. Hlinky soupravami MHD nepřipustilo jakékoliv zúžení jízdních pruhů oproti stávajícímu stavu.

V důsledku plánovaného zrušení autobusové zastávky „Výstaviště hlavní vstup“, pomine překážka bránící napojení cyklistů do hlavního dopravního prostoru (odstraněno kolizní místo kloubových autobusů a trolejbusů MHD manévrujících do zálivové zastávky v těsné blízkosti přechodu pro chodce). V prostoru rušeného zálivu je tak navrženo zaústění cyklistů ze stezky do hlavního dopravního prostoru v ul. Hlinky.

# Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Zrušení autobusové zastávky „Výstaviště hlavní vstup“ je podmíněno uskutečněnou realizací přeložky zastávky do nové polohy v ul. Veletržní v rámci samostatné investiční akce. Společně se zálivem bude zrušen také stávající přístřešek.

ETAPY 1 a 2 na sebe budou dle úpravy časového harmonogramu stavby bezprostředně navazovat. Nebude tedy nutné realizovat provizorní zapravení/napojení parkovacího pásu asfaltovým souvrstvím.

V plochách zeleně u trojice stávajících přechodů pro chodce se nachází stávající květinové záhony, které musí zůstat během realizace stavby v maximální možné míře nedotčené. V případě jejich nevyhnutelného poškození (vlivem nutných přeložek inženýrských sítí) budou tyto po dokončení stavby v plném rozsahu obnoveny.

Na dlážděných plochách se stmelenou podkladní vrstvou bude pro zajištění funkčního odvodnění a trvanlivosti krytu provedeno tzv. drenážní žebro, viz vzorové řezy.

Na signální a varovné pásy bude použita hmatná dlažba dle požadavků vyhl. č. 398/2009 Sb. s dostatečným vizuálním a hmatným kontrastem oproti okolní dlažbě. Lemování hmatné dlažby v dlážděných plochách musí být provedeno dlažbou min. 20x20 cm bez fazet nebo s fazetami v šířce min. 40 cm, dlažba bude kladena na střih, spáry lemování budou kolmé na hranu hmatné dlažby. Změna směru kladení dlažby by měla proběhnout mimo lemování hmatné dlažby.

Při realizaci stavby je nutné dodržet podmínky ZOV a obecné realizační podmínky stavby komunikace uvedené ve vyjádření BKOM a.s. ze dne 4.8.2021, které je přílohou dokladové části PD.

# Vazby na případné technologické vybavení

Nejsou.

# Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Navržené řešení je v souladu s platnými předpisy pro zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v zájmové lokalitě. Jedná se zejména o provedení přirozených a umělých vodících linií a hmatových úprav dle vyhlášky 398/2009 Sb. v celém rozsahu stavby.

V rámci úprav parkovacího pásu, resp. kolmých parkovacích stání je nově navrženo 8 vyhrazených stání pro osoby ZTP a ZTPP. Dále jsou navrženy signální a kontrastní pásy podél nástupní hrany v prostoru autobusových zastávek. Kontrastní pás bude proveden odlišným odstínem betonové dlažby šířky 0,3m, který doplní horní hranu Kasselských obrubníků a budou tak společně tvořit kontrastní pás celkové šířky 0,5m.

Materiál použitý na varovné a signální pásy bude odpovídat požadavkům Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., dlažba bude vizuálně a hmatně kontrastní, lemování bude odpovídat TN TZUS 12_03_04. Na signální a varovné pásy bude použita hmatná dlažba dle požadavků vyhl. č. 398/2009 Sb. s dostatečným vizuálním a hmatným kontrastem oproti okolní dlažbě. Lemování hmatné dlažby v dlážděných plochách musí být provedeno dlažbou min. 20x20 cm bez fazet nebo s fazetami v šířce min. 40 cm, dlažba bude kladena na střih, spáry lemování budou kolmé na hranu hmatné dlažby. Změna směru kladení dlažby by měla proběhnout mimo lemování hmatné dlažby.