| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 086 E-mail: info@silproj.cz |
| --- | --- | --- |
| Zodpovědný projektant | Ing. Ondřej Běloušek |  |
| Vypracoval | Ing. Ondřej Běloušek |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát |  | 12×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 10/2024 | Zakázkové číslo |  | 1516319-16-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D - Dokumentace stavebních objektů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.2 - SO 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.2.1 - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.2.1.2 - SO 101.2 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ETAPA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Souprava |  |  |  |
| Příloha |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy |  |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  | D.2.1.2.1 |  |  | 0 |

1.	Identifikační údaje	3

2.	Stručný popis navrženého řešení	4

3.	Použité podklady a průzkumy	4

4.	Vztahy PK k ostatním objektům stavby	6

5.	Návrh zpevněných ploch	7

a)	Směrové řešení	7

b)	Výškové řešení	7

c)	Šířkové uspořádání	7

e)	Skladby zpevněných ploch	7

f)	Zemní práce	9

g)	Inženýrské sítě	9

h)	Požadavky na vybavení	10

i)	Vytyčení	10

6.	Odvodnění	10

7.	Návrh dopravních značek a zařízení	10

8.	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	11

9.	Vazby na případné technologické vybavení	11

10.	Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	11

PŘÍLOHA 1:	SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ

POPIS HLAVNÍCH ZMĚN PROVEDENÝCH V RÁMCI AKTUALIZACE PD:

- Z této projektové dokumentace byla vyjmuta již realizovaná část komunikací a zpevněných ploch v prostoru autobusové zastávky Lipová, která byla realizována v předstihu na základě koordinované PD „BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, ÚSEK TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LIPOVÁ“. Tato stavba byla dokončena v 10/2023, a od té doby je také užívána.

- Záliv stávající autobusové zastávky „Výstaviště hlavní vstup“, který byl původní PD určen k rekonstrukci bude zrušen. Zrušení této zastávky je podmíněno uskutečněnou realizací přeložky zastávky do nové polohy v ul. Veletržní v rámci samostatné investiční akce. Společně se zálivem bude zrušen také stávající přístřešek.

- V prostoru rušeného zálivu je navrženo zaústění cyklistů ze stezky do hlavního dopravního prostoru v ul. Hlinky.

- V aktualizaci PD je zohledněna existence modrých zón na stavbou dotčeném parkovacím pásu. Tyto byly městem zřízeny v době mezi zpracováním původní PD a současností.

- ETAPY 1 a 2 na sebe budou dle úpravy časového harmonogramu stavby bezprostředně navazovat. Nebude tedy nutné realizovat provizorní zapravení/napojení parkovacího pásu asfaltovým souvrstvím.

# Identifikační údaje

## Identifikační údaje objektu

| Název stavby: | BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE |
| --- | --- |
| Stavební objekt: | SO 101.2 Komunikace a zpevněné plochy – ETAPA 2 |
| Stupeň dokumentace: | DSP,DPS |
| Místo stavby: | Brno |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno - město |
| Katastrální území: | Pisárky (okres Brno-město);610208 |
| Charakter stavby: | Rekonstrukce |

## Budoucí vlastník (správce)

| Vlastník: | Statutární město Brno Dominikánské nám.196/1 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Správce: | Brněnské komunikace a. s. Renneská třída 787/1a 639 00, Brno - Štýřice IČ: 607 330 98 |

## Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

| Zhotovitel dokumentace: | SILNIČNÍ PROJEKT s.r.o. Palackého třída 12, 612 00 Brno IČ: 469 68 822 |
| --- | --- |
|  | Ing. Ondřej Běloušek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT č. autorizace 1006234 |

# Stručný popis navrženého řešení

Stavba je situována v intravilánu města Brna, na ulici Hlinky mezi křižovatkami s Křížkovského a Lipovou. Podél ulice Hlinky se na jižní straně nachází tramvajový pás se zelení a přilehlý areál Výstaviště, na severní straně pak řadová výstavba bytových a administrativních budov. V ulici je obousměrný provoz se silnou intenzitou provozu MHD. Po celé délce stávající ulice je po severní straně veden široký chodník s krytem z betonové dlažby, po jižní straně jsou v převážné části kolmá parkovací stání nebo zelený pás a úzký asfaltový chodník. Trasa rekonstruovaného páteřního vodovodního řadu DN 500 je vedena po veřejných pozemcích ve zpevněných plochách v chodníku anebo v parkovacích stáních. Stavba respektuje zástavbu města a veřejnou zeleň, v co nejmenší míře zasahuje do polohy stávajících inženýrských sítí. Nadmořská výška řešeného území se pohybuje okolo 212,90 – 215,60 m. n. m.

V rámci stavebního objektu SO 101.2 „Komunikace a zpevněné plochy – ETAPA 2“ je řešena celková rekonstrukce zálivu autobusové zastávky „Lipová“, rekonstrukce parkovacího pásu podél místní komunikace II. třídy – ul. Hlinky a dokončení oprav trojice dotčených přístupových chodníků k přechodům pro chodce. Objekt SO 101 „Komunikace a zpevněné plochy“ je v platném stavebním povolení (získaném v 05/2022) rozdělen do dvou etap (SO 101.1 a SO 101.2) z důvodu původně předpokládané časové kolize stavby s uzavírkou v rámci „VMO Bauerova, I/42“ (ŘSD). Případný souběh obou výše uvedených staveb by vynucenými uzavírkami zcela zablokoval dopravu v širším okolí – zohlednění podmínek koordinátora staveb investičního odboru MMB. V rámci této aktualizace PD byl upraven časový harmonogram a předpokládá se, že ETAPY 1 a 2 na sebe budou bezprostředně navazovat.

Stávající šířka průběžného jízdního pásu na místní komunikaci - ul. Hlinky se navrženými úpravami nezmění, a to ani v rámci VDZ. Stávající šířky jízdních pruhů zůstanou zachovány, pozice kamenného obrubníku na rozhraní parkovacího a jízdního pásu zůstane v současné poloze. Hlavní změna se odehrává v prostoru parkovacího pásu, jehož šířka, resp. délka jednotlivých kolmých parkovacích stání bude sjednocena na 4,5 m.  Stávající šířka parkovacího pásu/délka jednotlivých kolmých parkovacích stání je v rozmezí 4,60 až 7,30 m. Výše uvedené sjednocení šířky parkovacího pásu umožní zřízení stezky pro chodce základní šířky 3,0 m (SO 102).

Stavbou dotčený záliv autobusové zastávky „Lipová“ bude namísto původního krytu z kamenné dlažby proveden s CB krytem (drátkobeton).

Záliv stávající autobusové zastávky „Výstaviště hlavní vstup“, který byl původní PD určen k rekonstrukci bude zrušen. Zrušení této zastávky je podmíněno uskutečněnou realizací přeložky zastávky do nové polohy v ul. Veletržní v rámci samostatné investiční akce. V prostoru rušeného zálivu je v rámci SO 101.1 navrženo zaústění cyklistů ze stezky do hlavního dopravního prostoru v ul. Hlinky.

V aktualizaci PD je zohledněna existence modrých zón na stavbou dotčeném parkovacím pásu. Tyto byly městem zřízeny v době mezi zpracováním původní PD a současností.

# Použité podklady a průzkumy

## Seznam použitých podkladů a provedených průzkumů

- Katastrální mapy: 07/2019

- Geodetické zaměření zájmového území: 07/2019

- IG průzkum – GEOS Brno, 12/2019

- Smlouva o dílo č. 561 905 2801 – předal objednatel na začátku prací

- Záměr akce (číslo stavby 132 769) – zpracoval BVK, a.s., 06/2016

- DÚR – zpracoval AQUAPROCON, a.s., 03/2020

- Územní rozhodnutí s nabitím právní moci dne 25.11.2020 – předal objednatel na začátku prací

- CS Brno – Hlinky, cykloopatření na ulici Hlinky - zpracoval Alternativní dopravní studio, 11/2017

- Brno, Hlinky – rekonstrukce vodovodu, odborný dendrologický posudek stromů uličního stromořadí - zpracovala VZMB p.o. 06/2019

- Místní šetření provedené projektantem

- Výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci investora

- DSP - „Brno, Hlinky - rekonstrukce vodovodu“ – AQUA PROCON, s.r.o., 09/2021

- DSP - „Brno, Hlinky - rekonstrukce vodovodu, úsek tramvajová zastávka Lipová“ – AQUA PROCON, s.r.o., 09/2021

## Výsledky a závěry průzkumů a měření

(3)	Inženýrskogeologický průzkum

V rámci provedeného inženýrskogeologického průzkumu bylo vyhloubeno devět průzkumných geologických vrtů hloubky 2,5 – 3,5 m a deset odvrtů hloubky cca 1,0 m ke zjištění konstrukčních vrstev komunikace a přilehlého parkoviště.

Konstrukční vrstvy komunikace, popř. chodníku jsou tvořeny svrchní vrstvou asfaltu a místy makadamem, příp. makadamem s betonem. Mocnost svrchní asfaltové vrstvy činí 0,1 – 0,4 m, mocnost konstrukčních vrstev komunikace (makadam s betonem) činí 0,1 – 0,4 m, vrstva makadamu (o mocnosti 0,3 až 0,6 m). Makadam s betonem byl zastižen pouze ve vrtu V 2 a V 3, dále ve vrtech V 18 a V 19 (přilehlé parkovací plochy). Ve vrtu V 16 a V 17 je povrch chodníku tvořen betonovou dlažbou o mocnosti 0,06 m a vrstvou prosívky o mocnosti 0,14 m.

Pod vrstvou asfaltu byly převážně zastiženy vrstvy navážek (zásypové zeminy), tvořené výkopovými sprašovými hlínami a hlínami, místy s příměsí úlomků cihel a kamene, popř. makadamu, o zjištěné mocnosti 0,2 – 0,8 m. Pod konstrukčními vrstvami komunikace či chodníku a pod vrstvami navážek byly ve zbývajícím profilu vrtu zastiženy sprašové hlíny o ověřené mocnosti 1,4 – 2,4 m. Sprašové hlíny jsou tuhé konzistence.

Hladina podzemní vody nebyla ve vrtech zastižena a s jejím vlivem na základové konstrukce neuvažujeme. Sprašové hlíny jsou převážně bez vody, ta se může objevit pouze lokálně na jílovitějších polohách v obdobích s intenzivnějšími srážkami a v závislosti na ročním období.

Zatřídění dle třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050 a jejich předpokládané procentuální zastoupení v zemních pracích rekonstrukcí komunikací a zpevněných ploch je následující:

| zemina | třída těžitelnosti | % |
| --- | --- | --- |
| navážka – zásypová zemina | 4 | 40 |
| hlína – sprašová / černá / hnědá | 3 | 60 |

Průměrné mocnosti bouraných konstrukčních vrstev stávajících komunikací a zpevněných ploch:

| typ povrchu | vrstva | mocnost [mm] |
| --- | --- | --- |
| Chodník – bet. dlažba (nestmelená .p.v) SKL2 | betonová dlažba | 60 |
|  | nestmelená (60% vhodná, 40% nevh.) | 300 |
|  | CELKEM | 360 |
| Parkovací pás – asfalt SKL3 | asfaltový beton | 150 |
|  | stmelená podkladní | 250 |
|  | nestmelená (nevhodná, navážky) | 100 |
|  | CELKEM | 500 |
| Zastávka BUS (Lipová) SKL6 | kamenná dlažba | 100 |
|  | lože z MC + stmelená podkladní | 250 |
|  | nestmelená (nevhodná, navážky) | 250 |
|  | CELKEM | 600 |
| Zastávka BUS (Výstaviště - hl. vstup) SKL7 | beton | 200 |
|  | stmelená podkladní | 200 |
|  | nestmelená (nevhodná, navážky) | 200 |
|  | CELKEM | 600 |
| Betonové ostrůvky u trakčních sloupů SKL8 | beton | 150 |
|  | nestmelená (nevhodná, navážky) | 350 |
|  | CELKEM | 500 |

Vybraný vytěžený stávající materiál musí být na základě vytěžovacího protokolu zpracovaného při předání staveniště předán proti potvrzení v provozních hodinách do skladu BKOM. Materiál musí být ve skladu ukládán dle pokynů skladníka, např. betonová dlažba paletována, kamenné krajníky skládány do figur, kamenná dlažba a obrubníky skládány (případně sypány) na určené místo. Po odevzdání veškerého materiálu je nutno požádat o vystavení „Vyúčtování vytěženého materiálu“.

Pláň komunikace uvažované k rekonstrukci je tvořena sprašovými hlínami, tuhé konzistence. Z hlediska inženýrskogeologického jsou zeminy charakteru spraší až sprašových hlín popisovány jako polygenetické hlíny eolického původu. Sprašové hlíny jsou zde slabě vápnité, místy s drobnými konkrecemi CaCO3.  Uhličitan vápenatý zde působí jako tmel mezi zrny a brání jejich posunutí. Pokud by došlo k prosycení zeminy vodou, uhličitan se rozpustí, tmel přestane účinkovat a zrna se posunou. Povrch území pak začíná poklesávat a sprašové sedimenty se stávají prosedavými. Navíc jsou spraše při nasycení vodou značně rozbřídavé a jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé.

Zastižené sprašové hlíny, které tvoří pláň stávající komunikace, jsou z hlediska jejich vhodnosti pro pláň komunikace nevhodné a byla by vhodná jejich výměna za zeminy vhodnější. Vzhledem k pravděpodobné nemožnosti celkové výměny těchto zemin bude nutné úpravu pláně provádět velmi pečlivě, chránit je před klimatickými vlivy a vlastní hutnění provádět dle předepsané projektové dokumentace.

Pokud bude v rámci celkové rekonstrukce zemina pláně odtěžena, případně bude použita zpět do výkopů, bude zapotřebí provést ověření únosnosti pláně zatěžovací zkouškou.

Zastižené vrstvy navážek by měly být vzhledem k nestejnorodé příměsi zbytků např. cihel a stavebních sutí odtěženy a měly by být nahrazeny únosnějšími, stejnorodě stlačitelnými zeminami, které musí být řádně nahutněny.

# Vztahy PK k ostatním objektům stavby

Objektová skladba stavby je následující:

SO 330 Vodovod

SO 100 Pozemní komunikace

SO 101 	Komunikace a zpevněné plochy

SO 101.1 	Komunikace a zpevněné plochy - ETAPA 1

SO 101.2	Komunikace a zpevněné plochy - ETAPA 2

SO 102 	Stezka pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů

SO 103 	Tramvajová zastávka Výstaviště hlavní vstup

SO 103.1 	Tramvajová zastávka Výstaviště - vstup G2

SO 103.2	Tramvajová zastávka Lipová

SO 800 Projekt náhradní výsadby

SO 900 Přeložky inženýrských sítí

SO 901 Přeložka vedení a sloupů VO

SO 902 Přeložka sloupů trakčního vedení DPmB

SO 903 Přeložka podzemního vedení DPmB

SO 904 Přeložka podzemního sdělovacího vedení E.ON

SO 905 Přeložka podzemního vedení CETIN

SO 906 Přeložka podzemního vedení SMART Comp.

SO 907 Přeložka podzemního sdělovacího SŽDC

# Návrh zpevněných ploch

## Směrové řešení

Záliv autobusové zastávky „Lipová“ dotčený výkopovými pracemi vodovodu bude obnoven ve stávajícím rozsahu a poloze. Nástupní hrana této autobusové zastávky, vč. navazujícího nástupiště byla rekonstruována v předstihu, resp. ihned po provedené opravě vodovodu v 10/2023 na základě koordinované PD „BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, ÚSEK TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LIPOVÁ“. Do obrubníků, ani zpevněných ploch nástupiště, tak nebude v rámci této investiční akce nutné jakkoliv zasahovat.

Záliv stávající autobusové zastávky „Výstaviště hlavní vstup“, který byl původní PD určen k rekonstrukci bude prostřednictvím této AKTUALIZACE PD zrušen. Zrušení zastávky je podmíněno uskutečněnou realizací přeložky autobusové zastávky do nové polohy v ul. Veletržní v rámci samostatné investiční akce. V prostoru rušeného zálivu je navrženo zaústění cyklistů ze stezky do hlavního dopravního prostoru v ul. Hlinky.

Nástupní hrana autobusové zastávky „Výstaviště hlavní vstup“ délky 37,0 m je situována v levostranném oblouku o poloměru 3603 m, který kopíruje průběh přilehlého jízdního pruhu. Dvojice krajních náběhových nástupištních obrubníků bude osazena v obloucích o poloměru cca 20m.

Rekonstruovaný parkovací pás bude v rámci ETAPY 2 stejně jako doposud napojen na místní komunikaci - ul. Hlinky. Stávající šířky jízdních pruhů zůstanou zachovány, pozice kamenného obrubníku na rozhraní parkovacího a jízdního pásu zůstane v současné poloze.

## Výškové řešení

Příčný sklon nových drátkobetonových desek v autobusové zastávce „Lipová“ bude proměnný směrem k vnějšímu okraji přilehlého jízdního pruhu. V rozhraní jízdní pruh zastávka je zachováno stávající úžlabí, ve kterém jsou umístěny uliční vpusti. Nástupní hrana zastávky zůstane tvořena kasselskými obrubníky s převýšením 20cm osazenými při opravě vodovodu v 10/2023.

Příčný sklon rekonstruovaného parkovacího pásu, resp. podélný sklon jednotlivých parkovacích stání je proměnný v hodnotách 0,5 – 3,0% směrem do vozovky. Průběžný kamenný obrubník na rozhraní parkovacího a jízdního pásu zůstane v současné výškové úrovni i poloze.

## Šířkové uspořádání

Navržený stav respektuje šířkové uspořádání stávajících komunikací, na které rekonstruované části stavby přímo navazují.

Šířka zálivu autobusové zastávky „Lipová“ je 3,0 m. V rozhraní jízdní pruh zastávka je zachováno stávající úžlabí, ve kterém jsou umístěny uliční vpusti. Nástupní hrana zastávek je tvořena kasselskými obrubníky s převýšením 20 cm.

Stávající šířky jízdních pruhů na přilehlé místní komunikaci ul. Hlinky zůstanou zachovány, pozice kamenného obrubníku na rozhraní parkovacího a jízdního pásu zůstane v současné poloze i výšce.

Základní šířka kolmých parkovacích stání na parkovacím pásu je 2,50, krajní stání jsou pak rozšířena minimálně 0,25 m. Vlivem proměnné vzdálenosti trakčních sloupů, jejichž ochranné ostrůvky vymezují prostor pro parkování, bude skutečná šířka stání provedená vodorovným dopravním značením v rozmezí od 2,50 do 2,80 m. Parkovací stání pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu jsou navržena v šířce 3,50 m.

## Skladby zpevněných ploch

Konstrukce 1 – parkovací stání – betonová dlažba

| Betonová dlažba 20x10, šedá | DL | 80 mm | ČSN 73 6131 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ložní vrstva fr. 4/8 | L | 40 mm | ČSN 73 6126-1 |
| Směs stmelená cementem | SC, C8/10 | 180 mm | ČSN 73 6124-1 |
| Štěrkodrť fr. 0/63 | ŠDA | min. 200 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | min. 500 mm |  |
| Výměna podloží |  | 500 mm |  |

POZN.:	1) Dlažba s fazetou, kladena v parketové skladbě

2) Spáry budou vyplněné pískem

Zhutněná pláň na Edef,2 = 45Mpa; na vrstvě ŠD min 65 MPa.

Konstrukce 2 – chodníky – betonová dlažba s fazetou

| Betonová dlažba 20x20, šedá | DL | 60 mm | ČSN 73 6131 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ložní vrstva fr. 4/8 | L | 40 mm | ČSN 73 6126-1 |
| Štěrkodrť fr. 0/32 | ŠDA | 250 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | 350 mm |  |

POZN.:	1) dlažba s fazetou, spáry vyplněné pískem

2) kontrastní pás a reliéfní dlažby budou provedeny v barvě antracit

Zhutněná pláň na Edef,2 = 30Mpa; na vrstvě ŠD min 60 MPa.

Konstrukce 4 – Zastávka MHD – betonová deska

| Cementobetonová deska (drátkobeton C30/37 XF4, vyztužený 2x ocelovou sítí KARI 150/150/8) | CB I | 220 mm | ČSN 73 6123-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Separační fólie dvouvrstvá |  |  |  |
| Směs stmelená cementem | SC, C8/10 | 180 mm | ČSN 73 6124-1 |
| Štěrkodrť fr. 0/63 | ŠDA | 200 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | min. 600 mm |  |
| Výměna podloží |  | 500 mm |  |

Zhutněná pláň na Edef,2 = 60Mpa; na vrstvě ŠD min 85 MPa.

POZN.:	1) CB deska bude při obou površích vyztužena KARI sítí o velikosti oka 150/150, drát 8mm

2) CB deska bude opatřena postřikem proti vysychání, nebo chráněna folií

3) CB deska bude zdrsněna kartáčováním, nebo vlečenou jutou

Beton

CB kryt se provede v kvalitativní třídě „CB I“ dle ČSN 736123-1. Minimální značka betonu je C 30/37-XF4,XD3.

Výztuž

CB kryt bude vyztužen trny v místě dodatečně řezaných příčných spár. Do spár se osadí kluzné trny ve vzdálenosti 0,50 m. Délka trnů je 500mm (ocel 10216 hladká, o průměru 25mm.) Trny budou opatřeny celoplošným plastovým povlakem. Trny budou vkládány do hloubky 110mm pod povrch CB desky(do poloviny tloušťky vztaženo k ose trnu) rovnoběžně s podélnou osou jízdního pásu a rovnoběžně s povrchem CB krytu. Jednotlivé desky CB krytu se vyztuží KARI sítěmi při obou površích. Sítě jsou navrženy z oceli B500B-10505, oko 150x150mm, průměr drátu 8mm (KY-50).

Stykování KARI sítí provádět s přesahem min 450mm.

Krytí výztuže při obou površích min.40mm, jmenovité 50mm.

Spáry

Příčné smršťovací spáry (řezané)

budou provedeny kolmo k přilehlému okraji vozovky a proříznou se po jednotlivých deskách do hloubky 80mm v šířce cca 3mm, včas před samovolným vznikem trhlin (nejpozději do 48 hodin po betonáži). Bezprostředně po nařezání bude ze spár odstraněn kal a budou provedena opatření proti znečištění spár a vniknutí nečistot. Následuje rozšíření horní části spáry na šířku 8mm do hloubky 25mm. Vzniklá komůrka bude opatřena penetračním nátěrem dle požadavků dodavatele následné zálivky. Na dno komůrky se vtlačí těsnící provazec a prostor komůrky se vyplní pružnou zálivkou za horka dle ČSN EN 14188-1.

Prostorové spáry (dilatační)

Budou provedeny v podélném i příčném směru mezi CB krytem a obrubníkem, resp. asfaltovou vozovkou. Spáry se opatří poddajnou oddělovací vložkou z extrudovaného polystyrenu šířky 20 mm. Vložka se aplikuje na celou výšku CB desky (220mm) na zaříznutou svislou pracovní spáru. Horní část spáry se zalije pružnou asfaltovou zálivkou.

Konstrukce 6* – oprava asfaltové vozovky

| Asfaltový beton pro obrusné vrstvy | ACO 11+ | 50 mm | ČSN 73 6121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spojovací postřik | PS-C | 0,35 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Asfaltový beton pro ložní vrstvy | ACL 16+ | 70 mm | ČSN 73 6121 |
| Spojovací postřik | PS-C | 0,35 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| Asfaltový beton pro podkladní vrstvy | ACP 22+ | 100 mm | ČSN 73 6121 |
| Infiltrační postřik | PI-C | 1,0 kg/m2 | ČSN 73 6129 |
| CELKEM |  | min. 220 mm |  |

Konstrukce 7 – konstrukce ochranných ostrůvků

| Betonová dlažba 20x20, šedá | DL | 60 mm | ČSN 73 6131 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ložní vrstva fr. 4/8 | L | 40 mm | ČSN 73 6126-1 |
| Štěrkodrť fr. 0/32 | ŠDA | 150 mm | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM |  | 250 mm |  |

POZN.:	1) dlažba s fazetou, spáry vyplněné pískem

2) kontrastní pás a reliéfní dlažby budou provedeny v barvě antracit

Zhutněná pláň na Edef,2 = 30Mpa; na vrstvě ŠD min 45 MPa.

## Zemní práce

V rámci stavby bude provedeno vybourání stávajících konstrukcí zpevněných ploch a výkopy pro konstrukční vrstvy nové, popř. výměna zemin v aktivní zóně. Požadovaná únosnost zemní pláně pod komunikacemi a pojížděnými zpevněnými plochami je Edef,2 ≥ 45 MPa při poměru Edef,2/ Edef,1 splňujícím požadavky ČSN 72 1006 pro daný typ zeminy nacházející se v podloží. Pod CB kytem v prostoru zastávek je požadováno Edef,2 ≥ 60 MPa. V celé hloubce aktivní zóny (0,5 m pod zemní plání) musí být dosažena míra zhutnění D = min. 100 % PS. Kontrolní a průkazní zkoušky na zemním tělese budou prováděny dle norem ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133.

Pokud zemní pláň / resp. aktivní zóna, nebude s ohledem na kvalitu zemin a klimatické podmínky v průběhu stavby splňovat výše uvedené požadavky, bude po odsouhlasení TDI a geotechnika stavby provedena výměna podloží v tl. 500mm. Výměnu podloží i násypy je třeba provést z dostatečně kvalitního, nenamrzavého a zhutnitelného materiálu. V rozpočtu je udávána kubatura hotové vrstvy. V rámci položky nákup vhodného materiálu je třeba započítat i jeho dopravu na staveniště.

Zemina vytěžená z odkopávek, rýh a výkopů pro vodovod, bude odvezena na skládku.

## Inženýrské sítě

Ihned po předání staveniště ještě před zahájením zemních prací je nutné situování inženýrských sítí ověřit vytyčením jejich správci přímo v terénu, případně ručně kopanými sondami, protože aktuální stav sítí před zahájením prací nemusí odpovídat stavu v projektu. Vytyčené sítě budou po vytyčení viditelně označeny.  Bez tohoto vytyčení nelze provést zahájení stavby.

Zákres polohy těchto sítí v PD je pouze informativní!

V průběhu stavebních prací je třeba respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. V jejich rozsahu je nutné dodržovat veškeré podmínky a omezení pro provádění prací stanovené zákonem a správci jednotlivých sítí.

## Požadavky na vybavení

Požadavky na vybavení nejsou, stávající parkovací dorazy v prostoru upravovaného parkovacího pásu budou nahrazeny prodloužením bezpečnostního odstupu za zvýšenou obrubou.

## Vytyčení

Polohové vytyčení bude provedeno z vytyčovacího polygonu, který bude osazen před zahájením stavebních prací. Veškeré údaje a hodnoty jsou uvedeny v souřadnicovém systému JTSK, výškové v systému Balt po vyrovnání.

# Odvodnění

Komunikace a zpevněné plochy budou odvodněny podélným a příčným spádem do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace. Na dlážděných plochách se stmelenou podkladní vrstvou bude pro zajištění funkčního odvodnění a trvanlivosti krytu provedeno tzv. drenážní žebro, viz vzorové řezy.

Odvodnění podkladních vrstev stávající komunikace a zpevněných ploch bude zajištěno stávajícími trativody.

Před i po stavbě bude provedena zkouška průtočnosti celkem cca 22 uličních vpustí na ulici Hlinky.

# Návrh dopravních značek a zařízení

Dopravní značení

V zájmovém prostoru je navržena částečná úprava i obnova stávajícího svislého a vodorovného dopravního značení. Jeho výsledná podoba vyplývá z požadavků na bezpečnost silničního provozu, plynulost dopravy (osobní i hromadné), bezpečnost chodců a cyklistů, a byla v rámci konzultací a výrobních výborů konzultována se zástupci SPDI PČR a DPMB. Podoba navrženého SDZ a VDZ je znázorněna v situaci dopravního značení.

Autobusový záliv zastávky „Lipová“ dotčené výkopovými pracemi vodovodu bude obnoven ve stávajícím rozsahu a poloze vč. obnovení VDZ. Autobusová zastávka „Výstaviště hlavní vstup“ bude ve stávající poloze kompletně zrušena. Zrušení zastávky je podmíněno uskutečněnou realizací přeložky autobusové zastávky do nové polohy v ul. Veletržní v rámci samostatné investiční akce. V prostoru rušeného zálivu je navrženo zaústění cyklistů ze stezky do hlavního dopravního prostoru v ul. Hlinky.

V prostoru rekonstruovaného parkovacího pásu bude zachováno svislé i vodorovné dopravní značení modrých zón. Tyto byly městem zřízeny v době mezi zpracováním původní PD a současností. Dále bude doplněno vodorovné dopravní značení jednotlivých parkovacích stání a prostřednictvím SDZ a VDZ také vyhrazená stání pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu.

Stávající šířka průběžného jízdního pásu na ul. Hlinky se navrženou úpravou nezmění, a to ani v rámci VDZ. Stávající šířky jízdních pruhů zůstanou zachovány, pozice kamenného obrubníku na rozhraní parkovacího a jízdního pásu zůstane v současné poloze.

Na obou koncích stezky bude osazeno SDZ C7 s dodatkovou tabulkou "cyklistům vjezd povolen", cyklisté tak budou moci nadále využívat také oba jízdní pruhy vozovky.

V rámci SO 101.2 je navrženo nové svislé dopravní značení: 3x IP13c, 7x IP12, 2x E8d, 13x E13

V rámci SO 101.2 je navrženo také nové vodorovné dopravní značení, konkrétně: V11a, V4, V10b, V10f, V10e, V10g, V12a a V12b, které bude provedeno nástřikem barvou s předznačením. Vybrané VDZ bude do tří měsíců na náklady stavby obnoveno strukturovaným plastem. U dopravního značení parkovacích míst V10b/e/f a V12b v parkovacím pásu postačí pouze provedení barvou.

Přechodné dopravní značení je řešeno v samostatné části DIO (Dopravní inženýrská opatření) projektové dokumentace.

Pozn.: Jako výchozí podklad pro organizaci cyklistické dopravy byla použita studie „CS Brno – Hlinky, cykloopatření na ulici Hlinky“ - Alternativní dopravní studio, 11/2017, avšak v průběhu projednání DUR se tato studie ukázala jako neprojednatelná. DPMB s ohledem na enormní vytížení ul. Hlinky soupravami MHD nepřipustilo jakékoliv zúžení jízdních pruhů oproti stávajícímu stavu.

V důsledku plánovaného zrušení autobusové zastávky „Výstaviště hlavní vstup“, pomine překážka bránící napojení cyklistů do hlavního dopravního prostoru (odstraněno kolizní místo kloubových autobusů a trolejbusů MHD manévrujících do zálivové zastávky v těsné blízkosti přechodu pro chodce). V prostoru rušeného zálivu je tak v rámci SO 101.1 navrženo zaústění cyklistů ze stezky do hlavního dopravního prostoru v ul. Hlinky.

# Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Zrušení autobusové zastávky „Výstaviště hlavní vstup“ je podmíněno uskutečněnou realizací přeložky zastávky do nové polohy v ul. Veletržní v rámci samostatné investiční akce. Společně se zálivem bude zrušen také stávající přístřešek.

ETAPY 1 a 2 na sebe budou dle úpravy časového harmonogramu stavby bezprostředně navazovat. Nebude tedy nutné realizovat provizorní zapravení/napojení parkovacího pásu asfaltovým souvrstvím.

V rámci zastávek MHD je z technologických důvodů stanovena minimální šířka drátkobetonu na 1,0 m (tzn., že zbývající trojúhelník šířky 0,99-0 m je nutné provést jako asfaltovou vozovku v plné konstrukci).

V plochách zeleně u trojice stávajících přechodů pro chodce se nachází stávající květinové záhony, které musí zůstat během realizace stavby v maximální možné míře nedotčené.

Na dlážděných plochách se stmelenou podkladní vrstvou bude pro zajištění funkčního odvodnění a trvanlivosti krytu provedeno tzv. drenážní žebro, viz vzorové řezy.

Na signální a varovné pásy bude použita hmatná dlažba dle požadavků vyhl. č. 398/2009 Sb. s dostatečným vizuálním a hmatným kontrastem oproti okolní dlažbě. Lemování hmatné dlažby v dlážděných plochách musí být provedeno dlažbou min. 20x20 cm bez fazet nebo s fazetami v šířce min. 40 cm, dlažba bude kladena na střih, spáry lemování budou kolmé na hranu hmatné dlažby. Změna směru kladení dlažby by měla proběhnout mimo lemování hmatné dlažby.

Při realizaci stavby je nutné dodržet podmínky ZOV a obecné realizační podmínky stavby komunikace uvedené ve vyjádření BKOM a.s. ze dne 4.8.2021, které je přílohou dokladové části PD.

# Vazby na případné technologické vybavení

Nejsou.

# Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Navržené řešení je v souladu s platnými předpisy pro zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v zájmové lokalitě. Jedná se zejména o provedení přirozených a umělých vodících linií a hmatových úprav dle vyhlášky 398/2009 Sb. v celém rozsahu stavby.

V rámci úprav parkovacího pásu, resp. kolmých parkovacích stání je nově navrženo 8 vyhrazených stání pro osoby ZTP a ZTPP. Dále jsou navrženy signální a kontrastní pásy podél nástupní hrany v prostoru autobusových zastávek. Kontrastní pás bude proveden odlišným odstínem betonové dlažby šířky 0,3m, který doplní horní hranu Kasselských obrubníků a budou tak společně tvořit kontrastní pás celkové šířky 0,5m.

Materiál použitý na varovné a signální pásy bude odpovídat požadavkům Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., dlažba bude vizuálně a hmatně kontrastní, lemování bude odpovídat TN TZUS 12_03_04. Na signální a varovné pásy bude použita hmatná dlažba dle požadavků vyhl. č. 398/2009 Sb. s dostatečným vizuálním a hmatným kontrastem oproti okolní dlažbě. Lemování hmatné dlažby v dlážděných plochách musí být provedeno dlažbou min. 20x20 cm bez fazet nebo s fazetami v šířce min. 40 cm, dlažba bude kladena na střih, spáry lemování budou kolmé na hranu hmatné dlažby. Změna směru kladení dlažby by měla proběhnout mimo lemování hmatné dlažby.