| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 768/12, 612 00 Brno Tel.: +420 541 426 011 E-mail: E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Vedoucí dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Karel Alexa |  |
| Vypracoval | Bc. Petr Vítek |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |

| Formát | 4×A4 | Měřítko | - | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 10/2024 | Zakázkové číslo | 1516319-16-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, HLINKY - REKONSTRUKCE VODOVODU, AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE |  |  |  |
|  | D - Dokumentace stavebních objektů |  |  |  |
|  | D.3 - SO 900 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ |  |  |  |
|  | D.3.6 - SO 906 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ SMART COMP. | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | D.3.6.1 |  | 0 |

1	Vstupní informace	3

2	Technické řešení	3

3	Zemní práce	3

4	Důležité upozornění	3

# Vstupní informace

Projektová dokumentace řeší střet nového vodovodu, parkovacích stání autobusového zálivu a dalších sítí s projektovanou trasou společnosti Smart Comp. Na trasu Smart Comp bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby, trasa doposud nebyla realizována. V rámci rekonstrukce vodovodu nebude řešen styk s nerealizovanou trasou jako přeložka.

Projektová dokumentace řeší změnu trasy podzemních vedení sítí elektronických komunikací v ulici Hlinky v Brně. Přeložka je vyvolána rekonstrukcí vodovodu v ulici Hlinky a souvisejícími přeložkami inženýrských sítí.

Stavbou budou dotčena projektovaná trasa podzemního vedení sítí elektronických komunikací a zařízení:

  - Smart COMP, a.s.:

    - trubky HDPE40

Veškeré realizované rozvody a technologie (i v návaznosti na celou stavbu) musí být provedeny v souladu :

-          S obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době realizace stavby.

-          S předmětnými platnými českými technickými normami (není-li v technické zprávě uvedeno jinak), které se vztahují:

a)       Na realizované rozvody a technologie, i jejich jednotlivé části a díly.

b)       V návaznosti slaboproudých rozvodů a technologií na celé stavební dílo

-          S požadavky a podmínkami vnitřních předpisů jednotlivých provozovatelů a správců předmětných slaboproudých či telekomunikačních sítí (jsou-li tito provozovatelé a správci sítí níže v technické zprávě uvedeni)

Rovněž veškeré pracovní postupy při stavbě slaboproudých rozvodů a technologií musí být prováděny v souladu se všemi obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době provádění stavby.

# Technické řešení

Před zahájením stavby bude provedeno zaměření a vytýčení všech stávajících i nově navržených inženýrských sítí a staveb.

Pro SEK SmartCOMP bude připravena nová trasa trubek v souběhu s trasou SŽDC. Délka nové trasy je 64m, trasa je zkrácena o 1m.

# Zemní práce

Trubky SEK budou v chodníku a zeleném pásu uloženy ve výkopu v zemi, v pískovém loži, shora kryty kabelovou krycí deskou.

V případě realizace trasy Smart Comp bude upraveno vedení trasy tak, aby odpovídalo předmětným normám, zejména ČSN 736005. Vedení trasy bude řešeno nově novým ÚR, nebo změnou ÚR.

# Důležité upozornění

Na staveništi se vyskytují inženýrské sítě. Před započetím veškerých výkopových prací je nutné zajištění a koordinace mapových podkladů veškerých inženýrských sítí!

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou finální vyjádření správců zúčastněných sítí, bez kterých není možné zahájit jakékoli práce v ochranném pásmu kabelových tras.

Před zahájením výkopových prací je nutné seznámit se všemi body vyjádření a vzít na vědomí veškeré připomínky a upozornění uvedená ve vyjádření správců inženýrských sítí tyto bezpodmínečně dodržet! V případě jakýchkoli nejasností ihned kontaktovat správce sítě, nebo projektanta, a to ještě před zahájením veškerých prací.

Dále je nutné zajistit, před zahájením veškerých zemních prací vytýčení všech inženýrských sítí (stávajících i nově navržených) přímo na staveništi a dozor správců sítí při provádění výkopových a ostatních  prací! V místech výskytu stávajících zemních rozvodů je nutné veškeré výkopové práce provádět výhradně ručně a se zvýšenou opatrností!

Při realizaci přípojek ostatních inženýrských sítí pro řešenou výstavbu dojde ke střetu se zemními kabely nové přístupové sítě.

Při veškerých pracích v ochranném pásmu telekomunikačních sítí je nutné postupovat dle bodů ve vyjádření jednotlivých provozovatelů sítí (viz. níže!!!).

Veškeré práce mohou být prováděny výhradně ručně a se zvýšenou opatrností. Jakékoli poškození, nebo náznak poškození je nutné ihned nahlásit provozovateli sítě k zajištění odborné opravy.

Při stavbě je nutné dbát zvýšené opatrnosti a odkryté vedení chránit před poškozením.  Zabezpečení lze provést např. dřevěným bedněním nebo jiným způsobem po dohodě s provozovatelem kabelové trasy.

Po odkrytí kabelu je nezbytné jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou. Nad kabelovou trasou je zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.

V místě křižování stávajících telekomunikačních vedení s nově realizovanými přípojkami inženýrských sítí je nutné kabel zabezpečit tak (např. uložením do betonového žlabu), aby uložení v zemi odpovídalo všem platným ČN a bylo v souladu s provozními podmínkami provozovatelů telekomunikačních sítí.