Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro projektovou dokumentaci a stavební řízení

(plán BOZP)

Název stavby

Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno

| Zpracovatel Plánu BOZP | Zpracovatel projektové dokumentace | Zadavatel stavby | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Petr Dostál koordinátor BOZP na staveništi ev. číslo: TACZ/032/KOO/2019 IČO: 292 81 890 | Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3 162 00, Praha 6 pobočka Brno – Poděbradova 285/109, 612 00 Brno | Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno.. | 20. 12. 2021 |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |  |

Obsah:

1. Plán BOZP

1.1 Použité dokumenty pro zpracování plánu BOZP

2. Identifikační údaje o stavbě

3. Technické údaje o stavbě

3.1 Členění stavby na jednotlivé části

3.2 Stručný popis jednotlivých stavebních částí

3.3 Bourací práce

3.4 Ostatní práce na staveništi

4. Způsob provádění staveních prací

5. Vliv stavební činnosti na okolní pozemky a stavby

6. Povinnosti při souběžné práci více zhotovitelů

7. Hlavní rizikové oblasti na stavbě

8. Dopravní řešení

9. Ochranná pásma

10. Povinnosti při poruše plynovodu, elektrického vedení, vodovodu

11. Osobní ochranné pracovní prostředky

12. Zajištění BOZP na staveništi

12.1 Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě

12.2 Pohyb externích osob na staveništi

12.3 Dokumentace stavby

12.4 Obecné povinnosti kladené na pracovníky stavby z hlediska bezpečnosti práce

12.5 Evidence osob na staveništi

12.6 Postup při nebezpečí výbuchu nebo požáru

12.7 Hygienické požadavky na stavbu, posouzení vnějších vlivů stavby na její okolí

13. Společné zásady k zajištění bezpečnosti práce

13.1 Přerušení prací

13.2 Požadavky a osoby na stavbě

13.3. Požadavky na stroje a technická zařízení

14. Řízení BOZP na staveništi

14.1 Povinnosti a odpovědnost účastníků stavby

14.2 Povinnosti stavbyvedoucího

15. Zakázané činnosti na staveništi

16. Vstupní školení na staveništi

17. Pracovní úrazy a zajištění první pomoci

18. Další podklady pro zpracování Plánu BOZP při realizaci stavby

19. Požární ochrana

19.1 Požární poplachové směrnice

19.2 Pomoc při zdolávání požáru

19.3 Způsob vyhlašování požárního poplachu

19.4 Únik vodě závadných látek

19.5 Důležitá telefonní čísla

20. Přehled právních předpisů a ČSN

21. Předpokládaná rizika na stavbě

22. Přílohy k plánu BOZP

1. Plán BOZP

Plán BOZP je dokument, jehož účelem je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí, havárií a požárů.

Povinnost zpracovat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Stavební práce svým rozsahem překračují objem prací stanovený § 15 zákona č. 309/2006 Sb., na staveništi budou prováděny tyto práce se zvýšeným rizikem ohrožení života a zdraví osob:

| Stavba svým rozsahem překračuje limity dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. | Na stavbě budou prováděny tyto práce dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. |
| --- | --- |
| Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu | - Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení |
|  | - Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb - Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m |

1.1 Použité dokumenty pro zpracování plánu BOZP

Pro zpracování plánu BOZP byla použita dokumentace, zpracovaná společností Energy Benefit Centre a.s., a Ing. Miroslavem Rozehnalem,

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Výkresová a projektová dokumentace

- Technická zpráva – ASŘ

- Technická zpráva – SKŘ

- Technická zpráva – elektroinstalace silnoproud

- Technická zpráva – elektroinstalace slaboproud

- Technická zpráva – vzduchotechnika

- Technická zpráva – vytápění

- Technická zpráva – plynoinstalace

- Technická zpráva – silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

2. Identifikační údaje o stavbě

| Název stavby – účel stavby: | Přístavba požárního schodiště, výtahu a stavební úpravy objektu domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Kosmonautů 21, Brno |
| Vnější vlivy stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby: | Rekonstrukce objektu nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, bude docházet pouze ke krátkodobému zvýšení hladiny hluku, prašnosti a dopravního zatížení území. Odtokové poměry se nemění. |

3. Technické údaje o stavbě

Jedná se o samostatně stojící stavbu domova pro seniory v Brně ve Starém Lískovci na ulici Kosmonautů 21. Objekt má šest nadzemních a jedno podzemní podlaží. Zastřešení objektu je plochou střechou s vnitřním odvodněním. Při jižní straně objektu se nachází přístavba výtahu a chodby z roku cca 2001. Hlavní vstup do objektu je z východní části pozemku, vstup pro záchrannou službu k výtahu je z jižní části pozemku. U objektu se nachází parkovací plochy.

Objekt má půdorysný tvar o maximálních rozměrech cca 28,03 x 16,945m, konstrukční výšky jednotlivých pater jsou 2,85m, světlé výšky pak 2,55m-2,58m. Suterénní podlaží je využíváno jednak jako vstup pro záchrannou službu s návazností na lůžkový výtah a jednak pro technické zázemí objektu, v nadzemních podlažích jsou lůžkové pokoje a dále kanceláře vedení tohoto zařízení a ošetřovny. Podzemní podlaží umožňuje bezbariérový vstup do objektu. Každý lůžkový pokoj má WC, umyvadlo a sprchový kout. Naproti výtahu v 1.PP je sklad várnic pro dovážené obědy. Nosný systém objektu je montovaný stěnový ze železobetonových panelů v obou směrech. Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny z montovaných železobetonových stropních panelů tloušťky 200 mm. Vnitřní schodiště je montované železobetonové.

Nenosné konstrukce jsou v objektech zastoupeny především příčkami ze železobetonových panelů, podlahy jsou z keramických dlažeb v kuchyňkách a koupelnách a z PVC v provozních místnostech a pokojích. Podlaha v suterénu je navíc v několika místnostech z betonové mazaniny. Výplně otvorů – okna, balkonové dveře a vstupní dveře jsou plastové, výplně otvorů (okna a dveře) v chodbě jižní přístavby jsou z hliníkových profilů. Součástí oken u jižní přístavby je zábradlí z vnější strany.

V suterénu se dále nachází společná výměníková stanice, místnost pro zemřelé a školící místnost pro zaměstnance. Na každém oddělení se nachází jídelna, čajová kuchyňka a centrální koupelna se dvěma vanami. Ke každému třílůžkovému pokoji, ošetřovně a kanceláři náleží samostatný balkon. Všechny pobytové místnosti jsou přirozeně větrané. Z pokojů je přístup na společnou chodbu se schodištěm, ve které jsou dva výtahy.

Přístup na střechu je zajištěn výlezem v ploché střeše a přistavěním žebříku. Na střeše se nachází zděná nástavba strojovny výtahu.

3.1 Členění stavby na jednotlivé části

a) 	přístavba požárního schodiště při jižní straně objektu (kovová konstrukce vč. opláštění tahokov, 	zastřešení z trapézového plechu)

b)	úprava kontaktního zateplení fasády (odstranění stávajícího zateplení z desek 	EPS, provedení nového 	zateplení fasády z desek tuhé kamenné vaty a nové 	zateplení střechy vč. hydroizolace)

c)	komplexní požárně bezpečnostní zajištění objektu (přístavba evakuačního požárního lůžkového výtahu 	při západní straně objektu, vzduchotechnika – odvětrání chráněné únikové cesty, záložní elektrický zdroj 	pro výtah a vzduchotechniku, EPS) v návaznosti na sjednocení účelu užívání stavby

d)	celkové stavební úpravy objektu včetně výměny výplní otvorů dle zásad požárně bezpečnostního řešení 	a platných norem, úprava zábradlí, oprava povrchů – podlah, stěn a stropů.

3.2 Stručný popis jednotlivých stavebních částí

a) Požární schodiště bude ocelové konstrukce – svislé a vodorovné prvky se zavětrováním. Pochůzná plocha podest, mezipodest a schodišťových stupňů je z póroroštu tl. 30 mm. Opláštění schodiště bude z tabulí tahokovu. Tabule tahokovu budou kotveny k nosné konstrukci schodiště. Sloupky konstrukce schodiště budou založeny na betonových patkách. Po výšce bude ocelová konstrukce schodiště přikotvena ke stávající stavbě. Součástí schodiště bude zábradlí a madlo. Zastřešení schodiště bude z trapézového plechu. Odvodnění střechy bude napojeno na stávající vnější domovní kanalizaci v místě stavby. Horní střecha bude odvodněna na stávající střechu. V místě bočního přístavku strojovny výtahu bude upravena (snížena) konstrukce střechy. Schodiště bude přístupné z terénu, z každého podlaží (stávající chodba boční přístavby z roku 2001) a přístupná ze střechy. Stávající francouzská okna na boční fasádě budou nahrazena novými dveřmi z hliníkových profilů a požární odolností EW 15 DP1. Šířka schodiště, podesty a mezipodesty bude 1500 mm. Schodiště je navrženo od úrovně stávajícího terénu a v horní části umožňuje přístup na střechu. Z boční strany na úrovni 1.PP a 1.NP bude ocelová konstrukce schodiště z vnější strany obložena systémovou skladbou z cementotřískových desek s odolností EI 30.

Přístavba požárního evakuačního lůžkového výtahu je navržena při západní straně objektu v místě nezastavěné plochy. Výtahová šachta bude zděná z keramických tvárnic tl.400mm pevnosti P15. Po výšce bude šachta ztužena obvodovým ŽB věncem (beton C20/25+výztuž B500B). založení výtahové šachty bude na ŽB základové desce s bočními ŽB monolitickými stěnami pod úrovní terénu. Hydroizolace spodní stavby bude z asfaltového pásu (2vrstvy). Stropní konstrukce bude z betonových desek typu PZD tl. 140 mm. Montážní nosníky ve výtahu budou z ocelových válcovaných profilů. Zastřešení výtahové šachty bude plochou jednoplášťovou střechou s hydroizolační krytinou z mPVC tl. 1,5mm. Přístavba bude ukončena atikou s odvodněním dovnitř střechy. Výtahová šachta bude v horní části odvětrána prostupem s mřížkou. Přístavba výtahu bude bez strojovny (stroj umístěný v nejvyšším místě šachty)

b) 	soklová část do výšky 500 mm nad terénem bude obložena deskami extrudovaného polystyrenu

- 	výměna vstupních dveří na úrovni 1.NP-6.NP (boční vstup z jižní strany), nové dveře z hliníkových 	profilů, stávající hliníkové dveře budou odstraněny

- 	výměna dřevěných dvoukřídlých dveří na úrovni 1.PP

– 	výplně otvorů budou zaskleny izolačním dvojskklem

- 	nová okenní balkonová sestava v chodbě před novou přístavbou výtahu při západní fasádě objektu

- 	výměna výplní zábradlí balkonu

- 	zateplení ploché střechy

- 	provedení nových prvků na střeše (oplechování větracích hlavic, nové střešní vtoky s ochranným košem) 	+ nový záchytný a bezpečnostní systém na střeše

- 	nové klempířské prvky z lakovaného pozinkovaného plechu, klempířské prvky na střeše z 	poplastovaného plechu

- 	úpravu bleskosvodu a ostatních prvků na fasádě

- 	provedení nového okapového chodníku z betonové dlažby 500/500/50 mm do zahradních obrubníků a 	úprava stávající zpevněné plochy v místě schodiště a přístavby výtahu

- 	instalace vnitřních elektrorozvaděčů

c)	stavební úpravy jsou popsány v Požárně bezpečnostním řešení

d)	stavební úpravy zahrnují provedení nových konstrukcí – stěny, strop, okna a dveře

3.3 Bourací práce

- 	odstranění původního kontaktního zateplení z desek pěnového polystyrenu tl.60 mm vč. omítkoviny, 	stěrky a hmoždinek

- 	odstranění výplní balkonů (drátosklo)

- 	odstranění hliníkových dveří do objektu, 6ks – jižní fasáda

- 	odstranění oken (atrium) na západní fasádě

- 	odstranění ocelových protidešťových žaluzií na odvětrávacích otvorech

- 	odstranění oplechování parapetů, větracích mřížek a ostatních prvků na fasádě

- 	demontáž kotvení hromosvodu (po provedení zateplení objektu budou svislé svody prodlouženy na nové 	kotevní prvky

- 	demontáž zvonkového panelu při vstupu do objektu

- 	odstranění betonového okapového chodníku kolem budovy

- 	odstranění bleskosvodu na střeše a ostatních nevyhovujících prvků na střeše

- 	rozšíření otvoru v severní fasádě pro odvětrání chráněné únikové cesty

- 	odstranění oken na západní fasádě v místě pro provedení větrání

- 	odstranění vnitřního (původního) výtahu včetně výtahových dveří

- 	vybourání otvorů pro nové dveře a větrací průduchy

- 	odstranění vnitřní dělící příčky oddělující hygienické zázemí od instalační šachty vč. odstranění části 	kanalizace

Před zahájením bouracích prací bude část objektu, kde se stavba nachází, odpojena od vnitřních přívodů jednotlivých medií. Při bouracích pracích bude použito pouze ruční a elektrické ruční nářadí (kango, flexa, apod.). Bourání zděných částí bude prováděno rozebráním konstrukce od shora dolů takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení vedlejších objektů, které by rozebíráním stavby ztratily oporu. Při bouracích pracích se nesmí žádné osoby zdržovat v ohrožených prostorech. Osoby provádějící bourací práce se před zahájením prací musí o tomto přesvědčit. Při vstupu do ohrožených prostorů je nutno se vzájemně informovat s osobami provádějícími bourací práce. Vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován.

3.4 Ostatní práce na staveništi

- 	zateplení objektu včetně střechy

-	výměna oken a dveří

-	klempířské práce

-	zámečnické práce

-	keramické práce

-	ocelové konstrukce

-	založení nové výtahové šachty, montáž výtahu

-	elektroinstalační práce

-	montáž vzduchotechniky

4. Způsob provádění stavebních prací

Nakládka a vykládka materiálu

Rizika poranění mohou nastat v důsledku:

- zasažení břemenem nebo vozidly,

- zavalení materiálem

Opatření:

- Materiál bude dopravován na staveniště na předem určenou plochu pro skládku daného materiálu.

- Během vykládky materiálu musí být v místech ohrožených manipulací s materiálem

- vyloučen provoz.

- Manipulaci s materiálem může provádět pouze způsobilá a náležitě poučená osoba.

- Vázat materiál na zdvihací zařízení může pouze osoba, která k této činnosti byla náležitě a prokazatelně proškolena.

- Nakládka a vykládka musí být provedena v co nejkratší době a nesmí při tom být ohrožen bezpečný provoz a bezpečnost osob v místě nakládky a vykládky.

- Při manipulaci s materiálem je vždy nutné určit náležitě poučenou a proškolenou osobu zodpovědnou za vyloučení provozu v místě práce. Tato osoba je oprávněna v rámci zajištění bezpečnosti zastavovat jiná vozidla a odklánět dopravu.

- Při ukládání materiálů musí být dodrženy zásady stohování materiálů.

Bourací a vysekávací práce

Rizika poranění mohou nastat zejména v důsledku:

- zasažení osob padajícími částmi stěn střech

- propadnutí poškozenou stavební konstrukcí

Opatření:

Před zahájením bouracích prací bude část objektu, kde se stavba nachází, odpojena od vnitřních přívodů jednotlivých medií. Při bouracích pracích bude použito pouze ruční a elektrické ruční nářadí (kango, flexa, apod.). Bourání zděných částí bude prováděno rozebráním konstrukce od shora dolů takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení vedlejších objektů, které by rozebíráním stavby ztratily oporu. Při bouracích pracích se nesmí žádné osoby zdržovat v ohrožených prostorech. Osoby provádějící bourací práce se před zahájením prací musí o tomto přesvědčit. Při vstupu do ohrožených prostorů je nutno se vzájemně informovat s osobami provádějícími bourací práce. Vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován.

Práce související s provedení ETICS

Příprava povrchu před provedením nového ETICS

Oprava fasády a příprava jejího povrchu před provedením ETICS budou provedeny z lešení vybudovaného po obvodu objektu. Bezpečnost pracovníků při provádění těchto prací bude zajištěna zejména provedením lešenové konstrukce

Provedení nového ETICS

Před provedením ETICS bude po obvodu objektu vybudováno lešení, které bude tvořit zároveň kolektivní ochranu proti pádu pracovníků z výšky. Toto lešení bude provedeno v souladu s ČSN 73 8101 a bude provedeno za dohledu odborně způsobilé osoby s platným lešenářským průkazem. Při provádění lešení budou pracovníci jištěni pomocí OOPP k zachycení pádu sestávajících z pracovního postroje, tlumiče pádu a popruhu s karabinami. Jako kotvicích bodů bude použito již osazených a zajištěných dílců lešení.

Lešení bude provedeno po celém obvodu objektu až do úrovně atiky a bude tak tvořit kolektivní ochranu proti pádu pracovníků ze střešní konstrukce při rekonstrukci střešního pláště. Lešení bude vybaveno zarážkami u podlahy a dvoutyčovým zábradlím. Po dokončení lešeňové konstrukce na celou výšku objektu bude na vnějším lící lešení provedena ochranná síť zamezující šíření prašnosti do okolí objektu.

K dopravě materiálu na lešení bude použito elektrického navijáku umístěného v nejvyšším podlaží lešení. Pod místem zdvihání materiálu bude ohrazen nebezpečný prostor pod zdvihaným břemenem o rozměrech půdorysného rozměru největšího zdvihaného břemena zvětšeného o 1 m na každou stranu. Ohrazení bude provedeno ze tří stran pomocí bezpečnostního plůtku výšky 1 m, z jedné strany bude zachován přístup do tohoto prostoru. Práce na lešení bude organizována tak, aby pracovníci neprováděli práce bezprostředně nad

sebou a minimalizovalo se tak riziko zasažení padajícím materiálem z vyšších pater lešení. Pracovníci na lešení a v jeho blízkosti jsou povinni používat OOPP k ochraně hlavy – pracovní přilby.

Výměna výplní otvorů

Okenní výplně budou demontovány a osazeny z interiérové strany. Manipulační plocha pro osazování oken a dveří musí být upravena, zpevněna a rovná bez komunikačních překážek. Při provádění osazování oken je pracovníkům zakázáno stoupat nebo sedat na parapet okna. Rámy oken a dveří je nutné správně osadit a upevnit, dále je zapotřebí dodržovat technologické postupy osazování oken a dveří. Nutné je zaškolení a poučení pracovníků při práci. Pod místem osazování výplní okenních otvorů musí být vyloučen jakýkoliv provoz, místo pod prováděním prací bude ohrazeno červeno-bílou páskou ve výšce 1 m. Na venkovním prostranství nesmí být manipulováno s tabulovým sklem o ploše větší než 1 m2 při rychlosti větru nad 8 m/s a teplotě nižší než – 5°C. Demontovaná původní okna je přísně zakázáno volně shazovat. Pro jejich dopravu materiálu zřízen buďto krytý shoz, nebo budou dopravovány na zem ručně či pomocí zdvihacího zařízení. Při osazování dveří je nutné zajistit zárubně proti jejich případnému pádu. Toto bude provedeno jejich bezprostředním ukotvením ihned po osazení do navazujícího zdiva. V případě, že bude při výměně dveří zachován provoz objektu, musí být v místě provádění prací vyloučen pohyb osoba budou stanoveny náhradní komunikační trasy.

Manipulace s břemeny pomocí hydraulické ruky nebo autojeřábu

Při práci s hydraulickou rukou, autojeřábem musí být mechanismy řádně zapatkovány, v blízkosti manipulace se nesmí zdržovat nepovolané osoby. Pověřená osoba se musí přesvědčit, že únosnost půdy nebo jiného podkladu je taková, že přenese zatížení od jeřábu a že příslušné výpočty provedla kompetentní osoba.

Pracuje-li jeřáb v blízkosti nadzemních elektrických vedení, musí pověřená osoba, jeřábník a další osoby na staveništi zkontrolovat:

-	při práci v neznámém terénu, zda v dané oblasti nejsou nadzemní elektrická vedení

-	nutno vždy předpokládat, že všechny vodiče nadzemního elektrického vedení jsou pod proudem

-	břemeno ani žádná část jeřábu se nesmí dostat do nebezpečné blízkosti nadzemního elektrického 	vedení

-	práce s jeřábem může provádět pouze proškolený jeřábník

-	jeřábník nesmí opustit jeřáb, pokud je zavěšeno břemeno

-	jeřáb a ostatní zařízení používaná k manipulaci musí být udržována v bezporuchovém stavu

-	jmenovitá nosnost jeřábu nesmí být překročena

-	s břemenem se musí manipulovat tak, aby nedošlo k jeho rozhoupání

-	při zvednutí břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze

-	mobilní jeřáby musí být vybaveny příslušným výstražným zařízením

-	všechny osoby na staveništi musí dodržovat dostatečný odstup od břemene, se kterým se manipuluje

Ruční manipulace s břemeny

-	Manipulační plochy je nutné udržovat čisté, rovné, v zimních měsících odstraňovat kluznost 	venkovních ploch (odstraňování sněhu, námrazy). V případě potřeby použít protiskluzový 	posyp).

-	Je nutné odstranění překážek, o které by mohlo dojít k poranění nebo by mohly způsobit nebezpečí 	pádu.

-	Je nutné dodržovat zákaz narušení stability stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespodu nebo ze 	strany stohu.

-	Nesmí se vystupovat a šplhat po navršeném materiálu.

-	Před zahájením práce je nutná informovanost pracovníků o všech opatřeních, která mají být učiněna v 	oblasti bezpečné manipulace při práci s krytinami, zejména o hmotnosti břemene.

-	Je nutné dodržovat správné pohyby při manipulaci, (např. zvedání neprovádět trhavými pohyby, 	manipulaci provádět, pokud možno v poloze bez ohnutých zad).

-	Manipulační plocha musí být odstraněna od vyčnívajících překážek (např. kabely a pohyblivé el. přívody, 	kotevní šrouby atd.)

-	Pracovníci musí být proškoleni o správných způsobech a postupech ruční manipulace a nesmí být 	přetěžováni. Při navrhování manipulační jednotky určené pro ruční manipulaci se musí řešit současně i

počet pracovníků s ohledem na tvar, hmotnost, rozměry (zejména délku). V případě, že manipulaci bude 	provádět více pracovníků určit vedoucího práce, který bude práci celé skupiny řídit a koordinovat.

-	Je nutné zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný tělesný odpočinek a přestávky na zotavení v 	případě, že fyzická námaha je příliš častá nebo příliš dlouho trvající, zejména s přihlédnutím k zatížení 	páteře či nevhodných klimatických podmínek.

-	Vyvarovat se skřípnutí, poranění nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu.

-	Hmotnost ručně přenášených krytin nesmí překročit při častém zvedání 30 kg, občasném 50 kg u muže.

-	Musí se zajistit pevná opora nohou.

-	Při ruční manipulaci se musí používat takové pracovní postupy, kterými se předchází k vysmeknutí, 	zranění nebo sesunutí břemen způsobeným nedostatečným upevněním.

Práce s ručními kolečky

pro přepravu materiálu kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve sklonu nejvýše 1: 5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn.

Ruční ukládání dlažby

při ručním ukládání dlažby do nutno dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, §§ 22-30.

Při provádění dlažeb nehrozí pracovníkům žádné zvláštní rizika, kterým by bylo možné předcházet stanovováním bezpečnostních pravidel. Pracovníci musí dbát při používání nářadí k formátování dlažby opatrnosti. Dále je nutné pracovníky vybavit nákoleníky pro provádění práce.

Zednické práce

-	Při zednických pracích je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky.

-	Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký 	nejméně 0,6 m.

-	Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 	stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které 	stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby 	se nemohly uvolnit ani posunout.

-	Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce 	vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně 	únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel používání osobních ochranných pracovních prostředků proti 	pádu z výšky a do hloubky

-	Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 	zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí.

Úprava vnitřních povrchů

omítky budou aplikovány na stávající zděné zdivo. Omítky budou aplikovány omítačkou. Při používání omítaček nutno používat osobní ochranné pracovní prostředky a dbát na do, aby v místnosti nebyli jiné osoby

Malířské práce

malířské práce budou prováděny dle stanoveného technologického postupu. Aplikace barev bude prováděna ručně i nástřikem. Osoby provádějící malířské práce musí být vybaveny OOPP, do místnosti nesmí v době aplikace barev vstupovat jiné osoby

Instalace PVC

PVC bude na podlahy lepeno, nutno používat OOPP (respirátor, brýle) a zajistit větrání pracoviště

Obkladačské práce

při provádění obkladačských prací nehrozí pracovníkům žádné zvláštní rizika, kterým by bylo možné předcházet stanovováním bezpečnostních pravidel. Pracovníci musí používat osobní ochranné pracovní prostředky včetně nákoleníků pro provádění obkladů. Obklady budou na místo výkonu práce dopravovány ručně

Stavba lešení a práce na lešení

U konstrukcí pojízdných a volně stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou rozměrů základny v poměru k výšce lešení nebo použitím přídavné zátěže v dolní části lešení, případně zvětšením rozměrů základny pomocí stabilizátorů. Při montáži musí být každá součást konstrukce odborně prohlédnuta a při následném osazení na místo určení ihned připevněna. Současně s postupem montáže musí být zajišťována prostorová tuhost a stabilita konstrukce, jakož i vybavení a vystrojení všemi doplňkovými součástmi (zábradlí, podlahy, výstupy apod.) v jednotlivých postupových úrovních (patrech). Při demontáži (opačný postup, než byla prováděna montáž), musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost zbytku demontované konstrukce, přičemž platí zákaz shazování součástí lešení. Při montáži a demontáži lešení musí pracovníci používat přidělené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné prostředky osobního zabezpečení (zachycovací postroj apod.). Vzniknou-li nepříznivé podmínky, například menší dohlednost než 30 m, větší síla větru než 8 m/s, námraza, bouřka atd., musí být práce přerušena. Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací. Výška zábradlí musí být nejméně 1,1 m, u zarážky 15 cm. Zábradlí u vnitřních okrajů pracovních podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahou a přilehlou stěnou není širší než 25 cm. Přístup pracovníků na podlahy lešení se zpravidla zajišťuje pomocí výstupových žebříků.

Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmějí být nad sebou a nelze je provádět průběžně přes dvě a více pater. Prostranství kolem lešení ohrožené jejich provozem (v průběhu montáže, užívání lešení, demontáže) musí být chráněno buď vyloučením provozu, nebo ohrazením (jednotyčovým zábradlím), případně záchytnou stříškou. Lešení musí odpovídat NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Pojízdná lešení musí být při práci zajištěna proti náhodnému pohybu. Lešení musí být minimálně 1 x za 14 dní kontrolována.

Práce nad volnou hloubkou a ve výškách

Pokud je pracovník na svém pracovišti ohrožen pádem do hloubky nebo pádem z výšky, propadnutím a sesutím, musí být zajištěn proti pádu. Zajištění pracovníka proti pádu musí být zajištěno vždy při pracích ve výšce nad 1,5 m. Ochrana proti pádu ve výšce nad 1,5 m není vyžadována, pokud je pracoviště na ploše se sklonem do 10° s jednotyčovým zábradlím výšky 1,1 m kolem celé plochy pracoviště.

Délka pádu při použití osobního zajištění bezpečnostním pásem může být maximálně 0,6 m, postrojem bez tlumiče 1,5 m a postrojem s tlumičem pádu maximálně 4 m. Místo upevnění musí zajistit ochranu ve směru pádu o statické síle 15 kN.

Prostory pod pracovní plochou ve výšce musí být zajištěny:

- vyloučením provozu v blízkosti pod pracovištěm ve výšce

- užitím ochranné konstrukce v prostoru práce

- užitím záchytné konstrukce pod pracovní plochou

- dvoutyčovým zábradlím výšky 1,1 m s tyčemi ukotvenými na nosných sloupcích

- střežením prostoru pod pracovištěm

Všechny otvory a jámy na staveništi nebo na komunikaci, kde hrozí pád osob do hloubky musí být zakryty nebo ohrazeny

Práce na žebříku

na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Po žebříku mohou být vynášena nebo snášena jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po žebříku nesmí vystupovat, sestupovat ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. Na žebříku smí pracovník pracovat, jen stojí-li chodidly nejméně 0,8 m pod horním koncem opěrného žebříku nebo 0,5 m pod horním koncem dvojitého žebříku. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být pracovník obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Pro upevnění nářadí (např. klíčů, šroubováků, kladívka apod.) nebo uložení drobného materiálu (např. hřebíků, šroubů apod., musí pracovník použít vhodnou výstroj nebo k tomu upravený pracovní oděv. Žebříky používané pro výstup nebo sestup musí svým horním koncem přesahovat výstupní či nástupní plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah může být nahrazen pevnými madly nebo pevnou částí konstrukce, za kterou se může pracovník spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1. Žebřík musí být postaven tak, aby byla zajištěna jeho stabilita. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu. Provozovatel musí zajistit provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na jejich používání. Je zakázáno provádět na žebříku práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako např. přenosných ručního pneumatického nářadí apod. Je zakázáno používat žebřík jako přechodový můstek, pokud není výrobcem k takovému použití určen. Je zakázáno používat žebříky s uvolněným kováním, poškozenými příčlemi nebo štěřinami

Montážní práce

montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí

| Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. |  |
| --- | --- |
| Vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. |  |
| Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. |  |
| Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců. |  |
| Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. |  |
|  | Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. |
|  | Při manipulaci autojeřábem s konstrukcemi a práci ve vysokozdvižné plošině nutno vyloučit pohyb osob v ohroženém místě a místo viditelně zabezpečit. Montáž výtahu Kompletní montáž probíhá dle technologického a montážního postupu Opatření: vymezení prostoru na staveništi v prostoru prací, zamezení vstupu nepovolaným osobám, zabezpečení výtahové šachty proti pádu do hloubky Montáž SDK příček Montáž SDK příček se skládá z montáže příček a dělících stěn, montáže standardních příček, obvodových profilů a stojin, montáže ocelových zárubní, kotvení zařizovacích předmětů, opláštění příček, tmelení spár Veškeré práce musí probíhat dle stanoveného „Celkového technologického postupu, osoby provádějící tyto práce musí být vybaveny pracovními příslušnou montážní mechanizací, OOPP a musí být seznámeni s bezpečností práce, celkovým technologickým postupem a registrem rizik zpracovaným na zakázku OC Polní, Brno. Opatření: vymezení prostoru na staveništi v prostoru prací, zamezení vstupu nepovolaným osobám Instalace podhledů Podhledy budou instalovány ručně na systémové kovové profily. Místo zvýšení práce bude ze žebříku nebo z pojízdného lešení. Montáž klimatizace Montážní práce budou prováděny dle technologických postupů, materiál je na staveniště dopravován vozidly, vykládka ručně nebo jeřábem, při montáži používány vysokozdvižné plošiny, žebříky, dále elektrické a ruční nářadí. Rizika: pád předmětů na jiné osoby, převrácení stohů s potrubím na jiné osoby, převrácení plošiny, pády předmětů z výšek na jiné osoby. Montáž oken nebo dveří Montážní práce budou prováděny dle technologických postupů, okna budou dopravena na staveniště nákladními vozidly, vykládka ručně nebo jeřábem, umístění oken na staveništi, montážní práce Montáž kabelových nosičů, montáž trubek, montáž kabelů Montážní práce budou prováděny dle technologických postupů, montážní práce budou probíhat ze žebříku nebo z lešení |

Svařování

svařování mohou provádět jen osoby, které jsou odborně způsobilé dle vyhl. č.87/2000 Sb., a které jsou seznámeny s technologickým postupem prací a s návodem na používání svařovacího zařízení

Shazování předmětů z výšky

shazovat předměty z výšky lze jen za předpokladu, že:

- 	místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu všem osobám

- 	materiál bude shazován uzavřeným shozem do místa uložení

- 	bude provedeno opatření proti prašnosti a hlučnosti

Odvoz a uložení odpadů

Na stavbě se nevyskytují nebezpečné odpady, odpady budou deponie budou ukládány do kontejnerů a odváženy nákladními vozidly. Při manipulaci s kontejnerem se v blízkosti manipulace nesmí zdržovat žádné osoby.

Zásahy do elektrických a plynových zařízení

zásahy do elektrických zařízení (síť VO) budou probíhat pouze s vědomím provozovatele el. sítě, zásahy do elektrických zařízení mohou provádět pouze osoby s platným oprávněním dle vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů. Zásahy do plynových zařízení mohou provádět jen osoby s oprávněním dle vyhl. č. 21/1979 Sb.

Ruční nářadí

Rukojeti, násady a jiná místa, kde je třeba nářadí uchopit, musí být hladce opracována a vhodně tvarována. Násady a rukojeti musí být zajištěny proti uvolnění.

Úderné plochy a hroty nářadí nesmějí mít otřep nebo trhliny.

V prostředí a na pracovištích, kde je nebezpečí výbuchu, musí být používáno nářadí z nejiskřícího materiálu.

Kladiva, sekáče a obdobné nářadí určené pro práci s kaleným nebo jinak tepelně zpracovaným materiálem nesmějí být zhotoveny z materiálu, který se odštěpuje.

Kleště, kterých se užívá k uchopení nebo přidržování materiálu při kování, musí mít tvar odpovídající tvaru kovaného materiálu.

Mechanické ruční nářadí

Mechanické ruční nářadí musí být provedeno tak, aby zajišťovalo bezpečné upínání nástroje a aby nepřipouštělo styk obsluhy s pohybujícími se částmi mechanického ústrojí, popřípadě nástroje.

Spouštěcí a zastavovací ovládače musí být snadno a rychle ovladatelné a nesmí umožňovat náhodné spuštění mechanického ručního nářadí nebo zaseknutí příslušného ovládače, pokud je nářadí v chodu.

Části sloužící k uchopení a držení musí být tvarovány tak, aby nedocházelo u pracovníků k nadměrné únavě a deformacím rukou.

Dvoučelisťová sklíčidla nesmějí být používána k upínání nástrojů s rotačním pohybem.

Seřizování, čistění, mazání a opravy mechanického nářadí smějí být prováděny, jen je-li nářadí v klidu.

Při používání mechanického nářadí se musí chránit pohyblivé přívody elektrického proudu, stlačeného vzduchu a jiné energie vhodným způsobem proti poškození.

Mechanické ruční nářadí se smí odkládat, přenášet nebo opouštět, jen když je v klidu.

Natěračské práce

Natěračské práce budou prováděny dle stanoveného technologického postupu. Aplikace barev bude prováděna ručně i nástřikem. Osoby provádějící malířské práce musí být vybaveny OOPP, do místnosti nesmí v době aplikace barev vstupovat jiné osoby

Klempířské práce

Zabezpečení pracovníků proti pádu ze střešní konstrukce bude zajištěno provedením konstrukce lešení po celém obvodu objektu až do úrovně atiky. Materiál na střešní konstrukci bude dopravován ručně nebo pomocí zdvihacího zařízení – navijáku upevněného v nejvyšším podlaží lešení. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po střeše, při manipulaci s materiálem a při používání elektrických zařízení, na správné držení nůžek, nepřidržovat stříhaný předmět příliš blízko střihu, nepřipustit držení materiálu druhou osobou. Musí se dodržovat správné pracovní postupy a práci věnovat dostatečnou pozornost. Při manipulaci s většími tabulemi plechů je nutné používat chrániče rukou nebo vhodné manipulační pomůcky. Je nutné neotvírat nože nůžek více než 15°.

Montáž hromosvodu

Nový hromosvod bude proveden výhradně osobou s elektrotechnickou způsobilostí. Za správnost jejich provedení zodpovídá osoba, která tyto rozvody provádí. Montáž hromosvodu na střešní rovině bude probíhat za stejných bezpečnostních opatření jako provádění opravy střechy popsaných v předchozí kapitole. Montáž hromosvodu na fasádě objektu bude provedena z lešení vystavěného po obvodu objektu při současném vyloučení pohybu pěších pod místem provádění prací.

Práce s hořlavými a provozními kapalinami

-	hořlavé a provozní kapaliny mohou být ukládány pouze v nepropustných a nerozbitných obalech

-	místo uložení hořlavých kapalin musí být viditelně označeno výstražnými tabulkami a etiketami 	nebezpečných chemických látek

-	obaly s hořlavými kapalinami musí být uzavřeny, řádné označeny etiketami a uloženy plnícím otvorem 	nahoru

-	přísný zákaz skladovat nebezpečné chemické látky v PET lahvích od nápojů

-	veškeré úkapy a rozlité nebezpečné chemické látky musí být neprodleně likvidovány

5. Vliv stavební činnosti na okolní pozemky a stavby

Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provádění stavebních prací v době od 7,00 do 21,00 hod. nebude při pracovním nasazení strojů překročena nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A ve vnitřním prostředí LpA max 55 dB a ve venkovním prostředí nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq.T 65 dB

6. Povinnosti při souběžné práci více zhotovitelů

-	povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů.

-	seznámení vlastních pracovníků s informacemi o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů na 	staveništi.

-	všichni zainteresované subjekty (investor, zhotovitelé, subdodavatelé, OSVČ apod.) musí být 	prokazatelně seznámeni s Plánem BOZP na staveništi, s riziky vyplývající z vlastních pracovních 	činností a dotčeného prostředí a prokazatelně proškoleni z BOZP a požární ochrany.

-	na dostupném a viditelném místě musí být vyvěšen: přehled základních bezpečnostních a 	požárních předpisů (požární a evakuační řád) a dále čísla tísňového volání včetně telefonů na důležité 	státní a místní orgány, stavbyvedoucí a osoby proškolené v poskytnutí první pomoci, popřípadě vnitřní 	telefonní seznam.

-	stavební buňka musí být vybavena lékárničkami první pomoci podle rizik, traumatologickým plánem s 	přílohou první pomoci a hasícími přístroji

-	při stavebních a montážních pracích je povinností určeného (zodpovědného) pracovníka hlavního 	zhotovitele seznámit odpovědné pracovníky subdodavatelů se zásadami bezpečného chování na daném 	pracovišti a s možnými místy a potenciálními zdroji ohrožení na základě specifických podmínek 	konkrétního pracoviště na staveništi.

7. Hlavní rizikové oblasti na stavbě

Na stavbě se budou vyskytovat hlavní rizikové oblasti

- 	manipulační práce se stavebním materiálem

-	práce ve výškách

-	montáž výtahu

-	montážní práce

-	stavba lešení a práce na lešení

-	provoz na komunikacích

-	práce s autojeřábem nebo hydraulickou rukou

-	práce s chemickými látkami a prostředky

8. Dopravní řešení

Příjezd na staveniště je po stávající komunikaci Kosmonautů

Zásobování stavebního materiálu na staveniště bude probíhat průběžně.

- 9. Ochranná pásma

- V obvodu staveniště se nacházejí ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.

- Elektrizační soustava

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.

Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

| a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně |  |
| --- | --- |
| 1. pro vodiče bez izolace | 7 m, |
| 2. pro vodiče s izolací základní | 2 m, |
| 3. pro závěsná kabelová vedení | 1 m |
| b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně | 12 m, |
| 1. pro vodiče bez izolace | 12 m, |
| 2. pro vodiče s izolací základní | 5 m |
| c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně | 15 m |
| d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně | 20 m |
| e) u napětí nad 400 kV | 30 m |
| f) u závěsného kabelového vedení 110 kV | 2 m |
| g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence | 1 m |

Plynárenské zařízení

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo dnem, kdy nabude právních účinků územní souhlas s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu.

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí:

-	u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavěném 	území 	obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě strany,

-	u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany,

-	u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany,

-	u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu,

-	u sond zásobníku plynu 30 m od osy jejich ústí,

-	u zásobníků plynu 30 m vně od jejich oplocení,

-	u zařízení katodické protikorozní ochrany a vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m na obě 	strany.

V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit plynárenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Ochranná telekomunikační zařízení

K ochraně telekomunikačních sítí se zřizují ochranná pásma (viz. § 92, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích ve znění pozdějších předpisů. ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činní 1,5 m po stranách krajního vedení

10. Povinnosti při poruše plynovodu, elektrického vedení,

vodovodu

-	pracovník, který zpozoruje nežádoucí událost (porucha plynu, vodovodního potrubí, rozvodů el. energie) 	je povinen neprodleně přivolat poruchovou službu buď z vlastního telefonu nebo z telefonu řídících 	pracovníků stavby

-	osoba oznamující poruchu uvede:

kdo volá		svoje jméno a příjmení

kde k poruše došlo	adresa stavby

upřesní místo a rozsah poruchy

-	při poruše el. energie nebo plynu se všechny osoby na stavbě vzdálí do bezpečné vzdálenosti a vyčkají 	příjezdu poruchové služby

-	pracovníci stavby jsou dále povinni zabezpečit okolí poruchy a na vzniklé nebezpečí upozornit všechny 	osoby v blízkosti stavby

-	po příjezdu poruchové služby se všechny osoby řídí pokyny pracovníků poruchové služby

-	pracovník, který ohlašuje událost sám prostřednictvím mobilního telefonu je povinen vyrozumět o 	přivolání poruchové služby stavbyvedoucího a dle jeho pokynů zabezpečuje staveniště do příjezdu 	poruchové služby nebo záchranných složek

11. Osobní ochranné pracovní prostředky

Pracovníci na stavbě budou používat osobní ochranné pracovní dle vyhodnocení rizik jejich zaměstnavatelů. Minimální rozsah OOPP:

-	ochranná přilba

- 	pracovní obuv s podešví odolnou proti propíchnutí

-	pracovní brýle

-	chrániče sluchu

-	respirátor

-	pracovní oděv

12. Zajištění BOZP na staveništi

Každá osoba, která se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti.

Všechny osoby na staveništi musí používat výstražnou vestu a musí být vybaveny odpovídajícími OOPP. Vstup na staveniště bude umožněn pouze oprávněným osobám. Stavební materiál a nářadí bude skladován na pozemku stavebníka.

Parkování osobních vozidel bude na vyhrazeném místě, vozidla mohou na staveniště vjíždět až na pokyn odpovědných osob na staveništi a respektovat jejich pokyny

Zázemí staveniště

Zázemí pro stavbyvedoucího bude zřízeno ve stavební buňce, jako WC bude použito TOI.

Dočasné přípojky energií

Přívod elektrické energie bude po dobu výstavby zajištěn z vlastní elektrocentrály.

Ohrazení staveniště

Staveniště bude ohrazeno do výšky 1,8 m, prostor staveniště bude uzamčen uzamykatelnou bránou. na všech vstupech a přístupových komunikacích, které vedou do prostoru staveniště, musí být bezpečnostní značkou vyznačen zákaz vstupu nepovolaným osobám.

Ochranná pásma

Před zahájením stavebních prací budou vyznačena stávající bezpečnostní a ochranná pásma v prostoru staveniště. Jedná se o přípojky vodovodu, jednotné kanalizace, zemního plynu a přípojky NN.

Před zahájením prací musí být viditelně označeno vedení nadzemních inženýrských sítí v rozsahu staveniště (výstražné tabulky na hranici ochranného pásma vedení, případně na hranici nebezpečného prostoru s ohledem na mechanismy a stroje používané na stavbě.

Dále musí být před zahájením prací viditelně vytýčeny a na povrchu viditelně označeny, veškeré podzemní inženýrské sítě v rozsahu staveniště. Na základě hloubkových sond, v případě potřeby bude navržena ochrana těchto sítí nebo případně i přeložení (v případě jiné polohy stávajících sítí, než předpokládá projektová dokumentace nebo v případě zjištění dalších sítí, které nebyly investorem nebo správci sítí předány a zjištěny před zpracováním dokumentace pro stavební povolení). S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

Při provádění prací těžkou mechanizací je nutno se vyhnout trasám stávajících sítí a pohybovat se s těžkými vozidly mimo tyto trasy, případně je dalším přídavným způsobem chránit (např. přejezdy) – povinnost zhotovitele. V ochranném pásmu vedení je nutno provádět zemní práce výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů. Odkrytá zařízení budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti poškození. Je třeba dodržet podmínky uvedené ve vydaném stavebním povolení a podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při obsluze a práci na elektrických a plynárenských zařízeních a při činnosti nebo pobytu v jejich blízkosti nutno zásadně dodržovat bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy. Montáž a demontáž elektrických a plynových zařízení smí provádět pouze odborně způsobilé osoby a organizace (vyhl. 50/1978 Sb., vyhl. 73/2010 Sb., vyhl. 21/1979 Sb.) a podle předem stanoveného a odsouhlaseného technologického postupu.

12.1 Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast stavby. V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce, bezpečnostními riziky a enviromentálními aspekty identifikovanými pro stavbu, kontrolními a zkušebními plány apod.

12.2 Pohyb externích osob na staveništi

Externí osoby se smí pohybovat po staveništi po splnění následujících podmínek:

-	pouze s předchozím souhlasem odpovědného stavbyvedoucího příslušného zhotovitele stavby

-	po předchozím zaevidování

-	po vstupním seznámení s bezpečnostními riziky na staveništi

12.3 Dokumentace stavby

Pro stavbu jsou vypracovány následující dokumenty (elektronická forma v aktuálním stavu):

-	bezpečnostní rizika a enviromentální aspekty identifikované pro organizaci a stavbu

-	bezpečnostní listy používaných nebezpečných chemických látek a přípravků

-	bezpečnostní karty používaných nebezpečných chemických látek (přílohy pracovních postupů)

-	havarijní plán

-	požární poplachové směrnice

-	traumatologický plán

-	identifikační listy nebezpečných odpadů

-	deník kontrol BOZP

-	kniha úrazů

12.4 Obecné povinnosti kladené na pracovníky stavby z hlediska bezpečnosti práce

- počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy

- při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti

- neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci (obsluha stavebních strojů, jeřábnické a vazačské práce apod.)

- dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě

- každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému nebo stavbyvedoucímu

- při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o nich neodkladně nadřízeného nebo stavbyvedoucího

- používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky

- dbát na ochranu životního prostředí.

12.5 Evidence osob na staveništi

Zhotovitel je dle § 3 zákona 309/2006 Sb. povinen vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno. Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit každou novou osobu vstupující na jeho staveniště s riziky, která mohou ohrozit její život nebo zdraví.

Návštěvy se mohou po staveništi pohybovat pouze v doprovodu pověřené osoby zhotovitele.

12.6 Postup při nebezpečí výbuchu nebo požáru

Při provádění prací s následným nebezpečím vzniku požáru budou respektovány právní předpisy:

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Hasicí přístroje jsou umístěny ve stavební buňce a v montážních vozidlech.

Na stavbě jsou dále k dispozici požární poplachové směrnice, požární evakuační plán a směrnice pro činnost preventivní požární hlídky.

Práce s nebezpečím vzniku výbuchu ve smyslu nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebudou na staveništi vykonávány.

12.7 Hygienické požadavky na stavbu, posouzení vnějších vlivů stavby na její okolí

Stavba je navržena způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, pracovní podmínky pracovníků na stavbě, dále zaměstnanců zadavatele stavby a v konečném důsledku neohrožovala životní prostředí, zejména následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a znečištěním vzduchu a půdy.

Stavba nebude zdrojem znečištění ovzduší, zdrojem hluku ani jakýchkoliv odpadních látek, stavba neobsahuje technologické prvky, nebude sloužit k produkci jakýchkoliv komodit a nevyžaduje trvalé připojení na komunikaci.

13. Společné zásady k zajištění bezpečnosti práce

13.1 Přerušení prací

Při přerušení prací z jakéhokoliv důvodu (nepříznivé povětrnostní podmínky, ukončení pracovní směny, pracovní úraz apod.) je povinen stavbyvedoucí zabezpečit pracoviště tak, aby se předešlo případným haváriím. Toto zajištění spočívá zejména v odpojení přívodů energií do strojů, nářadí a technických zařízení, zajištění předmětů proti pádu a kontroly vyznačení staveniště

13.2 Požadavky na osoby pracující na stavbě

Všechny osoby na stavbě (pracovníci) jsou povinni se před nástupem na pracoviště prokázat školením v oblasti BOZP a PO, osvědčeními o kvalifikaci (jsou-li k jejich činnosti třeba), osvědčením o zdravotní způsobilosti a dalšími dokumenty (živnostenským listem, pojištěním odpovědnosti za škodu apod.). Pracovníkovi, který se neprokáže stavbyvedoucímu potřebnými dokumenty, nebude umožněno zahájení prací a bude vykázán ze staveniště.

13.3 Požadavky na technická zařízení

Všichni vlastníci technických zařízení používaných na staveništi musí prokázat stavbyvedoucímu, že jsou pravidelně podrobovány technickým kontrolám, revizím a jiným kontrolám, které jsou u daného zařízení potřebné k prokázání bezvadnosti zařízení. Technické zařízení, u něhož nebude prokázán jeho bezpečný stav, nesmí být na stavbě použito.

14. Řízení BOZP na staveništi

14.1 Povinnost a odpovědnost účastníků stavby

Za zajištění BOZP na celém staveništi odpovídá stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je zodpovědný za vyšetření pracovních úrazů, které se přihodí na staveništi.

Všichni pracovníci jsou povinni řídit se pokyny svých nadřízených, stavbyvedoucího a koordinátora BOZP a osobu odborně způsobilou v prevenci rizik jejich zaměstnavatele. Za zajištění BOZP při provádění určitých činností je zodpovědný v první řadě zhotovitel, který tyto práce provádí. Každý zhotovitel je povinen řídit se zásadami stanovenými v tomto Plánu BOZP.

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti.

Koordinátor BOZP při realizaci stavby je zodpovědný za aktualizaci a doplňování tohoto Plánu BOZP během realizace stavby podle skutečného stavu provádění prací. Dále je koordinátor BOZP při realizaci stavby povinen stanovit součinnost jednotlivých zhotovitelů stavby.

Jednotliví zhotovitelé jsou povinni likvidovat denně odpady ze své činnosti. Odpady se ukládají do přistaveného kontejneru. Při provádění prací musí jednotliví zhotovitelé zajistit veškeré hygienické, požární a ekologické předpisy vyplývající z platné právní úpravy.

14.2 Povinnosti stavbyvedoucího

Stavbyvedoucí je povinen:

- kontrolovat vybavení pracovníků na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky a vhodným a bezpečným nářadím,

- zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště

- uspořádat staveniště v souladu s Plánem BOZP

- přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje a při zhoršení povětrnostních podmínek

- zajistit označení staveniště páskou a bezpečnostními značkami a tabulkami

- před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce

- seznámit pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu strojů a ostatními zakázanými činnostmi na staveništi

- po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a proti možnosti ohrožení veřejného zájmu

15. Zakázané činnosti na staveništi

Pracovníkům je na stavbě zakázáno především:

- vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu a omamných látek požívat je na stavbě a v průběhu pracovní doby i mimo areál stavby

- odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky

- opravovat a čistit technická zařízení, přístroje a jejich součásti, pokud tyto jsou v pohybu a pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně uvést do chodu

- bez vědomí nadřízeného pracovníka neopouštět pracoviště

- pohybovat se po staveništi mimo přístupové komunikace nebo v objektu mimo staveniště

- pracovat bez přidělených OOPP

- obsluhovat technická zařízení, ke kterým nejsou odborně způsobilí

16. Vstupní školení na staveništi

Pracovníci na stavbě absolvují před započetím prací na stavbě vstupní školení BOZP. Účelem je seznámit pracovníky s místními podmínkami. Vstupní školení nenahrazuje roční periodické školení BOZP. Vstupní školení provádí stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba.

17. Pracovní úrazy a zajištění první pomoci

Všechny osoby na stavbě jsou povinni bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud jim to zdravotní stav dovolí, a dále stavbyvedoucímu. Pracovní úraz jiné osoby, jehož byli svědkem nebo se o něm dozvěděli a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. O všech pracovních úrazech je vedena evidence v „Knize úrazů“, která je uložena u stavbyvedoucího. Zápisy provádí stavbyvedoucí. Lékárnička první pomoci je uložena u stavbyvedoucího nebo u každého zhotovitele.

První pomoc musí poskytnout každý v rozsahu svých vědomostí, znalostí a možností. První pomoc musí být účelná a rychlá. Při poskytování první pomoci postupujeme klidně, rozvážně, šetrně, svědomitě a cílevědomě.

Zásady první pomoci:

- lékárnička a její náplň musí být udržována v čistotě a v pohotovostním stavu

- lékárnička musí být umístěna v suché místnosti za pokojové teploty

- došlo-li jakýmkoliv způsobem k porušení léčiva, k jeho znehodnocení zvlhnutím, rozpadem, znečištěním nebo skončením doby použitelnosti, je třeba léčivo vyřadit a nahradit novým

- obsah lékárničky musí být uložen v samostatném pouzdře s charakteristickým označením červený kříž nebo nápis lékárnička

18. Další podklady pro zpracování Plánu BOZP při realizaci stavby

-	pro práce, které jsou předmětem uzavřeného smluvního vztahu předložit dokumentaci o vyhodnocení 	rizik a přijmutí opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 	bylo minimalizováno

-	dokumentaci (záznamy) o informování svých zaměstnanců o rizicích a přijatých 	opatřeních, které získal 	od jiných zaměstnavatelů – subdodavatelů

-	záznamy o zajištění a určení potřebného počtu vyškolených a vybavených zaměstnanců, kteří organizují 	poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského 	záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci pracovníků

-	dokumentaci (záznamy) o zabezpečení plnění povinnosti, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele – 	subdodavatele vykonávající práce na jeho pracovišti obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené 	informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména 	ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných

událostí

-	dokumentaci o potřebné schopnosti – kvalifikaci a zdravotní způsobilosti zaměstnanců pro výkon jejich 	práce na pracovišti na stavebním projektu (včetně subdodavatelů), a to včetně provedení proškoleni z 	právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve smyslu § 349 ZP týkajících se 	prováděných prací na stavebním projektu a o provedení vstupního školení k zajištění bezpečnosti a 	ochrany zdraví zaměstnanců na pracovišti - možno nahradit čestným prohlášením (v případě zjištění 	nedostatku budou vyžadovány již konkrétní dokumenty)

-	dokumentaci pro vedení evidence úrazů (§ 105 ZP)

-	čestné prohlášení o používání potřebných osobních ochranných pracovních prostředků a o dodržování 	bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 NV č. 	591/2006 Sb.; v případě zjištění konkrétního rozporu v rámci kontrolní činnosti se stanovenými 	zvláštními právními předpisy budou požadovány k předložení konkrétní doklady

-	technologický/é (pracovní) postup/y k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při vykonávání prací v rámci 	realizace stavebního projektu (včetně subdodavatelů); včetně záznamů o seznámení pracovníků – tyto 	budou po prohlídce koordinátorem 	BOZP začleněny do Plánu BOZP staveniště

Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky hlavního zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníky jeho ostatních zhotovitelů k použití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je povinen hlavní zhotovitel dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby. Pracovníci hlavního zhotovitele nebo jeho ostatních zhotovitelů jsou povinni podrobit se na žádost stavebníka a koordinátora BOZP dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové látky.

19. Požární ochrana

19.1 Požární poplachová směrnice

Požární poplachová směrnice vymezuje povinnosti zaměstnanců v případě vzniků požárů a sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody, pohromy a jiného stavu nouze. Každý je povinen ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení ve spolupráci s odpovědnými zaměstnanci stavby

Při požáru volejte telefonní číslo 150

V hlášení uveďte: kdo volá, kde hoří, co hoří. Po oznámení volající vyčká na zpětný dotaz ohlašovny požárů HZS.

19.2 Pomoc při zdolávání požáru

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu velitele zásahu. Při hašení elektrických zařízení pod napětím je zakázáno používat vody, vodních a pěnových hasicích přístrojů.

19.3 Způsob vyhlašování požárního poplachu

Požární poplach je vyhlašován:

Pro všechny osoby hlasitým voláním „hoří“

Pro jednotku PO na telefonním čísle 150

Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu

Stavbyvedoucí:

- zajistí vypnutí elektrického proudu a podle možností zajistí odstranění hořlavých komponentů, které 	mohou zvyšovat riziko šíření požáru a dále organizovat a řídit evakuaci přítomných osob a majetku ve 	spolupráci s ostatními pracovníky stavby

-  	ihned zajistí podle možností odjezd všech motorových vozidel z místa ohrožení

Pracovníci na stavbě a jiné osoby:

- zachovávají klid a rozvahu, nepřekáží při zásahu jednotek PO. V případě bezprostředního nebezpečí 	ihned opustit ohrožený prostor a shromáždí se na určeném místě.

19.4 Únik vodě závadných látek

Každý zhotovitel, který zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod.

19.5 Důležitá telefonní čísla

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR			150

RYCHLÁ LÉKAŘSKÁ POMOC 				155

POLICIE ČR 						158

20. Přehled právních předpisů a ČSN

-	zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

-	zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 	pozdějších předpisů,

-	zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů

-	vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče

-	vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 	některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů

-	vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízení

-	vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 	technických zařízení ve znění pozdějších předpisů

-	zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

-	zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

-	zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-	zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon ve znění pozdějších předpisů

-	nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

-	vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů

-	vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů

-	vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

-	nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 	bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

-	nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 	při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

-	nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

-	nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

-	nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

-	nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,

-	zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozd. předpisů,

-	vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,

-	zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

-	vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů

-	nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů

-	zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

-	nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ve znění pozdějších předpisů

-	nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

-	vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 	pozdějších předpisů

-	zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

-	ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie   a rezanie kovov

-	ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov

21. Předpokládaná rizika na stavbě

| Riziko | Vyhodnocení rizika | Možné nebezpečí | Bezpečnostní opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| Nedodržování bezpečnostních předpisů pro zhotovení stavby | Vysoká rizikovost | Úraz pracovníků zhotovitele a ostatních osob na stavbě | Vyškolení pracovníků zhotovitele a ostatních osob, jak chovat při zhotovování stavby |
| Nedodržování bezpečnostních předpisů pro zhotovení stavby | Střední rizikovost | Úraz pracovníků na stavbě | Vyškolení pracovníků, jak chovat při zhotovování stavby |
| Pohyb po staveništi | Nízká rizikovost | Uklouznutí, propíchnutím chodidla hřebíky a jinými ostrými části, špatné našlápnutí, pád předmětů nebo osob z výšky | Používání předepsané pracovní obuvi, respektovat řádné osvětlení prostorů stavby, nepřibližovat se k místům práce ve výškách |
| Práce s ručním nářadím | Nízká rizikovost | Úder do ruky, odlétnutí střepiny do očí | Používat nářadí zajištěné proti uvolnění klínem, úchopová část nářadí bez prasklin, třísek, řádné osvětlení pracoviště, pro danou práci používat správný tvar a velikost nářadí, omezení práce s nářadím nad hlavou |
| Práce s elektrickým ručním nářadím | Střední rizikovost | Úraz elektrickým proudem, zranění obličeje nebo očí odletujícími částicemi při práci, namotání volných částí oděvu, vznik požáru, | Řádný technický stav elektrického ručního nářadí, používat předepsané OOPP, nářadí používat jen ke stanoveným účelům, nepřenášet nářadí s prstem na spínači, pevný a stabilní postoj pracovníka při práci, nebrzdit dobíhající nářadí rukou, upnuté oblečení při práci, ve směru proudu jisker nesmí být jiné předměty |
| Nezajištění skladových ploch zařízení staveniště | Střední rizikovost | Sesunutí skladovaných materiálů, ohrožení zdraví – riziko úrazu | Zajištění skladových ploch zařízení staveniště, zákaz vstupu nepovolaným osobám na plochu zařízení staveniště |
| Neoznačení staveniště | Střední rizikovost | Úraz nepovolaných osob při vstupu na staveniště | Provedení provizorního označení staveniště |
| Ruční a strojní manipulace s těžkými kusy | Střední rizikovost | Poranění páteře, poranění ostatních osob, pád těžkých předmětů na pracovníky | Pracovat dle pracovních postupů, vyloučení ostatních osob v blízkosti místa práce |
| Pohyb nepovolaných osob na staveništi | Střední rizikovost | Úraz osob | Zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, oplocení staveniště |
| Nevyvěšení staveništních rozvodů elektrické energie | Střední rizikovost | Úraz osob elektrickým proudem z poškozeného vodiče, úraz osob elektrickým proudem při kontaktu rozpojeného vodiče s vlhkým okolím vodiče | Uložení vodičů na závěsné konstrukce, denní kontrola stavu vodičů |
| Práce na žebříku | Střední rizikovost | Pád osoby nebo předmětů ze žebříku, uklouznutí rozjetí žebříku | Používat žebříky jen pro krátkodobé fyzicky nenáročné práce, řádné opření a zajištění žebříku, kontrola žebříku před jeho použitím, vyloučení přítomnosti jiných osob v blízkosti práce na žebříku |
| Svářečské práce a práce s následným nebezpečím vzniku požáru | Střední rizikovost | Požár na staveništi | Dodržování předepsaných pracovních postupů |
| Práce s nebezpečnými chemickými látkami | Nízká rizikovost | Potřísnění, vniknutí do oka | Používat při práci s nebezpečnými CHL předepsané OOPP, vypláchnutí oka pitnou vodou |
| Práce ve výškách | Střední rizikovost | Pád z výšky | Dodržování předepsaných pracovních postupů při práci ve výškách |
| Práce na elektrickém zařízení | Střední rizikovost | Úraz elektrickým proudem, pád z výšky | Dodržování všech pracovních postupů při práci ne elektrickém zařízení |

Vlastní rizika je povinen předložit každý zhotovitel stavby

Stavbyvedoucí je povinen bezodkladně informovat koordinátora BOZP o všech nově vzniklých rizicích v oblasti BOZP v průběhu realizace stavby

33. Přílohy k Plánu BOZP

Přílohami k tomuto plánu BOZP jsou:

Příloha č. 1 – provozní řád stavby

Příloha č. 2 – koordinační situace

Příloha č. 3 – osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi

Příloha č. 1: Provozní řád stavby

Platí pro všechny osoby, které se zdržují na stavbě, včetně návštěvníků.

Nedodržení provozního řádu může mít za následek vykázání ze stavby.

1.	Všichni pracovníci na stavbě musí projít vstupním a periodickým školením BOZP.

2. 	Na stavbě musí být používány odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky.

3. 	Každá nehoda nebo situace, která může k nehodě vést, musí být hlášena neprodleně odpovědnému 	řídícímu pracovníkovi dodavatele stavby

4. 	Každá osoba, u níž bude zjištěno, že poškozuje prostředky nebo zařízení určená k zajištění bezpečnosti 	a ochrany zdraví, bude ze stavby vykázána.

5. 	Kouření je zakázáno ve všech rizikových prostorech staveniště a stavebních buněk

6. 	Platí přísný zákaz vnášení zbraní, donášení či požívání alkoholických a jiných omamných látek, 	pořizování snímků či jiných audio/video záznamů bez povolení vedení stavby.

7.	Návštěvy se musí hlásit stavbyvedoucímu a vstup na stavbu jim bude umožněn pouze na základě 	jeho svolen. Po dobu pobytu na stavbě jsou návštěvníci povinni nosit odpovídající osobní ochranné 	pracovní prostředky.

8. 	Řidiči vozidel musí nosit ochranné přílby a reflexní vesty vždy, když to vyžaduje situace.

9. 	Řidiči vozidel v prostoru staveniště couvají jen za pomoci dalšího kvalifikovaného pracovníka.

10.	Dodržuje se bezpečnostní značení a vyhlášky, při pohybu v areálu stavby respektovat dopravní cesty, 	vchody a východy, nevstupovat na místa se zakázaným vstupem.

11.	Všichni pracovníci stavby jsou povinni, v zájmu bezpečnosti své a bezpečnosti ostatních, dodržovat 	technologické postupy zpracované jejich zaměstnavatelem.

12.	Přenosné hasící přístroje a požární řády chrání lidské životy. Nepoškozujte je.

Pravidla osobní bezpečnosti

1. 	Všichni pracovníci jsou povinni nosit ochranné přilby a pracovní obuv.

2. 	Požívání alkoholu a drog je zakázáno.

3. 	Nikdo nesmí obsluhovat žádné strojní zařízení nebo vybavení, pokud nebyl řádně proškolen a nemá k 	dispozici osvědčení o své kvalifikaci.

4. 	Každé strojní zařízení nebo vybavení, které je zjištěno jako vadné, musí být vyřazeno z provozu.

5. 	Přímo ze žebříků je možno provádět pouze krátkodobé práce a pouze tehdy, kdy není možno použít 	jinou alternativu přístupu. Žebříky musí být při používání vždy zajištěny proti posunutí a převrácení. Je 	zakázáno používat jiných žebříků než atestovaných

6. 	Používání improvizovaných lešení je zakázáno. Zvýšené pracovní podlahy bez zábradlí a zarážky u 	podlahy lze používat pouze do výšky 1500 mm. U větších výšek se používají řádně zkonstruovaná a 	zajištěná stabilní nebo pojízdná lešení s ochranným zábradlím a zarážkou u podlahy.

7. 	Potraviny je možno konzumovat pouze ve vyhrazených místech.

8. 	Veškerá připojení (mimo běžných zásuvkových) a úpravy na elektrických spotřebičích a elektro 	přípojkách může provádět pouze určená osoba s příslušnou kvalifikací

9. 	V prostoru staveniště se netoleruje žádné vyrušování zaměstnanců při práci, bránění či zdržování 	postupu stavebních prací, netolerují se žádné rvačky, kanadské žerty apod.

Ekologické minimum

1. 	Nenechávat volně položené nebezpečné a ostatní odpady, nemíchat nebezpečné odpady s ostatními 	odpady.

2. 	Umisťovat odpady do označených odpadových nádob

3. 	Snažit se minimalizovat množství vznikajících odpadů

4. 	Při práci s nebezpečnými chemickými látkami používat záchytných prostředků (např. záchytné vany 	apod.)

5.	Chemické látky nikdy nevylévat volně do kanalizace

6.	Řídit se pokyny uvedenými na obalu nebezpečné chemické látky, popř. údaji z bezpečnostního listu.

7. 	Po použití chemických látek nenechávat tyto nádoby otevřené

8. 	Prázdné znečištěné obaly od nebezpečných chemických látek ukládat do nádob pro nebezpečný odpad, 	při úniku chemických látek ihned použít absorpčních prostředků (např. VAPEX, sorpční prostředky 	apod.)

9. 	Při práci s nebezpečnými chemickými látkami používat vždy předepsané OOPP