#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava učebny č. 407– v objektu  Lipová 18, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: oprava učebny č.407, Lipová 18, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 72450347

Účel PD: Položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova Střední zdravotní školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, ulice Lipová 18, Brno je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno.

V učebně 6.95 x 7.25 m je plánováno udělat následující stavební opravy: demontáž stávajícího PVC, dlažby v pásu š.300 mm a soklu.

Následně bude provedeno srovnání podlahy, položení 2x OSB desky tl.25-30 mm, provedena vyrovnávací stěrka a položení nového PVC včetně lišt.

Demontáž stávajícího dřevěného obkladu ze stěn v=2000 mm včetně následné opravy omítky. Provedení nového keramického obkladu v místě kuchyňské linky s dřezem v rozsahu 2200 mm x 1500 mm.

Bude provedeno odstranění nefunkční trubky od plynového vedení, a to přímo od úrovně podlahy a její zaslepení.

Naproti oknu bude na stěně odstraněna plastová lišta elektrického vedení. Lišta bude odstraněno až po překlad v délce cca 7 m. Elektrický kabel bude nově v tomto místě umístěn do drážky ve zdi a zapraven. V učebně bude provedena i výměna 12 kusů zářivek za nové ledkové dvou trubicové.

Oprava a nátěr 3 ks radiátorů a trub ústředního topení.

Bude provedena výměna starých zásuvek a vypínačů – dvou zásuvky – v počtu 2ks,

Dvojitých vypínačů – v počtu 2ks a 1 x jedno vypínač. Po demontáži obložení ze stěn se na stěnu opětovně osadí zásuvka internetu. Místnost bude kompletně nově vymalována na bílo.

V Brně 2.2025                                                                      vypracovala: Radka Volková