#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava učebny č. 215– v objektu  Lipová 18, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: oprava učebny č.215, Lipová 18, Brno

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 72450347

Účel PD: Položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova Střední zdravotní školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, ulice Lipová 18, Brno je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno.

V učebně 7,41 x 8,89 m je plánováno udělat následující stavební opravy : demontáž stávajícího PVC, dlažby v pásu š.300 mm a soklu, telefonu, umyvadla.

Následně bude provedeno srovnání podlahy,doplnění 2x OSB desky tl.25-30 mm-výškové srovnání podlahy a prostoru pod původními skříněmi, vyrovnávací stěrka a položení nového PVC včetně lišt, přeložení kabelu do nové lišty na podlaze v délce 3m, výměna větracích otvorů v podlaze-10ks.

Demontáž stávajícího dřevěného obkladu ze stěn v=2000 mm včetně následné opravy omítky. Provedení nového keramického obkladu v místě umyvadla v rozsahu 1500 mm x 1500 mm, osazení nového umyvadla včetně sifonu a nové baterie.

Bude proveden nátěr trubky od plynového vedení-cca 4m.

V učebně bude provedena i výměna 12 kusů zářivek za nové ledkové dvou trubicové.

Oprava a nátěr 4 ks radiátorů a trub ústředního topení.

Bude provedena výměna starých zásuvek a vypínačů. Po demontáži obložení ze stěn se na stěnu opětovně osadí zásuvka internetu. Provede se oprava omítek s celkovým přeštukováním. Místnost bude kompletně nově vymalována na bílo.

V Brně 2.2025                                                                      vypracovala: Radka Volková