#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.142- Jabloňova 26, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.142, Jabloňova 26, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání.

V celém bytě:

Vyčistit,seřídit okna a oprava nebo výměna pákového mechanizmu u jednoho okna. Výměna PVC včetně lišt a oprava podlahy, vyčistit dlažbu a obklad. Nátěr všech zárubní a výměna vnitřních dveří -do koupelny a do pokoje, dveře budou plné, opatřené madlem, kováním,klika-klika, zámek. Dveří z předsíně do pokoje -dveře budou prosklené, opatřené madlem, kováním,klika-klika, zámek. Výměna stropní světlo- v kuchyni a předsíni, v kuchyni se osvětlí pracovní deska, v koupelně se vymění světlo do vlhkého prostředí-světlo na zdi a stropní světlo. Výměna baterií a zrcadla pro invalidy. Výměna všech radiátoru a termo hlavic. Radiátory budou stejné. Výměna kuchyňské linky včetně elektrického sporáku a digestoře. Oprava omítek a výmalba na bílo. Vyčistit zásuvky a vypínače. Byt je po silném kuřákovi. Výměna zámku u schránky. Nutná prohlídka.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: výměna dveří do pokoje, dveře budou prosklené 90/197cm včetně kování, klik, zámek a madlo, nátěr zárubně. Výměna dveří do koupelny, dveře budou plné 90/197cm včetně kování, klik, zámek a madlo, nátěr zárubně, výměna radiátoru a termo hlavice-bude stejný.

Montáž:Umýt vchodové dveře, dlažbu, oprava soklu, přechodové lišty, vyčištění  vestavěné skříně, oprava omítky, výmalba na bílo a dodat stropní světlo, umýt zásuvky a vypínače.

2. WC a koupelna

Demontáž: 2x světla

Montáž: vyčištění dlažby, obkladu, vany (oprava smaltu), umyvadla, výměna polohového zrcadla pro invalidy, vyčistit WC kombi, doplnit prkýnko a vyměnit pancéřovou hadičku, vyčistit madla a opravit upevnění, výměna žebříkového radiátoru a termo hlavice- bude stejný, seřízení,vyčištění okna, oprava pákového mechanismu, vyčistit venkovní parapet,vyměnit baterii umyvadlovou (bude delší-pro invalidy) a vanovou, dopnění výtokových ventilů, vyčistit sifon u vany. Oprava omítky, výmalba. Nátěr dvířek šachty, nové stropní světlo a stěnové světlo do vlhkého prostoru.

3,4. Kuchyň, pokoj

Demontáž: elektrického sporáku, kuchyňské linky, digestoře, dřezu, PVC včetně lišt.

Montáž:

- Vyčistit obklad, oprava podlahy, vyrovnávací stěrka a položení nového PVC včetně lišt a přechodových lišt, kontrola uzávěrů vody případně  výměna, seřízení,vyčištění oken výměna pákového mechanismu u okna v kuchyni. Výměna digitálního termostatu.

-výměna kuchyňské linky-bude podobná, stejné členění-kuchyň je pro invalidy, nová pracovní deska tloušťky min.3,5 cm včetně nerezového dřezu, sifonu, napojení a výměnou roháčků, baterie zespodu. Osadí se nová digestoř včetně napojení a dálkového ovládání. Dodat a osadit nový elektrický sporák včetně revize. Sporák bude osazen ve stejné výšce jako pracovní deska a bude mít stejnou šířku jako horní skříňka s digestoří. Výměna radiátorů a termo hlavic-budou stejné, oprava parapetů.(je urvaný). Výměna domácího telefonu, zásuvek STA, telefonu a kabelovky.

- výměna dveří do předsíně-viz předsíň, nátěr zárubní, osadit stropní světlo u kuchyňského koutu a 2x osadit žárovku včetně objímky. Nad pracovní deskou u dřezu se osadí nové osvětlení. Vyčistit zásuvky a vypínače, vyčistit venkovní parapety, oprava omítky a výmalba na bílo.

V Brně 11.2024                                                                                           vypracovala : R. Volková