# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Identifikační údaje

Název stavby:                   Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, rekonstrukce

objízdné trasy

Druh:			       Souvislá údržba komunikace

Investor: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. Pisárecká 555/1a 603 00 Brno

Zpracovatel PD:	        Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 					        organizace kraje

Žerotínovo nám. 449/3

602 00 Brno

Místo stavby:          	        Silnice II/373

Kraj:			        Jihomoravský

Obec s rozšířenou působností:	  Brno-Město, Šlapanice

Obec s pověřeným obec. Úřadem:	  Magistrát města Brna, ORP Šlapanice

Vlastnické právo:                Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

## Účel stavby

Z důvodu vedení objízdné trasy na silnici II/373 v rámci stavby Brno, Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (investor Statutární město Brno) byla na silnici II/373 navržena souvislá údržba špatného stavu komunikace v úseku 65,270  km – 68,640 km spočívající v provedení níže uvedených prací viz bod 3.

## Postup návrhu údržby vozovky

  - čištění krajnic od nánosu do 10 cm

  - frézování zpevněných ploch asfaltových tl. 10 cm a tl. 5 cm

  - zametení povrchu

  - aplikace infiltračního postřiku z emulze do 1,0KG/M2; 0,5KG/M2

  - ložní vrstva ASFALTOVÝ BETON ACL 16+, 16S tl. 7 cm

  - obrusná vrstva ASFALTOVÝ BETON ACO 11+, 11S TL. 5 cm

  - zařezání a zalití pracovních spár

  - zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 10 cm

  - dodání a osazení DZ, směrových sloupků včetně nutných zemních prací

  - dodání nového VDZ v plastu

V Brně  21.2.2025					Vypracoval: 	Ing. Cigánek