#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Repase zdvojených kovových oken ve 3.NP u balkonu

v objektu Lipova 18, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce:  Repase zdvojených kovových oken ve 3.NP u balkonu v objektu Lipova 18, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 13064681,

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na repasi oken v objektu Lipová 18, Brno

Stavba:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, pracoviště Lipová 1 8, 60200 Brno

Historický název stavby: Odborná škola pro ženská povolání VESNA

Popis:

Mezi léty 1 929–1 930 byl v Lipové ulici na brněnském pisáreckém kopci vystaven komplex budov Odborné školy pro ženská povolání Vesna, jehož součástí je i budova internátu, tzv. Domov Elišky Machové. Společnými autory tohoto projektu byli architekti Bohuslav Fuchs a Josef Polášek. V budově školy se projevují Fuchsovy architektonické ideály, jako je například dosažení estetického účinku pomocí prázdných ploch fasád. Zároveň je projekt silně ovlivněn Poláškovou podrobnou znalostí moderní holandské architektury.

Popis konstrukce okenních elementu:

Do okenních otvoru je nasazena ocelová konstrukce, která se skládá z jednoho nebo více nosných rámu. Nosné rámy  jsou zabudované do zdiva a skládají se z ocelových profilu (jekly, U profily, hranoly). Způsob spojení jednotlivých prvku je šroubování (Whitworthoví závity), nýtování, částečně i svařené. Šterbina mezi nosnými rámy je částečně uzavřená krycí lištou. V nosných rámech jsou přichyceny jak fixní, tak otevíratelná okenní křídla, která se skládají z vnějšího a vnitřního rámu.

Varianty otevíratelných oken:

• Jedno nebo dvoukřídlá okna s mechanizmem vertikálního sklápění. Uzamčení a těsnění zajišťují dvě kovové lišty, které zespodu a svrchu zajedou do dřevěného těsnícího profilu (měkké drěvo - smrk, borovice). Tyto lišty jsou ovládány kovovou kulatinou s dřevěným madlem.

• Běžná otevíratelná okna na třech pantech s dřevěným těsnícím profilem.

• Horizontální vyklápěcí okna s dřevěným těsnícím profilem. Dveře jsou součástí okenních elementu a kopírují dvěmi prosklenými částmi členitost oken. Spodní část dveří je oplechovaná. Těsnící prvky jsou z měkkého dřeva, zřejmě smrk nebo borovice.

Původní nátěr je zřejmě suřík jako základ a tmavomodrá olejová barva jako vrchní nátěr. Stejný nátěr se našel na objektu Lipová 16 (viz: Průzkum povrchových úprav rámu oken, Domov Elišky Máchové, Lipová 16, Ing. Tatána Bayerová, leden 201 8). Jako odstín nového nátěru byl zvolen NCS 7020 R80B. Jelikož se jedná o jeden architektonický celek, měl by se tento odstín použít i zde.

Parapet na vnitřní straně oken je z tmavého umělého kamene (terrazzo).

Základní údaje o stavbě

Pracovní postup

Pevné části okenních elementů, tedy zabudované nosné rámy, budou repasovány na místě.

Demontáž:

‐ nosné rámy: demontáž vnitřních okenních rámů a odvoz do dílny. Uvolněni lišt držících vnější skla a vysklení.

‐ demontáž krycích lišt mezi nosnými rámy.

‐ Instalace provizorních zákrytů okenních otvorů (například ze dřeva, mdf‐desek a polykarbonátových desek).

Oprava rámů na místě má být provedena v rozsahu:

‐ mechanické odstranění stávajících nátěrů.

‐ redukce korozních jevů.

‐ technická oprava mechanických závad, výměna korozi degradovaných části za nové díly ve stejném množství a provedeni. V případě, že rám pod umělým kamenem (terrazzem) na parapetu je napaden korozí, bude nutné odřezat vertikální část kamene a odkryt napadená místa. Část parapetu odstraněn a následně doplněno teraco.

‐ výměna všech šroubů držících zasklívací lišty za nerezové, metrické (M5, DIN 963).

‐ čištěni a promazání vodících čepů, pantů a těsnících lišt uzavíracího mechanismu.

‐ výměna nepůvodních a obnova chybějících prvků (madla, atd.)

‐ obnova nátěrů: 2 základní nátěry reaktivní olejovou barvou a 2 nátěry krycí olejovou barvou v původním odstínu (NCS 7020 R 80 B).‐ výměna všech šroubů držících zasklívací lišty za nerezové metrické (M5, DIN 963).

‐ redukce korozních jevů.

‐ obnova nátěrů 2x základní nátěr reaktivní olejovou barvou a 2 nátěry krycí olejovou barvou v původním odstínu. (NCS 7020 R 80 B).

‐ výroba nových dřevěných profilů z jasanového dřeva. Lícování nových profilů do kovových rámů.

‐ výměna nepůvodních a obnova chybějících prvků (madla, kliky, atd.)

‐ znovu zasklení a zatmeleni okenních křídel sklem Float 4mm.

Montáž:

‐ montáž okenních křídel.

‐ oprava umělého kamene (terrazzo).

‐ čištěni skel.

‐ závěrečné práce.

Finální nátěr:

‐ po vytvrzeni povrchu tmelu (ca.6 měsíce) závěrečný 3.nátěr rámů a křídel olejovou barvou.

‐ znovu zaskleni a zatmeleni fixních skel (4mm float).

Oprava demontovaných křídel v dílně má být provedena následujícím postupem:

‐ vyskleni křídel.

‐ odmontovaní poškozených dřevěných profilů z kovových rámů.

‐ mechanické odstraněni nátěrů z jednotlivých prvků.

‐ technická oprava mechanických závad, výměna korozi degradovaných části za nové díly ve stejném množství a provedeni. Dále pak výměna šroubů zasklívacích lišt za nerezové, redukce koroze a obnova nátěru. Obnova nátěrů 2x základní nátěr reaktivní olejovou barvou a 2 nátěry krycí olejovou barvou v původním odstínu. (NCS 7020 R 80 B).Výroba nových dřevěných profilů z jasanového dřeva. Lícování nových profilů do kovových rámů. Výměna nepůvodních a obnova chybějících prvků (madla, kliky, atd.) Znovu zasklení a zatmeleni okenních křídel sklem Float 4mm.

Po vytvrzení povrchu tmelu (ca.6 měsíce) závěrečný 3.nátěr rámů a křídel olejovou barvou.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Objekt je evidován v ÚSKP pod rejstř. č. 48682/7-8034, je situován na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno, ustanoveném Nařízením vlády ČSR č.54/1989 Sb.

Před zahájením prací a v průběhu realizace budou svolávány kontrolní dny, na které bude zván Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště ( NPÚ ÚOP) v Brně a OPP MMB, přičemž na vstupním kontrolním dnu bude projednán harmonogram prací a detaily.

Předmětem památkové ochrany je průčelí budovy. Kovová okna jsou dosud původní, pocházejí z doby stavby objektu a kompozičně jsou významnou součástí fasády a předmětem památkové ochrany.

V Brně 02.2025                                                                   vypracovala : Radka Volková